Приложение 4

к  ТТ комплектов для защиты от

термических рисков электрической дуги

Форма оценки образцов, предоставленных Участником, на соответствие требований Заказчика

«СИЗ: Защитная одежда от термического воздействия электрической дуги и вредных биологических факторов»

Таблица № 1 Противоэнцефалитный костюм

| № п/п | Подкритерии оценки внешнего вида образцов участников | Оценка (соответствует/не соответствует) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участник №1 | Участник № 2 | Участник №… |  |
| Костюм летний из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами (мужской/женский) |  |  |  |  |  |
| - 1 | Соответствие корпоративному стилю: цвет изделия (основной цвет костюмов – василек, цвет канта под световозвращающей лентой и на карманах – оранжевый), наличие логотипа, шевронов (п. 8 Приложения № 1 к ТТ) |  |  |  |  |
| 2 | Идентичность предложенной в техническом предложении модели костюма, модели в сертификате и модели изделия, указанной на ярлыке предоставленного образца |  |  |  |  |
| 3 | Осмотр и проверка функционирования используемой фурнитуры |  |  |  |  |
| 4 | Соответствие маркировки п.6 TP ТС 019/2011 Маркировка должна содержать обозначение защитных свойств: Ти, То, Бнк, Бнг, З, Ми, Тт величину ЗЭТВ или ЕПВ50, пиктограмму ГОСТ Р 12.4.234-2012, пиктограмму ГОСТ ISO 11612-2014 с указанием эксплуатационных уровней |  |  |  |  |
| 5 | Соответствие значения уровня ЗЭТВ или ЕПВ50, указанного на маркировке требованиям ТТ указанного в приложении № 2 (не менее кал/см2) |  |  |  |  |
| 6 | Для костюмов с уровнем защиты более 20 кал/см2 вся передняя часть термостойкого костюма и полностью рукава должны иметь одинаковое значение ЗЭТВ (или ЕПВ50) со значением ЗЭТВ (или ЕПВ50) костюма (одинаковое количество слоев) |  |  |  |  |
| 7 | Соответствие руководства по эксплуатации п. 4.7.2. TP ТС 019/2011 |  |  |  |  |
| 8 | Наличие комплекта для мелкого ремонта: термостойкие нитки, термостойкая ткань, пуговица при наличии в изделии (п. 1 Приложения № 1 к ТТ) |  |  |  |  |
| 9 | В конструкции костюма не должно быть внешних металлических деталей, не закрытых термостойким материалом. п.1 приложения № 1 к ТТ |  |  |  |  |
| 10 | В конструкции не должно быть отлетных кокеток или вентиляционных отверстий |  |  |  |  |
| 11 | Коэффициент защитного действия от клещей должен быть - не менее 98%, от летающих кровососущих насекомых - не менее 90%, на протяжении всего срока эксплуатации без дополнительной обработки инсектоакарицидными средствами – проверяется на основании предоставленного заключения ФПУН НИИ Дезинтефектологии Роспотребнадзора п.1.35 Приложения № 1 ТТ |  |  |  |  |
| 12 | Качество применяемых материалов: 1) однородность ткани: не должно быть узлов на ткани, дыр, отверстий и др. дефектов на ткани; 2) равномерность окрашивания ткани: не должно быть пятен, полос, «непрокраса» и др. дефектов по окрашиванию |  |  |  |  |
| 13 | Качество пошива изделия должно соответствовать требованиям: 1) не допускаются острые или жесткие края изделия; торчащие концы проволоки, грубые поверхности или иные детали и элементы на изнаночной или лицевой поверхности, способные причинить вред пользователю (ГОСТ EN 340-2010); 2) компоненты (материалы и швы) средств индивидуальной защиты, контактирующие с телом пользователя, не должны иметь выступы, которые могут вызвать раздражение кожи или травму (п. 4.2 подпункт 1 ТР ТС 019/2011) |  |  |  |  |
| 14 | Качество обработки изделия (качество соединения конструктивных элементов, качество обработки швов и краев изделия) должно соответствовать требованиям ГОСТ 29122 |  |  |  |  |
| 15 | Комфортность и простота при надевании/снятии/носке (в соответствии с ГОСТ EN 340-2010 п.4.4; Приложение С) |  |  |  |  |
| КУРТКА противоэнцефалитного костюма из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами (мужская/женская) |  |  |  |  |  |
| 1 | Исполнение логотипа, шевронов: 1 логотип - на спинке под кокеткой куртки; 1 шеврон на левой полочке под кокеткой и 1 шеврон на левом рукаве с приведенными размерами и эскизом (п.8 Приложения № 1 к ТТ) |  |  |  |
| 2 | Наличие и надежность крепления дополнительного идентификационного маркировочного ярлыка на внутренней стороне куртки (п. 7 Приложения № 1 к ТТ) |  |  |  |
| 3 | Наличие верхних карманов: 1 карман с объемом на левой полочке, 2 нагрудных кармана на молнии в соответствии с эскизом |  |  |  |
| 4 | Наличие «воланов-ловушек» на куртке, препятствующих проникновению клеща к телу в соответствии с эскизом |  |  |  |
| 5 | Наличие трикотажных манжет по низу рукавов в соответствии с эскизом |  |  |  |
| 6 | Наличие регулируемого капюшона в соответствии с эскизом |  |  |  |
| 7 | Наличие огнестойких СВЛ шириной 25-50 мм по швам притачивания кокеток, по рукавам в соответствии с эскизом |  |  |  |
| 8 | Конструкция куртки летнего костюма, применяемого в районах обитания клещей, должна предусматривать: 1) плотное прилегание к телу пользователя по низу рукавов; 2) отсутствие возможности проникновения клещей и насекомых к телу пользователя через застежки или вентиляционные отверстия |  |  |  |
| БРЮКИ противоэнцефалитного костюма из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами (мужские/женские) |  |  |  |  |
| 1 | Наличие и надежность крепления дополнительного идентификационного маркировочного ярлыка на внутренней стороне брюк (п. 7 Приложения № 1 к ТТ) |  |  |  |
| 2 | Наличие карманов: 2 накладных кармана в соответствии с эскизом |  |  |  |
| 3 | Наличие съемного пояса из стропы с пряжкой в соответствии с эскизом |  |  |  |
| 4 | Наличие объемных наколенников в соответствии с эскизом |  |  |  |
| 5 | Наличие эластичной ленты на поясе в области боковых швов в соответствии с эскизом |  |  |  |
| 6 | Наличие «воланов-ловушек» на брюках, препятствующих проникновению клеща к телу в соответствии с эскизом |  |  |  |
| 7 | Наличие трикотажных манжет и эластичной штрипки по низу брюк в соответствии с эскизом |  |  |  |
| 8 | Наличие огнестойких СВЛ шириной 25-50 мм по нижней части брюк в соответствии с эскизом |  |  |  |
| 9 | Наличие и качество исполнения усиления передних половинок брюк дополнительными слоями ткани для костюмов с уровнем защиты более 20 кал/см2 (одинаковое количество слоев с курткой) |  |  |  |
| 10 | Конструкция брюк костюма, применяемого в районах обитания клещей, должна предусматривать: 1) плотное прилегание к телу пользователя по низу брюк; 2) отсутствие возможности проникновения клещей и насекомых к телу пользователя через застежки или вентиляционные отверстия |  |  |  |

Таблица  2 Обувь термостойкая (ботинки/полусапоги/сапоги)

| № п/п | Подкритерии оценки внешнего вида образцов участников | Оценка (соответствует/не соответствует) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Участник №1 | Участник № 2 | Участник №… |
| Обувь термостойкая (ботинки/полусапоги/сапоги) |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие корпоративному стилю: цвет ниток отделочных строчек – оранжевый, ярлык с фирменным знаком «РусГидро» располагается на наружной детали верха обуви каждой полупары п. 8 приложения № 1 ТТ |  |  |  |
| 2 | Соответствие маркировки TP ТС 019/2011 Маркировка должна содержать обозначение защитных свойств: Нм, Нс, Тп, Ми, Мун5 или Мун200, См, Сж, З, Бн, Мв Дополнительно: для зимней обуви: Тн 20/30/40 выбрать обозначение в зависимости от климатического пояса |  |  |  |
| 3 | Соответствие руководства по эксплуатации п. 4.7.2. TP ТС 019/2011 |  |  |  |
| 4 | Идентичность предложенной в техническом предложении модели обуви, модели в сертификате и модели изделия, указанной на ярлыке предоставленного образца |  |  |  |
| 5 | Отсутствие металлических деталей п. 4.7.5. ТР ТС п.4 Приложения № 1 ТТ |  |  |  |
| 6 | Осмотр и проверка функционирования используемой фурнитуры |  |  |  |
| 7 | Наружный осмотр на соответствие требованиям ГОСТ 12.4.032-95 (царапины и иные повреждения материалов обуви, морщины внутри обуви, деформация деталей обуви, линейные размеры, прочность крепления деталей низа обуви, прочность крепления каблуков, гибкость, масса, обязательное наличие вкладной стельки - поверхность стельки, контактирующая со стопой, должна быть выполнена из огнестойких материалов п. 4 приложения № 1 ТТ) |  |  |  |