Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от      №

Технические требования

к упрощенной закупке «ОКПД2 77.39.19.120. Аренда прицеп-станции для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел»

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

ОКПД2 77.39.19.120. Аренда прицеп-станции для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является аренда прицеп-станции для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел

- ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Тип, серия, иные характеристики продукции | ГОСТ, ТУ [при наличии] | Ед. изм. | Кол-во/ Объем | Заполняется поставщиком в ТКП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за единицу, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |
| 1 | Аренда Прицеп-станция ММЗ-ПВ6/0,7К (1шт) | - Объемная производительность, приведенная к начальным условиям, м3 /мин. (по всасыванию) 7,4 -0,4 2.Начальное номинальное давление, МПа (мм.рт.ст) 0,1 (760) 3.Конечное давление (рабочее), МПа (кгс/см2 ) 0,7±0,02 ( 7,0±0,2) 4.Сжимаемый газ воздух 5.Температура газа начальная, номинальная К (о С) 293 (20) 6.Температура газа конечная (в нагнетательном патрубке), К (о С), не более 391 (118) 7.Мощность, потребляемая компрессором при номинальных условиях, кВт, не более - 43 8.Расход масла на унос с воздухом, мг/м3, не более - 3 9.Частота вращения вала дизеля мин-1 (об/мин) - 2200 10.Температура жидкости в дизеле К (оС), не более 373 (100) 11.Давление масла в системе смазки дизеля, МПа (кгс/см2) 0,25-0,35 (2,5-3,5) 12.Удельный расход топлива на режиме эксплуатационной мощности г/к Вт.. ч., не более - 229 13.Скорость передвижения по автомобильной дороге, км/ч, не более - 25 14.Средний уровень звукового давления (на расстоянии 7м), дБ - ≤80 15.Габаритные размеры, м Длина - 3630 Ширина - 1630 Высота - 1775 16.Масса эксплуатационной станции, кг, не более 1420 | - | мес | 6 |  |  |

- СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания услуг – с даты, заключения договора.

  - Окончание оказания услуг – в течение 6 месяцев с даты заключения договора.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Место поставки/выполнения работ: РФ, Краснодарский край, Абинский район, х.Екатериновский.

  - Указанный в таблице 1 объем Услуг не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Услуг в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Требования к гарантии: гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.