- «ОКПД2: 46.69.19 Поставка оборудования для замеров разности электрических потенциалов элементов технического водоснабжения».

- Технические требования к оборудованию

  - Общие требования

Оборудование должно производить замеры потенциалов и управляться с помощью встроенных микропроцессорных устройств и специализированного программного обеспечения. Оно должно иметь интерфейсы к рабочим станциям для передачи данных.

Продавец должен гарантировать продажу запасных частей по всей номенклатуре поставляемого оборудования в течение всего срока службы аппаратуры.

Оборудование систем связи должно быть выбрано с учетом действующих нормативных документов РФ. Приоритет должен отдаваться оборудованию, произведённому на территории Российской Федерации и имеющему статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства от 10.07.2019 № 878, включенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и телекоммуникационным аппаратно-программным комплексам, программное обеспечение которых включено в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.09.2018 № 486 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения».

  - Требования к оборудованию

Регистратор автономный долговременный

Регистратор обеспечивает:

- измерение напряжения постоянного тока на 3 каналах (режим регистратора);

- измерение поляризационного потенциала (режим ИПП);

- запись значений измеренных напряжений во внутреннюю энергонезависимую память с программируемой частотой;

- гальваническую развязку третьего канала;

- возможность привязки измерений ко времени и координатам в системе ГЛОНАСС/GPS (через коммуникатор/смартфон);

- автономную работу в течение 2 суток с питанием от встроенного аккумулятора;

- работу от внешнего источника питания напряжением 5 В.

Регистратор имеет компактные размеры, которые позволяют разместить его практически в любом месте, например, внутри стойки КИП. Корпус прибора обеспечивает степень защиты от внешних воздействий IP65 по ГОСТ 14254.

Корпус прибора оснащен клеммами для подключения к измеряемой цепи, разъемами USB и питания (зарядки), а также блоком из трех кнопок: - включение/отключение устройства, - включение/отключение Bluetooth, - старт/стоп измерений. Регистратор ИР-2М оснащен модулем Bluetooth, который обеспечивает беспроводной обмен информацией со смартфонами на базе Android. Это позволяет осуществлять управление, настройку и контроль работы регистратора с телефона.

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество каналов измерений | 3 |
| Диапазон измерения: - 1 канал, В - 2 канал, В - 3 канал, мВ | ±1; ±10; ±100; ±1; ±10; ±100; ±1000 |
| Периоды записи измеренных напряжений | 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 30 секунд; 1; 2; 10; 30; 60 минут |
| Входное сопротивление, МОм, не менее: - все каналы, кроме предела 100 В на первом канале - первый канал на пределе 100 В | 400 10 |
| Питание регистратора | Li-Pol аккумулятор |
| Время автономной работы, ч, не менее | 48 |
| Объем внутренней энергонезависимой памяти, Мбайт | 16 |
| Габаритные размеры регистратора (длина х ширина х высота), мм, не более | 140 х 80 х 30 |
| Масса регистратора, кг, не более | 0,25 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 ... +55 |
| Срок службы, лет, не менее | 5 |

ПКВ установка для припайки катодных выводов

Установка ПКВ применяется для высокотемпературной припайки катодных, дренажных и измерительных выводов к трубопроводу как альтернатива термитной приварке. Благодаря автоматическому контролю процесса припайки получается надежное соединение кабеля с металлическим сооружением.

Пайку можно осуществлять на сооружениях с толщиной стенки от 2 мм. Для работы не требуется специальных навыков персонала, прибор практически исключает «человеческий фактор» и позволяет работать при различных погодных условиях. Используется совместно с электродами ЭВП.

Технические характеристики:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Номинальный диаметр трубопровода для припайки (аттестовано ВНИИГАЗ*) | от DN80 до DN1400 |
| Номинальная толщина стенки трубопровода для припайки (аттестовано ВНИИГАЗ**), мм | от 4 до 42 |
| Прочность пайки***, кН, не менее | 5 |
| Количество паек от одной зарядки аккумулятора при температуре окружающей среды 25±2 ºС, шт., не менее | 40 |
| Время зарядки, ч, не более | 5 |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | IP20 |
| Рабочая температура окружающего воздуха | от –20 до +40 ºС |
| Относительная влажность воздуха, при температуре плюс 25 ºС, %, не более | 95 |
| Группа исполнения по стойкости к механическим факторам по ГОСТ 25467 | М2 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более | 440х250х350 |
| Масса установки, кг, не более | 16 |

ЭВП электроды для припайки катодных выводов

Электроды ЭВП предназначены для высокотемпературной припайки контактов к стальному сооружению. Пайка осуществляется установкой ПКВ или аналогичной.

Техническое описание

В зависимости от конструктивного исполнения различают два типа электродов:

ЭВП-Д8 – для пайки медных кабельных наконечников (ГОСТ 7386) без защитного металлопокрытия с контрольным отверстием под контактный стержень диаметром 8 мм (см. рисунок, поз. А);

ЭВП-М8 (М10; М12) – для резьбового подключения медных (ГОСТ 7386) и медно–алюминиевых (ГОСТ 9581) кабельных наконечников под контактный стержень диаметром 8 (10; 12) мм (см. рисунок, поз. Б).