- «ОКПД2: 46.69.19 Комплектующие к поставке оборудования для замеров разности электрических потенциалов элементов технического водоснабжения».

- Технические требования к оборудованию

  - Общие требования

Оборудование должно производить замеры потенциалов и управляться с помощью встроенных микропроцессорных устройств и специализированного программного обеспечения. Оно должно иметь интерфейсы к рабочим станциям для передачи данных.

Продавец должен гарантировать продажу запасных частей по всей номенклатуре поставляемого оборудования в течение всего срока службы аппаратуры.

Оборудование систем связи должно быть выбрано с учетом действующих нормативных документов РФ. Приоритет должен отдаваться оборудованию, произведённому на территории Российской Федерации и имеющему статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства от 10.07.2019 № 878, включенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и телекоммуникационным аппаратно-программным комплексам, программное обеспечение которых включено в Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.09.2018 № 486 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу государственных компаний на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения».

  - Требования к оборудованию

Электроды сравнения ЭС-ТСТ-СТЭЛС-Р40-Ag

Электрод сравнения — это электрод с устойчивым и воспроизводимым потенциалом, который может быть использован для измерения других электродных потенциалов. Стационарные электроды сравнения используются для мониторинга и контроля уровня катодной защиты.

Стационарный электрод сравнения СТЭЛС разработан для подземной работы и не требует специальной засыпки, а также для работы в воде (жидкости) и в затопленных зонах. При этом электрод сравнения будет сохранять стабильность работы в пустынных сухих почвах и в почвах с высоким содержанием влаги. Замерзание не влияет на производительность электродов сравнения.

| Площадь чувствительной поверхности | 838 мм2 |
| --- | --- |
| Площадь поверхности медного стержня | 123 мм2 |
| Средний размер пор сенсорной зоны | 17 мкм |
| Стабильность при нагрузке 3 мкА | 5 мВ |
| Внутреннее сопротивление | 48 Ом |
| Диапазон рабочих температур | — 18…+85 °С |
| Диапазон температур хранения | — 40…+85 °С |
| Габаритные размеры, длина/диаметр | 20 см / 5,1 см |
| Минимальный расчетный срок службы | 30 лет |
| Срок хранения (без ограничения условий) | Неограничен |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД:

- Площадь рабочей поверхности – 1 см2.

- Длина кабеля – 7 м

- Материал электрода – трубная сталь

- Параметры для контроля (в составе подсистем ПКМ-ТСТ):

- Поляризационный потенциал;

- Постоянный (защитный) ток сооружение – ВЭ;

- Переменный ток сооружение – ВЭ;

- Плотность постоянного и переменного токов;

- Сопротивление растеканию переменного тока.

Стойка стационарного контрольно-измерительного пункта (СКИП-1)

На стойках СКИП проводится контроль эффективности работы средств электрохимической защиты, замер величин защитного (разностного и поляризационного) потенциала, а также выполняется подключение диагностических средств и мониторинг защищаемых металлических сооружений, находящихся под землей.

Стойка СКИП предназначена для работы в условиях, когда температура окружающей среды колеблется от -50 до +50 градусов Цельсия, в атмосфере типа I и II (климатическое исполнение стойки У категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69).

Нормативный срок службы стоек составляет 20 лет.

Технические характеристики

| Параметры |  |
| --- | --- |
|  | Норма параметров |
| Габаритные размеры, мм | H*x260x250 |
| Диаметр стойки, мм: |  |
| наружный | 114 |
| внутренний | 107 |
| Масса, кг, не более | 27 |
| Сечение проводов, мм: |  |
| измерительные | до 2,5 |
| силовые | до 35 |
| Количество клемм, шт.: |  |
| измерительные | до 24(2х12) |
| силовые | до 8 (2х4) |
| измерительные вместе с силовыми | 12+4 |

*H - высота стойки СКИП-1 определяется глубиной заложения трубопроводов