УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС Республики Тыва

___________  В.М-О. Кара-Оол

«___» ____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по комплексному ремонту центрального отделения почтовой связи, расположенного по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 53 для нужд УФПС Республики Тыва

Кызыл, 2026

Приложение №1 к

Договору №       от

«____»________20   г.

Техническое задание

Выполнение работ по комплексному ремонту центрального отделения почтовой связи, расположенного по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 53 для нужд УФПС Республики Тыва

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 2 | ОП | Обособленное подразделение |
| 3 | ТЗ | Техническое задание |
| 4 | СП | Свод правил |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по комплексному ремонту центрального отделения почтовой связи, расположенного по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 53 для нужд УФПС Республики Тыва

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Приведение помещений отделений связи к нормативным значениям по гигиеническим требованиям условий работы сотрудников. Работы по ремонту выполняются в соответствии Регламент осуществления строительного пр-ва 1-п от 15.01.2024 г. с целью обеспечения условий для ведения хозяйственной деятельности

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало работ: в течение 1 (одного) календарного дня с момента передачи строительного объекта по акту приема-передачи строительной площадки

- Срок выполнения: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения работ.

3.2. Место выполнения работ:

3.2.1 Российская Федерация, Респулика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д.53.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

  - Перечень и количественные характеристики выполнения работ:

| № п/п | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |
| Раздел 1. Перегородки (отделочные работы) |  |  |  |  |  |  |
| сантехнические перегородки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля |  | 100 м2 | 0,072 |  |  |
| 2 | Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля |  | 100 м2 | 0,072 |  |  |
| Раздел 2. Полы (отделочные работы) |  |  |  |  |  |  |
| пом. №7-23, S=389,0 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м | 2,65 |  |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  | 100 м2 | 0,839 |  |  |
| тип 1, самовыравнивающий пол - 62,7 м2 (пом.№19-21) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  | 100 м2 | 0,627 |  |  |
| 6 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 |  | 100 м2 | 1,254 |  |  |
| 7 | Армирование стяжек сетками сварными |  | 100 м2 | 0,627 |  |  |
| 8 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм |  | 100 м2 | 0,627 |  |  |
| 9 | Железнение цементных покрытий |  | 100 м2 | 0,627 |  |  |
| тип 2, покрытие из линолуема - 21,1 м2 (пом.№9,17) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Устройство покрытий: из линолеума на клее |  | 100 м2 | 0,211 |  |  |
| 11 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 |  | 100 м | 0,253 |  |  |
| плинтуса пом. №7,8,10-16,18,22,23 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 |  | 100 м | 1,9 |  |  |
| Раздел 3. Оконные проемы (отделочные работы) |  |  |  |  |  |  |
| 1,15*2,2=2 шт, 1,15*1,75=2 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Снятие подоконных досок: пластиковых |  | 100 м2 | 0,12675 |  |  |
| 14 | Установка уголков ПВХ на клее |  | 100 м | 0,681 |  |  |
| 15 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  | 100 м | 0,165 |  |  |
| 16 | Установка уголков ПВХ на клее |  | 100 м | 0,681 |  |  |
| Раздел 4. Двери (отделочные работы) |  |  |  |  |  |  |
| ДН 1,0*2,1=1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 | 0,021 |  |  |
| 18 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 19 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  | м2 | 2,1 |  |  |
| 20 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  | шт | 1 |  |  |
| ДВ 0,8*2,1=4 шт; 0,7*2,1=1 шт; ПП 0,9*2,1=1 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 | 0,1008 |  |  |
| 22 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 шт | 0,06 |  |  |
| 23 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 | 0,0819 |  |  |
| 24 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих |  | м2 | 1,89 |  |  |
| покраска дверей 0,9*2,1=6 шт |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком |  | 100 м2 | 0,2875 |  |  |
| Раздел 5. Стены и потолки (отделочные работы) |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 2,854 |  |  |
| 27 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов |  | 100 м2 | 2,331 |  |  |
| 28 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 | 5,404 |  |  |
| выравнивание и покраска стен |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен |  | 100 м2 | 5,404 |  |  |
| 30 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 |  | 100 м2 | -27,02 |  |  |
| 31 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 | 7,735 |  |  |
| 32 | Паста колерная |  | кг | 23 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |
| пом. №12,23,24 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса |  | 100 м2 | 2,114 |  |  |
| пом. №14,15 (санузел) |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса |  | 100 м2 | 0,113 |  |  |
| Раздел 6. Ремонт внутреннего элестросовещения (отделочные работы) |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  | 100 шт | 0,64 |  |  |
| 36 | Светильник светодиодный накладной и подвесной линейный с креплением на: монтажный лоток |  | 100 шт | 0,64 |  |  |
| 37 | Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус пластиковый, кривая силы света косинусная, световой поток 4200-4600 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 30 Вт |  | шт | 64 |  |  |
| Раздел 7. Ремонт внутреннего водоснабжения и канализации |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  | 100 м | 0,25 |  |  |
| 39 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  | 100 м | 0,25 |  |  |
| 40 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм |  | 100 м | 0,08 |  |  |
| 41 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм |  | 100 м | 0,04 |  |  |
| 42 | Смена: умывальников |  | 100 шт | 0,02 |  |  |
| 43 | Смена: унитазов |  | 100 шт | 0,02 |  |  |
| Раздел 8. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1т груза | 2,1648435 |  |  |
| 45 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  | 1т груза | 2,1648435 |  |  |
| Раздел 9. Ремонт отопительной системы |  |  |  |  |  |  |
| демонтаж |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм |  | 100 м | 0,56 |  |  |
| монтаж крыловых труб |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм |  | 100 м | 4,12 |  |  |
| 48 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм |  | 10 м | 41,2 |  |  |
| 49 | Установка кранов воздушных |  | компл | 20 |  |  |
| трубы к отопительным приборам |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм |  | 100 м | 1,35 |  |  |
| 51 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм |  | 10 м | 13,5 |  |  |
| 52 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  | шт | 108 |  |  |
| гидравлическое испытание и покраска труб отопительных приборов |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  | 100 м | 5,47 |  |  |
| 54 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  | 100 м2 | 0,7532 |  |  |
| Раздел 10. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1т груза | 0,1232 |  |  |
| 56 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  | 1т груза | 0,072 |  |  |
| Раздел 11. Ремонт септика |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 |  | 1000 м3 | 0,035315 |  |  |
| 58 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах |  | 10 м3 | 0,278 |  |  |
| 59 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 | 0,12 |  |  |
| 60 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм |  | 100 м | 0,12 |  |  |
| 61 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 | 0,225 |  |  |
| 62 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 | 0,16956 |  |  |
| 63 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах |  | 10 м3 | 0,278 |  |  |
| Раздел 12. Структурированная кабельная сеть. Системы безопасности. |  |  |  |  |  |  |
| Слаботочная сеть |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт | 0,42 |  |  |
| 65 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м | 3 |  |  |
| 66 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м | 3 |  |  |
| 67 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  | 100 м | 2 |  |  |
| 68 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  | 100 м | 1 |  |  |
| Силовая сеть |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт | 0,34 |  |  |
| 70 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м | 3,2 |  |  |
| Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | шт | 26 |  |  |
| 72 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | шт | 26 |  |  |
| Охранное телевидение |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Камеры видеонаблюдения: внутренняя |  | 10 шт | 1,6 |  |  |
| 74 | Камеры видеонаблюдения: внутренняя |  | 10 шт | 1,7 |  |  |
| Монтаж жесткого диска, системы оповещения |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  | шт | 3 |  |  |
| СКУД |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  | 100 шт | 0,02 |  |  |
| 77 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  | 100 шт | 0,02 |  |  |
| 78 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 |  | шт | 2 |  |  |
| 79 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 |  | шт | 2 |  |  |
| 80 | Прибор или аппарат |  | шт | 1 |  |  |
| 81 | Прибор или аппарат |  | шт | 1 |  |  |
| кабельные трассы |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м | 2 |  |  |

4.2 Перечень материалов, используемых при выполнении работ.

Работы выполняются согласно локально-сметному расчету (далее ЛСР), с использованием собственных материалов Подрядчика, перечень которых входит в состав ЛСР. Все используемые материалы должны соответствовать действующим ГОСТ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к качеству работ

5.1. Работы выполнять в соответствии с техническим заданием, локально-сметным расчетом, а также обязательными нормами и правилами в области строительства Российской Федерации, а также следующим перечнем норм и требований законодательства Российской Федерации:

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции.

-СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»

- СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;

-СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001(с изменениями № 1-4);

- В части выполнения требования по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии.

Условия выполнения работ

5.2.1. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.2.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

5.2.3. Работы выполняются согласно локально-сметному расчету (далее ЛСР), с использованием собственных материалов, перечень которых входит в состав ЛСР и товаров, характеристики которых Подрядчиком предоставлены.

5.2.4. Подрядчику до начала работ предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте.

5.2.5. В случае привлечения подрядчиком к выполнению работ третьих лиц (субподрядных организаций), подрядная организация выступает в роли генерального подрядчика. При этом генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками требований договора. Генеральный подрядчик обязан письменно информировать заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров в течение 5 рабочих дней.

- Требования к безопасности

6.1.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с обязательными нормами и правилами по пожарной и технической безопасности, а также в соответствии со следующими нормативными документами:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ред. от 03.02.2025 г.);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

6.1.2. Подрядчик должен соблюдать на объекте в полном объеме необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, охрану окружающей среды в период выполнения работ до сдачи Объекта.

- Требования к сдаче-приемке работ

6.2.1. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания производства всех работ направить Заказчику заказным письмом или передать под роспись уведомление о выполнении работ и готовности Объекта к сдаче с приложением подписанных Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.2.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения уведомления о выполнении всех работ и готовности Объекта к сдаче с приложением документов осуществляет с участием Подрядчика осмотр и приемку результата выполненных работ.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

7.1. Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 5 (пяти) лет с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

7.4. Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

7.5. Гарантия предоставляется Подрядчиком:

- на любые дефекты и недостатки, возникшие по причине недоброкачественного выполнения работ;

- плохой конструкции отдельного оборудования;

- неправильности его монтажа или применения некачественных материалов.

7.6. Гарантия качества предоставляется как на объект в целом, так и на отдельные его части (ухудшающие, например, внешний вид объекта, вызывающие необходимость преждевременной замены отдельных частей объекта и т.д.); не только на существенные дефекты и недостатки в строительных работах, но и на незначительные дефекты и недостатки. Причем все выявленные дефекты и недостатки Подрядчик должен устранить за свой счет и в разумный срок, а дефектные части, материалы и механизмы должны быть заменены новыми. Либо Заказчик может потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1   Подрядчик в период выполнения работ на объекте обязуется не допускать скопление строительного мусора (вывозить не реже, чем один раз в 2 дня).

8.2 Подрядчик обязан иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения зданий и сооружений с разрешенными видами работ, позволяющих выполнить ему работы в соответствии с настоящим ТЗ (Установка противопожарных дверей).

При отсутствии такой лицензии Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядную организацию, имеющую указанную лицензию с разрешенными видами работ (в соответствии с требованиями п. 15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»), позволяющую выполнить ей работы в соответствии с настоящим ТЗ и Проектной документацией.

| Заказчик: Представитель АО «Почта России» Директор УФПС Республики Тыва / Кара-Оол В.М-О. / «__» __________ 20 г. | Подрядчик ______________/ / «____»___________ 20 г. |
| --- | --- |