ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Самарской области.

Цель оказания услуг, выполнения работ: повышение безопасности дорожного движения, создание комфортных условий для участников дорожного движения путем оптимального регулирования режима очередности пропуска транспортных средств и пешеходов, мониторинг работы, поддержание в исправном, работоспособном состоянии светофорных объектов, и своевременное устранение дефектов.

Место оказания услуг (выполнения работ): места расположения светофорных объектов указаны в приложении №8 к Техническому заданию.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

  - Исполнитель обязан:

- обеспечить наличие, надлежащее техническое и эксплуатационное состояние объектов, требуемых для нужд содержания объектов на автомобильной дороге.

- организовать предоставление представителям Заказчика информацию о состоянии объектов по запросу;

- осуществлять контроль состояния светофорных объектов в целях профилактики работы оборудования, а также оперативного устранения выявленных недостатков.

  - Исполнитель должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами  специализированной техникой и аварийным запасом материалов и оборудования.

  - До начала выполнения работ Исполнитель разрабатывает, утверждает и согласовывает с Управлением Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области схемы организации дорожного движения и ограждения мест выполнения работ. При оказании услуг (выполнении работ), утвержденная и согласованная схема организации движения и ограждения мест производства работ должна находиться непосредственно на объекте.

  - Исполнитель при оказании услуг (выполнении работ) должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и переустановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства работ. Знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014.

  - Исполнителем ведется вся первичная исполнительная документация при оказании услуг (выполнении работ) в соответствии с требованиями нормативных документов. Все факты выполнения работ по техническому обслуживанию каждого объекта должны фиксироваться в общем журнале производства работ, который ведется в электронном виде. Выявленные представителями Исполнителя и Заказчика в период действия договора дефекты светофорных объектов, а также сроки и методы их устранения должны быть указаны в журнале регистрации дефектов по форме, указанной в приложении №6 к Техническому заданию, который ведется в бумажном и электронном виде с возможностью удаленного редактирования. Доступ к электронной версии журнала регистрации дефектов в том числе предоставляется Заказчику.

  - Оказанные услуги/выполненные работы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

  - Настоящее Техническое задание устанавливает совокупность организационных и технических требований, обеспечивающих долговечность и постоянную работу светофорных объектов и иного оборудования в исправном состоянии в течение расчетного срока службы.

  - Услуги должны быть оказаны/работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, с соблюдением правил техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

  - В соответствии с настоящим техническим заданием Исполнитель должен оказывать услуги (выполнять работы), указанные в приложении № 1 к Техническому заданию.

  - Исполнитель может привлекать к оказанию услуг (выполнению работ) соисполнителей (субподрядчиков) только по письменному согласованию с Заказчиком.

  - Работы по техническому обслуживанию оборудования, входящего в состав светофорных объектов, выполняются не менее 1 раза в месяц и включают в себя:

2.5.1.	Техническое обслуживание шкафа дорожного контроллера:

- осмотр шкафа, электрического и сетевого оборудования, дорожного контроллера, очистка от загрязнений, ржавчины, надписей, рекламы, снега, мусора;

- проверка сетевых и питающих кабельных линий, плотности соединения кабельных линий в разъемах, механической целостности корпусов оборудования, зачистка контактов (при необходимости), протяжка винтовых клемм, обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов;

- обновление программного обеспечения дорожного контроллера (по мере выхода обновлений);

- проверка работоспособности электрического и сетевого оборудования, дорожного контроллера и встроенного программного обеспечения;

- восстановление работоспособности электрического и сетевого оборудования, дорожного контроллера и встроенного программного обеспечения при неисправностях;

- проверка герметичности вводов, уплотнителей. Обработка силиконовой смазкой и замена уплотнителей (при необходимости);

- проверка работы замков. Обработка замков антикоррозийной проникающей смазкой;

- проверка сетевого оборудования на предмет посторонних подключений (проводных и беспроводных);

- устранение мелких повреждений, зачистка и окраска локальных мест коррозии (при необходимости).

    - Техническое обслуживание шкафа источника бесперебойного питания:

- осмотр шкафа, электрического оборудования, очистка от загрязнений, ржавчины, надписей, рекламы, снега, мусора;

- проверка питающих кабельных линий, плотности соединения кабельных линий в разъемах, механической целостности корпусов оборудования, зачистка контактов (при необходимости), обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов;

-  проверка работоспособности электрического оборудования;

- восстановление работоспособности электрического оборудования при неисправностях;

- зарядка аккумулятора источника бесперебойного питания (при необходимости);

- проверка герметичности вводов, уплотнителей. Обработка силиконовой смазкой и замена уплотнителей при необходимости;

- проверка работы замков. Обработка замков антикоррозийной проникающей смазкой;

- устранение мелких повреждений, зачистка и окраска локальных мест коррозии (при необходимости).

    - Техническое обслуживание светофора, знака переменной информации, информационной световой секции, пешеходного вызывного устройства, устройства звукового сопровождения пешеходов, повторителя сигналов светофора:

- осмотр, очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора, в том числе креплений. Мойка в летний период;

-  проверка и замена (при необходимости) бленд светофора в случае их повреждения;

- проверка плотности соединений кабельных линий, распайка и зачистка контактов кабеля, обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов;

- протяжка и переопрессовка кабелей штыревыми наконечниками при необходимости;

- протяжка крепежных элементов, в том числе консоли. Восстановление положения оборудования и консолей (при необходимости);

- демонтаж и нанесение маски на светоблок (при необходимости);

- проверка герметичности вводов, уплотнителей. Обработка силиконовой смазкой и замена уплотнителей (при необходимости);

- проверка плотности соединения кабельных линий в разъемах, механической целостности корпусов оборудования, зачистка контактов, обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов;

- зачехление и расчехление оборудования (по заданию Заказчика);

- изменение схемы подключения (по заданию Заказчика);

- устранение мелких неисправностей (при необходимости).

    - Техническое обслуживание кабельных линий светофорного объекта:

- осмотр кабельных линий;

- осмотр, очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора клеммных коробок, в том числе креплений. Проверка герметичности вводов, замена сальников и вводов при необходимости. Мойка в летний период;

- очистка от загрязнений, мусора, откачка воды из колодцев кабельной канализации;

- восстановление утраченных крышек колодцев;

- протяжка крепежных элементов;

- устранение мелких неисправностей (при необходимости).

    - Техническое обслуживание светофорной опоры, опоры рамной металлической П-образной:

- осмотр, очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора. Мойка в летний период, обработка опор антикоррозийными составами (при необходимости);

- выравнивание опоры (восстановление вертикального положения) без необходимости замены;

- восстановление утраченных крышек ревизионных лючков светофорной опоры.

    - Техническое обслуживание информационных табличек:

- осмотр, очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора. Мойка в летний период;

- корректировка положения информационной таблички;

- восстановление креплений информационной таблички.

  - Технические требования к выполнению работ по установке информационных табличек на светофорных объектах, в том числе требования к габаритным размерам и материалам таблички, представлены в приложении №7 к Техническому заданию.

  - При отсутствии электропитания на светофорных объектах в течение 3 часов с момента обнаружения неисправности или поступления заявки Исполнитель организует подключение оборудования к мобильным электростанциям на период устранения причин отсутствия электроснабжения.

  - При оказании услуг, выполнении работ Исполнитель должен обеспечивать объекты материалами, изделиями, и оборудованием по мере необходимости. Все применяемые исполнителем изделия, материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Гарантии качества распространяются на все оказанные услуги, работы выполненные исполнителем, связанные с заменой оборудования, элементов и деталей, а также на используемые при этом материалы. Гарантийный срок на выполненные работы и примененные при этом оборудование, изделия и материалы составляет 2 года, гарантийный срок на информационные таблички и работы по их установке составляет 1 год.

  - Если в период эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, препятствующие их эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в сроки, предусмотренные нормативными документами, либо установленные Заказчиком.

  - Контроль качества содержания светофорных объектов осуществляется работниками из числа инженерно-технического персонала Исполнителя, а также путем регулярных проверок (не реже 1 раза в месяц), проводимых специалистами Заказчика, с учетом требований, указанных в приложении № 3 к Техническому заданию. Контроль качества используемых материалов осуществляется Исполнителем. Заказчику предоставляются акты испытаний материалов и сертификаты качества (при необходимости экологической сертификации).

  - Используемые материалы и применяемое оборудование, перечень которого представлен в Приложении №2, должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», ГОСТ и другой действующей нормативной документации.

  - Сетевое оборудование, дорожные контроллеры, указанные в Приложении №2 к  настоящему Техническому заданию, должны быть включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

  - Содержание светофорных объектов должно гарантировать их непрерывное функционирование в полностью работоспособном состоянии, которое включает в себя, в том числе:

- техническую работоспособность оборудования;

- передачу корректных данных с заданной периодичностью;

- наличие его постоянного электропитания от источников электроэнергии. Граница зоны ответственности Подрядчика по электропитанию определяется от автоматического выключателя, установленного в трансформаторной подстанции, распределительного шкафа или иной точке подключения, до оборудования светофорного объекта;

- целостность и нормативное расположение кабельного хозяйства и линий электроснабжения;

- взаимодействие компонентов оборудования всех уровней между собой с максимальным использованием стандартизованных процедур и протоколов.

  - Исполнитель должен в течение 72 часов производить изменение режимов работы светофорных объектов по требованию Заказчика.

  - Безопасность выполнения работ в электроустановках должна оказываться в строгом соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

  - Ответственность за безопасность при оказании услуг, выполнении работ по содержанию светофорных объектов несет Исполнитель.

  - Содержание должно обеспечивать непрерывное функционирование светофорных объектов. В процессе эксплуатации техническое состояние светофоров и оборудования должно отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59105-2020.

  - Услуги по содержанию не должны приводить к ухудшению взаимодействия оборудования между собой с максимальным использованием стандартизованных процедур и протоколов.

  - Оборудование на объекте и система в целом не должны терять работоспособность в случае возникновения сбоев, аварий и отказов, возникающих на автоматизированных рабочих местах. Система в целом должна сохранять работоспособность при некорректных действиях конечных пользователей.

  - Услуги по содержанию должны обеспечивать сохранение работоспособности оборудования и системы при отказе или выходе из строя по любым причинам одного из компонентов или части телекоммуникационной системы.

  - Работы по устранению непредвиденных отказов оборудования выполняются по мере необходимости в сроки, указанные в Приложении №3 к Техническому заданию.

  - В случае необходимости при ремонте выполнить замену отдельных элементов необходимо использовать материалы и оборудование, аналогичные ранее установленному или с лучшими техническими характеристиками, позволяющее обеспечить установленный режим работы объекта.

  - Исполнитель проводит также текущий ремонт кабельного хозяйства и линий электроснабжения объектов, устранение провисов на линиях.

  - При получении от уполномоченного представителя Заказчика вызова для устранения неисправностей на объекте представитель Исполнителя прибывает на объект в кратчайший срок.

  - Исполнитель несет ответственность за качество и сроки оказываемых услуг,  выполняемых работ соисполнителем по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

  - Демонтированное оборудование, материалы и металлоконструкции, признанные непригодными для дальнейшего использования, подлежат утилизации за счет исполнителя с предоставлением Заказчику акта об утилизации. Выручка от их утилизации подлежит перечислению на реквизиты, предоставляемые Заказчиком. Подтверждающие документы (акты приемки, платежные поручения) подлежат передаче Заказчику.

  - Расчеты за выполненные работы могут быть скорректированы с учетом Понижающего коэффициента на основании достигнутого уровня содержания (Приложение № 4 к Техническому заданию), в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию. Оценка уровня содержания за отчетный период указывается в акте, по форме Приложения №5 к Техническому заданию. В отношении работ по ремонту оборудования понижающий коэффициент не применяется.

  - Отчетный период по договору принимается равным 1 календарному месяцу.

  - Оплата за содержание 1 единицы оборудования производится однократно за отчетный период вне зависимости от фактического числа оказанных услуг по техническому обслуживанию.

  - Заказчик вправе в случае выявления дефектов, нарушения сроков устранения дефектов, не соответствия применяемой техники и материально – технических ресурсов требованиям настоящего Контракта, ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», отраслевому дорожному методическому документу «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» вносить в Журнал производства работ, направлять в письменной форме, а также посредством специализированного чат-бота, предписания, обязательные для исполнения Исполнителем.

  - Исполнитель обязан выполнять работы по ремонту оборудования в рамках выполнения технических требований предъявляемых к установленному оборудованию в рамках выполнения работ в сроки, установленные требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» и Приложения № 3 к Техническому заданию.

  - В рамках реализации настоящего технического задания в целях мониторинга работоспособности и устранения сбоев в работе оборудования Исполнитель обязан организовать удаленный доступ в соответствии с техническими условиями, предоставляемыми Заказчиком. Затраты на организацию удаленного доступа, в том числе приобретение программного обеспечения, оборудования и организация канала связи, возлагаются на Исполнителя и не возмещаются Заказчиком. Обеспечение информационной безопасности и ответственность за ее нарушение возлагается на Исполнителя в соответствии с действующим законодательством.

  - Светофорные объекты, в отношении которых оказывает услуги/выполняет работы Исполнитель, подключены к Интеллектуальной транспортной системе Самарской области, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации (далее – ИТС). Применяемое при оказании услуг/выполнении работ оборудование, должно быть совместимо с ИТС и должно поддерживать интеграцию с программным обеспечением Интеллектуальной транспортной системы Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (далее – Государственный заказчик), указанному в Приложении №9 к Техническому заданию, без необходимости доработок.

  - Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает пополняемый (при его снижении более 50 % от установленного настоящим пунктом размера) подменный фонд оборудования и материалов в размере 3% (трех процентов) от общего количества обслуживаемого оборудования в целях соблюдения сроков выполнения работ, установленных в Приложении №3 к настоящему Техническому заданию. В случае, если срок аварийно-восстановительных работ превышает срок, установленный в Приложении №3 к Техническому заданию, Исполнитель устанавливает оборудование и материалы из подменного фонда на период ремонта (замены) соответствующего оборудования. Исполнитель осуществляет отправку оборудования в ремонт за свой счет. Срок предоставления оборудования и материалов продолжается до момента получения Исполнителем заменённого (отремонтированного) оборудования. Все расходы по доставке и замене оборудования на оборудование из подменного фонда и все расходы по возвращению оборудования в подменный фонд, несет Исполнитель.

  - При выполнении работ по заявке Заказчика, технические решения по электроснабжению светофорных объектов Исполнитель должен согласовать с Заказчиком. Исполнитель должен получить согласования технических решений на размещение конструкций на отдельных элементах зданий (сооружений), прокладку кабельных трас, подключение к сетям электропитания от собственников помещений (зданий). Исполнитель за счет собственных средств должен получить согласования технических решений на подключение к электропитанию светофорных объектов у электросетевых организаций. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить оформление технологического присоединения к сети материалами, необходимыми для создания выполнения действий в соответствии с требованиями Технического задания.

  - Действия Исполнителя при оформлении технологического присоединения к электрической сети:

Выполнить обследование адреса размещения и электроснабжения оборудования. При наличии внешних источников подключения выполнить следующие действия:

- По адресу размещения оборудования определить потенциального собственника сети (предпочтение - официальные Сетевые компании);

- Подготовить и передать заявку в сетевую компанию на технологическое присоединение (стандартный бланк на сайте сетевой компании);

- Получить в сетевой компании Договор на технологическое присоединение, технические условия и счет за технологическое присоединение. Оплата счета за технологическое присоединение осуществляется Исполнителем;

- По полученным ТУ выполнить технологическое присоединение к электрическим сетям;

- Произвести замер сопротивления изоляции.

  - Указанные в п. 2.34-2.37 настоящего Технического задания требования являются существенными и в целях исполнения Договора.

- ТРЕБОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Исполнитель осознаёт, что оказывает услуги, выполняет работы в отношении элементов Интеллектуальной транспортной системы Самарской области, являющейся значимым объектом критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ).

  - Исполнителю запрещено привлекать к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиков (соисполнителей) без письменного согласования Заказчика.

  - В течении 10 (десяти) дней с даты начала договора Исполнитель представляет в адрес Заказчика исчерпывающий перечень лиц, задействованных в доступе к ЗО КИИ Заказчика. В случае изменений в перечне лиц в процессе исполнения Договора, Исполнитель обязан представить Заказчику актуализированный перечень в течении 3 (трех) дней с даты изменений.

3.4 При оказании услуг, выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности и критической информационной инфраструктуры.

3.5. При оказании услуг, выполнении работ Исполнитель обязан обеспечить информационную безопасность ЗО КИИ, выполняя все установленные требования по защите информации в рамках зоны ответственности по настоящему Заданию, в том числе:

а) ведение журнала учета доступа сотрудников Исполнителя к ЗО КИИ в электронном и бумажном виде, включая ФИО сотрудника, дату и причину взаимодействия с ЗО КИИ;

б) инструктирование персонала Исполнителя в части информационной безопасности ЗО КИИ;

в) планирование мероприятий по обеспечению безопасности ЗО КИИ, в частности:

- обновление программного обеспечения с целью удаления уязвимостей информационной безопасности;

- недопущение неконтролируемого доступа персонала Исполнителя в инфраструктуру ЗО КИИ;

- недопущение доступа к ЗО КИИ персонала Исполнителя, не имеющего на доступ оснований (полномочий) и не задействованного в исполнении данного договора;

- анализ угроз безопасности информации в рамках оборудования, программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов ЗО КИИ, последствий от их реализации и представление Заказчику предложений по устранению угроз информационной безопасности;

- обеспечение подготовки персонала Подрядчика в части действий в нештатных ситуациях в ходе технического обслуживания ЗО КИИ.

- реагирование на инциденты информационной безопасности в ходе технического обслуживания ЗО КИИ и незамедлительное информирование Заказчика о выявленных инцидентах информационной безопасности;

- общий контроль за обеспечением безопасности значимого объекта;

- обеспечение целостности и доступности данных.

д) организация идентификации и аутентификации персонала Исполнителя при доступе к ЗО КИИ;

е) при осуществлении удаленного доступа к ЗО КИИ применять сертифицированные средства защиты информации (СЗИ) соответствующего класса с действующим сертификатом и предъявлять Заказчику сертификаты ФСТЭК и ФСБ при запросе.

3.6 Исполнитель должен исключить подключение к общедоступной сети Интернет при оказании услуг/выполнении работ. Обновление программного обеспечения должно осуществляться в режиме оффлайн, либо с использованием сертифицированных средств защиты информации посредством защищенного подключения к сети передачи данных ИТС Самарской области с учетом п. 3.5.в настоящего Технического задания.

3.7 При реализации удаленного защищенного соединения Исолнитель обязан исключить подключение персонала Исполнителя к ЗО КИИ с использованием личных устройств (мобильных и стационарных).

3.8 Любые изменения в конфигурации ЗО КИИ, реализуемые Исполнителем, должны проходить процедуру согласования Заказчиком. Изменение конфигурации (сетевой, адресной, программной и аппаратной) без ведома Заказчика не допускается.

3.9 Исполнитель должен обеспечить стабильность функционирования оборудования, программного обеспечения и подсистем после обновления программного обеспечения.

3.10 В рамках исполнения п. 2.34 Исполнитель должен руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской федерации в сфере защиты связи и криптографической защиты в отношении ЗО КИИ, указанными в п. 4.1 настоящего технического задания, а также действующими на период исполнения договора.

3.11. При выполнении работ по обслуживанию шкафов дорожных контроллеров Исполнитель обязан проверять сетевое оборудование на предмет посторонних подключений (проводных и беспроводных).

3.12 В случае выявления Исполнителем признаков постороннего проникновения в шкаф (повреждение замка шкафа, признаки попыток взлома шкафа, подключение постороннего оборудования в шкафу и пр.) Исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика.

3.13 Исполнитель не имеет права передавать рабочую, техническую информацию, в том числе о составе ЗО КИИ, принципах построения сети, программной и аппаратной архитектуре, протоколах передачи данных, сетевой адресации, данных аутентификации (логины и пароли) и применяемых средствах защиты информации третьим лицам без письменного согласия Заказчика. исполнитель несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.14 В случае выявления Заказчиком установленного по инициативе исполнителя оборудования, не находящегося на момент действия настоящего договора в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции, Исполнитель обязан за свой счет заменить оборудование на соответствующее требованиям п. 2.15 настоящего технического задания в течении срока действия государственного контракта.

3.15 Исполнитель несёт полную материальную и юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований по обеспечению информационной безопасности ЗО КИИ в границах зоны ответственности.

3.16 По факту окончания оказания услуг исполнитель направляет в адрес Заказчика АКТ об уничтожении информации, полученной от Заказчика в ходе выполнения работ, а также ставшей ему известной в процессе оказания услуг/выполнения работ, с направлением распорядительного документа исполнителя, о назначении ответственного лица за уничтожение информации в рамках данного Договора.

3.17 В рамках исполнения требований по информационной безопасности исполнитель ведет и представляет Заказчику по итогам отчетного периода следующую документацию:

- журнал регистрации резервного копирования;

- журнал доступа к ЗО КИИ ИТС;

- журнал учета паролей.

- Нормативные требования

  - При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

ГОСТ 12.4.281-2014. «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования»;

ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)»;

ГОСТ Р 59105-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Автоматизированные системы управления дорожным движением, метеообеспечения, пункты весового и габаритного контроля. Технические правила содержания»;

ГОСТ Р 59103-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Светофорные объекты. Технические правила содержания;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;

Приказ №903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Федеральный закон №187-ФЗ от 26.07.2017г. «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

Приказ ФСТЭК №239 от 25.12.2017г. «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

Приказ ФСТЭК №117 от 11.04.2025г. «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений»;

Указ Президента №250 от 01.05.2022г. «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»;

Федеральный закон №126-ФЗ от 07.07.2003 «О связи».

Приложение №1 к Техническому заданию

| № п/п | Виды услуг (выполняемых работ) | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| I | Виды услуг по содержанию светофорных объектов |  |
|  | Техническое обслуживание шкафа дорожного контроллера | ед. |
|  | Техническое обслуживание светофора | ед. |
|  | Техническое обслуживание светофорной опоры | ед. |
|  | Техническое обслуживание опоры рамной металлической П-образной | ед. |
|  | Техническое обслуживание информационной световой секции | ед. |
|  | Техническое обслуживание пешеходного вызывного устройства | ед. |
|  | Техническое обслуживание информационных табличек | ед. |
|  | Техническое обслуживание знака переменной информации | ед. |
|  | Техническое обслуживание устройства звукового сопровождения пешеходов | ед. |
|  | Техническое обслуживание повторителя сигналов светофора | ед. |
|  | Техническое обслуживание шкафа источника бесперебойного питания | ед. |
|  | Техническое обслуживание кабельных линий светофорного объекта | компл. |

| II | Виды ремонтных и иных услуг (работ ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтаж блока питания в шкафу контроллера | ед. |
|  | Демонтаж розетки | ед. |
|  | Демонтаж информационной таблички | ед. |
|  | Демонтаж замка шкафа дорожного контроллера | ед. |
| - д | Демонтаж ручки двери шкафа дорожного контроллера | ед. |
|  | Демонтаж выключателя автоматического | ед. |
|  | Демонтаж внутренней подсветки шкафа контроллера | ед. |
|  | Демонтаж шкафа контроллера навесного | ед. |
|  | Демонтаж шкафа контроллера напольного | ед. |
|  | Демонтаж обогревателя | ед. |
|  | Демонтаж терморегулятора | ед. |
|  | Демонтаж датчика открытия двери | ед. |
|  | Демонтаж кабеля | м |
|  | Демонтаж опоры | ед. |
|  | Демонтаж закладной детали | ед. |
|  | Демонтаж выносной консоли | ед. |
|  | Демонтаж светофора | ед. |
|  | Демонтаж светоблока светодиодного | ед. |
|  | Демонтаж дополнительной секции светофора | ед. |
|  | Демонтаж табло обратного отсчета времени | ед. |
|  | Демонтаж пешеходного вызывного устройства | ед. |
|  | Демонтаж экрана светофора | ед. |
|  | Демонтаж знака переменной информации | ед. |
|  | Демонтаж шкафа источника бесперебойного питания | ед. |
|  | Демонтаж коробки клеммной | ед. |
|  | Демонтаж платы управления дорожного контроллера | ед. |
|  | Демонтаж дорожного контроллера | ед. |
|  | Демонтаж платы ввода-вывода | ед. |
|  | Демонтаж информационных световых секций | ед. |
|  | Демонтаж коммутатора | ед. |
|  | Демонтаж SFP-модуля | ед. |
|  | Демонтаж блока питания медиаконвертера | ед. |
|  | Демонтаж медиаконвертера | ед. |
|  | Демонтаж повторителя сигнала светофора | ед. |
| - Д | Демонтаж АКБ источника бесперебойного питания | ед. |
|  | Демонтаж зарядного устройства АКБ источника бесперебойного питания | ед. |
|  | Прокладка и подключение кабеля по конструкции в трубе гофрированной ПНД 25 мм | м |
|  | Прокладка и подключение кабеля в теле опоры | м |
|  | Монтаж и подключение кабеля методом подвеса на тросу | м |
|  | Монтаж и подключение кабеля в шкафу дорожного контроллера | м |
|  | Прокладка и подключение оптического кабеля по конструкции в трубе гофрированной ПНД 25 мм | м |
|  | Прокладка и подключение оптического кабеля в теле опоры | м |
|  | Монтаж и подключение оптического провода методом подвеса | м |
|  | Монтаж и подключение оптического кабеля в шкафу дорожного контроллера | м |
|  | Монтаж опоры | ед. |
|  | Установка закладной детали: 1. Разработка грунта; 2. Устройство щебеночной подушки h=200 мм, щебень фракции 20-40 мм, марки М600; 3. Монтаж закладной; 4. Бетонирование закладной, бетон тяжелый класса не менее В20 F200 W6. | ед. |
|  | Монтаж выносной консоли | ед. |
| - м | Монтаж информационной таблички | ед. |
|  | Монтаж и подключение светофора | ед. |
|  | Монтаж и подключение знака переменной информации | ед. |
|  | Монтаж и подключение повторителя сигнала светофора | ед. |
|  | Монтаж и подключение информационной световой секции | ед. |
|  | Монтаж дополнительной секции светофора | ед. |
|  | Монтаж и подключение светоблока светодиодного | ед. |
|  | Монтаж и подключение пешеходного вызывного устройства | ед. |
|  | Монтаж и подключение блока питания в шкафу контроллера | ед. |
|  | Монтаж и подключение розетки на DIN-рейку | ед. |
|  | Монтаж и подключение выключателя автоматического | ед. |
|  | Монтаж и подключение внутренней подсветки в шкафу контроллера | ед. |
|  | Монтаж и подключение обогревателя | ед. |
|  | Монтаж и подключение терморегулятора | ед. |
|  | Монтаж и подключение датчика открытия двери | ед. |
|  | Монтаж и подключение платы управления | ед. |
|  | Монтаж, подключение и настройка коммутатора | ед. |
| - М | Монтаж и подключение SFP-модуля | ед. |
|  | Монтаж и подключение блока питания медиаконвертера | ед. |
|  | Монтаж и подключение медиаконвертера | ед. |
| - м | Монтаж замка шкафа дорожного контроллера | ед. |
|  | Монтаж ручки двери | ед. |
|  | Монтаж и подключение дорожного контроллера | ед. |
|  | Монтаж и подключение напольного шкафа дорожного контроллера | ед. |
|  | Монтаж и подключение навесного шкафа дорожного контроллера | ед. |
|  | Монтаж и подключение платы ввода-вывода | ед. |
|  | Монтаж коробки клеммной | ед. |
| - М | Монтаж коробки оптической | ед. |
| - м | Монтаж и подключение шкафа источника бесперебойного питания | ед. |
|  | Монтаж экрана светофора | ед. |
|  | Монтаж и подключение АКБ источника бесперебойного питания | ед. |
|  | Монтаж и подключение зарядного устройства АКБ источника бесперебойного питания | ед. |
|  | Окраска шкафа дорожного контроллера навесного | ед. |
|  | Окраска шкафа дорожного контроллера напольного | ед. |
|  | Пуско-наладка дорожного контроллера | ед. |

Приложение №2 к Техническому заданию

| III | Применяемые материалы и оборудования | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  | Кабель ПУГВ 1х10 | м |
|  | Кабель КВВГнг 2х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 3х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 4х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 5х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 7х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 10х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 14х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 19х1,5 | м |
|  | Кабель КВВГнг 27х1,5 | м |
|  | Трос стальной | м |
|  | Труба гофрированная ПНД 25 мм | м |
|  | Провод СИП-4 2х16 | м |
|  | Кабель КСВППэN-5е 4х2х0,52 | м |
|  | Кабель оптический 4 волокна с тросом | м |
|  | Опора оцинкованная диаметром 159 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 6 м | ед. |
|  | Опора оцинкованная диаметром 133 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 6 м | ед. |
|  | Опора оцинкованная Г-образная граненная диаметром 219 мм, толщина стенки не менее 3 мм, длиной не менее 6 м, длина консоли 3,5 м | ед. |
|  | Опора оцинкованная Г-образная граненная диаметром 219 мм, толщина стенки не менее 3 мм, длиной не менее 6 м, длина консоли 4,5 м | ед. |
|  | Опора оцинкованная Г-образная граненная диаметром 250 мм, толщина стенки не менее 3 мм, длиной не менее 6 м, длина консоли 6 м | ед. |
|  | Закладная деталь оцинкованная диаметром 159 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 1,5 м | ед. |
|  | Закладная деталь оцинкованная диаметром 133 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 1,5 м | ед. |
|  | Закладная деталь оцинкованная диаметром 219 мм, толщина стенки 6 мм, длиной не менее 2 м | ед. |
|  | Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 2 м | ед. |
|  | Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 3 м | ед. |
|  | Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 4 м | ед. |
|  | Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 5 м | ед. |
|  | Информационная табличка | ед. |
|  | Светофор Т.1 | ед. |
|  | Светофор Т.1.лк | ед. |
|  | Светофор Т.1.пк | ед. |
|  | Светофор Т.1.плк | ед. |
|  | Светофор Т.2 | ед. |
|  | Светофор Т.3 | ед. |
|  | Светофор Т.4 | ед. |
|  | Светофор Т.4.ж | ед. |
|  | Светофор Т.5 | ед. |
|  | Светофор П.1 | ед. |
|  | Знак переменной информации | ед. |
|  | Повторитель сигнала светофора, длина 1 метр | ед. |
|  | Информационная световая секция ИСС.п | ед. |
|  | Информационная световая секция ИСС.л | ед. |
|  | Дополнительная секция светофора л.к (Dаперт.= 300 мм) | ед. |
|  | Дополнительная секция светофора п.к (Dаперт.= 300 мм) | ед. |
|  | Светоблок светодиодный (Dаперт.=300 мм) | ед. |
|  | Механическое пешеходное вызывное устройство | ед. |
|  | Сенсорное пешеходное вызывное устройство | ед. |
|  | Блок питания с мощностью от 5 Вт | ед. |
|  | Розетка на DIN-рейку 16А с заземлением | ед. |
|  | Выключатель автоматический с6 | ед. |
|  | Выключатель автоматический с10 | ед. |
|  | Выключатель автоматический с16 | ед. |
|  | Led лампа 30 сантиметров 220 В | ед. |
|  | Обогреватель мощностью не менее 100Вт, со степенью защиты не менее IP20 | ед. |
|  | Терморегулятор со степенью защиты не менее IP20 | ед. |
|  | Датчик открытия двери | ед. |
|  | Плата управления дорожного контроллера «Синтез» | ед. |
|  | Промышленный коммутатор PoE. Уровень доступа L3. Интерфейсы 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+ (RJ-45) – 8 шт., 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP) – 4 шт. | ед. |
|  | SFP-модуль | ед. |
|  | Блок питания медиаконвертера с мощностью от 40Вт | ед. |
|  | Медиаконвертер с режимом работы от 1000 Мбит/с | ед. |
|  | Замок (ключевой (цилиндрический) с ригелем) совместимый со шкафом ОЩН 572 | ед. |
|  | Сувальдный замок, совместимый со шкафом ШАН-ДК-2 120.60.40 | ед. |
|  | Навесной замок | ед. |
|  | Ручка двери, совместимая со шкафом RITTAL | ед. |
|  | Дорожный контроллер модульный (без плат управления) «Синтез» | ед. |
|  | Дорожный контроллер моноблочный 12 групп «Синтез-Д» | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 4 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 6 групп | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 8 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 10 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 12 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 14 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 16 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 18 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной в сборе с дорожным контроллером модульным 20 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 4 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 6 групп | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 8 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 10 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 12 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 14 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 16 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 18 группы | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера напольный в сборе с дорожным контроллером модульным 20 группы | ед. |
|  | Плата ввода-вывода дорожного контроллера «Синтез» | ед. |
|  | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 10 зажимов | ед. |
|  | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 20 зажимов | ед. |
|  | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 30 зажимов | ед. |
|  | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 40 зажимов | ед. |
|  | Экран светофора | ед. |
|  | Коробка оптическая | ед. |
| - ш | Шкаф источника бесперебойного питания в сборе (2 АКБ 12В, 100 Ач) | ед. |
|  | АКБ 12В, 100 Ач | ед. |
| - Ш | Шкаф дорожного контроллера напольный | ед. |
|  | Шкаф дорожного контроллера навесной со степенью защиты не менее IP65 и размером не менее 85х60х35 | ед. |

Приложение №3 к Техническому заданию

Требования заказчика для оценки качества услуг по содержанию светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Самарской области

| № п/п | Наименование дефекта | Уровень содержания в зависимости от сроков устранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высокий | Допустимый | Недопустимый |
|  | Неисправность (повреждение) кабельных линий, провисание кабеля над покрытием проезжей части ниже 5 м | 1 сут. | - | свыше 1 сут. |
|  | Неработающий сигнал (сигналы) светофора, информационной секции, знака переменной информации. Утрата светофора, информационной секции, знака переменной информации, маски светофора. Наличие внешних загрязнений лицевой поверхности светофора, информационной секции, знака переменной информации. | 1 сут. | - | свыше 1 сут. |
|  | Сбой в работе светофорного объекта (нарушение программы). Отказ в работе дорожного контроллера. | 1 сут. | - | свыше 1 сут. |
|  | Отказ в работе пешеходного вызывного устройства | 1 сут. | 2-3 сут. | свыше 3 сут. |
|  | Повреждение корпуса светофора. Повреждение информационной секции, экрана светофора, знака переменной информации. | 1 сут. | 2-10 сут. | свыше 10 сут. |
|  | Изменение положения светофора, информационной секции, знака переменной информации. | 2 сут. | 3-5 сут. | свыше 5 сут. |
|  | Наличие внешних загрязнений шкафа дорожного контроллера, корпуса (не лицевой поверхности) светофора, информационной секции, знака переменной информации | 4 сут. | 5-7 сут. | свыше 7 сут. |
|  | Утрата, наличие внешних загрязнений информационной таблички | 15 сут. | 16-20 сут. | свыше 20 сут. |

Приложение №4 к Техническому заданию

Понижающие коэффициенты по оценке качества содержания светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Самарской области

| № п/п | Уровень содержания | Коэффициент снижения стоимости работ по качеству |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высокий | 1,00 |
| 2 | Допустимый | 0,50 |
| 3 | Недопустимый | 0,00 |

Приложение № 5 к Техническому заданию

АКТ

проверки уровня содержания

«____» _________20___г.

Комиссия в составе

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

осуществила проверку уровня содержанию светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Самарской области

за отчетный  период с «_____» ___________20___г. по «____» _____________20___г.

и установила следующее:

| № п/п | Объект | Уровень содержания |
| --- | --- | --- |

2. Нарушения, выявленные при приемке работ:__________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:  ___________________________

Приложение № 6 к Техническому  заданию

Журнал регистрации дефектов

Журнал регистрации дефектов № _____

| по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество застройщика, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало оказания услуг (выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание оказания услуг (выполнения работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится учет выявленных дефектов в период с ______________ по _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о возникновении неисправности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Элемент | Описание неисправности | Результат диагностики |

| Информация об устранении неисправности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Способ устранения неисправности | Описание нового элемента (в случае замены) | Срок устранения |

Приложение №7 к Техническому заданию

Технические требования

к оказанию услуг/ выполнению работ по установке информационных табличек на светофорных объектах

  - Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги/выполняет работы по установке информационных табличек, в которые включают в себя:

изготовление информационных табличек;

монтаж информационных табличек на опору.

  - Конкретные места размещения уточняются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком.

  - Монтаж информационной таблички осуществляется на существующую опору с использованием бандажной ленты и скрепы.

  - Информационная табличка должна состоять из основы из алюминиевой композитной панели и пластины из прозрачного монолитного поликарбоната, закрепленной на основе вытяжными заклепками белого цвета диаметром 3,2 мм. Лицевая сторона алюминиевой композитной панели должна быть окрашена в белый цвет. На пластину посредством технологии ультрафиолетовой печати наносится изображение, эскиз которого представлен на рисунке 1. До начала работ по установке информационных табличек Подрядчик запрашивает у Заказчика информацию о внешнем виде QR-кода, который должен быть размещен в соответствующем поле. Табличка не должна иметь заостренных углов, заусенцев.

  - Размеры основы и пластины (в миллиметрах) представлены на рисунке 2 и рисунке 3. Допускается отступление в размерах ±5%, но не более ±5 мм, и величины угла в месте сгиба не более чем ±5°.

Рисунок 1

Рисунок 2. Габаритные размеры пластины

.

Рисунок 3. Габаритные размеры основы

Приложение №8 к Техническому заданию

| № п/п | Местоположение светофорных объектов |  |
| --- | --- | --- |
| Реверсивные светофорные объекты |  |  |
| Московское шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал") |  |  |
|  | Московское шоссе / ул. Мичурина |  |
|  | Московское шоссе / ул. Коммунистическая (из центра) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Коммунистическая (в центр) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Киевская (из центра) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Киевская (в центр) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Луначарского |  |
|  | Московское шоссе / пр. Масленникова |  |
|  | Московское шоссе / ул. Революционная (из центра) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Революционная (в центр) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Врубеля (из центра) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Врубеля (в центр) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Авроры (из центра) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Авроры (в центр) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Потапова (из центра) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Потапова (в центр) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Советской Армии (из центра) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Советской Армии (в центр) |  |
|  | Московское шоссе / ул.22-го Партсъезда (из центра) |  |
|  | Московское шоссе / ул.22-го Партсъезда (в центр) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Жигулевская (из центра) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Жигулевская (в центр) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Ново-Вокзальная (из центра) |  |
|  | Московское шоссе / ул. Ново-Вокзальная (в центр) |  |
|  | Московское шоссе ООТ "7-й микрорайон" |  |
| Транспортно-пешеходные светофорные объекты |  |  |
| Московское шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал") |  |  |
|  | Московское шоссе / ул. Мичурина |  |
|  | Московское шоссе / ул. Коммунистическая |  |
|  | Московское шоссе / ул. Луначарского |  |
|  | Московское шоссе / пр. Масленникова |  |
|  | Московское шоссе / ул. Революционная |  |
|  | Московское шоссе / ул. Врубеля |  |
|  | Московское шоссе / ул. Авроры |  |
|  | Московское шоссе / ООТ "Центральный автовокзал" |  |
|  | Московское шоссе / ул. Потапова |  |
|  | Московское шоссе / ул. Советской Армии |  |
|  | Московское шоссе / ул.22-го Партсъезда |  |
|  | Московское шоссе / ул. Жигулевская |  |
|  | Московское шоссе / ул. Ново-Вокзальная |  |
|  | Московское шоссе / пр. Кирова |  |
|  | Московское шоссе / ул. Георгия Димитрова |  |
|  | Московское шоссе / ул. Зои Космодемьянской |  |
|  | Московское шоссе / ул. Ташкентская |  |
|  | Московское шоссе / ул. Дальняя |  |
|  | Московское шоссе / ул. Алма-Атинская |  |
|  | Московское шоссе / Ракитовское шоссе |  |
|  | Московское шоссе / ТЦ «Letout» |  |
|  | Московское шоссе / ТЦ «Metro» |  |
|  | Московское шоссе / Северный переулок |  |
|  | Московское шоссе / ул. Совхозная |  |
|  | Московское шоссе / ул. Банная |  |
|  | Московское шоссе / ООТ «4-й квартал» |  |
|  | Московское шоссе / ООТ «1-й квартал» |  |
|  | Московское шоссе / ул. Николая Баженова |  |
| Самара - Бугуруслан |  |  |
|  | Самара - Бугуруслан, г. Отрадный, ул. Железнодорожная/ул. Буровиков |  |
|  | Самара - Бугуруслан, г. Отрадный, ООТ СУ-2 "Востокмонтажгаз" |  |
|  | Самара - Бугуруслан, г. Отрадный, ул. Железнодорожная/ул. Сабирзянова |  |
| Автомагистраль «Центральная» |  |  |
|  | пр. Карла Маркса/Ракитовское шоссе |  |
|  | пр. Карла Маркса / 12-ая улица |  |
|  | пр. Карла Маркса / 13-ая улица |  |
|  | Автомагистраль «Центральная»/ «Самара-Бугуруслан» - Петра-Дубрава |  |
| Обход г. Самары |  |  |
|  | Обход г. Самары, п. Придорожный, ООТ "Яицкое" |  |
| Подъезд к Самаре от М-5 «Урал» |  |  |
|  | Подъезд к Самаре от М-5 «Урал» ООТ «5-й километр» |  |
|  | Подъезд к Самаре от М-5 «Урал» ООТ «Поворот на Новосемейкино» |  |
|  | Подъезд к Самаре от М-5 «Урал» ООТ «КДП Новосемейкино» |  |
| Мостовой переход "Фрунзенский" через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут "Центр - Поволжье - Урал"городского округа Самара. I этап (очередь): от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки |  |  |
| 64. |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Комсомольская / ул. Молодогвардейская |
| 65. |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Комсомольская / ул. Чапаевская |
| 66. |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Комсомольская / ул. Фрунзе |
| 67. |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Комсомольская / ул. Куйбышева |
| 68. |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Крупской / ул. Куйбышева |
| 69. |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Крупской / ул. Чапаевская |
| 70. |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Шоссейная / ул. Народная |
| 71. |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Шоссейная / ООТ «Улица Дарвина» |
| 72. |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Шоссейная / ООТ «Ростовский переулок» |
| ул. Ново-Садовая (от ул. Полевой до пр. Кирова) |  |  |
| 73. |  | ул. Ново-Садовая/ул. Полевая |
| 74. |  | ул. Ново-Садовая/ул. Первомайская |
| 75. |  | ул. Ново-Садовая/ул. Осипенко |
| 76. |  | ул. Ново-Садовая/ул. Челюскинцев |
| 77. |  | ул. Ново-Садовая/Северо-Восточная Магистраль/ул. Соколова/пр. Ленина |
| 78. |  | ул. Ново-Садовая/пр. Масленникова |
| 79. |  | ул. Ново-Садовая/ул. Николая Панова |
| 80. |  | ул. Ново-Садовая/ул. Шмидта |
| 81. |  | ул. Ново-Садовая/ул. Новомайская |
| 82. |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Университет. Глазная больница» (в город) |
| 83. |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Университет. Глазная больница» (из города) |
| 84. |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Центральный парк культуры и отдыха» (в город) |
| 85. |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Центральный парк культуры и отдыха» (из города) |
| 86. |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Улица Гастелло» (в город) |
| 87. |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Улица Гастелло» (из города) |
| 88. |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Комплекс профилакториев» |
| 89. |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Улица Советской Армии / ДК Современник» |
| 90. |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «ТЦ Апельсин» |
| 91. |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Ново-Садовая улица» (ул. 22-го Партсъезда) |
| 92. |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Завод им. Тарасова» |
| 93. |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Завод им. Тарасова» (дублер ул. Ново-Садовая) |
| 94. |  | ул. Ново-Садовая/ул. Шверника |
| 95. |  | ул. Ново-Садовая/РЖД-Медицина |
| 96. |  | ул. Ново-Садовая/ул. Ново-Вокзальная |
| 97. |  | ул. Ново-Садовая/ул. Аминева/ул. Губанова |
| 98. |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Сквер Солнечная Поляна» |
| 99. |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Барбошина поляна» |
| 100. |  | ул. Ново-Садовая/Пр. Кирова |
| ул. Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой) |  |  |
| 101. |  | ул. Демократическая/ул. Георгия Димитрова |
| 102. |  | ул. Демократическая/ООТ «Демократическая улица» (ул. Ташкентская) |
| 103. |  | ул. Демократическая/ООТ «Турбаза Дубки» |
| 104. |  | ул. Демократическая/ООТ «Пионерлагерь им. Гагарина» |
| 105 |  | ул. Демократическая/ул. Арена 2018 |
| 106 |  | ул. Демократическая/ООТ «Кладбище Сорокины Хутора» |
| 107 |  | ул. Демократическая/ООТ «Сорокины Хутора» |
| Волжское шоссе |  |  |
| 108. |  | Волжское шоссе/ул. Сергея Лазо |
| 109. |  | Волжское шоссе/ООТ «Сорокины Хутора» |
| 110. |  | Волжское шоссе/ООТ «Посёлок» |
| 111. |  | Волжское шоссе/ул. 2-я Стадионная |
| 112. |  | Волжское шоссе/ул. Арена 2018 |
| 113. |  | Волжское шоссе/10-й проезд |
| 114. |  | Волжское шоссе/ООТ «18-й километр» |
| Мостовой переход "Фрунзенский" через реку Самара с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут "Центр - Поволжье - Урал" городского округа Самара. II этап (очередь): от ул. Шоссейная до границы городского округа Самара |  |  |
| 115. |  | ул. Шоссейная/ул. Казачья |
| 116. |  | Кряжское шоссе ООТ "Казачий переезд" |
| 117. |  | Кряжское шоссе ООТ "4-я Кряжская" |
| 118. |  | Новокуйбышевское шоссе/Кряжское шоссе |
| 119. |  | Новокуйбышевское шоссе ООТ "Ильинская церковь" |
| 120. |  | Новокуйбышевское шоссе ООТ "Войкова" |
| 121. |  | Пугачевский тракт/Саратовский пер. |
| 122. |  | Пугачевский тракт/Долотный пер. |
| 123. |  | Пугачевский тракт ООТ "Бакинская" |
| 124. |  | Пугачевский тракт ООТ "Нефтянников" |
| 125. |  | Пугачевский тракт в районе д. 14 |
| 126. |  | Пугачевский тракт/ул. Калининградская |
| 127. |  | Стромиловское шоссе/ул. Грозненская |
| 128. |  | Стромиловское шоссе в районе ООТ "Расширение" |

Приложение №9 к Техническому заданию

Программное обеспечение Интеллектуальной транспортной системы Государственного заказчика включает в себя:

| № п/п | Наименование Программного обеспечения | Номер реестровой записи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль AdaptiveCoordination | Запись в реестре № 11010 от 09.07.2021 |
| 2 | Модуль TrafficAnalizer | Запись в реестре № 11157 от 21.07.2021 |
| 3 | Модуль SmartArea | Запись в реестре № 8459 от 30.12.2020 |
| 4 | Модуль DigitalRoadNetwork | Запись в реестре № 13277 от 11.04.2022 |
| 5 | NETVISION TRAFFIC | Запись в реестре № 6749 от 09.06.2020 |
| 6 | NETVISION FINDER | Запись в реестре № 6721 от 09.06.2020 |
| 7 | АСУДД SmartTraffic | Запись в реестре № 8251 от 28.12.2020 |
| 8 | Модуль конфигурации сценарных планов управления движением FlowManager | Запись в реестре № 13519 от 11.05.2022 |
| 9 | Модуль контроля эффективности ИТС SmartMonitoring | Запись в реестре № 13527 от 11.05.2022 |
| 10 | Модуль централизованного информирования участников дорожного движения SmartPanel | Запись в реестре № 13522 от 11.05.2022 |
| 11 | Подсистема косвенного управления транспортными потоками ContentGenerator | Запись в реестре № 13442 от 29.04.2022 |
| 12 | Геоинформационная подсистема GisManager | Запись в реестре № 13868 от 07.06.2022 |
| 13 | Интеграционная подсистема Единой платформы управления транспортной системы SmartDrive | Запись в реестре № 11415 от 06.09.2021 |