Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 31.09.11.190. Поставка лабораторной мебели для нужд АО «ВНИИГ им. Веденеева»»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

Требования к продукции	3

1.3.	Требования к объемам и срокам поставки	3

1.3.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

1.3.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

1.4.	Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	4

2.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	7

4.	Приложения	7

Приложение №1. Спецификация	8

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

Лабораторная мебель.

Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение подразделений Общества лабораторной мебелью (далее – Товар).

- Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стеллаж металлический с ограничителями 1000x400x2000мм | шт | 2 |
| 2 | Стеллаж металлический СТ 1000x400x2000мм | шт | 2 |
| 3 | Стол весовой 1200x650x770мм | шт | 4 |
| 4 | Тумба подкатная с 3-мя ящиками 400x440x673мм | шт | 4 |
| 5 | Стол лабораторный 1500x650x1650/770мм | шт | 8 |
| 6 | Стол лабораторный (усиленный) 1200x650x900мм | шт | 2 |
| 7 | Тумба подкатная высокая с 4-мя ящиками 400x440x803мм | шт | 2 |
| 8 | Тумба подкатная с 3-мя ящиками высокая 400x440x803мм | шт | 4 |
| 9 | Стол лабораторный (усиленный) 1500x650x900мм | шт | 2 |
| 10 | Тумба подкатная с дверкой (правой) 400x440x803мм | шт | 2 |
| 11 | Стул лабораторный | шт | 7 |
| 12 | Табурет лабораторный | шт | 5 |
| 13 | Шкаф для лабораторной посуды двухстворчатый 800x450x1880/80мм | шт | 2 |
| 14 | Шкаф для приборов 400x450x1880/80мм | шт | 2 |
| 15 | Шкаф для приборов 800x450x1880/80мм | шт | 3 |
| 16 | Шкаф с выдвижной колонной 450x550x2000мм | шт | 3 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Лабораторная мебель (Приложение 1 к ТТ «Спецификация») | С даты, следующей за датой заключения договора | 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1–12 Таблицы 1.1): Приложение №1 к ТТ «Спецификация»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование покупателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Общие требования |  | Характеристики поставляемой продукции должны соответствовать Техническим требованиям, представленным в Приложении 1 к ТТ «Спецификация» |
|  |  |  | Продукция должна быть новой и ранее не использованной, без дефектов и повреждений |
|  |  |  | Не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование продукции по назначению, в том числе, но не исключая: механические повреждения, сколы, царапины |
|  |  |  | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 МЕБЕЛЬ Общие технические условия |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | - | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Требования к доставке |  | Поставщик своими силами осуществляет доставку и разгрузку по адресу, указанному в Договоре, перемещение по территории Покупателя, сборку. Стоимость доставки, разгрузки, перемещения по территории Покупателя, сборка включена в общую стоимость договора. |
|  | Требования к упаковке |  | Продукция поставляется в транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность продукции при нормальных условиях ее хранения и транспортировки. |
|  | Требования условиям хранения |  | Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Покупателю |
|  | Требования к маркировке |  | Поставщик гарантирует наличие маркировки Товара, содержащей информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также документов, подтверждающих качество, безопасность, происхождение Товара |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - Стоимость Товара в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки заполненную спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.

- Приложения

Приложение №1. Спецификация

Приложение №1

Спецификация*)

перечень и характеристики лабораторной мебели

| № п/п | Наименование товаров | Товарный знак (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара | Основные требования к существенным для Покупателя функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара (параметры эквивалентности) | Кол-во | Ед. изм. | Страна происхождения товара | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Стеллаж металлический с ограничителями 1000x400x2000мм |  | Габаритные размеры 1000х400х2000 мм. Стеллаж должен представлять собой конструкцию, состоящую из: - четырех перфорированных стоек. Расстояние между отверстиями 148 мм. Стойки должны быть выполнены из стали толщиной не менее 2 мм; - количество полок - 4. Полки должны быть выполнены из стали толщиной не менее 0,8 мм. Полки должны крепиться к стойкам с помощью винтов М6; - ограничители по боковым и задней стенкам. Распределенная нагрузка на полку не более 80 кг, максимальная суммарная нагрузка на стеллаж не менее 400 кг. На все детали должно быть нанесено эпоксиполиэфирное покрытие. Стеллаж должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 2 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 2 | Стеллаж металлический СТ 1000x400x2000мм |  | Габаритные размеры 1000х400х2000 мм. Стеллаж должен представлять собой конструкцию, состоящую из: - четырех перфорированных стоек. Расстояние между отверстиями 148 мм. Стойки должны быть выполнены из стали толщиной не менее 2 мм; - количество полок - 4. Полки должны быть выполнены из стали толщиной не менее 0,8 мм. Полки должны крепиться к стойкам с помощью винтов М6. Распределенная нагрузка на полку не более 80 кг, максимальная суммарная нагрузка на стеллаж не менее 400 кг . На все детали должно быть нанесено эпоксиполиэфирное покрытие. Стеллаж должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 2 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 3 | Стол весовой 1200x650x770мм |  | Габаритные размеры 1200х650х770 мм. Основой изделия должны являться два металлических сборно-разборных каркаса (не допускается наличие цельносварных каркасов), состоящих из: - двух боковин, выполненных из листовой стали с толщиной стенки не менее 2 мм; - одной рамы, выполненной из листовой стали с толщиной стенки не менее 2 мм; - ребра жёсткости, выполненного из листовой стали с толщиной стенки не менее 2 мм; - двух боковых опор, имеющих [-образную форму, выполненных из стальной профильной трубы сечением не менее 60х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Боковые опоры должны быть усилены с помощью вертикальной связи, выполненной из стальной профильной трубы сечением не менее 30х30 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм; - одной панели из листовой стали и одной верхней рамы, имеющих прямоугольную форму. Задняя панель должна быть выполнена из стали толщиной не менее 1 мм. Верхняя рама должна быть выполнена из стали толщиной не менее 2 мм. Передние открытые части каркаса должны быть закрыты пластиковыми заглушками 30х30 мм и 60х30 мм. На все детали должно быть нанесено эпоксиполиэфирное покрытие серого цвета. Крепление каркаса должно осуществляться с помощью болтов не менее М8х45 и М8х16 через заклёпки-гайки, которые установлены в боковинах каркаса. Регулировка высоты должна осуществляться регулируемыми опорами в диапазоне от 0 до 30 мм включительно, которые устанавливаются на металлический каркас. Рабочая поверхность – твёрдый бумажно-слоистый пластик (CSPC), имеющий устойчивость к истиранию не менее 4,5 H, прочностью при изгибе не менее 205 МПа, прочностью на разрыв не менее 178 МПа, прочностью на сжатие не менее 321 МПа и сопротивлению удару не менее 42 Дж/м2, обладающий антибактериальными свойствами. Рабочая поверхность должна обладать водопоглощаемостью не более 0,73% и быть устойчива к коррозии, вызываемой 149 реагентами, в том числе к концентрированным неорганическим кислотам (соляной, серной и азотной - при действии этих реагентов в течение 24 часов структура поверхности не изменяется), растворителям, щелочам, красящим веществам и индикаторам. Толщина рабочей поверхности не менее 13 мм. Лицевая сторона поверхности должна имееть серый цвет. Температурная устойчивость до 149 °C включительно. В столешницу при помощи специальных демпферов должна быть установлена плита из натурального полированного гранита размером не менее 600х400х30 мм. Максимальная нагрузка на стол не менее 250 кг. В комплектацию стола должны входить: Блок розеток (2шт) + Автомат на Панели СЛ (справа): 1шт. Тип тумбы (справа): (400х440х673) (Сталь,Серый) . Цвет изделия Серый Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 4 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 4 | Тумба подкатная с 3-мя ящиками 400x440x673мм |  | Габаритные размеры 400х440х673 мм. Корпус должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия. Комплектация тумбы: - три ящика; - три ручки, изготовленные из полиамида, серого цвета; - роликовые опоры должны быть выполнены из полипропилена с шиной из термопластичной резины, не оставляющей следов. Диаметр каждого ролика не менее 50 мм. Крепежные детали должны быть из оцинкованной листовой стали. Две опоры должны быть оснащены стопорным механизмом. Максимальная нагрузка на тумбу не менее 25 кг. Цвет изделия Серый Тумба должена соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 4 | шт. |  | 31.09.11.190 |
| 5 | Стол лабораторный 1500x650x1650/770мм |  | Габаритные размеры 1500х650х1650/770 мм. Основой изделия должен являться металлический сборно-разборный каркас (не допускается наличие цельносварного каркаса), состоящий из: - двух боковых опор, имеющих [-образную форму, выполненных из стальной профильной трубы сечением не менее 60х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Боковые опоры должны быть усилены с помощью вертикальной связи, выполненной из стальной профильной трубы сечением не менее 30х30 мм с толщиной стенки не менее 1,5 мм; - одной панели из листовой стали и одной верхней рамы, имеющих прямоугольную форму. Задняя панель должна быть выполнена из стали толщиной не менее 1 мм. Верхняя рама выполнена из стали толщиной не менее 2 мм. На все детали должно быть нанесено эпоксиполиэфирное покрытие серого цвета. Крепление каркаса должно осуществляться с помощью болтов М8х16 через заклёпки-гайки, которые установлены в боковинах каркаса. Передние открытые части каркаса должны быть закрыты пластиковыми заглушками 60х30 мм. Регулировка высоты должна осуществляться регулируемыми опорами в диапазоне от 0 до 30 мм включительно, которые устанавливаются на металлический каркас. Максимальная нагрузка на стол не менее 250 кг. Рабочая поверхность – твёрдый бумажно-слоистый пластик (CSPC), имеющий устойчивость к истиранию не менее 4,5 H, прочностью при изгибе не менее 205 МПа, прочностью на разрыв не менее 178 МПа, прочностью на сжатие не менее 321 МПа и сопротивлению удару не менее 42 Дж/м2, обладающий антибактериальными свойствами. Рабочая поверхность должна обладать водопоглощаемостью не более 0,73% и быть устойчива к коррозии, вызываемой 149 реагентами, в том числе к концентрированным неорганическим кислотам (соляной, серной и азотной - при действии этих реагентов в течение 24 часов структура поверхности не изменяется), растворителям, щелочам, красящим веществам и индикаторам. Толщина рабочей поверхности не менее 13 мм. Лицевая сторона поверхности должна имееть серый цвет. Температурная устойчивость до 149 °C включительно. Стол должен быть оборудован технологической надстройкой, выполненной из листовой стали с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета. Надстройка должна иметь: - две полки, выполненные из листовой стали с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета, которые устанавливаются на вертикальные стойки. Стойки крепятся к основному каркасу стола при помощи болтов М8х16 мм. Нижняя полка должна быть расположена от столешницы на высоте 490 мм от верхней грани каркаса, расстояние между полками не менее 315 мм. Глубина нижний и верхней полок должна составлять не менее 263 мм; - две декоративные панели (бортики), должны быть выполнены из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета. В комплектацию стола должны входить: Блок розеток (2 шт) + Автомат (слева): 1шт. Светильник светодиодный: 1шт. с выключателем закреплен на нижней полке. Степень защиты светильника должна быть не ниже IP-20. Цвет изделия Серый. Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 8 | шт. |  | 31.09.11.190 |
| 6 | Стол лабораторный (усиленный) 1200x650x900мм |  | Габаритные размеры 1200х650х900 мм. Основой изделия должен являться металлический сборно-разборный каркас (не допускается наличие цельносварного каркаса), состоящий из: - двух боковых опор, имеющих []-образную форму, выполненных из стальной профильной трубы сечением не менее 60х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Боковые опоры должны быть усилены с помощью вертикальной связи из стальной профильной трубы сечением не менее 60х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. - Распорками из листовой стали и верхней рамы, имеющих прямоугольную форму. Верхняя рама и распорки должны быть выполнены из стали толщиной не менее 2 мм. На все детали должно быть нанесено эпоксиполиэфирное покрытие серого цвета. Крепление каркаса осуществляется с помощью болтов М8х16 через заклёпки-гайки, которые установлены в боковинах каркаса. Передние открытые части каркаса должны быть закрыты пластиковыми заглушками 60х30 мм. Регулировка высоты должна осуществляться регулируемыми опорами в диапазоне от 0 до 30 мм включительно, которые устанавливаются на металлический каркас. Максимальная нагрузка на стол не менее 600 кг. Рабочая поверхность – твёрдый бумажно-слоистый пластик (CSPC), имеющий устойчивость к истиранию не менее 4,5 H, прочностью при изгибе не менее 205 МПа, прочностью на разрыв не менее 178 МПа, прочностью на сжатие не менее 321 МПа и сопротивлению удару не менее 42 Дж/м2, обладающий антибактериальными свойствами. Рабочая поверхность должна обладать водопоглощаемостью не более 0,73% и быть устойчива к коррозии, вызываемой 149 реагентами, в том числе к концентрированным неорганическим кислотам (соляной, серной и азотной - при действии этих реагентов в течение 24 часов структура поверхности не изменяется), растворителям, щелочам, красящим веществам и индикаторам. Толщина рабочей поверхности не менее 13 мм. Лицевая сторона поверхности должна имееть серый цвет. Температурная устойчивость до 149 °C включительно. В комплектацию стола должны входить: Блок розеток (2шт) + Автомат на Панели СЛ (справа): 1шт. Боковины усиленные: 1шт. Цвет изделия - Серый Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 2 | шт. |  | 31.09.11.190 |
| 7 | Тумба подкатная высокая с 4-мя ящиками 400x440x803мм |  | Габаритные размеры 400х440х803 мм. Корпус должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия. Комплектация тумбы: - четыре ящика; - четыре ручки, изготовленные из полиамида, серого цвета; - роликовые опоры выполнены из полипропилена с шиной из термопластичной резины, не оставляющей следов. Диаметр каждого ролика не менее 50 мм. Крепежные детали должны быть из оцинкованной листовой стали. Две опоры оснащены стопорным механизмом. Максимальная нагрузка на тумбу не менее 25 кг. Цвет изделия Серый Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 2 | шт. |  | 31.09.11.190 |
| 8 | Тумба подкатная с 3-мя ящиками высокая 400x440x803мм |  | Габаритные размеры 400х440х803 мм. Корпус должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия. Комплектация тумбы: - три ящика; - три ручки, изготовленные из полиамида, серого цвета; - роликовые опоры выполнены из полипропилена с шиной из термопластичной резины, не оставляющей следов. Диаметр каждого ролика не менее 50 мм. Крепежные детали должны быть из оцинкованной листовой стали. Две опоры оснащены стопорным механизмом. Максимальная нагрузка на тумбу не менее 25 кг . Цвет изделия Серый Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 4 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 9 | Стол лабораторный (усиленный) 1500x650x900мм |  | Габаритные размеры 1500х650х900 мм. Основой изделия должен являться металлический сборно-разборный каркас (не допускается наличие цельносварного каркаса), состоящий из: - двух боковых опор, имеющих []-образную форму, выполненных из стальной профильной трубы сечением не менее 60х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Боковые опоры должны быть усилены с помощью вертикальной связи из стальной профильной трубы сечением не менее 60х30 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. - Распорками из листовой стали и верхней рамы, имеющих прямоугольную форму. Верхняя рама и распорки должны быть выполнены из стали толщиной не менее 2 мм. На все детали должно быть нанесено эпоксиполиэфирное покрытие серого цвета. Крепление каркаса осуществляется с помощью болтов М8х16 через заклёпки-гайки, которые установлены в боковинах каркаса. Передние открытые части каркаса должны быть закрыты пластиковыми заглушками 60х30 мм. Регулировка высоты должна осуществляться регулируемыми опорами в диапазоне от 0 до 30 мм включительно, которые устанавливаются на металлический каркас. Максимальная нагрузка на стол не менее 600 кг. Рабочая поверхность – твёрдый бумажно-слоистый пластик (CSPC), имеющий устойчивость к истиранию не менее 4,5 H, прочностью при изгибе не менее 205 МПа, прочностью на разрыв не менее 178 МПа, прочностью на сжатие не менее 321 МПа и сопротивлению удару не менее 42 Дж/м2, обладающий антибактериальными свойствами. Рабочая поверхность должна обладать водопоглощаемостью не более 0,73% и быть устойчива к коррозии, вызываемой 149 реагентами, в том числе к концентрированным неорганическим кислотам (соляной, серной и азотной - при действии этих реагентов в течение 24 часов структура поверхности не изменяется), растворителям, щелочам, красящим веществам и индикаторам. Толщина рабочей поверхности не менее 13 мм. Лицевая сторона поверхности должна имееть серый цвет. Температурная устойчивость до 149 °C включительно. В комплектацию стола должны входить: Блок розеток (2шт) + Автомат на Панели СЛ (справа): 1шт. Боковины усиленные: 1шт. Цвет изделия - Серый Стол соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 2 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 10 | Тумба подкатная с дверкой (правой) 400x440x803мм |  | Габаритные размеры 400х440х803 мм. Корпус должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия. Комплектация тумбы: - одна дверка ; - съемная полка - одна ручка, изготовленная из полиамида, серого цвета ; - роликовые опоры выполнены из полипропилена с шиной из термопластичной резины, не оставляющей следов. Диаметр каждого ролика не менее 50 мм. Крепежные детали должны быть из оцинкованной листовой стали. Две опоры оснащены стопорным механизмом. Максимальная нагрузка на тумбу не менее 25 кг . Цвет изделия Серый Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 2 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 11 | Стул лабораторный |  | Материал сиденья и спинки – формованный литой полиуретан, позволяющий работать в условиях больших знакопеременных нагрузок и температур. Диапазон рабочих температур — от −60° С до +80° С. Размер сиденья: 450х460 мм; размер спинки: 420х380 мм, расстояние между спинкой и сидением должно регулироваться в диапазоне от 0 до 50 мм включительно. Угол наклона спинки должен регулироваться под весом сидящего с помощью пиастры, максимальный угол — не менее 35°. В основании стула должно находиться хромированное пятилучье с роликовыми опорами. Ролик должен иметь двойное колесо для твёрдого пола. Регулировка высоты должна осуществляться с помощью газлифта в диапазоне от 500 мм до 690 мм включительно. Стул должен выдерживать максимальный вес не менее 120 кг. Комплектация: Опорное Кольцо: 1шт. хромированное опорное кольцо для ног диаметром 450 мм Прорезиненные Ролики (вместо пластиковых): 1шт. прорезиненные роликовые опоры диаметром 50 мм Хромированное Пятилучие: 1шт. Подлокотники: 1шт. Стул должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014. | 7 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 12 | Табурет лабораторный |  | Материал сиденья – кожзаменитель, цвет – чёрный. Наполнитель сидения – эластичный, высокоупругий поролон высотой не менее 78 мм. Диаметр сиденья 340 мм. В основании табурета должно находиться хромированное пятилучье с роликовыми опорами. Ролик должен иметь двойное колесо для твёрдого пола. Регулировка высоты осуществляется с помощью газлифта в диапазоне от 500 мм до 690 мм включительно . Комплектация: Опорное Кольцо: 1шт. хромированное опорное кольцо для ног диаметром 450 мм Прорезиненные Ролики (вместо пластиковых): 1шт. прорезиненные роликовые опоры диаметром 50 мм Хромированное Пятилучие: 1шт. Табурет должен выдерживать максимальный вес не менее 120 кг. Табурет должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014. | 5 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 13 | Шкаф для лабораторной посуды двухстворчатый 800x450x1880/80мм |  | Габаритные размеры 800х450х1880/80 мм. Корпус должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия. Основой изделия должен являться металлический цельносварной каркас из профильной трубы сечением не менее 60х30 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета. Регулировка высоты должна осуществляться регулируемыми опорами в диапазоне от 0 до 30 мм включительно, которые устанавливаются на металлический каркас. Комплектация: - два отделения с дверками, разделённые полкой, и тремя полками (2 в верхнем отделении, 1 в нижнем). Распределительная нагрузка на полку до 30 кг. Предусмотрена возможность регулировки полок на три уровня высоты с шагом 50 мм; - две нижние распашные дверки; - две верхние распашные дверки, изготовленные из стекла цвета "серая дымка" толщиной 4 мм, вставленные в металлические рамы из листовой стали толщиной 0,8 мм. Крепление дверок осуществляется с помощью петель (не менее 3-х штук на стекло) с декоративными заглушками; - для обеспечения плавного закрытия и гашения вибрации стекол на боковине шкафа в месте прилегания стекла установлен уплотнитель, выполняющий функцию демпфера; - четыре ручки, изготовленные из полиамида, серого цвета. - Замок для верх.стекл.дверок: 1шт. - Замок в нижнее отделение: 1шт. Цвет изделия Серый Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 2 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 14 | Шкаф для приборов 400x450x1880/80мм |  | Габаритные размеры 400х450х1880/80 мм. Корпус должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия. Основой изделия должен являться металлический цельносварной каркас из профильной трубы сечением не менее 60х30 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета. Регулировка высоты должна осуществляться регулируемыми опорами в диапазоне от 0 до 30 мм включительно, которые устанавливаются на металлический каркас. Комплектация: - два отделения с дверками, разделённые полкой, и тремя полками (2 в верхнем отделении, 1 в нижнем). Распределительная нагрузка на полку до 30 кг включительно. Должна быть предусмотрена возможность регулировки полок на три уровня высоты с шагом 50 мм; - две распашных дверки; - две ручки, изготовленные из полиамида, серого цвета. - Кювета: 2шт. Цвет изделия Серый Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 2 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 15 | Шкаф для приборов 800x450x1880/80мм |  | Габаритные размеры 800х450х1880/80 мм. Корпус должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия. Основой изделия должен являться металлический цельносварной каркас из профильной трубы сечением не менее 60х30 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия серого цвета. Регулировка высоты должна осуществляться регулируемыми опорами в диапазоне от 0 до 30 мм включительно, которые устанавливаются на металлический каркас. Комплектация: - два отделения с дверками, разделённые полкой, и тремя полками (2 в верхнем отделении, 1 в нижнем). Распределительная нагрузка на полку до 30 кг включительно. Должна быть предусмотрена возможность регулировки полок на три уровня высоты с шагом 50 мм; - четыре распашных дверки; - четыре ручки, изготовленные из полиамида, серого цвета. Цвет изделия Серый Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 3 | шт |  | 31.09.11.190 |
| 16 | Шкаф с выдвижной колонной 450x550x2000мм |  | Габаритные размеры 450х550х2000 мм. Корпус должен быть выполнен из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм с нанесением эпоксиполиэфирного покрытия. Комплектация: - одно отделение, в которое вмонтирована стальная выдвижная конструкция, состоящая из рамы и установленных на ней 5-ти металлических ящиков. Нагрузка на ящик до 20 кг включительно; - Должна быть предусмотрена возможность регулировки полок на три уровня высоты с шагом 50 мм; - одна ручка, изготовленная из полиамида, серого цвета. - Замок: 1шт. Цвет изделия Серый Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9. Гарантийный срок, мес., не менее – 60 | 3 | шт |  | 31.09.11.190 |

Общие требования: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) не ранее 2024 года выпуска, свободными от прав третьих лиц. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Изделия мебели по эксплуатационному назначению должны быть лабораторными (должны быть предназначены для использования в лабораториях и должны быть устойчивы к воздействию химических реактивов) и представлять собой набор разборной мебели (ГОСТ 20400-2013).

*) Сведения о соответствии технических и иных данных о товаре требованиям, установленным Покупателем в разделе «Приложение №1 к ТТ «Спецификация»» документации о закупке (далее – Спецификация), должны быть предоставлены Участником в соответствии с настоящей Инструкцией по предоставлению сведений в Заявке на участие в закупке о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов):

Участник в составе своей заявки должен представить конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке (аукционе, запросе котировок и др.) и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. При составлении Заявки вносить изменения в наименования объектов закупки, в количества и единицы измерений объектов закупки не допускается. В Заявке участник должен указать конкретные значение показателей в столбце «Конкретные значения существенных для Покупателя функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара (параметров эквивалентности)». При том в Заявке участник должен добавить такой столбец или заменить наименование столбца «Основные требования к существенным для Покупателя функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара (параметры эквивалентности)» на «Конкретные значения существенных для Покупателя функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара (параметров эквивалентности)».

При заполнении заявки участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических характеристик, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Спецификации.

Заявка участника не должна содержать слова «эквивалент», «аналог», «аналогично», «любой», «должен», «должна», «должно», «должны», «может», «могут», «будет», «будут», «нужно», «нужна», «нужен», «нужны», «возможно», «возможность», «примерно», «приблизительно», «типа», «лучше», «хуже» и их производные. Указанные участником значения показателей должны быть конкретными, не должны допускать разночтений, не должны допускать двусмысленного толкования, не должны быть взаимоисключающими, не должны быть противоречащими друг другу, не должны содержать слова «более», «менее», «больше», «меньше», «минимум», «ближе», «вблизи», «дальше», «вдали», «рядом», «около», «ниже», «выше» и символы «±», «>», «<», «≥», «≤», «≠», «≈».

Если требования, указанные в Спецификации, описаны перечислением, то есть требования к показателям и/или свойства товара (материала) перечислены через символ «,» или через союз «и» (в том числе марки, типы, виды, сорта, размеры, цвета и т.д.), то участник закупки должен представить конкретные сведения по всем перечисленным установленным Покупателем параметрам эквивалентности. Используемый в Спецификации знак «,» следует читать как «и».

Если требования к показателям и/или свойства товара, материала перечислены через союз «или» (в том числе марки, типы, виды, сорта, размеры, цвета и т.д.), то участник закупки должен предложить один из указанных альтернативных вариантов. Используемый в Спецификации знак «;» следует читать как «или». Используемый в Спецификации знак «/» следует читать как «или» за исключением случаев, когда знак «/» используется для обозначения единиц измерения или математического действия деление. В случае, если знак «;» или знак «/» был использован в Спецификации в значении «или», участник закупки должен предложить один из указанных альтернативных вариантов. В случае, если знак «;» и знак «,» были использованы в Спецификации для показателя одновременно, участник закупки должен предложить один из указанных альтернативных вариантов, разделенных знаком «;».

Символ «>» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения. Символ «<» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения. Символ «≥» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему. Символ «≤» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему. Слово «более» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, больше указанного значения. Слово «менее» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, меньше указанного значения. Слова «не менее» - означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему. Слова «не более» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему. Одновременное использование символов «>» («≥») и «<» («≤») или слов «более» («не менее») и «менее» («не более») с расположенным между требуемыми значениями параметра союза «и» (т.е. в форматах «>Х и <Y», «≥Х и <Y», «>Х и ≤Y», «≥Х и ≤Y», «более Х и менее Y», «более Х и не более Y», «не менее X и менее Y», «не менее Х и не более Y») означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, удовлетворяющий двум разделенным союзом «и» требованиям одновременно. Если символы «>», «<», «≥», «≤» или слова «более», «менее», «не более», «не менее» указаны для параметров в форматах XY или XYZ (где Х, Y, Z являются независимыми параметрами) или с размерами двумерных (т.е. в формате «X x Y») или трехмерных (т.е. в формате «X x Y х Z») объектов, то указанные правила применяется в отношении каждого из указанных параметров (в отношении каждого параметра) или размеров (в отношении каждого измерения). Символ «±» - означает что, участнику следует указать в заявке конкретное значение, равное указанному значению или отличающееся от него в большую или меньшую сторону менее чем на величину указанного предельного отклонения. Символы «многоточие» и «тире», расположенные между значениями параметра, следует читать как необходимость указания одного конкретного значения в пределах указанного диапазона, не включая крайние значения в случае наличия символа «многоточие» и включая крайние значения в случае наличия символа «тире».

Если в Спецификации характеристики требуемого к поставке товара описаны Покупателем с использованием слова «диапазон», то участник в своей заявке должен указать граничные значения конкретных показателей для данного параметра предлагаемого товара, с расположенным между ними символом «тире» (в случае, если указанные им граничные значения включаются в конкретные показатели) или «многоточие» (в случае, если указанные им граничные значения не включаются в конкретные показатели). При этом: в случае, если Покупателем совместно со словом «диапазон» использованы слова «не менее», то участник должен указать такие граничные значения конкретных показателей, что устанавливаемый ими диапазон значений должен включать указанный Покупателем диапазон значений, включая граничные значения, при этом граничные значения обоих диапазонов могут совпадать; в случае, если Покупателем совместно со словом «диапазон» использовано слово «более», то участник должен указать такие граничные значения конкретных показателей, что устанавливаемый ими диапазон значений должен включать указанный Покупателем диапазон значений, включая граничные значения, при этом граничные значения обоих диапазонов не могут совпадать; в случае, если Покупателем совместно со словом «диапазон» использованы слова «не более», то участник должен указать такие граничные значения конкретных показателей, что устанавливаемый ими диапазон значений должен быть включен в указанный Покупателем диапазон значений, при этом граничные значения обоих диапазонов могут совпадать; в случае, если Покупателем совместно со словом «диапазон» использованы слова «менее», то участник должен указать такие граничные значения конкретных показателей, что устанавливаемый ими диапазон значений должен быть включен в указанный Покупателем диапазон значений, при этом граничные значения обоих диапазонов не могут совпадать.

Для расчетов следует принимать 1 бар = 10200 кг/м2, 1 Па = 0,1 кг/м2, 1 Н = 0,1 кг. Использованное в Спецификации обозначение «м2» следует читать как «метры квадратные». Использованное в Спецификации обозначение «м3» следует читать как «метры кубические».

Если в Спецификации характеристики требуемого к поставке товара описаны Покупателем с использованием слова «не хуже», то участник в своей заявке должен указать аналогичные или более хорошие по сравнению с указанными Покупателем характеристики. Если в Спецификации характеристики требуемого к поставке товара описаны Покупателем с использованием слова «лучше», то участник в своей заявке должен указать более хорошие, по сравнению с указанными Покупателем, характеристики.

Если в Спецификации в качестве показателя объекта закупки указан состав товара (деталей, частей, элементов) и составные части и их количества указаны со словами «как минимум», то Участнику необходимо указать как минимум указанные составные части в указанных или больших количествах.

Если в Спецификации указана сторона (левая, правая) изделия, его элемента или детали, то она определяется с учетом направления взгляда наблюдателя со стороны фронтальной (передней) части изделия. Длины, глубины и высоты деталей и элементов изделия указаны в координатах длины, глубины и высоты изделия.

Если в Спецификации указана конкретная марка материала (элемента, детали) со словами «или эквивалент», «или материала с эквивалентными свойствами», «или материала с эквивалентными характеристиками», «или аналогичного материала», «или материала с эквивалентными свойствами», «или материала с эквивалентными характеристиками», то участник в своей заявке должен указать полное наименование предлагаемого им эквивалентного (аналогичного) материала (элемента, детали).

В случае, если в Спецификации для изделий или их элементов Покупателем установлено требование соответствия национальным и/или межгосударственным стандартам, а также иным нормативным документам, обязательным для соблюдения на территории Российской Федерации, в том числе в отношении состава, физических и химических характеристик материалов, сырья, типоразмеров, допусков и посадок, методов испытаний и проч., то участником должны быть предложены изделия или их элементы, полностью соответствующие требованиям, установленным в указанных Покупателем национальных и/или межгосударственных стандартах, нормативных документах.