ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# ОКПД2 49.41.20.000 на оказание услуг по перевозке разукрупненных частей гидроагрегата по маршруту Чиркейская ГЭС — База ГСО ПАО «РусГидро», г. Кизилюрт и перевозке оборудования по маршруту База ГСО ПАО «РусГидро», г. Кизилюрт — Чиркейская ГЭС.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обозначения и сокращения	3

2. Общие сведения	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

3. Требования к продукции	6

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки:	9

# 1. Обозначения и сокращения

| ГСО | Гидро-силовое оборудование |
| --- | --- |
| ГА | гидроагрегат |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| ГСМ | горюче-смазочный материал |
| ГПМ | грузо-подъемный механизм |

# 2. Общие сведения

2.1. Наименование закупаемой продукции: оказание услуг по перевозке разукрупненных частей гидроагрегата, оказание услуг по перевозке оборудования по маршруту База ГСО ПАО «РусГидро», г. Кизилюрт —  Чиркейская ГЭС.и загрузки с Чиркейской ГЭС на базу ГСО в г. Кизилюрт.и перемещение грузов по объекту (Чиркейская ГЭС).

2.2. Цель оказания услуг: выполнение работ в рамках исполнения договоров №1080-524-2023 от 23.11.2023 «Строительно-монтажные работы по техническому перевооружению гидроагрегатов №1-4 Чиркейской ГЭС, включая оборудования системы пневматического хозяйства и оборудования системы турбинного маслохозяйства».

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Адрес погрузки | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Адрес выгрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Чиркейская ГЭС | Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина 50, База ГСО ПАО “РусГидро” | ГА №4 Чиркейской ГЭС | Республика Дагестан, Чиркейская ГЭС |
|  | Чиркейская ГЭС | Республика Дагестан, Чиркейская ГЭС | ГА №4 Чиркейской ГЭС | Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина 50, База ГСО ПАО “РусГидро” |
|  | Чиркейская ГЭС | Республика Дагестан, Чиркейская ГЭС | ГА №4 Чиркейской ГЭС | Республика Дагестан, Чиркейская ГЭС |

2.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

2.3.1. Наличие собственной техники или документально подтвержденной привлеченной техники (договор аренды или оказания услуг по перевозке грузов) со следующими характеристиками:

1. Габаритная перевозка груза весом до 20 тонн и шириной до 2,55 м

Тип перевозки: Габаритная.

Характеристики груза: вес ≤ 20 т, ширина ≤ 2,55 м.

Тягач: стандартный седельный тягач (4×2 или 6×2)

Платформа/прицеп: стандартный полуприцеп-платформа (высокорамный) или бортовой прицеп.

Характеристики платформы:

Грузоподъёмность: до 20 т.

Длина грузовой площадки: от 12 - 13,6 м (еврофура) или до 16 м (автопоезд).

Ширина платформы: 2,45–2,55 м (без уширителей).

Высота платформы от дороги: 1,2–1,4 м (стандартная).

Особенности: наличие съемных бортов, погрузка сверху, погрузка сбоку, погрузка сзади.  Наличие сцепных устройств (цепи и талрепы) г/п не менее 20 тонн.

2. Негабаритная перевозка груза весом до 20 тонн и шириной от 2,56 м до 3,0 м

Тип перевозки: негабаритная (только по ширине), тяжеловесной не является.

Груз: вес ≤ 20 т, ширина 2,56–3,0 м.

Тягач: седельный тягач, возможен полноприводный вариант.

Платформа/трал: лёгкий низкорамный трал с гидравлическим опусканием и выдвижными уширителями.

Характеристики трала:

Грузоподъёмность: до 20 т.

Длина платформы: от 12 м.

Базовая ширина: 2,5–2,55 м.

Ширина с уширителями: до 3,1 м (регулируется под груз до 3,0 м).

Высота платформы в опущенном состоянии: 0,6–0,9 м.

Особенности: наличие съемных бортов, погрузка сверху, погрузка сбоку, погрузка сзади. Наличие сцепных устройств (цепи и талрепы) г/п не менее 20 тонн.

3. Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 20 до 30 тонн и шириной от 2,56 до 3,0 м

Тип перевозки: негабаритная + тяжеловесная.

Груз: вес 20–30 т, ширина 2,56–3,0 м.

Тягач: повышенной мощности, колёсная формула 6×4 или 8×4.

Платформа/трал: средний низкорамный трал с гидравликой и телескопической рамой.

Характеристики трала:

Грузоподъёмность: до 30 т.

Длина платформы: 9–14 м (телескопическая до 16 м).

Базовая ширина: 2,55–2,8 м.

Ширина с уширителями: до 3,1 м (под груз до 3,0 м).

Высота платформы: 0,5–0,8 м.

Особенности: погрузка сверху, погрузка сбоку, погрузка сзади. Наличие сцепных устройств (цепи и талрепы) г/п не менее 20 тонн.

4. Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 30 до 40 тонн и шириной от 2,56 до 3,0 м

Тип перевозки: негабаритная + тяжеловесная.

Груз: вес 30–40 т, ширина 2,56–3,0 м.

Тягач: мощный тягач, 8×4 или 6×6, с гидравлической подвеской.

Платформа/трал: тяжёлый низкорамный трал с усиленной рамой.

Характеристики трала:

Грузоподъёмность: до 40 т.

Длина платформы: 10–16 м (телескопическая до 18 м).

Базовая ширина: 2,7–3,0 м.

Ширина с уширителями: до 3,1 м (под груз до 3,0 м).

Высота платформы: 0,4–0,7 м (заниженная).

Количество осей: 4–5.

Особенности: погрузка сверху, погрузка сбоку, погрузка сзади. Наличие сцепных устройств (цепи и талрепы) г/п не менее 20 тонн.

5. Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 40 до 50 тонн и шириной от 2,56 до 3,5 м по территории Чиркейской ГЭС

Тип перевозки: негабаритная + тяжеловесная (крупногабаритная).

Груз: вес 40–50 т, ширина 2,56–3,5 м.

Тягач: сверхмощный тягач, полноприводный, с балластной платформой для увеличения сцепного веса.

Платформа/трал: тяжёлый трал с усиленной многоколёсной ходовой частью.

Характеристики трала:

Грузоподъёмность: до 50 т.

Длина платформы: 12–18 м (телескопическая до 20 м).

Базовая ширина: 3,0–3,2 м.

Ширина с уширителями: до 3,6 м (регулируется под груз до 3,5 м).

Высота платформы: 0,3–0,6 м (очень низкая).

Количество осей: 5-6.

6. Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 50 до 60 тонн и шириной от 2,56 до 3,5 м по территории Чиркейской ГЭС

Тип перевозки: негабаритная + тяжеловесная (особо крупногабаритная).

Груз: вес 50–60 т, ширина 2,56–3,5 м.

Тягач: специальный тягач-тяжеловоз с гидромеханической трансмиссией, усиленной рамой.

Платформа/трал: сверхтяжёлый модульный трал с гидравлической системой выравнивания нагрузки.

Характеристики трала:

Грузоподъёмность: до 60 т.

Длина платформы: 14–20 м (составная, модульная).

Базовая ширина: 3,0–3,5 м.

Ширина с уширителями: до 3,6 м (под груз до 3,5 м).

Высота платформы: 0,3–0,5 м (минимальная).

Количество осей: 6–8 (с независимой подвеской и системой поворота всех колёс).

2.3.2. Исполнитель обязан нести все расходы, связанные с оказанием услуг по перевозке.

2.3.3. Предоставляемая техника должна находиться в технически исправном состоянии с заправкой ГСМ и необходимой документацией (в т.ч. путевым листом оформленным в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона № 259-ФЗ от 08.11.2007 г.), укомплектованная необходимыми вспомогательными средствами: огнетушителем, аварийным знаком, аптечкой с медикаментами, в соответствии с согласованными Сторонами в Заявке временем и местом подачи. Исполнитель несет ответственность за техническое состояние техники. Исполнитель должен обеспечить соблюдение водителями (машинистами) правил и инструкций по охране труда, безопасности дорожного движения, пожарной и электробезопасности во время оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение действующих норм и правил при работе с ГПМ

2.3.4. Лица, управляющие техникой, должны иметь действующие квалификационные удостоверения на работу с техникой в действующих электроустановках и водительское удостоверение с разрешенной категорией.

2.3.5. Исполнитель должен соблюдать требования технологической, производственной и трудовой дисциплины.

2.3.6. Исполнитель несет ответственность за сохранность груза с момента загрузки на базе ГСО в г. Кизилюрт и выгрузки на Чиркейской ГЭС, загрузки на Чиркейской ГЭС и выгрузки на базу ГСО в г. Кизилюрт и перемещение грузов по объекту (Чиркейская ГЭС).

2.3.7 После окончания работ, копии путевых листов сдаются заказчику.

2.4. Исполнитель обязан возместить ущерб, причиненный третьим лицам
транспортным средством, его механизмами, устройствами и оборудованием, в случае если ущерб причинен по вине сотрудников Исполнителя (или привлеченных соисполнителей).

# 3. Требования к продукции

3.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Маршрут | Единица измерения | Ориентировочное Количество* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Габаритная перевозка груза весом до 20 тонн и шириной до 2,55 метров | Таблица 1, п.1, 2 | маш/час | 320 |
|  | Негабаритная перевозка груза весом до 20 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,0 метров | Таблица 1, п.1, 2 | маш/час | 160 |
|  | Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 20 до 30 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,0 метров | Таблица 1, п.1, 2 | маш/час | 176 |
|  | Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 30 до 40 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,0 метров | Таблица 1, п.1, 2 | маш/час | 136 |
|  | Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 40 до 50 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,5 метров | Таблица 1, п.3 | маш/час | 48 |
|  | Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 50 до 60 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,5 метров | Таблица 1, п.3 | маш/час | 48 |

*Количество часов по указанным категориям перевозок из Таблицы 2 может меняться в соответствии с потребностями Заказчика. Итоговое количество часов по каждой категории из таблицы 2 будет сформировано на основании заявок Заказчика.

Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Габаритная перевозка груза весом до 20 тонн и шириной до 2,55 метров | С даты подписания договора | Не позднее 30.12.2027г. |
|  | Негабаритная перевозка груза весом до 20 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,0 метров | С даты подписания договора | Не позднее 30.12.2027г. |
|  | Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 20 до 30 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,0 метров | С даты подписания договора | Не позднее 30.12.2027г. |
|  | Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 30 до 40 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,0 метров | С даты подписания договора | Не позднее 30.12.2027г. |
|  | Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 40 до 50 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,5 метров | С даты подписания договора | Не позднее 30.12.2027г. |
|  | Негабаритная (тяжеловесная) перевозка груза весом от 50 до 60 тонн и шириной от 2,56 метров до 3,5 метров | С даты подписания договора | Не позднее 30.12.2027г. |

3.1. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Требование к предоставляемой технике | Исполнитель должен иметь технику для исполнения договора в собственности или на праве аренды материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) на оказание услуг по предмету закупки. |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |
|  | Ответственность Исполнителя в части оказания услуг | Исполнитель несет ответственность за сохранность груза с момента загрузки на базе ГСО в г. Кизилюрт и выгрузки на Чиркейской ГЭС,и с погрузки с Чиркейской ГЭС на базу ГСО в г.Кизилюрт. |
|  |  | Исполнитель оказывает Услуги, в соответствии с потребностью Заказчика, на основании соответствующей заявки |
|  |  | Исполнитель производит страхование Техники и несет ответственность за возможный ущерб, причиненный Заказчику, в случае ненадлежащей эксплуатации Исполнителем ТС |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Соответствие техники законодательству РФ | Используемые ТС должны соответствовать требованиям безопасности, общим требованиям, установленным «ГОСТ 25646-95. Эксплуатация строительных машин. Общие требования», ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки» |
|  | Требования к техническому состоянию Техники | Допускается выпускать на маршрут технически исправную Технику, прошедшую в установленном порядке государственный технический осмотр. |
|  |  | Содержание (мойка (по мере необходимости), техническое обслуживание и ремонт, в том числе приобретение запасных частей, шин, расходных материалов) заправка топливом и смазочными материалами автотранспорта и спецтехники осуществляется силами и средствами Исполнителя, в том числе все виды обязательного страхования, предусмотренные законодательством РФ для оказания вышеперечисленных услуг. |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя | Лица, управляющие техникой, должны иметь действующие квалификационные удостоверения на работу с техникой и водительское удостоверение с разрешенной категорией |
|  |  | Разрешается допускать к управлению, только специально обученных и имеющих опыт работы на ТС операторов-водителей, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших стажировку и медицинское освидетельствование, пред рейсовый, после рейсовый медосмотр собственным лицензированным медицинским работником или, при наличии договора на данный вид услуг, медицинским учреждением согласно рекомендациям Минздрава РФ и Минтранса РФ от 29.01.02 г и требованиями ФЗ от 10.12.1995 № 96-ФЗ «О безопасности дорожного движения». |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Требования к соблюдению Исполнителя технологической, производственной и трудовой дисциплин | Исполнитель должен соблюдать требования технологической, производственной и трудовой дисциплины |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Соответствие ТС законодательству РФ | Исполнитель должен соблюдать законодательство РФ при эксплуатации, обслуживании и предоставлении техники предоставляемых Заказчику. |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
|  | Обязанности Исполнителя | Исполнитель обязан нести все расходы, связанные с эксплуатацией техники, включая, но не ограничиваясь расходы на заработную плату членам экипажей, оплату топлива, горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, оплату ремонта и запасных частей для спецтехники, оплату стоимости налоговых пошлин, страховых сборов, оплату штрафов, и иных расходов, возникающих в связи с эксплуатацией спецтехники. |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Обязанности Исполнителя | Исполнитель обязан при невозможности предоставления спецтехники, согласованной в Заявке (ДТП, постановка в ремонт / на техническое обслуживание, угон ТС, иные причины) незамедлительно уведомить об этом Заказчика и по согласованию с Заказчиком предоставить подменную технику с аналогичными техническими характеристиками, соответствующими условиям Договора и на условиях, согласованных в Заявках. |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  |
|  | Стоимость за 1 машино-час | Стоимость 1 машино-часа является фиксированной и постоянной на протяжении всего срока действия договора |
|  | Конфиденциальность | Исполнитель должен гарантировать наличие у персонала необходимых допусков и разрешений для оказания услуг, соблюдение установленных на объекте режимных требований при входе и выходе персонала, въезде, выезде Техники и ввозе материалов, условий конфиденциальности и неразглашения информации, а также других требований, описанных в данном техническом задании. |

# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки:

#### В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по стоимости перевозки по каждой позиции из Таблицы 2.

#### Критерием оценки предпочтительности является суммарная стоимость расчетного заказа.