ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по модернизации МАСЦО на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области

Принятые термины и сокращения

- АПК — Аппаратно-программный комплекс

- АРМ — Автоматизированное рабочее место

- ДДС — Дежурно-диспетчерская служба

- ЕДДС — Единая дежурно-диспетчерская служба

- ЕСЭС — Единая сеть электросвязи

- ЗИП — Запасные части и комплектующие

- КСОБЖН — Комплексная система обеспечения безопасности жизнедеятельности

- КСЭОН — Комплексная система экстренного оповещения населения

- МАСЦО — Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения Нижегородской области

- МЧС — Министерство чрезвычайных ситуаций России

- ОКСИОН — Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей

- ПАКМЭ — Программно-аппаратный комплекс класса МЭ (обнаружение вторжений)

- ПО — Программное обеспечение

- ПОО — Потенциально опасные объекты

- ПСРО — Пункт сиренно-речевого оповещения

- РАСЦО — Региональная автоматизированная система централизованного оповещения

- РМО — Рабочее место оператора

- РСЧС — Российская единая система предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций (Единая государственная система предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций)

- СЗИОНТ — Система защиты от угроз природного и техногенного характера, информирования и оповещения населения на транспорте

- СМИ — Средства массовой информации

- ЧС — Чрезвычайная ситуация

- ЭТО — Эксплуатационно-техническое обслуживание

- IPVPN — Виртуальная частная сеть передачи данных, работающая по протоколу межсетевого взаимодействия IP

Общие сведения

Наличие действующей системы оповещения. Исходные данные:
- В ЕДДС Володарского муниципального округа установлен терминал управления регионального сегмента РАСЦО на базе КТСО П-166М.
- Оборудование исправно, используется по назначению в установленном порядке.
- В целях оповещения используются:
- стационарные комплексы технических средств оповещения (КТСО «АО ПК «АЗИМУТ»);
- Проект «Реконструкции региональной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области с элементами КСЭОН» №91251-16/07005-РАСЦО НН-ПД.
- Проект «Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области (с.п. Ильино)» № 1/011225 – МАСЦО.

Основания для построения МСО

- Указ Президента РФ от 13 ноября 2012 года №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».

- Закон от 27 декабря 1991 года №2124-1 «О средствах массовой информации».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне».

- Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи».

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Постановление Правительства РФ от 1 марта 1993 года №178 «О модернизации локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».

- Постановление Правительства РФ от 1 марта 1993 года №177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени».

- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 года №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 24 марта 1997 года №334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 года №894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб».

- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 года №895 «Об утверждении Положения о приоритетном использовании, а также приостановлении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Постановление Правительства РФ от 13 апреля 2005 года №214 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи».

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 года №804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 22 мая 2008 года №381 «О порядке предоставления участков для установки и (или) установки специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей».

- Постановление Правительства РФ от 25 июня 2009 года №532 «Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации».

- Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 года №958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112».

- Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 года №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

- Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2003 года №1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время».

- Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2004 года №1327-р «Об обеспечении граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов».

- Приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31 мая 2005 года №428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 6700 от 9 июня 2005 года).

- Приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 28 октября 2008 года №646/919/526 «Об утверждении Требований по установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 13001 от 26 декабря 2008 года).

- Приказ Мининформсвязи России от 13 марта 2007 года №32 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи общего пользования в части обеспечения надежности электроснабжения средств связи, выполняющих функции систем коммутации, точек присоединения и базовых станций сетей подвижной связи».

- Приказ Мининформсвязи России от 27 сентября 2007 года №113 «Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования».

- Приказ Мининформсвязи России от 9 января 2008 года №1 «Об утверждении требований по защите сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой посредством их информации».

- Приказ Мининформсвязи России от 31 января 2008 года №10 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства связи по исполнению государственной функции по организации системы сертификации в области связи, включающей в себя органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности».

- Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 года №578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

- Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 года №579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

- ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения. Классификация. Общие технические требования».

- ГОСТ Р 55199-2012 «Гражданская оборона. Оценка эффективности топологии оконечных устройств оповещения населения».

- СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования».

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 года №229, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 года №4799.

- Методические рекомендации по созданию и реконструкции систем оповещения населения, утвержденные протоколом заседания Правительственной КЧС и ОПБ по координации создания и поддержания в постоянной боевой готовности систем оповещения населения от 19 февраля 2021 года №1.

Цели построения и развития МСО

МСО строится в соответствии со структурой системы управления РСЧС, с использованием специальных технических и программных средств оповещения, ведомственных сетей передачи данных, а также сетей передачи данных общего пользования. Цели построения и развития МСО включают:

- Устойчивое и эффективное оповещение органов управления и населения Володарского муниципального округа Нижегородской области о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территории, приемах и способах защиты, а также проведения пропаганды знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

- Расширение площади территории и численности населения, охваченных современными техническими средствами оповещения.

- Сокращение времени на проведение оповещения.

- Повышение достоверности передаваемой информации оповещения.

- Повышение устойчивости и эффективности функционирования.

- Дальнейшее развитие МСО на базе современных технологий и технических средств с использованием мультисервисных решений, учитывающих текущее состояние и дальнейшее развитие цифровых сетей связи и передачи данных ЕСЭС, развитие сетей цифрового телевизионного и радиовещания, развитие сетей ведомственной составляющей РАСЦО.

Характеристика действующей системы оповещения

В целях оповещения используются:
- терминал управления РАСЦО на базе КТСО П-166М производства «АО ПК «АЗИМУТ»;
- блок управления П-166М БУ производства «АО ПК «АЗИМУТ»;
- модуль речевого оповещения П-166М МРО производства «АО ПК «АЗИМУТ»;
- стационарные комплексы технических средств оповещения (КТСО «АО ПК «АЗИМУТ»).

Оборудование исправно, используется по назначению в установленном порядке.

Требования к системе оповещения

Общие определения

МСО представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственной принадлежности, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, аварийно-спасательных формирований РСЧС и населения Володарского муниципального округа Нижегородской области.

МСО должна обеспечивать возможность расширения и включения в систему пунктов управления руководителей ГО и РСЧС Володарского муниципального округа Нижегородской области для незамедлительного и точного доведения до них в установленном порядке сигналов оповещения и экстренной информации федерального, областного, муниципального уровней (сигналов оповещения, речевых сообщений и т.д.), а также до дежурных диспетчерских служб городского округа, потенциально опасных объектов города, объектов экономики, продолжающих работу в особый период,атакженаселенияВолодарского муниципального округа Нижегородской области.

МСО строится в соответствии со структурой системы управления подсистемы РСЧС Нижегородской области на базе специальных технических средств оповещения, каналов общего пользования и ведомственных сетей связи.

МСО должно включать в себя прием и доведение сигналов оповещения от органов управления ГО и РСЧС Володарского муниципального округа Нижегородской области до оконечных устройств оповещения, расположенных на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области.

Основныезадачисистемыоповещения

    - Основными задачами МСО являются своевременное и достоверное формирование и доведение в установленном порядке сигналов и информацииоповещенияоб угрозе возникновенияи (или)возникновении чрезвычайных ситуаций до органов управления и населения Володарского муниципального округа Нижегородской области:

- сигналовоповещенияиэкстреннойинформациифедерального,областного,муниципальногоуровней;

- информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территории, приемах и способах защиты, а также проведения пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

    - МСОдолжнаобеспечивать:

- прием и ретрансляцию сигналов управления от систем оповещения федерального, межрегионального и регионального уровней Российской Федерации;

- формированиесигналовуправлениянамуниципальномуровнеидоведениеихдооргановуправленияГО и РСЧС Володарского муниципального округа Нижегородской области;

- передачусигналовиинформацииоповещениявизбирательном,групповомициркулярном режимах;

- доведениесигналовоповещенияиэкстреннойинформациидооргановуправленияинаселенияВолодарского муниципального округа Нижегородской области в автоматизированном и ручном режимах;

- создание множества различных вариантов и сценариев оповещения, обусловленных принципом работы системы по цифровым сетям связи и системам передачи данных;

- автоматизированное включение (переключение) усилительно-коммутационных блоков рупорных громкоговорителей и трансляционных систем, независимо от принадлежности и форм собственности подобных устройств, и оповещение населения в местах массового пребывания людей;

- централизованное и децентрализованное, автоматизированное и ручное управление процессом оповещения;

- автоматизированное управление уличными акустическими установками или иными аналогичными трансляционными и электрозвуковыми устройствами, независимо от принадлежности и форм собственности таких устройств, обеспечивающими передачу сигналов («Внимание всем!», «Воздушная тревога») и речевой информации оповещения;

- формирование и передачу (в автоматическом и ручном режимах) в вышестоящий орган управления подтверждений о принятых и переданных сигналах оповещения;

- сбор,документированиеиобобщениерезультатовоповещения;

- круглосуточный непрерывный мониторинг состояния оконечных устройств и каналов передачи данных, используемых для оповещения;

- управление(обеспечивающеетрансляциюсигналовиречевойинформацииоповещения)МСОидругими профильнымиисмежнымиинформационнымисистемами,необходимымидлявыполненияосновныхзадачна базе мультисервисной сети связи и передачи данных (МССПД);

- сопряжение в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с действующими системами оповещения различных уровней, системами мониторинга потенциально опасных объектов, системами мониторинга природных и техногенных ЧС;

- возможность сопряжения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с строящимися (проектируемыми) системами оповещения различных уровней, системами мониторинга потенциально опасных объектов, системами мониторинга природных и техногенных ЧС.

Границы МСО

В зависимости от применяемых технических средств оповещения МСО должна обеспечивать охват населения средствами оповещения в границах Володарского муниципального округа Нижегородской области, в том числе:
- на территориях, подверженных риску возникновения природных и техногенных ЧС, в местах расположения опасных производственных объектов;
- на территориях с высокой плотностью населения;
- в местах проведения массовых мероприятий, местах массового отдыха населения, местах с массовым пребыванием людей;
- на территориях с невысокой плотностью населения, удаленных от центра города.

Требования к функциям, выполняемым МСО

- Прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповещения населения вышестоящего уровня.

- Включение (запуск) не менее чем с двух АРМ пункта управления ГО и ГЗ ТП РСЧС.

- Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления ГО и РСЧС одного уровня о задействовании МСО.

- Автоматизированный и ручной режим запуска МСО.

- Обмен информацией со взаимодействующими системами, в том числе мониторинга природных и техногенных ЧС, в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах.

- Подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска МСО и технических средств оповещения.

- Формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации, аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений.

- Передача и сбор автоматических и ручных подтверждений о приеме сигнала оповещения и экстренной информации.

- Двухсторонний обмен аудио-, аудиовизуальными и буквенно-цифровыми сообщениями.

- Установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа сигнала (основной, проверочный).

- Оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации или редактирование ранее записанного сигнала оповещения и экстренной информации.

- Дистанционное управление оконечными средствами оповещения населения, должностных лиц, органов управления и сил ГО и ГЗ ТП РСЧС.

- Приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) оповещения по команде.

- Контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени с отображением списка оповещаемых объектов, типа сигнала оповещения, состояния оповещения, результирующего времени оповещения для каждого объекта, а также каналов, по которым проведено оповещение.

- Приоритет передачи сигналов оповещения вышестоящего уровня по отношению к нижестоящему.

- Контроль и визуализация состояния технических средств оповещения и каналов связи.

- Защита от несанкционированного доступа.

- Документирование выполнения техническими средствами оповещения действий (процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы оповещения населения) на бумажном и электронном (USB-накопитель, жесткий диск, оптический диск) носителях.

Требования к показателям назначения

- Время доведения сигнала и экстренной информации до населения в автоматизированном режиме функционирования не должно превышать 5 минут.

- При автоматическом режиме функционирования время прохождения сигналов оповещения и экстренной информации на муниципальном и объектовом уровне - не более 8 секунд.

- Включение электрических, электронных сирен и мощных акустических систем для передачи сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» должно сопровождаться их звучанием изменяющейся тональности (от 300 до 600 Гц) и амплитуды звучания (от минимума до максимума).

- Во всех точках зоны адекватной идентификации сигнала оповещения (речевого сигнала оповещения) уровень звука, поступающий от какого-либо одного из оконечных устройств коллективного оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем), рассчитываемый для высоты 1,5 м над уровнем земли (поверхности пола), должен превышать не менее чем на 15 дБА суперпозицию звуковых сигналов, поступающих от других оконечных устройств коллективного оповещения, и постоянного шума, определяемого функциональным назначением данной зоны.

- В любой точке зоны оповещения уровень звука, поступающего от всех оконечных устройств звукового и речевого оповещения, не должен превышать 120 дБА.

Требования к показателям надежности и живучести

- Надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения):

  - для объектового и муниципального уровней - Кг не менее 0,995.

- Живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения):

  - для объектового и муниципального уровней - Рж не менее 0,95.

Требования к информационному обеспечению

Основой информационного обеспечения МСО должны быть территориально разнесенные базы данных и специальное программное обеспечение, включающие информацию об элементах системы, порядке установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных устройствах своего и подчиненных уровней управления с использованием единых классификаторов объектов, свойств и признаков для описания всех информационных ресурсов.

- Состав, структура и способы организации данных должны обеспечивать наличие всех необходимых учетных реквизитов объектов оповещения, разбиение информации по категориям и независимость представления данных об объектах оповещения от других функциональных подсистем.

- Информационный обмен между компонентами системы должен осуществляться по сетям связи и передачи данных с гарантированной доставкой команд управления и сообщений (информации) пункту управления ГО и РСЧС.

- При информационном взаимодействии со смежными системами должна обеспечиваться полная автономность программных и аппаратных средств системы оповещения населения, независимость подсистемы приема и отправки команд управления и сообщений (информации) от изменения категории информации, способов хранения и режима работы (автоматическом или ручном).

Требования к сопряжению

- Все системы оповещения населения на территории Володарского муниципального округа Нижегородской области должны программно и аппаратно сопрягаться.

- При сопряжении систем оповещения населения должен использоваться единый протокол обмена информацией (стандартное устройство сопряжения).

- Сопряжение локальных систем оповещения с МСО осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект I и II классов опасности и объект, последствия аварий на котором могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зоне воздействия поражающих факторов за пределами ее территории.

Требования к защите информации

- МСО должна соответствовать Требованиям к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденным приказом ФСТЭК России от 14 марта 2014 года №31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2014 года, регистрационный №32919), с изменениями, внесенными приказами ФСТЭК России от 23 марта 2017 года №49 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2017 года, регистрационный №46487) и от 9 августа 2018 года №138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2018 года, регистрационный №52071).

- МСО и локальные системы оповещения должны соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса.

Требования к техническим средствам оповещения

Технические средства оповещения должны:
- соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования», утвержденного и введенного в действие с 1 января 2015 года приказом Росстандарта от 7 апреля 2014 года №311-ст «Об утверждении национального стандарта»;
- быть унифицированными, серийно выпускаемыми отечественной промышленностью, иметь соответствующие сертификаты и соответствовать современному уровню развития техники и технологий с учетом перспектив их развития, пройти Государственные испытания в МЧС России и быть допущенными для использования в системах проектируемых уровней;
- обеспечивать комплексный подход при выборе физического и канального уровней построения распределительно-управляющей транспортной сети связи местной системы оповещения, исходя из условий развития телекоммуникационной составляющей ЕСЭС;
- обеспечивать «гибкость» проектируемой системы оповещения в вопросах адаптации к техническим решениям развивающейся ЕСЭС без дополнительных затрат на проектирование и глобальную замену оборудования;
- обеспечивать необходимую и достаточную защиту от возможного несанкционированного запуска системы оповещения в процессе эксплуатации. Использование альтернативных каналов связи (радиосвязь/ШПД/беспроводные технологии) не должно влиять на надежность системы; особое внимание уделить надежности защиты в случае применения каналов радиосвязи в системах управления оконечными устройствами оповещения;
- обеспечивать необходимый контроль состояния ТСО МСО на интерфейсной панели оборудования (наличие питания, готовность к работе, исправность/неисправность, наличие обмена прохождения информации и т.д.);
- обеспечивать как локальное, так и удаленное подключение программно-аппаратных средств для контроля работоспособности, настройки и проведения метрологических измерений параметров оборудования системы;
- иметь блочно-модульную конструкцию, реализованную типовыми элементами и субблоками, обеспечивающими наименьшее время вывода оборудования из работы для ремонта. Компоновка элементов схемы выполняется с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049;
- обеспечивать санитарные нормы для размещения в помещениях с пребыванием людей;
- обеспечивать требования к вибрации и эргономике;
- обеспечивать сопряжение МСО с системами оповещения различных уровней, системами мониторинга и иными информационными системами, применяемыми в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на интеграционной платформе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (как вариант) или иной интеграционной платформе, не требующей дополнительных затрат на перепроектирование и глобальную замену оборудования;
- пройти приемочные испытания и быть рекомендованными МЧС России для построения (реконструкции) систем оповещения населения различного уровня управления в соответствии с Каталогом «Современных инновационных разработок в области систем информирования и оповещения населения для снижения рисков чрезвычайных ситуаций».
- Средняя наработка на отказ предоставляемого оборудования должна составлять не менее 30000 часов.

Требования к размещению технических средств (оборудования) МСО

Размещение комплексов технических средств оповещения МСО должно быть осуществлено на следующих объектах:
- Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, с.п. Ильино, ул. Школьная, д. 29 (МБОУ ОШ №11)
- Нижегородская область, Володарский муниципальный округ, с.п. Ильино, ул. Совхозная, д. 30 (ТО с.п. Ильино)

Размещение оконечных устройств оповещения (внешних акустических установок) необходимо осуществлять в соответствии с проектной документацией «Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области (с.п. Ильино)» № 1/011225 – МАСЦО, размещенной по следующему адресу:

https://drive.rt.ru/pbl/63ea6c88-75f2-11f1-b11a-b026285a8d4e

Требования к специальному программному обеспечению

Специальное программное обеспечение (СПО) МСО должно отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Специализированное программное обеспечение МСО должно обеспечивать:
- трансляцию сигналов и речевой информации оповещения МСО и другими профильными и смежными информационными системами;
- формирование алгоритмов действий должностных лиц и сценариев оповещения в соответствии с данными от систем мониторинга;
- голосовое и текстовое одновременное оповещение неограниченного числа (с учетом ограниченности ресурса оператора связи) абонентов сетей фиксированной и сотовой телефонной связи;
- формирование оператором «рабочей зоны» оповещения для частного сценария оповещения населения, обеспечивающей задействование использования технических средств оповещения, располагаемых в зоне оповещения, независимо от их принадлежности к уровням (формам собственности);
- формирование и передачу команд управления и мониторинга на оконечные устройства оповещения в избирательном, групповом и циркулярном режимах;
- формирование и передачу информации оповещения на оконечные устройства оповещения посредством заранее записанных звуковых сообщений, посредством микрофона или от подсистемы «Оповещение органов государственного управления и населения» Корпоративной информационно-коммуникационной системы государственной системы гражданской защиты;
- формирование, хранение, корректировку сценариев оповещения, речевых сообщений;
- отображение на электронной карте зон действия (покрытия) и ТСО МСО и других профильных и смежных систем оповещения, с привязкой к географическим координатам;
- прием от оконечных устройств оповещения в автоматическом режиме диагностической информации о состоянии (наличии электропитания, несанкционированном открытии двери шкафа ТСО, перегрузке усилителя, обрыве аудиокабеля громкоговорителя, коротком замыкании цепи громкоговорителя, неисправности блока управления);
- отображение на электронной карте состояния датчиков систем мониторинга ТСО МСО и других профильных и смежных систем оповещения. Индикация состояния, работоспособности или индикация изменений в штатном функционировании должны соответствовать заранее установленным цветам. Параллельно с этим в журнале мониторинга должна формироваться полная информация о состоянии оборудования системы;
- взаимодействие с оконечными устройствами оповещения и нижестоящими пультами управления по проводным и беспроводным каналам связи;
- мониторинг основных и резервных каналов связи для оповещения и информирования в заданной зоне;
- резервирование пунктов управления МСО;
- технологическую возможность сопряжения с локальными системами оповещения потенциально опасных объектов и с системами мониторинга опасных природных и техногенных факторов;
- запуск теста оконечного устройства оповещения на звуковых частотах, не воспринимаемых человеческим слухом;
- фотофиксацию и архивирование данных о процессе оповещения и сотруднике, производившем оповещение;
- документирование результатов работы МСО в специализированном журнале.

Устанавливаемое на пунктах управления СПО и оборудование МСО должно отвечать следующим требованиям:
- СПО целостное и запуск его производится однократно посредством ввода пары логин-пароль. Конечный пользователь имеет возможность выбора метода идентификации:
- идентификация пользователя при входе в операционную систему;
- идентификация пользователя при запуске СПО.
- СПО состоит из сервера и клиентской части.
- СПО содержит в своем составе модуль (шлюз), выполняющий функции сопряжения и синхронизации с системами верхнего и нижнего уровней.
- СПО включает в себя модуль для конвертации и обмена регламентированными данными (в некоторых случаях формализованный список для каждой из сопрягаемых систем данных).

Требования к каналам связи

- Комплекс технических средств системы оповещения МСО должен обеспечивать работу по нескольким каналам связи с обязательным резервированием, а также автоматическое переключение между основным и резервными каналами связи при сбоях или отказе основного канала.

- В качестве основных каналов управления для стационарных оконечных устройств оповещения (внешних акустических установок) задействовать проводные сети связи и передачи данных.

- Сеть должна быть изолирована программно и (или) аппаратно от других сетей, в том числе Интернет, как минимум на сетевом уровне в соответствии с 4-м профилем защиты.

- Преимущественное использование сетей передачи данных, находящихся в собственности (передаваемых в собственность) муниципального образования.

- Каналообразующее оборудование системы оповещения обеспечивается электропитанием согласно паспортных данных на оборудование по категории, определяемой местными условиями наличия и возможностей электросетей объекта, на котором устанавливаются, с возможностью работы аппаратуры оповещения в случае пропадания электропитания от источников бесперебойного питания (минимальное время автономной работы - не менее 6 ч в дежурном режиме ожидания и не менее 2 ч в режиме передачи сигналов и информации оповещения).

Требования к безопасности

МСО должна удовлетворять требованиям:
- «Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» РД 153-34.0-03.150-00;
- «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00;
- «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» 2003 г.;
- ГОСТ, ОСТ, ТУ, норм и правил техники безопасности и охраны труда в процессе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатации и технического обслуживания оборудования МСО;
- требованиям соответствующих разделов Проекта «Мunicipальная автоматизированная система централизованного оповещения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области (с.п. Ильино)» № 1/011225 – МАСЦО.

Требования к защите от несанкционированного доступа

- Для предотвращения несанкционированного доступа МСО должна иметь элементы защиты информации.

- Компоненты информационного и программного обеспечения МСО должны удовлетворять требованиям по защите информации от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50322-96, ГОСТ Р 50739-95.

- МСО должна предусматривать возможность разграничения прав доступа пользователей. Пользователи должны иметь возможность доступа к информации в системе только в объеме своих полномочий.

- Система защиты информации от несанкционированного доступа должна включать в себя следующие подсистемы:

  - подсистема управления доступом;

  - подсистема регистрации и учета;

  - подсистема обеспечения целостности.

- В подсистеме регистрации и учета осуществляется регистрация изменений полномочий субъектов доступа и статуса объектов доступа. В параметрах регистрации указываются дата и время изменения полномочий, идентификатор субъекта доступа (администратора), осуществившего изменения.

- Защита программного обеспечения от несанкционированного доступа к управлению системы осуществляется установленными в пультах управления и контроля системы индивидуальными кодами дежурных операторов и приоритетами пультов. Доступ к программному обеспечению должен быть ограничен узким кругом лиц, ответственных за работоспособность системы и за принятие решения об оповещении. Для доступа к объектам системы управления МСО требуется идентификация и авторизация.

- Требования к защите системы от несанкционированного доступа выполняются путем установки части оборудования на существующих площадях административных и производственных зданий, наличия у части оборудования антивандального исполнения и размещения в шкафах промышленного исполнения для обеспечения минимального доступа к оборудованию.

Требования к электропитанию, надежности, сохранности информации при потере питания и отказе составных частей

- Электропитание и заземление аппаратуры комплекса технических средств оповещения МСО предусмотреть от существующих источников промышленного электропитания напряжением 220В 50Гц и существующих или монтируемых, если это предусмотрено ПСД, систем заземления.

- Оборудование ПСРО МСО (устройства запуска, управления и мониторинга, внешние акустические установки, электрозвуковые устройства, громкоговорители и т.п.) обеспечивается электропитанием согласно паспортных данных на оборудование по категории, определяемой местными условиями наличия и возможностей электросетей объекта, на котором устанавливаются, с возможностью работы аппаратуры оповещения в случае пропадания электропитания от источников бесперебойного питания (минимальное время автономной работы - не менее 6 ч в дежурном режиме ожидания и не менее 2 ч в режиме передачи сигналов и информации оповещения).

- На каждом внешнем устройстве МСО должен быть установлен узел учета электроэнергии для последующей оплаты потребленной устройством электроэнергии за счет средств бюджета Володарского муниципального округа Нижегородской области.

- Все технические средства должны иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030.

- Защита оборудования от влияния внешних воздействий должна осуществляться в рамках общих организационно-технических мероприятий по созданию и физической защите ресурсов оборудования.

- Внешние устройства, монтируемые на улице, должны быть защищены корпусами или кожухами в вандалоустойчивом исполнении.

- МСО должна сохранять работоспособность при следующих значениях климатических факторов:

  - рабочая температура окружающей среды для оборудования, эксплуатируемого внутри помещений, от плюс 5 до плюс 45°С, для оборудования или линейно-кабельных сооружений, расположенных вне отапливаемых помещений, от минус 40 до плюс 50°С;

  - относительная влажность до 80% при плюс 25°С, для оборудования и линейно-кабельных сооружений, расположенных вне отапливаемых помещений, до 98% при плюс 35°С.

- Линии связи и оборудование должны сохранять требуемую работоспособность в условиях грозы и других неблагоприятных природных явлений.

- Для обеспечения сохранности оперативной информации и функционирования программного обеспечения, а также комплекса технических средств системы, должно быть предусмотрено использование источников бесперебойного питания (с функцией автоматического подзаряда) с организацией непрерывного контроля за состоянием аккумуляторных батарей (минимальное время автономной работы - не менее 6 ч в дежурном режиме ожидания и не менее 2 ч в режиме передачи сигналов и информации оповещения).

- Техническая надежность и отказоустойчивость МСО обеспечивается:

  - высокой степенью отказоустойчивости внедряемого современного оборудования, достигаемой за счет надежности работы аппаратной части (базы) и программного обеспечения;

  - использованием автоматических средств контроля технического состояния и работоспособности МСО и каналов связи в целом;

  - использованием в работе резервных каналов (маршрутов) связи (альтернативной маршрутизации), позволяющих компенсировать работу неисправных участков сети и при отказах или сбоях технических средств;

  - защитой от аварий оборудования систем электропитания (применение источников бесперебойного питания);

  - сигнализацией о вскрытии устройств, блоков, шкафов и т.д. на пульты управления системой оповещения своего уровня;

  - обеспечением защиты от несанкционированного запуска аппаратуры, а также ошибочных действий оперативного дежурного и обслуживающего персонала;

  - обеспечением непрерывной работы аппаратуры и программного обеспечения без перерывов и ухудшения технических характеристик в рабочем и дежурном режимах. Основным режимом работы является дежурный.

- МСО должна предусматривать возможность ремонтного режима каждого отдельного устройства с минимальным ограничением выполняемых функций.

Требования к составу и характеристикам предоставляемого оборудования

Наименование, функциональные и качественные характеристики предоставляемого оборудования (товара) должны соответствовать Проекту «Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области (с.п. Ильино)» № 1/011225 – МАСЦО.

Состав предоставляемого оборудования указан в приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Требования к Подрядчику

Подрядчик должен:
- пройти специальную подготовку и стажировку на заводе-изготовителе оборудования или авторизованном сервисном центре завода-изготовителя, иметь практические навыки в использовании техники по назначению, ее техническом обслуживании, что должно подтверждаться соответствующими сертификатами завода-изготовителя;
- иметь специалистов с удостоверениями проверки знаний правил и особенностей технического обслуживания технических средств системы, иметь удостоверения о проверке знаний правил техники безопасности и требований охраны труда;
- иметь необходимые профессиональные знания и навыки, обладать собственными необходимыми трудовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными средствами для выполнения обязательств по построению МСО, финансовыми средствами для исполнения обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
- иметь обученных специалистов для проведения диагностики и ремонта оборудования систем оповещения на территории Нижегородской области, оборудование и другие материальные средства для выполнения обязательств по гарантийному обслуживанию МСО в соответствии с совместным приказом МЧС России и Минцифры России №579/366 от 31.07.2020 г. «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;
- иметь группу III по электробезопасности (для работы в электроустановках до 1000 В) в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- уточнять требования к технологическим решениям и местам установки ТСО МСО и согласовывать их в ходе проведения работ;
- минимизировать затраты на создание, содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание МСО, на использование каналов связи.

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту МСО

МСО должна:
- находиться в постоянной готовности к применению по назначению. Режим работы - круглосуточный;
- иметь разработанный алгоритм (перечень регламентных мероприятий, наименование и расчет необходимой потребности расходных материалов и специальных технических средств), обеспечивающий безотказную эксплуатацию комплекса средств оповещения;
- иметь необходимый запас ЗИП для технического обслуживания и текущего ремонта изделий.

Оконечные устройства МСО должны быть защищены от негативного воздействия природных метеорологических факторов (солнце, снег, дождь, обледенение, грозовые разряды, сильный ветер).

ЭТО оборудования оповещения и содержание каналов связи, после сдачи работ, осуществляется на основании отдельных договоров, заключаемых Заказчиком в установленном порядке.

ЭТО, ремонт оборудования и переустановка СПО производятся:
- в гарантийный период – в соответствии с гарантийными обязательствами Подрядчика;
- в постгарантийный период – по отдельно заключаемым договорам.

Подрядчиком, в гарантийный период и постгарантийный, по отдельно заключаемым договорам, организуется техническая поддержка по вопросам эксплуатации и использования предоставляемого оборудования и СПО:
- по телефону - с 8.00 до 20.00 в рабочие дни;
- по электронной почте – круглосуточно (прием сообщений), с 8.00 до 20.00 в рабочие дни (предоставление ответов на сообщения).

Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ с даты подписания Договора не позднее 15.12.2026 г.

Этапы выполнения работ по построению МСО и сроки их реализации в рамках общего срока выполнения работ указаны в приложении №2 к настоящему Техническому заданию.

Порядок выполнения работ

В ходе выполнения работ Подрядчик самостоятельно (собственными силами и за счет собственных средств) осуществляет:
- подключение вновь построенных на площадках коммуникаций;
- согласование мест размещения оборудования МСО с владельцами помещений (объектов, земельных участков и т.д.), а также осуществляет все иные действия и формальности, необходимые для выдачи на имя Заказчика уполномоченными органами и организациями всех необходимых документов и согласований, достаточных для выполнения работ, сдачи оборудования МСО в эксплуатацию, эксплуатации оборудования МСО;
- закупку, доставку до места установки, получение технических условий для подключения и подключение к системам обеспечения его функционирования (электросети, сети связи и т.д.) оборудования МСО, монтажные и пуско-наладочные работы;
- организацию необходимых каналов связи и (или) построение сетей управления в Володарском муниципальном округе Нижегородской области, а также их содержание до момента приема МСО в эксплуатацию;
- актуализацию проектных решений (при необходимости) и согласование вносимых изменений с Заказчиком;
- монтаж оборудования и пуско-наладочные работы должны проводиться специализированной организацией, отвечающей требованиям раздела III настоящего Технического задания;
- первичное обучение специалистов дежурных смен ЕДДС Володарского муниципального округа Нижегородской области.

Подрядчик, заблаговременно, согласует с Заказчиком дату начала, сроки и порядок проведения работ по приемке МСО в эксплуатацию (опытную эксплуатацию).

Проведение приемо-сдаточных испытаний МСО

Цель испытаний:

- проверка работоспособности программных и аппаратных средств каждого отдельного сегмента МСО;

- проверка работоспособности программных и аппаратных средств всего комплекса оборудования МСО;

- проверка соответствия состава и характеристик МСО требованиям технического проекта;

- проверка технологии функционирования (работоспособности) МСО;

- проверка полноты эксплуатационной и регламентной документации.

В ходе проведения испытаний МСО проверить выполнение пункта 2 раздела II настоящего Технического задания.

Требования к испытаниям:

- Испытания должны проводиться в соответствии с разработанной Программой и методикой испытаний МСО (ПМИ).

- Приемочные испытания МСО проводятся для определения соответствия созданной МСО настоящему Техническому заданию, подтверждения функционирования предоставляемого оборудования оповещения и решения вопроса о возможности ввода МСО в опытную эксплуатацию (эксплуатацию).

- На момент сдачи МСО в опытную эксплуатацию (эксплуатацию) МСО должна быть в работоспособном состоянии.

- В рамках проведения приемочных испытаний МСО проводится проверка:

  - комплектности и качества эксплуатационной и исполнительной документации и отчетных документов;

  - комплектности технических средств объекта испытаний и его соответствия проекту;

  - функциональности МСО. В рамках данной проверки осуществляется проверка возможности формирования отчетности.

Документы, оформляемые при приемке МСО в опытную эксплуатацию

Подрядчик представляет следующие документы:
- эксплуатационная документация (сертификаты соответствия на основное оборудование, технические паспорта и формуляры основного оборудования, руководства администратора и пользователя и т.п.);
- лицензии и сертификаты соответствия на специализированное программное обеспечение;
- исполнительные чертежи, исполнительные схемы, паспорта заземляющих устройств, протоколы испытаний электротехнической лаборатории и другие документы, относящиеся к выполненным электромонтажным работам;
- акты скрытых работ;
- акт (акты) установки и ввода в эксплуатацию средств криптографической защиты информации;
- протоколы испытаний технических средств оповещения местной системы оповещения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области (Приложение №2 к настоящему Техническому заданию);
- акт приемки местной системы оповещения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области в опытную эксплуатацию (Приложение №3 к настоящему Техническому заданию).

Документы, оформляемые при приемке МСО в эксплуатацию

Подрядчик представляет следующие документы:
- акты приема-передачи оборудования, эксплуатационной документации и др.;
- акт приёмки выполненных работ по форме КС-2;
- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
- сертификаты соответствия на основное оборудование, технические паспорта и формуляры основного оборудования, руководства администратора и пользователя;
- акт приемки местной системы оповещения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области в эксплуатацию (Приложение №4 к настоящему Техническому заданию).

Подрядчик по акту приема-передачи передает Заказчику сертификаты соответствия на основное оборудование, технические паспорта и формуляры основного оборудования, руководства администратора и пользователя, оптические диски с документацией и программным обеспечением.

Дополнительные требования по выполнению работ

- В настоящем Техническом задании могут быть дополнены и откорректированы отдельные положения и технические требования, выявленные в ходе проведения монтажных и пусконаладочных работ. Дополнения Технического задания проводятся по согласованию сторон и могут быть оформлены в виде дополнительных Протоколов совместных технических совещаний.

Приложение №1 к Техническому заданию на построение МСО Володарского муниципального округа Нижегородской области

Состав предоставляемого оборудования

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во в ед.изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П-166М СЗО-3 или эквивалент АЕСФ.468354.015 ТУ, Ethernet, для помещений, мощностью 600 ВТ | шт. | 2 |
| 2. | Громкоговоритель рупорный 100 ГР-5 или эквивалент, 100 Вт | шт. | 12 |

Приложение №2 к Техническому заданию на построение МСО Володарского муниципального округа Нижегородской области

Календарный план выполнения работ по построению МСО

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление технических и программных средств для МСО | 120 календарных дней с даты заключения Договора |  |
| 2 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ МСО. Тестирование развернутой МСО | 30 календарных дней с даты предоставления технических и программных средств |  |
| 3 | Проведение приемочных испытаний МСО (приемка в опытную эксплуатацию объектов МСО) | до 7 календарных дней по окончанию тестирования развернутой МСО | Дата проведения (по согласованию) |
| 4 | Опытная эксплуатация МСО | до 10 календарных дней с даты проведения приемочных испытаний | Срок (по согласованию) |
| 5 | Проведение приемочных испытаний МСО (приемка в эксплуатацию объектов МСО) | до 20 календарных дней по окончанию опытной эксплуатации МСО | Дата проведения (по согласованию) |

Приложение №3 к Техническому заданию на построение МСО Володарского муниципального округа Нижегородской области

Форма

Протокол №
испытаний технических средств оповещения местной системы оповещения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области
г. Володарск « » 2026 г.

Комиссия в составе:
- председатель:
- заместитель председателя комиссии:
- члены комиссии:

В рамках проведения приемочных испытаний МСО (3 этап) провела проверку технического состояния технических средств оповещения (далее – ТСО) МСО.

Объект испытаний:
- Цель испытаний: проверка соответствия номенклатуры, комплектности ТСО проектно-сметной документации (далее - ПСД) и техническому заданию (далее - ТЗ), проверка наличия эксплуатационной документации, проверка работоспособности и функциональности ТСО.
- Порядок проведения испытаний: в соответствии с Программой и методикой испытаний МСО (далее - ПМИ).

На объекте испытаний установлено оборудование, предусмотренное проектом:

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Пункт методики | Соответствие ПСД и ТЗ | Дата выпуска | Заводской № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 8.1.1. | да/нет |  |  |
| 2 |  |  |  | 8.1.1. | да/нет |  |  |
| 3 |  |  |  | 8.1.1. | да/нет |  |  |

Показания счетчика электроэнергии (по состоянию на « » 2026 г.) -

Вывод по п. 4:
- установленное оборудование соответствует ПСД и ТЗ (либо не соответствует, указать причины несоответствия);
- строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с ПСД (либо не соответствуют, указать причины несоответствия);
- пусконаладочные работы выполнены в соответствии с ПСД (либо не соответствуют, указать причины несоответствия).

Наличие необходимой эксплуатационной документации, соответствие ГОСТ Р 2.610-2019 и ТЗ.

Вывод по п. 5:
- эксплуатационная документация предоставлена в необходимом объеме и соответствует ГОСТ Р 2.610-2019 и ТЗ (либо указать причины несоответствия).

Требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам установленного оборудования оповещения.

| № п/п | Наименование оборудования / Наименование показателя | Пункт методики | Соответствие ПСД и ТЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство запуска, управления и мониторинга средств звукового, речевого и индивидуального оповещения | 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5 | да/нет |
| 1.1 | Запуск оконечных средств звукового, речевого оповещения для передачи сигналов и информации оповещения населению (в том числе в режиме «Тихий тест») | 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5 | да/нет |
| 1.2 | Мониторинг состояния цифровых каналов/сетей связи, по которым осуществляется обмен сигналами оповещения, а также фидерных линий к громкоговорителям | 8.2.6, 8.2.7 | да/нет |
| 1.3 | Проверка работоспособности (мониторинга) системы оповещения, оконечных средств оповещения населения, в том числе без их реального запуска | 8.2.6, 8.2.7 | да/нет |
| 2 | Оконечное средство оповещения | 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5 | да/нет |
| 2.1 | Передача звучания сирен в режиме изменяющейся тональности, в соответствии с ГОСТ Р 42.3.01-2021 | 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5 | да/нет |
| 2.2 | Передача речевого сообщения, разборчивость речи оконечных средств оповещения должна соответствовать ГОСТ 16600 | 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5 | да/нет |
| 2.3 | Защита от несанкционированного доступа | 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2.6 | да/нет |
| 3 | Электропитание: от существующих источников промышленного электропитания; от источников бесперебойного питания | 8.2.7 | да/нет |
| 4 | Защита от короткого замыкания выхода УНЧ (усилителя низкой частоты) | 8.2.1 | да/нет |
| 5 | Молниезащита | 8.2.1 | да/нет |

Оценка звучания сирены

| Характеристика | Расстояние от источника излучения (среднее по объекту испытаний), м |
| --- | --- |
| Сирена услышна без затруднений |  |
| Сирена услышна с напряжением внимания |  |
| Сирена услышна с большим напряжением внимания |  |
| Сирена не слышна |  |

Оценка разборчивости речи

| Класс качества | Характеристика класса качества | Нормы разборчивости, % | Расстояние от источника излучения (среднее по объекту испытаний), м |
| --- | --- | --- | --- |
| II | Понимание передаваемой речи без затруднений | 92-95 |  |
| III | Понимание передаваемой речи с напряжением внимания | 87-92 |  |
| IV | Понимание передаваемой речи с большим напряжением внимания | 62-87 |  |
| V | Полная неразборчивость связного текста | До 62 |  |

Вывод по п. 6:
- функциональные, технические, качественные характеристики установленного оборудования оповещения соответствуют ПСД и ТЗ (либо не соответствуют, указать причины несоответствия).

Материально-техническое обеспечение испытаний: в соответствии с ПМИ МСО.

Метеоусловия:
- температура воздуха °C
- относительная влажность %
- атмосферное давление мм.рт.ст.
- ветер м/с

Вывод:
- Предъявленные к испытаниям ТСО пункта сиренно-речевого оповещения МСО, расположенного по адресу: ________________, в основном, отвечают нормативным правовым актам, санитарным, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам.
- Оборудование пункта сиренно-речевого оповещения МСО, расположенного по адресу: ________________, может быть рекомендовано к приему в опытную эксплуатацию.
- Устранение недостатков, указанных выше, провести в процессе опытной эксплуатации.

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Приложение №4 к Техническому заданию на построение МСО Володарского муниципального округа Нижегородской области

Формы

Акт приемки местной системы оповещения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области в опытную эксплуатацию (3 этап)

г. Володарск « » 2026 г.

Комиссия в составе:
- председатель:
- заместитель председателя комиссии:
- члены комиссии:

составила и подписала настоящий акт о нижеследующем:

- Признать результаты испытаний МСО по объекту:

  - ТСО пункта сиренно-речевого оповещения МСО, расположенного по адресу: ____________________________;

- Считать возможным принять МСО (3 этап) в опытную эксплуатацию. Работы по построению МСО были выполнены в соответствии с Проектно-сметной документацией и Техническим заданием (Приложение №1 к Муниципальному Договору от 2026 г.).

- Предусмотренная Договором и Техническим заданием документация на МСО передана в полном объеме.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для Заказчика и Подрядчика.

Приложения:
- Программа и методика испытаний МСО.
- Протоколы испытаний технических средств оповещения МСО – ед.

Акт приемки местной системы оповещения населения Володарского муниципального округа Нижегородской области в эксплуатацию

г. Володарск « » 2026 г.

Комиссия в составе:
- председатель:
- заместитель председателя комиссии:
- члены комиссии:

составила и подписала настоящий акт о нижеследующем:

- Признать результаты испытаний МСО в составе объектов:

  - ТСО пункта сиренно-речевого оповещения МСО, расположенного по адресу: ____________________________;

- Недостатки, выявленные при приемке в опытную эксплуатацию и в процессе опытной эксплуатации, устранены.

- Считать возможным принять МСО в эксплуатацию. Работы по построению МСО были выполнены в соответствии с Проектно-сметной документацией и Техническим заданием (Приложение №1 к Договору от 2026 г.).

- Предусмотренная Договором и Техническим заданием документация на МСО передана в полном объеме.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для Заказчика и Подрядчика.

Приложения:
1. Документы, подтверждающие выполнение мероприятий по устранению недостатков, выявленных при приемке в опытную эксплуатацию и в процессе опытной эксплуатации.

Председатель комиссии:
Члены комиссии: