«УТВЕРЖДАЮ»

И.о главного инженера

Центральных электрических сетей

ПАО «Якутскэнерго»

________________ Д.С.Шувалов

«______» __июля__ 2026 г.

Технические требования на поставку трансформаторов тока

110кВ и 10кВ  для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

в рамках выполнения инвестиционного проекта  G_508-1245.1 и G_508-1245/2

Лот №…….

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

Позиции с 1 по 4 таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции»	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документам, предоставляемым в составе заявки участника	8

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

5.	Приложения	9

## Общие сведения

## Обозначения и сокращения

| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника. |
| --- | --- |
| БКТП | блочная комплектная трансформаторная подстанция; |
| ВН | высокое напряжение; |
| ГКПЗ | годовая комплексная программа закупок; |
| ГОСТ | государственный стандарт; |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности; |
| ЦЭС | Центральные электрические сети (филиал ПАО «Якутскэнерго») |
| КЗ | короткое замыкание; |
| КРУ | комплектное распределительное устройство; |
| КСО | камеры сборные одностороннего обслуживания; |
| КТП | комплектная трансформаторная подстанция; |
| КТПМ | мачтовые комплектные трансформаторные подстанции; |
| КТПН | комплектная подстанция наружной установки; |
| КТПС | столбовые комплектные трансформаторные подстанции; |
| ЛЭП | линии электропередач; |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| НКУ | низковольтные комплектные устройства; |
| НН | низкое напряжение; |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| ОПН | ограничитель перенапряжения нелинейный; |
| ПУ | Прибор учета (счётчик) |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок; |
| РЗ | релейная защита; |
| РПН | регулирование под нагрузкой; |
| РУВН | распределительное устройство высокого напряжения; |
| РУНН | распределительное устройство низкого напряжения; |
| РФ | Российская Федерация |
| РЭС | район электрических сетей |
| ТМГ | трехфазный трансформатор маслонаполненный герметичного исполнения |
| ТС | трансформатор сухой |
| ТТ | трансформатор тока; |
| ТУ | технические условия; |
| УСПД | Устройство сбора и передачи данных |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| ФЗ | федеральный закон |
| ТМГ | трансформатор масляный герметичный |

## Наименование закупаемой продукции

Поставка трансформаторов тока 110кВ и 10 кВ для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» в рамках выполнения инвестиционного проекта  G_508-1245.1 и G_508-1245/2.

## Цель использования закупаемой продукции

Поставка трансформаторов тока  для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)» в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)

## Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам поставки

## Перечень и объем закупаемой продукции

## Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Общее количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Трансформатор тока 110кВ 600/5 А кл. точн. 0.2S/0.2/5PR¦5PR/5PR/5PR ТОГФ -110УХЛ1 | шт. | 6 |  |  |
|  | Трансформатор тока встроенный 110кВ 600/5 А кл. точн. 0.5 20 ВА 1200/1 А кл точн 10PR 10А ТВГ-УЭТМ-110У2 | шт. | 6 |  |  |
|  | Трансформатор тока встроенный 110кВ 1200/1 А кл точн 10PR 10 ВА ТВГ-УЭТМ-110У2 | шт | 6 |  |  |
|  | Трансформатор тока 10кВ с литой изоляцией опорного типа 600/5 А 0,2S/10PR/10PR | шт | 6 |  |  |

## Требования к срокам поставки

## Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока изготовления продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | # Позиции с 1 по 4 таблицы 1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | С даты подписания договора | 31.10.2026г |

## Требования к качеству продукции

## Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика* |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Трансформатор тока 110кВ 600/5 А кл. точн. 0.2S/0.2/5PR¦5PR/5PR/5PR ТОГФ -110УХЛ1 | В соответствии с приложениями №1-к настоящим Техническим требованиям - Опросной листы |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Трансформатор тока встроенный 110кВ 600/5 А кл. точн. 0.5 20 ВА 1200/1 А кл точн 10PR 10 ВА ТВГ-УЭТМ-110У2 | В соответствии с приложением №2 к настоящим Техническим требованиям - Опросной листы |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Трансформатор тока встроенный 110кВ 1200/1 А кл точн 10PR 10 ВА 1200/1 А кл точн 10PR 10 ВА ТВГ-УЭТМ-110У2 | В соответствии с приложением №2 к настоящим Техническим требованиям - Опросной лист |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4 | Трансформатор тока 10кВ с литой изоляцией опорного типа 600/5 А 0,2S/10PR/10PR |  |  |  | В соответствии с приложением №3 к настоящим Техническим требованиям - Опросной лист | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новая, ранее не используемая. (Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.) |  | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) |  | Не ранее 2025 г. |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Место поставки |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки |  | Направление №1: филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, пр-кт Михаила Николаева, д. 26. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации |  | Не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет с даты поставки |  |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание |  | Нет |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие сервисных центров на территории РФ |  | нет |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. |  | Да |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам: |  |  |  |  |  | -//- | -//- |
|  | Срок службы, не менее, лет |  |  | 25 |  | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к документам, предоставляемым на этапе поставки |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Сертификаты соответствия ГОСТ по каждой номенклатуре оборудования |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Эксплуатационная документация (инструкция, руководство) завода-изготовителя на русском языке в том числе в электронном виде |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |

*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

## Требования к документам, предоставляемым в составе заявки участника

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ и Приложениями 1-6 к ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ и Приложениях 1-3 к ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;

3.2. В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в составе заявки предоставить:

3.3. Сертификат (свидетельство) об утверждении типа средств измерений на трансформаторы тока, в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа».

3.4  В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024г №1875 Участник должен предоставить документ подтверждающий страну происхождения товара и указать в коммерческом предложении (структура НМЦ) наименование реестра и номер реестровой записи.

## Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

## Приложения

Приложение №1 - Опросный лист на Трансформатор тока 110кВ 600/5 А кл. точн. 0.2S/0.2/5PR|5PR/5PR/5PR       ТОГФ -110УХЛ1

Приложение №2 - Опросный лист на Трансформатор тока встроенный 110кВ 600/5 А кл. точн. 0.5  20 ВА   1200/1 А кл точн 10PR 10  ВА

ТВГ-УЭТМ-110У2

Приложение№3- опросный лист на трансформатор тока10кВ с литой изоляцией опорного типа 600/5 А

0,2S/10PR/10PR