Приложение №2

к Инструкции по обращению с отходами

Перечень образующихся видов отходов, подлежащих учету

| N п/п | Наименование вида отхода согласно ФККО | Код по ФККО | Класс опасности вида отхода | Происхождение или условия образования вида отхода | Агрегатное состояние и физическая форма вида отхода | Химический и (или) компонентный состав вида отхода, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 | I | Замена отработанных ртутьсодержащих ламп в светильниках в помещениях филиала, уличной сети освещения и бактерицидных облучателей закрытого типа. | Изделия из нескольких материалов | Стекло – 94,113%; люминофор – 1,851%; мастика – 1,72%; алюминий – 1,563%; Латунь – 0,288%; гетинакс – 0,135%; медь – 0,132%; припой оловянно-свинцовый – 0,128%; сталь никелированная – 0,031%; ртуть – 0,025%; вольфрам – 0,01%; плантинит – 0,004%. |
| 2 | Отходы термометров ртутных | 4 71 920 00 52 1 | I | Применение термометров в лаборатории химического анализа. | Изделия из нескольких материалов | Стекло - 65,24% Ртуть - 25,66% Алюминий - 9,10% |
| 3 | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 4 82 211 11 53 2 | II | Замена аккумуляторных батарей резервного источника постоянного тока устройств релейной защиты, автоматики и сигнализации, цепей управления соленоидами выключателей, сети гарантированного питания (СГП-2) ОРУ-500/220, сети аварийного освещения, аварийного питания компьютерной сети, питание цепей начального возбуждения. | Изделия, содержащие жидкость | Свинец - 70,7% Серная кислота - 18,4% Пластик корпуса и крышки - 5,9% Стекловолоконный сепаратор - 5% |
| 4 | Химические источники тока никель-металлгидридные неповрежденные отработанные | 4 82 201 21 53 2 | II | Утрата потребительских свойств, обеспечивающих целевое назначение продукции | Изделия, содержащие жидкость | Никель — 33%; Железо — 30%; Лантаноиды — 10%; Вода — 8%; Пластик — 5%; Углерода монооксид — 3%; Гидроксид калия — 2%; Марганец — 1%; Цинк — 1%; Прочие — 7%; |
| 5 | Отходы литий-ионных аккумуляторов неповрежденных | 4 82 201 31 53 2 | III | Утрата потребительских свойств, обеспечивающих целевое назначение продукции | Изделия, содержащие жидкость | Сталь — 42 %; Диоксид марганца — 24%; Пропилен карбонат — 10%; Литий — 8%; Диаметоксиметан — 7%; Графит — 6%; Перхлорат лития — 3%; |
| 6 | Самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом, утратившие потребительские свойства | 4 91 197 11 52 3 | III | Использование по назначению с утратой потребительских свойств/ | Изделия из нескольких материалов | Сталь - 33,0%; пластмасса - 1,6%; резина - 10,0%; асбест- 0,5%; ткань - 3,3%; надпероксид калия - 42,3%; гидроксид натрия - 2,3%; оксид кальция - 7%; |
| 7 | Отходы минеральных масел компрессорных | 4 06 166 01 31 3 | III | Обслуживание агрегатов, замена масла. | Жидкое в жидком | Углеводороды - 94%, Вода – 4% Механические примеси – 2%, |
| 8 | Отходы минеральных масел турбинных | 4 06 170 01 31 3 | III | Обслуживание агрегатов, замена масла, проведение очистки турбинного масла от механических примесей и воды. | Жидкое в жидком | Масло – 79%, Продукты окисления – 13%, вода – 4%, мех. примеси – 2%, присадка – 2% |
| 9 | Отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 4 06 140 01 31 3 | III | Обслуживание агрегатов, замена масла. | Жидкое в жидком | Углеводороды - 96,6% Вода – 2,0% Взвешенные вещества – 1,4% |
| 10 | Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 4 06 120 01 31 3 | III | Обслуживание агрегатов, замена масла. | Жидкое в жидком | Масло минеральное - 98,85%, вода – 1,15% |
| 11 | Смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации | 4 06 329 01 31 3 | III | Обслуживание агрегатов, замена масла. | Жидкое в жидком | Масло минеральное - 96,45%, механические примеси – 3,19%, вода – 0,36% |
| 12 | Фильтры очистки масла турбин отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 9 18 311 11 52 3 | III | Замена фильтров очистки масла турбин. | Изделия из нескольких материалов | Фильтрующий материал (стекловолокно) - 40%; обечайка (каркас) - 23%; нефтепродукты - 17%; алюминий - 12%; нейлон - 8% |
| 13 | Лом и отходы меди несортированные незагрязненные | 4 62 110 99 20 3 | III | Ремонт агрегатов и оборудования, замена оборудования. | Твердое | Медь - 100% |
| 14 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 204 02 60 4 | IV | Обслуживание агрегатов, оборудования, использование обтирочного материала. | Изделия из волокон | Ткань (текстиль) – 88% Нефтепродукты - 12% |
| 15 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 4 68 112 02 51 4 | IV | Использование по назначению с утратой потребительских свойств в связи с загрязнением лакокрасочными материалами | Изделие из одного материала | Металл черный – 94,7%; Лакокрасочные материалы – 5,3% |
| 16 | Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание более 5 %) | 4 38 111 02 51 4 | IV | Использование по назначению с утратой потребительских свойств в связи с загрязнением лакокрасочными материалами | Изделие из одного материала | Полиэтилен – 93,5%; Лакокрасочные материалы – 6,5% |
| 17 | Воды замасленные емкостей аварийного слива масла маслонаполненного электрооборудования (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 6 91 323 01 31 4 | IV | Сбор атмосферных осадков, попадающих в емкости аварийного слива масла маслонаполненного электрооборудования. | Жидкое в жидком (эмульсия) | Вода - 86,65% Нефтепродукты - 13,35% |
| 18 | Мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | IV | Чистка и уборка производственных помещений | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | Картон, бумага – 38,6%; Полиэтилен – 25,0%; Пластмасса – 22,2%; Текстиль – 4,6%; Металл черный – 4,3%; Стекло – 3,1%; Фольга – 2,2%; |
| 19 | Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 42 503 12 29 4 | IV | Осушка масла в трансформаторах | Прочие формы твердых веществ | Силикагель – 88,5%, Вода – 7,04% Нефтепродукты – 4,46%, |
| 20 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 | IV | Ремонтно-строительные работы | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | Бетон – 50%; рубероид – 12%; шифер – 10%; дерево – 7%; профлист – 7%; стекло – 4%; обрезки резины – 2%; штукатурка – 2%; битум – 1%; стеклоткань – 1%; керамика – 1%; гипсокартон – 1%; цемент – 1%; отходы ПВХ – 1% |
| 21 | Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | 3 61 221 01 42 4 | IV | Заточные и шлифовальные работы | Пыль | Металл – 60% Кремния диоксид - 40% |
| 22 | Шлак сварочный | 9 19 100 02 20 4 | IV | Сварочные работы | Твердое | Диоксид кремния - 43,3%; оксид кальция – 42%; оксид железа – 7,9%; оксид марганца - 4,6%; оксид титана – 2,2%; |
| 23 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 81 203 02 52 4 | IV | Замена отработанных картриджей | Изделия из нескольких материалов | Пластик корпуса черного цвета – 92,7%; тонер – 3,7%; полиэтилен – 1,3%; прозрачный пластик - 1,3%; железо – 0,8%; пленка полимерная – 0,1%; прокладки полимерные (вспененные) – 0,1%. |
| 24 | Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 81 204 01 52 4 | IV | Замена оргтехники | Изделия из нескольких материалов | АБС-сополимер – 84,4456%; каучук – 7,14%; свинец – 1,66%; железо – 1,577%; медь – 1,43%; олово – 1,28%; алюминий – 0,74%; кремний – 0,61%; никель – 0,39%; грязь (пыль) – 0,21%; феррит – 0,2%; полиэтилен – 0,16%; кислород – 0,04%; бор – 0,03%; магний – 0,03%; серебро – 0,02%; сурьма – 0,01%; кобальт – 0,009%; титан – 0,009%; лантаноиды – 0,0047%; висмут – 0,0014%; палладий – 0,0013%; хром – 0,001%; золото – 0,001%. |
| 25 | Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 4 81 201 01 52 4 | IV | Замена оргтехники | Изделия из нескольких материалов | Железо-48,85%; печатная плата-20,07%; пластик-19,74%; алюминий-9,65%; каучук-1,06%; контакты-0,29%; грязь (пыль)-0,09%; медь-0,08%; полиэтилен-0,08%; феррит-0,054%; поролон-0,016%; бумага-0,008%; керамика-0,006%; стекло-0,006%. |
| 26 | Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 81 202 01 52 4 | IV | Замена оргтехники | Изделия из нескольких материалов | Железо-48% Полимерные материалы -45% Резина-5% Стекло-2% |
| 27 | Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства | 4 81 205 02 52 4 | IV | Замена оргтехники | Изделия из нескольких материалов | Стекло – 53%; железо – 42%; ПВХ – 3%; электронная плата – 2% |
| 28 | Изделия электроустановочные в смеси, утратившие потребительские свойства | 4 82 351 21 52 4 | IV | Эксплуатация оборудования | Изделия из нескольких материалов | Железо - 53%; провод медный (d<0,5мм) - 9%; дерево - 8%; стеклотекстолит - 7%; керамика - 7%; пластик - 6%; гетинакс - 5%; алюминий смешанный - 3%; ПВХ - 2% |
| 29 | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 7 33 100 01 72 4 | IV | Уборка помещений | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | Пищевые отходы – 33,5%; бумага, картон – 30%; полимерные материалы – 5,5%; отсев (менее 15 мм) – 5%; ткань – 5%; стекло – 5%; древесина – 3,5%; черный металлолом – 3,5%; синтетический каучук, кожа – 2,5%; камни, штукатурка – 2%; цветной металлолом – 1,5%; кости – 1,5%; прочее – 1,5%. |
| 30 | Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 4 55 700 00 71 4 | IV | Изготовление и замена резиноасбестовых прокладок | Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий | Асбест прографиченный – 86% Резина – 14% |
| 31 | Огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства | 4 89 221 11 52 4 | IV | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Сталь — 93%; пластмасса — 3,2%; резина — 2,8%; ОТВ (огнетушащее вещество) — 1% |
| 32 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | IV | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Полиуретан — 63,14%; кожа — 22,854%; войлок — 9,46%; железо металлическое — 3,27%; хлопок — 0,69%; оксид хрома - 0,586 |
| 33 | Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | IV | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких видов волокон | Хлопковое волокно — 50%; химическое волокно (нити) — 50% |
| 34 | Противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства | 4 91 102 21 52 4 | IV | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Алюминий — 38,7%; сорбент (уголь активированный) — 21,4%; резина - 18,3%; целлюлоза — 7,3%; синтетическое волокно (полимеры) — 6,1%; ткань, текстиль — 4,4%; стекло — 2,6%; чёрный металл (железо) — 1,2% |
| 35 | Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | 4 91 101 01 52 5 | V | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | Изделия из нескольких материалов | Пластмасса — 95,3% текстиль — 4,7% |
| 36 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | V | Заточные и шлифовальные работы | Изделие из одного материала | Диоксид кремния - 90% Связующее - 10% |
| 37 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | V | Сварочные работы | Твердое | Железо - 96%; обмазка (типа Ti(CO3)2) - 3%; прочие - 1% |
| 38 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | V | Ремонтные работы, замена оборудования | Твердое | Железо (валовое содержание) – 100% |
| 39 | Лом и отходы алюминия несортированные | 4 62 200 06 20 5 | V | Замена оборудования | Твердое | Алюминий - 98,85%; железо - 0,5%; кремний - 0,5%; цинк — 0,1%; медь — 0,05%. |
| 40 | Лом и отходы бронзы несортированные | 4 62 130 99 20 5 | V | Ремонтные работы, замена оборудования | Твердое | Медь – 88,5;%; олово – 4,3%; алюминий – 3,8%; железо – 1,5%; цинк – 1%; марганец – 0,5%; никель – 0,4% |
| 41 | Лом и отходы латуни несортированные | 4 62 140 99 20 5 | V | Ремонтные работы, замена оборудования | Твердое | Медь - 68%; цинк - 32% |
| 42 | Лом и отходы стальные несортированные | 4 61 200 99 20 5 | V | Ремонтные работы, замена оборудования | Твердое | Сталь - 100% |
| 43 | Стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | V | Токарные работы | Стружка | Железо (валовое содержание) – 100% |
| 44 | Стружка латуни незагрязненная | 3 61 212 06 22 5 | V | Токарные работы | Стружка | Латунь - 100% |
| 45 | Обрезь натуральной чистой древесины | 3 05 220 04 21 5 | V | Работа в столярном цехе | Кусковая форма | Древесина - 100% |
| 46 | Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | 3 05 291 11 20 5 | V | Работа в столярном цехе | Опилки | Древесина - 100% |
| 47 | Смёт с территории предприятия практически неопасный | 7 33 390 02 71 5 | V | Уборка территории | Смесь твердых материалов (включая волокна) | Грунт, песок – 90% Щебень – 10% |
| 48 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 | V | Канцелярская деятельность | Изделия из волокон | Целлюлоза - 100% |
| 49 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 4 05 183 01 60 5 | V | Канцелярская деятельность, распаковка изделий | Изделия из волокон | Целлюлоза - 100% |
| 50 | Отходы изолированных проводов и кабелей | 4 82 302 01 52 5 | V | Ремонт электросетей и оборудования | Изделия из нескольких материалов | Полимеры (изоляционный материал) – 42,3%; алюминий – 31,9%; медь – 25,8%. |
| 51 | Уголь активированный, отработанный при подготовке воды, практически не опасный | 7 10 212 52 20 5 | V | Эксплуатация установки водоподготовки | Твердое | Уголь активированный - 87%; органические вещества – 11%; механические примеси - 2% |
| 52 | Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации практически не опасный | 7 21 800 02 39 5 | V | Очистка лотков ливневой канализации и галерей в теле плотины | Прочие дисперсные системы | Земля - 35%; песок - 30%; глина - 20%; галька, камни — 10%; ветки — 5%. |
| 53 | Растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры | 7 33 382 02 20 5 | V | Расчистка охранных зон под линиями электропередач | Твердое | Органическое вещество (растительные остатки) – 100% |
| 54 | Растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов практически неопасные | 7 33 381 02 20 5 | V | Техническое обслуживание территории предприятия | Твердое | Органическое вещество (растительные остатки) – 100% |