Технические требования

на выполнение работ

Лот ...-РЕМ-2026-БурГЭС ОКПД2 42.11.20.200 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия пристанционной площадки  Бурейской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель выполнения работ	3

1.4. Существующее положение	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2. Требования к выполняемым работам	4

2.1. Требования к видам и объемам выполнения работ	4

2.2.  Требования к срокам выполнения работ	4

2.3.  Требования к качеству работ…………………………………………………………………………………...5

2.4.  Требования к организации работ……………………………………………………………………………….6

2.5.  Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям,

програмно-аппаратным средствам……………………………………………………………………………..6

2.6   Требования к контролю качества работ и материалов………………………………………………………..7

2.7   Требования к персоналу Подрядчика………………………………………………………………………….7

2.8   Требования к безопасности выполнения работ и охране труда……………………………………………...8

3. Требования к результатам работ………………………………………………………………...8

4. Требования к оформлению документации……………………………………………………...8

5. Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика……………………………………9

6. Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора………..9

7. Приложения………………………………………………………………………………………..10

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| НТД | Нормативно-техническая документация |
| --- | --- |
| СТО | Стандарт организации |
| ППР | Проект производства работ |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| ВОР | Ведомость объемов работ |
| ТТ | Технические требования |
| ССБТ | Система стандартов безопасности труда |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 42.11.20.200 «Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия пристанционной площадки  Бурейской ГЭС»

#### Цель выполнения работ

Восстановление асфальтобетонного покрытия автодороги после ремотна сети водоотведения здания СТК котороая проложена по дорожным покрытием.

#### Существующее положение

Краткое описание существующего положения:

На участке под автодорогой у объекта СТК произошла разгерметизация канализационной магистрали. Наблюдается неконтролируемый сброс стоков в железобетонный лоток. Существует угроза подмыва дорожного основания и деформации полотна.

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Бурейская ГЭС | Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, пгт. Талакан | Здание технологическое. Служебно-технологический корпус(СТК) на отм.155,0 м БР12496 |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

Исходя из ресурсов, которыми располагает Заказчик  возможно предоставить Подрядчику:

- 1.5.1 Вода техническая;

- 1.5.2 Электроэнергия;

- 1.5.3 Рабочая документация.

#### 2. Требования к выполняемым работам

### 2.1 Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2.  Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / Этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия пристанционной площадки Бурейской ГЭС | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим ТТ) |  |

### 2.2 Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3.  Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ (вид работ) | Требования к началу срока выполнения работ (Этапа работ) | Требования к окончанию срока выполнения работ (Этапа работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия пристанционной площадки Бурейской ГЭС | День, следующий за днем подписания Договора | Не позднее 30.09.2026 г. |

#### 2.3 Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование Заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |
| - 2.3.1 | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | - Производство ремонтных работ осуществляется в соответствии с настоящими Техническими требованиями; - Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим ТТ); - Производство работ осуществляется на территории действующего энергетического предприятия без остановки - технологического процесса; - Работы выполняются по Акту-допуску в соответствии с разработанными Подрядчиком: проектом производства работ (ППР), - или технологической картой. |  |  |  |
| 2.3.2 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | - При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденные приказом от - 04 октября 2022 № 1070 Минэнерго Российской Федерации; - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Утверждены - приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, зарегистрированы в Минюсте России 26.03.2018 - № 50503; - ГОСТ Р 59201-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и - содержание. Технические правила», утвержден приказом Росстандарта от 8.10.2021 №1364-ст; - ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные и - асфальтобетон. Технические условия», утвержден Росстандарта от 21.04.2022 №220-ст; - ГОСТ Р 54401-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси литые асфальтобетонные - дорожные горячие и асфальтобетон литой дорожный. Технические условия», утвержден Росстандарта - от 27.03.2020 №156-ст; - ГОСТ Р 58831-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. Общие - правила устройства при неблагоприятных погодных условиях» утвержден Росстандарта от 17.03.2020; - СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» (актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85) с - изменениями, утвержден Росстандарта от 30.06.2012 №272. |  |
| 2.3.3 | Подрядчик должен обеспечить: |  | 1. Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку зоны выполнения ремонтных работ и ликвидацию отходов по окончании Работ; 2.Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.). По окончании работ Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории Приложение № 5; 3.Подрядчик заблаговременно письменно уведомляет Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ. 6.Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств по договору подряда. |  |
| - 2.4 | Требования к организации работ |  |  |  |
| 2.4.1 | Требования к организации работ - Выполнение работ осуществляется на основании утвержденных Подрядчиком проектами производства работ (ППР) или технологической картой согласованного с Заказчиком, учитывающей характер и специфику выполняемых ремонтных работ; - Подрядчик определяет и согласовывает со службами Заказчика места подключения временных коммуникаций (технические условия на подключение выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребности в ресурсах в количественных и качественных показателях); - Заказчик обеспечивает персонал Подрядчика бытовыми помещениями при наличии такой возможности и определяет места для складирования материала и инструмента; - Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку и утилизацию отходов по окончании выполнения работ. Места сбора для складирования строительных отходов и мусора с целью последующего вывоза на утилизацию определяет Заказчик; - Подрядчик подготавливает объект к сдаче-приемке: демонтирует временные сети электроснабжения, наводит порядок в переданных по акту бытовых, складских и подсобных помещениях, производит разборку ограждений, осуществляет вывоз с производственной территории оборудования, инструмента и строительного мусора. |  |  |  |
| 2.4.2 | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика |  | Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала Подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденного приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 (методика) (Приложение № 2 к настоящим ТТ); |  |
| 2.4.3 | Материально- техническое оснащение |  | Наличие у Подрядчика минимально необходимого перечня оборудования и СИЗ для безопасного проведения работ: - швонарезчик с алмазными дисками не менее 1 ед.; - Электрический перфоратор не менее 1 ед. |  |
| 2.5 | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |
| 2.5.1 | Подрядчик своими силами обеспечивает закупку, приемку, транспортировку, разгрузку и складирование поступающих на объект строительных материалов. |  |  |  |
| 2.5.2 | Требования к используемым запасным частям и материалам |  | - При выполнении работ Подрядчик должен применять материалы, указанные в ВОР (Приложение № 1 к настоящим ТТ); - Строительные материалы должны по качеству должны соответствовать действующим на момент поставки ТУ или ГОСТ. |  |
| 2.6 | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |
| 2.6.1 | - Подрядчик обеспечивает входной контроль поступивших материалов и изделий в соответствии с методическими указаниями входного контроля по требованию приложения № 3; - Входной контроль должен включать в себя: - Наличия паспорта на асфальтобетонную смесь; - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - Подрядчик должен осуществлять строительный контроль в соответствии с СП 48. 13330.2019 «Организация строительства» Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - Строительный контроля Подрядчиком и Заказчиком осуществляется в соответствии с: - Приказом филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» № 226 от 26.09.2017 «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», приказом филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» № БГЭС/78-200 от 08.04.22 «О внесении изменений в Приказ № 226 от 26.09.2017»; - Приказом от 16.05.2023 №344/пр «Утверждение состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства » – в части применения формы актов. |  |  |  |
| 2.7 | Требования к персоналу Подрядчика |  |  |  |
| 2.7.1 | До начала выполнения работ в рамках исполнения договора после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). Требуемый минимальный состав персонала Подрядчика для выполнения работ: - Инженерно-технический работник (ИТР) по наряду – 1 человек (группа по электробезопасности не ниже 2 гр); - Водитель - 1 чел.; - Асфальтобетонщик -1 чел. |  |  |  |
| 2.8 | Требования к безопасности выполнения работ и охране труда |  |  |  |
| 2.8.1 | - Выполняемые работы должны проводиться современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения оборудованию и инженерным коммуникациям; - Запрещается осуществление ремонтных работ без утвержденного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком ППР; - Производитель работ обязан знать и строго соблюдать требования Правил по охране труда в строительстве, обеспечивать в - процессе ремонтных работ выполнение строительных норм и правил, стандартов, ССБТ, проекта производства работ, - должностных инструкций на объекте; - 4. Работа выполняется в соответствии с: 4.1 «Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н»; 4.2 «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены приказом от 15 декабря 2020 года № 903н; 4.3 «Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах», утверждены приказом Минтруда России от 28 октября 2020 г. № 753н; 4.4 «Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утверждены приказом Минтруда России от 27 ноября 2020 г. № 835н; 4.5 «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; 4.6 «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД153-34.0-03.301-00; - 4.7 СТО РусГидро 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. - Нормы и требования». |  |  |  |
| - 3. | Требования к результатам работ |  |  |  |
| 3.1 | Устранение дефектов дорожного подлотна и приведения автодороги в нормативное проектное состояния для осуществления нормального проезда транспорта |  |  |  |
| 4. | Требования к оформлению документации |  |  |  |
| 4.1 | - Оформление отчетной документации | - Отчётные документы по выполнению работ представить на бумажном носителе в 2 экземплярах на русском языке, а также электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, * .PDF, AlterOffice (AText, ACell), Microsoft Office (Word, Excel). |  |  |
| 4.2 | Работы и сдача их результата будут производиться в соответствии с действующими нормами и правилами на данный тип работ, а также в соответствии с условиями проекта договора. Минимальный состав передаваемой Подрядчиком подписанной всеми участниками технической документации: 1. ППР или технологическую карту; 2. Акты освидетельствования скрытых работ; 3. Акты выполненных работ; 4. Акты осуществления контрольных мероприятий входящего контроля материалов и изделий; 5. Журнал входящего контроля материалов; 6. Паспорта качества, сертификаты соответствия на поставленные строительные материалы; 7. Фотофиксация (фотографии в качестве приложений) мест устраняемых дефектов до и после выполнения ремонтных работ; 8. Копии Акта-допуска и Наряда-допуска на выполнение ремонтных работ. |  |  |  |
| 5. | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  |  |  |
| - 5.1 | Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца, со дня подписания Акт приемки выполненных работ. |  |  |  |
| 6. | Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
| 6.1 | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ |  |  | При необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда, неся при этом ответственность за действия Субподрядчика, как за свои собственные. |
|  |  |  |  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора следующие документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ: - Проект договора с Субподрядчиком; - Сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком; - Пофамильный перечень персонала, который будет задействован при производстве работ; - Копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, - разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ. |
| 6.2 | Иные требования к Подрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и/или дефекты, выявленные в процессе производства работ, при приемке выполненных работ и/или в гарантийный период. Подрядчик должен незамедлительно приступить к устранению недостатков, о которых ему стало известно. |

# 7. Приложения

Приложение  № 1. Ведомость объемов работ;

Приложение №  2. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению

работ на объектах Общества;

Приложение №  3. Методические рекомендации входного контроля;

Приложение № 4. Требования к оформлению и составлению сметной документации на

работы по программе ремонтов ;

Приложение № 5. Инструкция по обращению с отходами.

Разработал:

Руководитель группы

ГТС и ПЗ ПТС                                                                                                     В.В. Василенко

Согласовано:

Заместитель главного инженера

по технической части                                                                                         С.А. Жигайлов

Начальник ПТС                                                                                                  Е.В. Гомзин

Начальник службы

эксплуатации                                                                                                       Е.А. Степанов

И.о. начальника СПСР ТПиР                                                                             С.Л.Белых

И.о.начальника отдела закупок                                                                           Е.М.Осадчая