Приложение №1 к запросу ценовой информации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 2 | Декларирование соответствия | Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов |
| 3 | Декларация о соответствии | Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов |
| 4 | Общий срок поставки товара | Период, в который Покупатель подает Заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар |
| 5 | ПВХ | Поливинилхлорид |
| 6 | Поверхностная плотность ткани или штучного изделия | Масса ткани, полотна или штучного изделия площадью 1 м² (1 квадратный метр) |
| 7 | Покупатель, Общество | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), в лице УФПС г. Москвы, УФПС Московской области |
| 8 | Поставщик | Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее работы по изготовлению специальной одежды, и средств индивидуальной одежды в соответствии с заключенным договором |
| 9 | ПЭ | Полиэстер |
| 10 | Сертификат соответствия | Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов. Выдачей сертификатов соответствия занимаются аккредитованные для этого государством организации, независимые от изготовителя |
| 11 | Сертификация | Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов и положениям стандартов |
| 12 | Стороны | Покупатель и Поставщик |
| 13 | Средства индивидуальной защиты работников (СИЗ) | Средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и(или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда |
| 14 | ТЗ | Техническое задание |
| 15 | Товар | Средства индивидуальной защиты |
| 16 | ТР | Технический регламент |
| 17 | ТС | Таможенный союз |
| 18 | Условия труда | Совокупность социально-экономических, технико-организационных, социально-гигиенических и социально-психологических факторов, влияющих на здоровье и работоспособность человека, его отношение к труду |
| 19 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 20 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 21 | кГц | килогерц |
| 22 | мА | миллиампер |
| 23 | с | секунда |
| 24 | ПА | полиамид |
| 25 | Дм3/мин | кубический дециметр в минуту |
| 26 | ПДК | предельно допустимые концентрации |
| 27 | FFP2 | фильтрующая маска второго класса защиты |
| 28 | DIN | национальная организация Германии по разработке стандартов |
| 29 | Дб | дольная единица, равная одной десятой единицы бел |
| 30 | х/б | хлопчатобумажная |
| 31 | В | вольт |
| 32 | кН | килоньютон |
| 33 | Н | ньютон |
| 34 | % | проценты |
| 35 | г/м2 | грамм на метр квадратный |
| 36 | Дж | джоуль |
| 37 | мм | миллиметр |
| 38 | ОТК | Отдел технического контроля |
| 39 | «Ст» | Тип стандартных образцов |
| 40 | °С | Градус Цельсия |
| 41 | кВ | Киловольт |
| 42 | ISO | Международная организация по стандартизации |
| 43 | Филиал Покупателя | Обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанное в едином государственном реестре юридических лиц |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Предмет закупки: поставка средств индивидуальной защиты для нужд Макрорегиона Москва.

Цель поставки Товара:

- обеспечение средствами индивидуальной защиты работников УФПС г. Москвы и УФПС Московской области (далее – Макрорегион Москва) АО «Почта России» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- исполнение требований приказа Минтруда России от 29.10.2021 №766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

- исполнение требований приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств»;

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являющимся выставочным образцом, свободным от любых прав третьих лиц, не состоящим в споре и(или) под арестом, не должен являться предметом залога и соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе, в части сертификации средств индивидуальной защиты.

  - Спецификация поставляемого товара

Спецификация поставляемого Товара приведена в приложении № 1
к ТЗ.

  - Технические характеристики Товара

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, установленным приложением № 3 к ТЗ. К Товару должны прилагаться сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным ТЗ и приложениями к нему:

- копии протоколов лабораторных испытаний, подтверждающие все защитные и технические характеристики СИЗ. В протоколах испытаниям должна подвергаться именно та модель (артикул) товара, которая указана в соответствующем сертификате (декларации) соответствия, и которая поставляется. Протоколы должны быть выданы аккредитованной испытательной лабораторией (центром), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза;

- копии сертификатов или деклараций соответствия на весь Товар. Сертификат (декларация) должен быть выдан именно на ту модель (артикул) товара, которая поставляется. Сертификат (декларация) должен подтверждать соответствие Товара указанной в настоящем ТЗ нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы). В случае отсутствия требования по подтверждению соответствия нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы), предоставляется либо Отказное письмо органа по сертификации, либо сертификат добровольной системы сертификации, подтверждающий соответствие Товара требованиям настоящего ТЗ.

Товар на момент его приемки Покупателем должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.

  - Комплектность Товара

Каждая единица Товара, состоящая из нескольких предметов, поставляется единым комплектом.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товара (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты» и требованиям следующих нормативных документов:

#### Требования к размерному ряду установлены в соответствии
с ГОСТ 31399-2009 «Межгосударственный стандарт. Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» и ГОСТ 31396-2009 «Межгосударственный стандарт. Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам
и полнотным группам для проектирования одежды».

#### Требования к стежкам, строчкам и швам установлены в соответствии
с ГОСТ 29122-91 «Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам».

Требования к фурнитуре Товара установлены в соответствии
с ГОСТ 12.4.280-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Требования о сертификации трикотажных изделий установлены
в соответствии с ГОСТ 31408-2009 «Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия».

ГОСТ Р 12.4.297-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 12.4.250-2019. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла.

    - ГОСТ ISO 20871-2022. Межгосударственный стандарт. Обувь. Методы испытания подошв. Сопротивление истиранию.

ГОСТ Р 12.4.234-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги.

ГОСТ 12.4.072-79 Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия.

ГОСТ 12.4.183-91.  Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Материалы для средств защиты рук.

ГОСТ 12.4.252-2013. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки.

ГОСТ 12.4.307-2016. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Перчатки диэлектрические из полимерных материалов. Общие технические требования и методы испытаний.

Обязательное соответствие: ГОСТ ISO 374-4-2020. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 4. Определение устойчивости к разрушению химическими веществами.

ГОСТ ISO 374-1-2019. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и требования к эксплуатационным характеристикам перчаток для защиты от химических веществ.

Требования о соответствии ГОСТ каждого вида Товара установлены
в приложении № 3 к ТЗ.

    - Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 4 к ТЗ.

    - Требования к теплоизоляции приведены в приложении № 5 к ТЗ.

    - Требования к размерам приведены в приложении № 6 к ТЗ.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на товар составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев и исчисляется с даты подписания Покупателем документов, подтверждающих поставку товара (ТОРГ-12/УПД).

Срок службы Товара определяется с даты фактической выдачи его работнику и должен составлять не менее 24  (двадцати четырех) месяцев.

При обнаружении в период гарантийного срока, дефектов Товара, возникших по независящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом, позволяющим установить дату получения такого требования Поставщиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна соответствовать п. 1 ГОСТа 10581-91 «Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Маркировка должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.

Обозначения маркировки должны быть стойкими к истиранию
и должны сохраняться весь срок службы.

Значение размера на этикетке специальной одежды должно содержать не менее двух контрольных измерений, указанных в сантиметрах.

Каждая единица Товара должна иметь маркировку.

Маркировка Товара должна соответствовать ГОСТ 12.4.103-2020 «Межгосударственный стандарт. система стандартов безопасности труда. одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

Маркировка способов ухода за текстильной защитной одеждой производится в соответствии с ГОСТ Союза ССР 16958-71 (СТ СЭВ 1729-79) «Изделия текстильные. Символы по уходу». Символы, обозначающие способ ухода, должны быть вытканы или напечатаны на этикетках, которые вшиваются прямо в защитную одежду или нанесены непосредственно на изделия.

Маркировку допускается наносить на наименьшей упаковочной единице, если она портит внешний вид специальной одежды или препятствует ее правильному хранению, или несовместима с применением данной одежды. Маркировка и пиктограммы должны быть таких размеров, чтобы обеспечить быстрое распознавание и правильное понимание числовой информации.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

а)	наименование, торговую марку или другое средство идентификации изготовителя или его уполномоченного представителя;

б)	наименование вида специальной одежды, коммерческое название или код;

в)	указание размера;

г)	номер стандарта, которому соответствует Товар;

д)	пиктограммы и(или) уровни эксплуатационных защитных свойств одежды.

Упаковочный ярлык применяют для маркировки группы изделий, упакованных в бумагу, полимерную пленку, пакет или другую тару,
и связанных в пачку без упаковки, на которых должны быть указаны следующие реквизиты:

а)	наименование страны-изготовителя;

б)	фирменное наименование и местонахождение (адрес) изготовителя;

в)	обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует изделие;

г)	наименование изделия;

д)	артикул и(или) модель изделия;

е)	размеры;

ж)	количество изделий (комплектов, костюмов);

и)	цвет;

к)	информация о сертификации (в соответствии с требованиями национальных систем сертификации);

л)	штриховой код Товара (при его наличии);

м)	товарный знак изготовителя (при его наличии);

н)	номер упаковщика (при необходимости).

Маркировка СИЗ органов дыхания должна соответствовать ГОСТ 12.4.294-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия».

Маркировку наносят на обувь, потребительскую и транспортную тару.

Каждая полупара обуви должна быть промаркирована с указанием:

- товарного знака или марки предприятия-изготовителя (при наличии);

- модели и (или) артикула (при наличии);

- размера;

- полноты;

- материалов верха, подкладки и низа обуви;

- защитных свойств (для специальной обуви);

- знака "Ст";

- номера контролера ОТК;

- даты выпуска (месяц, год).

На торцевую поверхность каждой коробки, пачки или на боковую поверхность бумажного пакета с обувью должна быть прикреплена этикетка или нанесен штамп со следующим содержанием:

- наименование обуви;

- товарный знак или марка;

- наименование предприятия-изготовителя и его почтовый адрес;

- модель и (или) артикул (при наличии);

- размер;

- полнота;

- цвет;

- материалы верха, подкладки и низа обуви;

- знак "Ст";

- защитные свойства (для специальной обуви);

- знак соответствия или обращения на рынке в соответствии с техническими регламентами;

- обозначение стандарта или технических условий, по которым изготавливается и идентифицируется обувь;

- дата выпуска (месяц, год);

- число пар обуви (на коробках, в которые упаковано несколько пар);

- половозрастная принадлежность (при необходимости).

Поставщик несет полную ответственность за повреждения Товара, произошедшие вследствие ненадлежащей маркировки.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В соответствии с п. 2 ГОСТа 10581-91 «Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», Поставщик обязуется поставить Товар в таре и(или) упаковке обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку пакеты должны быть закрыты со всех сторон.

В случае применения дополнительного упаковывания изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Товар укладывается по видам изделий не более 5 шт. – утепленные костюмы, куртки и брюки.

Сложенные изделия перевязывают, одновременно прикрепляя упаковочный ярлык.

На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя, наименование филиала Покупателя, наименование и количество поставляемого товара.

Упаковка специальной обуви должна соответствовать                                     ГОСТ Р 57838-2017 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

На упаковке должны быть указаны размеры товара.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

    - Поставка Товара осуществляется по заявкам Покупателя и доставляется Получателю в Филиалы Покупателя в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Филиала Покупателя. Заявки направляются Филиалом Покупателя на электронный адрес Поставщика.

    - Адрес (адреса) поставки Товара указаны в приложении № 2
к ТЗ.

Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12/ УПД.

6.1.3.Срок действия договора на поставку товаров с момента подписания и действует до 30.12.2028 года, а в части расчётов между Сторонами – до полного исполнения своих обязательств по Договору.

6.1.4.  Поставщик предоставляет в адрес Покупателя один экземпляр Товара (эталонный образец) по каждой позиции в течение 5 дней после подписания договора, поставленной на безвозмездной основе.

          - Условия поставки

Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ. Поставщик обязан уведомить Покупателя о времени и дате поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до дня его поставки.

Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов, в пятницу с 10:00 до 14:00 часов.

Покупатель обязан в письменном виде и(или) посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанные Поставщиком время и дату. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя по усмотрению Покупателя.
Не позднее чем за 7 (семь) календарных дней Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупателя осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п.7.2 ТЗ.

- Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товаров

Поставщик поставляет Товар Покупателю с надлежащим образом оформленными следующими сопроводительными документами:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 / УПД;

- товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожной накладной (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанная со стороны Поставщика;

- счет-фактурой;

- копиями сертификатов соответствия и(или) деклараций Таможенного союза о соответствии Товаров требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;

- копии протоколов испытаний, подтверждающие все защитные и технические характеристики СИЗ;

- копией заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации; копией деклараций о происхождении товара или сертификата о происхождении товара – для Товаров, изготовленных на территории других государств – членов Евразийского экономического союза.

8.   ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортировка Товара указанного в приложении № 3 к ТЗ, осуществляется в соответствии с разделом 3 ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Транспортировка Товара, указанного в приложении № 3 к ТЗ, должна соответствовать ГОСТ Р 57838-2017 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Транспортирование Товара должно осуществляться всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов для каждого вида транспорта. В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

9.  ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение СИЗ, указанных в приложении № 3 к ТЗ, до их отгрузки Покупателю должно осуществляться в соответствии с разделом 4 ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Хранение СИЗ должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ, установленными для каждого вида СИЗ в приложении № 3 к ТЗ.

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

13.    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

14.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого Товара |  |
| 2 | Адреса филиалов Покупателя |  |
| 3 | Технические характеристики Товара |  |
| 4 | # Требования к световозвращающим материалам |  |
| 5 | Требования к теплоизоляции |  |
| 6 | Размерно-ростовочные ряды специальной одежды и других видов средств индивидуальной защиты |  |

Приложение № 1 к ТЗ

Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Код ОКПД 2 | Ед. измерения | Количество Товара | Филиал | Примечание (размер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Белье нательное | 14.14.12.110 | шт. | 68 | УФПС г. Москвы | Указано в приложении 6 к ТЗ |
|  |  |  |  | 408 | УФПС Московской области |  |
| 2 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 14.12.11.120 | шт. | 42 | УФПС г. Москвы | Указано в приложение 6 к ТЗ |
|  |  |  |  | 18 | УФПС Московской области |  |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке | 14.12.11.110 | шт. | 21 | УФПС г. Москвы | Указано в приложение 6 к ТЗ |
|  |  |  |  | 2 | УФПС Московской области |  |
| 4 | Фартук для защиты от повышенных температур | 14.12.30.131 | шт. | 84 | УФПС г. Москвы | Указано в приложение 6 к ТЗ |
|  |  |  |  | 8 | УФПС Московской области |  |
| 5 | Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей | 14.12.11.120 | шт. | 14 | УФПС г. Москвы | Указано в приложение 6 к ТЗ |
|  |  |  |  | 4 | УФПС Московской области |  |
| 6 | Бейсболка | 14.19.42.169 | шт. | 8523 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 8628 | УФПС Московской области |  |
| 7 | Косынка | 14.19.42.159 | шт. | 10153 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 6114 | УФПС Московской области |  |
| 8 | Каска защитная | 32.99.11.160 | шт. | 105 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 107 | УФПС Московской области |  |
| 9 | Подшлемник термостойкий | 32.99.11.199 | шт. | 89 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 14 | УФПС Московской области |  |
| 10 | Нарукавники из полимерных материалов | 14.12.30.190 | шт. | 768 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 72 | УФПС Московской области |  |
| 11 | Щиток защитный термостойкий со светофильтром | 32.99.11.160 | шт. | 42 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 4 | УФПС Московской области |  |
| 12 | Защитный лицевой щиток (металлическая сетка) | 32.99.11.160 | шт. | 12 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 14 | УФПС Московской области |  |
| 13 | Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой | 32.99.11.160 | шт. | 44 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 7 | УФПС Московской области |  |
| 14 | Полумаска фильтрующая | 32.99.11.120 | шт. | 88 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 4 | УФПС Московской области |  |
| 15 | Полумаска противогазоаэрозольная с изолирующей лицевой частью | 32.99.11.120 | шт. | 20 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 4 | УФПС Московской области |  |
| 16 | Фильтрующий самоспасатель одноразовое применение | 32.99.11.111 | шт. | 345 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 0 | УФПС Московской области |  |
| 17 | Подшлемник-сварщика для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины | 32.99.11.160 | шт. | 42 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 4 | УФПС Московской области |  |
| 18 | Каска защитная от повышенных температур | 32.99.11.160 | шт. | 65 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 9 | УФПС Московской области |  |
| 19 | Каскетка защитная от механических воздействий | 32.99.11.160 | шт. | 4060 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 3490 | УФПС Московской области |  |
| 20 | Вкладыши противошумные (беруши) | 32.99.11.170 | шт. | 42 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 0 | УФПС Московской области |  |
| 21 | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 15.20.32.124 | пара | 42 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 8 | УФПС Московской области |  |
| 22 | Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла | 15.20.32.124 | пара | 21 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 2 | УФПС Московской области |  |
| 23 | Полуботинки кожаные с жестким подноском для защиты от механических воздействий, растворов кислот и щелочей, нефти и/или нефтепродуктов | 15.20.32.123 | пара | 50 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 30 | УФПС Московской области |  |
| 24 | Плащ непромокаемый с капюшоном | 14.13.21.130 | шт. | 3078 | УФПС г. Москвы |  |
|  |  |  |  | 2540 | УФПС Московской области |  |

Приложение № 2 к ТЗ

Адреса Филиалов Покупателя

| № пп | Наименование Филиала Покупателя | Адрес склада в филиале | Контактное лицо (ответственное лицо за приемку товара), телефон и контактные данные для направления Уведомления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФПС г. Москвы | 108809, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал №63, домовладение №1, строение 36, корпус 4 | Козлов Виктор Анатольевич: Kozlov.Viktor@russianpost.ru Тел. раб. +7 (499) 400-22-62, 2694 Тел. моб. +7 (925)010-56-71 Заведующий центральным складом |
| 2 | УФПС Московской области | 127411, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 23 | Фомичева Татьяна Владимировна: Tatyana.Fomicheva@russianpost.ru Тел. +7 926 296 17 48 Главный специалист группы по организации производства |

Приложение № 3 к ТЗ

Технические характеристики Товара

  - 1. Белье нательное

Белье состоит из кальсон и фуфайки с длинным рукавом.

    - Назначение: для защиты от термических рисков электрической дуги, тепла и пламени.

Характеристики изделия

  - Таблица 1

|  | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материал: |  | трикотажное огнестойкое полотно из арамидных, огнестойких искусственных и антистатических волокон |
|  | Поверхностная плотность, г/м²: | 150 г/м²: |  |
|  | Цвет: | Черный |  |

    - Защитные свойства: То, Тт, Ти, Тп400, Тв.

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

    - Обязательное соответствие: ГОСТ 31408-2009 «Межгосударственный стандарт. Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия». ГОСТ 31405-2009                             «Межгосударственный стандарт. Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия». ГОСТ Р 12.4.234-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний».

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

  - 2. Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла

Костюм состоит из куртки и брюк.

    - Назначение: выполнение технологических операций с инструментом
и оборудованием в условиях воздействия повышенных температур, искр
и брызг расплавленного металла при сварке и аналогичных работах.

Характеристики изделия

  - Таблица 2

|  | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цвет | Синий |  |
|  | Состав ткани | Брезент 50 %² хлопок (лен) 50 %² |  |
|  | Поверхностная плотность ткани, не менее: |  | 490 г/м² |
|  | Отделка ткани: |  | Огнестойкая, МВО, К50 |
|  | Стойкость ткани к разрывным нагрузкам, Н: |  |  |
|  | основа | 800 |  |
|  | уток | 800 |  |
|  | Раздирающая нагрузка, Н: |  |  |
|  | основа | 70 |  |
|  | уток | 60 |  |
|  | Стойкость к прожиганию основного материала, с, | 50 |  |
|  | Стойкость к истиранию, циклов: | 3000 |  |
|  | Огнестойкость, сек,: |  |  |
|  | после стирок 5 | 0 |  |
|  | после стирок 5, 30 | 0 |  |

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

Обязательное соответствие: ГОСТ Р 12.4.297-2013,  ГОСТ 12.4.250-2019 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования».

  - ГОСТ 12.4.280-2014. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

  - 3. Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке

Костюм состоит из утепленных куртки и брюк.

Назначение: выполнение технологических операций с инструментом
и оборудованием в условиях воздействия повышенных температур, искр
и брызг расплавленного металла при сварке и аналогичных работах
в холодный период года. Костюм состоит из утепленных куртки и брюк.

Характеристики изделия

  - Таблица 3

|  | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цвет | Синий |  |
|  | Состав ткани | Брезент 50 %² хлопок (лен) 50 %² |  |
|  | Поверхностная плотность ткани, не менее: |  | 490 г/м² |
|  | Отделка ткани: |  | Огнестойкая, МВО, К50 |
|  | Стойкость ткани к разрывным нагрузкам, Н: |  |  |
|  | основа | 800 |  |
|  | уток | 800 |  |
|  | Раздирающая нагрузка, Н: |  |  |
|  | основа | 70 |  |
|  | уток | 60 |  |
|  | Стойкость к прожиганию основного материала, с, | 50 |  |
|  | Стойкость к истиранию, циклов: | 3000 |  |
|  | Огнестойкость, сек,: |  |  |
|  | после стирок 5 | остаточное горение 0 |  |
|  | после стирок 5, 30 | остаточное тление 0 |  |

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

    - Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.250-2019. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования.

    - Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.

  - 4. Фартук для защиты от повышенных температур.

    - Изготовлен из брезента с огнеупорной пропиткой. Бретель на поясе регулируется завязками.

    - Назначение: применяется для дополнительной защиты рабочего костюма от загрязнений, воздействия повышенных температур, от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины.

Характеристики изделия

  - Таблица 4

|  | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материал |  | брезент |
|  | Плотность , г/м². | 460 г/м². |  |
|  | Цвет: | Синий |  |

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

    - Обязательное соответствие:  ГОСТ  12.4.297-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытаний

    - 5. Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей

Костюм состоит из куртки, брюк и берета.

    - Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом при работах с растворами кислот концентрацией до 80 % и щелочей до 20 %.

Характеристики изделия

  - Таблица 5

|  | Параметр | Параметры значения | Требуемые значения параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Состав ткани: с содержанием хлопка, %: | 35 | Полиэфирнохлопковая |
|  | Поверхностная плотность ткани, г/м² | 240 г/м² |  |
|  | Отделка ткани: |  | Кислотостойкая К80 и щелочестойкая Щ20 |
|  | Минимальная разрывная нагрузка, Н: | 590 |  |
|  | Стойкость к истиранию, циклов- | 7500 |  |

    - Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.251-2013 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования» (далее – ГОСТ 12.4.251-2013, ГОСТ 27653-88 «Костюмы мужские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия» (далее – ГОСТ 27653-88), ГОСТ 27651-88 «Костюмы женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия» (далее – ГОСТ 27651-88).

# 6. Бейсболка

    - Кепка летняя. В надлобной части кепка должна иметь защитный козырек, в затылочной части – регулируемый ремешок. Бейсболка должна быть с вентиляцией. Отделка – водоотталкивающая.

    - Назначение: головной убор для защиты головы от механических воздействий (истирания) и от общих производственных загрязнений

Характеристики изделия

  - Таблица 6

|  | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ткань |  | Полиэфир, хлопок |
|  | содержанием хлопка ,% | 35 |  |
|  | Плотность , г/м². | 260 |  |
|  | Цвет: | Темно-синий |  |

    - Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 017/2011 (ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты».

    - Обязательное соответствие: ГОСТ 32118-2013 Головные уборы. Общие технические условия.

- Косынка

    - Назначение: защита от общих производственных загрязнений

Характеристики изделия

  - Таблица 7

|  | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Косынка треугольна, размер, см: |  | 70х70х100 |
|  | Ткань |  | бязь |
|  | Состав: хлопок,%: |  | 100 |
|  | Плотность г/м²: | 140 |  |
|  | Цвет |  | белый |

    - Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.

- Каска защитная

  - Головной убор, предназначенный для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла.

    - Назначение:

- работы в зонах, обозначенных табличками «Обязательное ношение каски»;

- обслуживание технологического оборудования;

- грузоподъемные работы и перемещение грузов;

- ремонтные и строительные работы;

- при опасности контакта головы с низко расположенными элементами конструкций;

- при нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием, в колодцах, камерах, каналах, туннелях.

Характеристики изделия

    - Таблица 8

| Описание: Корпус из высокопрочного материала. Оголовье из текстильных или пластиковых лент на 6 точках крепления. Плавная (с шагом 5 мм) регулировка по голове от 54 до 62 размера. - Каска имеет: - регулируемый подбородочный ремешок шириной 10 мм для правильного крепления на голове; - потовпитывающую вставку на лобовой части оголовья; - карманы для крепления наушников, щитков; - достаточное для вентиляции пространство над головой (вертикальный безопасный зазор 25 мм); - вентиляционные отверстия, суммарная площадь 150 мм²; - маркировку на каске согласно ТР ТС 019/2011. - Каска может иметь карманы для крепления очков. - Конструкция каски не должна препятствовать ношению коррегирующих очков и средств индивидуальной защиты органов зрения. | Параметр | Параметры значения | Значения. которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устойчивость, Дж | 30 |  |
|  | Амортизационное усилие , кН | 5 |  |
|  | Боковая деформация, мм | 40 |  |
|  | Остаточная боковая деформация , мм | 15 |  |
|  | Электропроводность менее, мА при напряжении, В: |  | 1,2 1200 |
|  | Температурный диапазон применения |  | от -30°C до +50 C |
|  | Цвет: |  | оранжевый |

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

    - Обязательное соответствие: ГОСТ EN 397-2020 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты головы. Каски защитные. Общие технические требования.

    - ГОСТ 12.4.128-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Каски защитные. Общие технические условия

- Подшлемник термостойкий

    - Назначение: для защиты от термических рисков электрической дуги, тепла и пламени.

    - Характеристики изделия

    - Таблица 9

|  | Параметр | Параметры значения | Значения. которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материал: |  | огнестойкое трикотажное полотно |
|  | Плотность материала, г/м²: |  | 320 г/м² |

    - Защитные свойства: То, Тт, Ти. Обязательное декларирование о соответствии: ТР ТС 017/2011 или ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие ГОСТ Р 12.4.234-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги.

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

  - 10. Нарукавники из полимерных материалов

    - Нарукавники, защищающие руки от запястий до области локтя, цилиндрической формы с лентой эластичной по нижнему и верхнему срезу. Нарукавники стачные по боковому срезу.

    - Назначение: работы с сильно загрязненным технологическим оборудованием, защиты от воды, растворов нетоксичных веществ, от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров.

Характеристики изделия

    - Таблица 10

|  | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материал: |  | ПВХ |
|  | Цвет: |  | синий |
|  | Длина нарукавников, мм: | 460 |  |
|  | Толщина, мм: | 0,2 |  |

    - Защитные свойства: Вн. Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Обязательное соответствие: «ГОСТ 12.4.118-2023. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Метод определения стойкости к проколу многоразовой медицинской иглой».

  - 11. Щиток защитный термостойкий со светофильтром

    - Щиток, состоящий из непрозрачного термостойкого корпуса
с наголовным креплением или с креплением на каску, в котором установлен сменный светофильтр с соответствующим градационным шифром, защищенный бесцветными поликарбонатными пластинами.

    - Назначение: для защиты глаз и лица от слепящей яркости света, от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, искр и брызг расплавленного металла.

Характеристики изделия

    - Таблица 11

|  | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры картриджа (ДхШ), мм: |  | 90x110 |
|  | Размеры смотрового окна (ДхШ), мм: |  | 90x110 |
|  | Температура эксплуатации, °C: |  | От -30 до 80 |
|  | Степень затемнения |  | 11 DIN |

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

    - Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.254-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия.

    - 12. Защитный лицевой щиток (металлическая сетка)

    - Назначение: применяется для защиты глаз, лица и лобной части головы при работе на станках, производственных установках и оборудовании, при скоростном точении, фрезеровании, дробильных, камнетесных и других работах.

Характеристики изделия

    - Таблица 12

|  | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материал |  | металл |
|  | Крепление |  | на голову |
|  | Сетка |  | да |
|  | Цвет товара |  | черный |
|  | Ширина, мм: |  | 180 |
|  | Высота, мм: |  | 80 |
|  | Длина ,мм: |  | 80 |

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». ГОСТ 12.4.023-84. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля.

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

    - 13. Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой

    - Назначение: для защиты от воздействия электрической дуги, от брызг жидкостей, теплового излучения, брызг расплавленного металла и высокой температуры.

Характеристики изделия

    - Таблица 13

|  | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размер экрана/стекла, мм: |  | 240*395 |
|  | Вид крепления |  | Крепление на каску |
|  | Диапазон рабочих температур |  | -50°C + 130°C |
|  | Материал экрана: |  | незапотевающий поликарбонат |
|  | Окантовка: |  | термостойкая |

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». Обязательное соответствие ГОСТ 12.4.023-84 Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля. ГОСТ 12.4.253-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования.

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

## 14. Полумаска фильтрующая

## Назначение: Обеспечивает защиту от аэрозолей, паров и газов с фильтрующей лицевой частью, выполнении целого ряда работ, требующих противоаэрозольной защиты.

Характеристики изделия

    - Таблица 14

| Специализированная противоаэрозольная фильтрующая полумаска c дополнительной защитой от кислых газов и паров, чашеобразной формы, с клапаном выдоха, с алюминиевым носовым зажимом, оснащена фильтром электростатического действия c дополнительным угольным слоем, с регулируемыми ремнями оголовья. Уплотняющий материал по всему периметру гарантирует плотное и комфортное прилегание к лицу. Чашеобразная форма, две резинки, носовая прокладка из вспененного материала и алюминиевый носовой зажим обеспечивают плотное прилегание независимо от формы и размера лица пользователя. Внутренний слой гипоаллергенный c дополнительной защитой от кислых газов и паров. Фильтр электростатического действия с дополнительным угольным слоем. | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конструкция |  | чашеобразная |
|  | Степень защиты , ПДК: | 12 |  |
|  | Класс защиты: |  | FFP2 |
|  | Носовой зажим: |  | Есть |
|  | Материал носового зажима: |  | алюминиевый |
|  | Регулируемые ремни: |  | есть |
|  | Условия эксплуатации, °C: |  | от -40 до +70 , повышенная влажность |

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». ГОСТ Р 59959-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей с дополнительной защитой от паров и газов. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка.

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

  - 15. Полумаска противогазоаэрозольная с изолирующей лицевой частью

  - Назначение: Предназначены для защиты органов дыхания от газов, паров и аэрозолей различных вредных веществ.

Характеристики изделия

    - Таблица 15

| В сочетании с противогазовыми и/или противоаэрозольными фильтрами обеспечивает комбинированную защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей. В области подбородка, для отвода влаги при повышенных физических нагрузках и температурах предусмотрено специальное отверстие. Благодаря низкопрофильной конструкции и расположению фильтров обеспечивается эффективный обзор. Регулируемые в 4-х точках эластичные ремни и оголовье обеспечивают комфорт при носке и позволяют добиться плотного прилегания. | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размерный ряд: |  | S, M, L |
|  | Материал лицевой части: |  | силикон |
|  | Степень защиты ПДК: |  | 50 |
|  | Класс защиты: |  | FFP3 |

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». ГОСТ 12.4.244-2013. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски и четверть маски из изолирующих материалов. Общие технические условия.

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

### 16. Фильтрующий самоспасатель одноразовое применение

Фильтрующий самоспасатель должен представлять собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, в котором вдыхаемый человеком воздух очищается в комбинированном фильтре самоспасателя, а выдыхаемый воздух удаляется в окружающую среду.

Назначение: для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от воздействия токсичных продуктов горения, включая монооксид углерода, опасных химических веществ и аэрозолей, образующихся при пожарах и других чрезвычайных ситуациях техногенного характера.

Характеристики изделия

Таблица 16

| Описание: рабочая часть (капюшон со смотровым окном и полумаской); ‐ сумка (обеспечивающая возможность хранения и переноски); ‐ эксплуатационная документация Защиту органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от аэрозолей различной природы, паров и газов опасных химических веществ, соответствующих маркам фильтров А, В, Е, К, SX(CO). | Параметр | Параметры значения | Требуемые значения параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип фильтрующего самоспасателя: |  | универсальный |
|  | коэффициенты проницаемости по тест-веществу через фильтрующий самоспасатель , %: | 2 |  |
|  | коэффициенты подсоса по тест-веществу (с жидкой или твердой дисперсной фазой) в зону дыхания и в зону глаз для фильтрующих само спасателей , %: | 2 |  |
|  | коэффициенты подсоса по тест-веществу – гексафторид серы в зону дыхания и в зону глаз для фильтрующих само спасателей не более,%: | 2 |  |
|  | сопротивление дыханию в фильтрующем самоспасателе при расходе воздуха 95 дм3/мин на вдохе, ПА: | 800 |  |
|  | сопротивление дыханию в фильтрующем самоспасателе при расходе воздуха 95 дм3/мин на выдохе, ПА: | 300 |  |
|  | содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе: | 2% |  |
|  | Время приведения в рабочее состояние не более, с: |  | 60 |

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». ГОСТ 12.4.235-2019 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка. «ГОСТ Р 53261-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Самоспасатели пожарные фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при спасании из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»

### 17. Подшлемник сварщика для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины

### Назначение: для ля защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени), искр, брызг расплавленного металла, общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания).

Характеристики изделия

    - Таблица 17

| Изделие дополнительно защищает голову и плечи сварщика. | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Состав материала: | хлопок 100% |  |
|  | Плотность ткани, г/м²: | 490 |  |
|  | Цвет | Черный |  |
|  | Индекс передачи теплового излучения после 5 стирок, с, | 8 |  |

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.  Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты. Обязательное соответствие: ГОСТ ISO 11612-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда для защиты от тепла и пламени. ГОСТ Р 12.4.234-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. ГОСТ 12.4.250-2019. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования.

### 18. Каска защитная от повышенных температур

Назначение: работы в условиях действия повышенных температур, брызг расплавленного металла, а также работы в зоне возможного контакта головы с электропроводкой.

Характеристики изделия

    - Таблица 18

| Корпус из термостойкого высокопрочного материала. Внутренняя оснастка из термостойких материалов на 8 точках крепления. Плавная (с шагом 5 мм) регулировка по голове от 51 до 64 размера. Каска имеет: ‐ регулируемый подбородочный ремешок шириной 10 мм для правильного крепления на голове; ‐ потовпитывающую кожаную вставку на лобовой части оголовья; ‐ вертикальный безопасный зазор (расстояние по вертикали между внешней поверхностью амортизатора и внутренней поверхностью корпуса каски) 25 мм; ‐ карманы для крепления очков, наушников, щитков; ‐ может иметь контурную маркировку световозвращающей лентой размером: ширина 30 мм, длина 400 мм (световозвращающая лента указанных параметров может быть в комплекте с защитной каской и наклеиваться на каску работниками самостоятельно); ‐ маркировку на каске согласно ТР ТС 019/2011. Устойчивость к воздействию искр и брызг расплавленного металла, к краткосрочному воздействию высоких температур и открытого пламени. | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устойчивость к перфорации без видимых изменений на каске с энергией Дж: |  | 30 |
|  | Защита от кратковременного контакта с электропроводниками под напряжением, В: |  | 1000 |
|  | Цвет |  | белый |
|  | Сохранение заявленных свойств в температурном диапазоне, °C. |  | от - 50 °C до +150 |

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты». Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.128-83 Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические условия.

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

19. Каскетка защитная от механических воздействий

Каскетка может иметь регулируемый головной ремень для правильного крепления на голове.

Назначение: для защиты головы от ударов о твердые неподвижные предметы, механических воздействий, истирания.

Характеристики изделия

    - Таблица 19

| Защитная каскетка состоит из корпуса и внутренней оснастки (амортизатора), приспособлений, обеспечивающих надежное положение защитной каскетки на голове. Ударопрочный корпус из полипропилена с перфорацией для повышенной вентиляции, на который надевается внешняя тканевая оболочка (тканевая каскетка). Внутренняя оснастка: амортизирующая вставка из пенополиуретана поглощающая энергию удара, дублированная мягкой велюровой тканью. Запатентованная пластиковая амортизационная лента со специальными амортизаторами, обеспечивает более эффективную ударопрочность и вентиляцию. | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина регулируемого головного ремня должна быть не менее, мм: | 10 |  |
|  | Крепежные механизмы должны разрушаться при усилии, Н: | 150 |  |
|  | не должна передавать максимальное усилие на голову, Кн: | 10 |  |
|  | при энергии удара , Дж | 12,5 |  |
|  | При соударении с острыми предметами не должно происходить соприкосновение острых предметов с головой при энергии удара , Дж: | 2,5 |  |
|  | Сохранение заявленных свойств в температурном диапазоне, °C: |  | - 10 до +50 |
|  | Длина козырька, мм: | 60 |  |

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.   Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты».

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.255-2020. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты головы. Каскетки защитные. Общие технические требования. Методы испытаний.

20. Вкладыши противошумные (беруши)

Назначение: для защиты органов слуха от повреждающего воздействия избыточного звукового давления.

Характеристики изделия

Таблица 23

| Ультрамягкий эластичный материал вкладышей принимает температуру тела человека и адаптируется к индивидуальной форме ушного канала. | Параметр | Параметры значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цвет: | оранжевый, шнурок синий |  |
|  | Материал исполнения вкладышей: | термопластичный эластомер |  |
|  | SNR (дБ): | 30 |  |

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие: ГОСТ EN 13819-1-2021. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Методы испытаний. Часть 1. Методы физических испытаний.

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

21. Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла

    - Назначение: сварочные работы и резка металла.

Кожаные ботинки с подноском выполнены из натуральной термостойкой кожи, прошитой жаропрочными нитками.

Характеристики изделия

Таблица 24

| Предназначены для защиты от повышенных температур (искр и брызг расплавленного металла, окалины, контакта с нагретой поверхностью до 300оС), общих производственных загрязнений, скольжения (по зажиренным, мокрым, загрязненным), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, истирания). Ботинки изготавливают с кожаной союзкой 17, кожаной задинкой 2, кожаным ЗНР 5, кожаными деталями наружного клапана 12 и 15. Берцы 3 изготовлены из трикотажного огнестойкого полотна. Наружный клапан фиксируется на 3-х ремнях 4 и 11 с помощью пряжек 7 и дополнительно закреплен на хольнитены 18. Ботинки имеют внутренний кожаный глухой клапан16 и кожаный мягкий кант 6. Носочная часть ботинок имеет дополнительную накладку 13 и отделку 14. Нитки черного цвета. Фиксация на стопе с помощью шнуровки 10 через петли 9. Внутренний клапан и мягкий кант имеют прокладку из эластичного пенополиуретана. Ботинки изготавливают на подкладке из гигроскопичного двухслойного воздухопроницаемого трикотажа черного цвета. Вкладная стелька трехслойная антибактериальная влаговпитывающая, цвет черный или серый. Ботинки снабжены защитным носком 200 Дж и жестким задником. Пяточная часть закруглена для снижения износа каблука. Подошва имеет выраженный каблук для зацепа на лестнице. Рисунок имеет грунтозацепы для зацепа на лестнице. Протектор подошвы имеет рисунок, препятствующий скольжению Защитные свойства: З Нс Нм Нт К20 Щ20 Ми Сж См Мун200 Тп Тр Тн30. | Параметр | Предельные значения | Значения, которые не могут изменяться |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размерный ряд: |  | мужские с 37 по 47 (точные размеры будут определены в заявке) |
|  | Общая высота ботинок исходного размера (р.42), мм: | 250 |  |
|  | Масса полупары исходного размера (р.42), кг | 0,9 |  |
|  | Материал верха: |  | кожа натуральная КРС с тиснением цвет черный+ трикотажное полотно кулирное двойное термоскрепленное огнестойкое (50 % метаарамид/ 50 % параарамид) |
|  | Толщина материала верха, мм: | 2,0 |  |
|  | Плотность материала верха, г/ м2: |  | 600 |
|  | Материал отделки: |  | СВП огнестойкое, цвет серый |
|  | Материал задинки: |  | кожа КРС с тиснением, цвет черный |
|  | Высота задинки, мм: | 75,0 |  |
|  | Количество задинки на полупару: |  | 1 |
|  | Материал берцев: |  | кожа КРС с тиснением, цвет черный |
|  | Количество берцев, на полупару: |  | 2 |
|  | Материал мягкого канта: |  | кожа подкладочная, цвет черный |
|  | Количество мягкого канта, на полупару: |  | 1 |
|  | Материал союзки: |  | кожа КРС с тиснением, цвет черный |
|  | Количество союзки, на полупару: |  | 1 |
|  | ПОДКЛАДКА: |  |  |
|  | Материал подкладки: |  | гигроскопичный двухслойный воздухопроницаемый трикотаж |
|  | Плотность подкладки, г/ м2: | 250 |  |
|  | Цвет материала подкладки: |  | черный или синий |
|  | СТЕЛЬКА ОСНОВНАЯ: |  |  |
|  | Материал стельки основной: |  | нетканое полотно высокой прочности |
|  | Толщина материала стельки основной, мм: |  | 1,0 |
|  | СТЕЛЬКА ВКЛАДНАЯ (не приклеенная) |  |  |
|  | Материал стельки вкладной: |  | трехслойная антибактериальная влаговпитывающая |
|  | Толщина материала стельки вкладной, мм: |  | 2,0 |
|  | ПОДНОСОК |  |  |
|  | Материал: |  | полиамид (поликарбонат, композит) |
|  | Ударопрочность, Дж: |  | 200 |
|  | ФУРНИТУРА |  |  |
|  | Материал шнурка: |  | текстиль, цвет черно-серый |
|  | Количество шнурков на полупару: |  | 1 |
|  | Материал пряжечного ремня: |  | кожа КРС с тиснением, цвет черный |
|  | Количество пряжечных ремней на полупару, шт: |  | 3 |
|  | Материал подпряжечного ремня: |  | кожа КРС гладкая, цвет черный |
|  | Количество подпряжечных ремней на полупару, шт: |  | 3 |
|  | Материал пряжки: |  | металл, цвет черный |
|  | Количество пряжки на полупару, шт: |  | 3 |
|  | Материал петли: |  | металл, цвет черный |
|  | Количество петли на полупару, шт: |  | 10 |
|  | Материал ЗНР: |  | кожа КРС с тиснением, цвет черный |
|  | Количество ЗНР на полупару, шт. |  | 1 |
|  | Материал верхней детали наружного клапана: |  | кожа КРС с тиснением, цвет черный |
|  | Количество верхней детали наружного клапана на полупару, шт: |  | 1 |
|  | Материал накладки на союзку: |  | кожа с ПУ-покрытием огнестойкая, цвет черный |
|  | Количество накладки на союзку на полупару, шт: |  | 1 |
|  | Материал нижней детали наружного клапана: |  | кожа КРС с тиснением, цвет черный |
|  | Количество верхней детали наружного клапана на полупару, шт: |  | 1 |
|  | Материал внутреннего клапана: |  | кожа подкладочная, цвет черный |
|  | Количество верхней детали наружного клапана на полупару, шт: |  | 1 |
|  | Материал хольнитена: |  | металл, цвет черный |
|  | Количество хольнитена, шт: |  | 2 |
|  | ПОДОШВА Описание и технические характеристики подошвы исходного размера (р.42): |  |  |
|  | Материал: |  | нитрильная термостойкая резина черного цвета |
|  | Метод крепления: |  | горячей вулканизации |
|  | Высота подошвы в носочной части, мм: | h6=24,0 |  |
|  | Высота подошвы в пяточной части, мм: | h1=40,0 |  |
|  | Длина каблука, мм: | 80,0 |  |
|  | Высота крокульной части, мм: |  | 12,0 |
|  | Глубина грунтозацепов, мм: | 4,0 |  |
|  | Приподнятость пяточной части, мм: |  | 15,0 |
|  | Перекат подошвы, мм: | 10,0 |  |
|  | Ширина стояния (0,73 сечение), мм: | 115,0 |  |
|  | Ширина каблука (0,18 сечение), мм: | 84,0 |  |
|  | Толщина подошвы в пяточной части, мм: | 26,0 |  |
|  | Толщина подошвы в носочной части, мм: | 12,0 |  |
|  | Сопротивление сквозному проколу (при наличии), Н: | 1200,0 |  |
|  | Прочность материала подошвы, Н/мм2: | 2,0 |  |
|  | Температурный предел хрупкости: |  | - 40 |
|  | Внутренний безопасный зазор защитного носка при ударе энергией 200 Дж, мм: | 20,0 |  |

    - Размерный ряд: 36, 37, 38, 39 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.Обязательное соответствие: ГОСТ 939-2021. Межгосударственный стандарт. Кожа для верха обуви. Технические условия. ГОСТ 12.4.032-95. Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия.

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

22. Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла

    - Кожаные утепленные ботинки с подноском выполнены из натуральной термостойкой кожи, прошитой жаропрочными нитками.

    - Назначение: сварочные работы и резка металла.

Характеристики изделия

Таблица 25

| Параметр | Параметр | Предельные значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- | --- |
| Предназначены для защиты от повышенных температур (искр и брызг расплавленного металла, окалины, контакта с нагретой поверхностью до 300оС), общих производственных загрязнений, нефти и нефтепродуктов, скольжения (по зажиренным, мокрым, загрязненным), механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж, истирания) и пониженных температур. Ботинки изготавливают с кожаной союзкой (15), задинкой (2), берцами (3), деталями наружного клапана (12) и (13). Наружный клапан фиксируется на 3-х ремнях (4) и (11) с помощью пряжек (7) и дополнительно закреплен на хольнитены (14). Ботинки имеют внутренний кожаный глухой клапан (16) и кожаный мягкий кант (6.) Нитки черного цвета. Фиксация на стопе с помощью шнуровки (10) через петли (8). Внутренний клапан и мягкий кант имеют прокладку из эластичного пенополиуретана. Пяточная часть закруглена для снижения износа каблука. Подошва имеет выраженный каблук для зацепа на лестнице. Рисунок имеет грунтозацепы для зацепа на лестнице. Протектор подошвы имеет рисунок, препятствующий скольжению. Защитные свойства: З Нс Нм Нт К20 Щ20 Ми Сж См Мун200 Тп Тр Тн30. | Размерный ряд: |  | мужские с 37 по 47 (точные размеры будут определены в заявке) |
|  | Общая высота ботинок исходного размера (р.42), мм: | Н=250,0 |  |
|  | Масса полупары исходного размера (р.42), кг: | 1,0 |  |
|  | Материал верха: |  | кожа натуральная КРС с тиснением |
|  | Толщина материала верха, мм: | 2,0 |  |
|  | Цвет материала верха, мм: |  | черный |
|  | Материал задинки: |  | кожа КРС с тиснением, цвет черный |
|  | Высота задинки, мм: | h2=75,0 |  |
|  | Количество задинки на полупару: |  | 1 |
|  | Материал берцев: |  | кожа КРС с тиснением, цвет черный |
|  | Количество берцев, на полупару: |  | 2 |
|  | Материал мягкого канта: |  | кожа подкладочная, цвет черный |
|  | Количество мягкого канта, на полупару: |  | 1 |
|  | Ширина мягкого канта, мм: | h3=80,0 |  |
|  | Материал союзки: |  | кожа КРС с тиснением, цвет черный |
|  | Количество союзки, на полупару: |  | 1 |
|  | ПОДКЛАДКА: |  |  |
|  | Материал подкладки: |  | мех натуральный овчина |
|  | Плотность подкладки, г/ м2: | 450 |  |
|  | СТЕЛЬКА ОСНОВНАЯ: |  |  |
|  | Материал стельки основной: |  | нетканое полотно высокой прочности |
|  | Толщина материала стельки основной, мм: |  | 1,0 |
|  | СТЕЛЬКА ВКЛАДНАЯ (не приклеенная) |  |  |
|  | Материал стельки вкладной: |  | двухслойная, комбинированная с натуральным мехом |
|  | Толщина материала стельки вкладной, мм: |  | 2,0 |
|  | ПОДНОСОК |  |  |
|  | Материал: |  | полиамид (поликарбонат, композит) |
|  | Ударопрочность, Дж: |  | 200 |
|  | ФУРНИТУРА |  |  |
|  | Материал шнурка: |  | текстиль, цвет черный |
|  | Количество шнурков на полупару: |  | 1 |
|  | Длина шнурка, мм | 1500,0 |  |
|  | Материал пряжечного ремня: |  | кожа КРС с тиснением, цвет черный |
|  | Количество пряжечных ремней, шт. |  | 3 |
|  | Материал подпряжечного ремня: |  | кожа КРС с тиснением, цвет черный |
|  | Количество подпряжечных ремней на полупару, шт: |  | 3 |
|  | Материал пряжки: |  | металл, цвет черный |
|  | Количество пряжки на полупару, шт: |  | 3 |
|  | Материал петли: |  | металл, цвет черный |
|  | Количество петли на полупару, шт: |  | 10 |
|  | Материал ЗНР: |  | кожа КРС с тиснением, цвет черный |
|  | Количество ЗНР на полупару, шт. |  | 1 |
|  | Материал верхней детали наружного клапана: |  | кожа КРС с тиснением, цвет черный |
|  | Количество верхней детали наружного клапана на полупару, шт: |  | 1 |
|  | Материал нижней детали наружного клапана: |  | кожа КРС с тиснением, цвет черный |
|  | Количество верхней детали наружного клапана на полупару, шт: |  | 1 |
|  | Материал внутреннего клапана: |  | кожа подкладочная, цвет черный |
|  | Количество верхней детали наружного клапана на полупару, шт: |  | 1 |
|  | Материал хольнитена: |  | металл, цвет черный |
|  | Количество хольнитена, шт: |  | 2 |
|  | ПОДОШВА Описание и технические характеристики подошвы исходного размера (р.42): |  |  |
|  | Материал: |  | нитрильная термостойкая резина черного цвета. |
|  | Метод крепления: |  | горячей вулканизации |
|  | Высота подошвы в носочной части, мм: | h6=24,0 |  |
|  | Высота подошвы в пяточной части, мм: | h1=40,0 |  |
|  | Длина каблука, мм: | 80,0 |  |
|  | Высота крокульной части, мм: |  | 12,0 |
|  | Глубина грунтозацепов, мм: | 4,0 |  |
|  | Приподнятость пяточной части, мм: |  | 15,0 |
|  | Перекат подошвы, мм: | 10,0 |  |
|  | Ширина стояния (0,73 сечение), мм: | 115,0 |  |
|  | Ширина каблука (0,18 сечение), мм: | 84,0 |  |
|  | Толщина подошвы в пяточной части, мм: | 25,0 |  |
|  | Толщина подошвы в носочной части, мм: | 12,0 |  |

    - Размерный ряд: 36, 37, 38, 39 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.Обязательное соответствие: ГОСТ 939-2021. Межгосударственный стандарт. Кожа для верха обуви. Технические условия. ГОСТ 12.4.032-95. Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия.

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

23. Полуботинки кожаные с жестким подноском для защиты от механических воздействий, растворов кислот и щелочей, нефти и/или нефтепродуктов

Кожаные полуботинки на шнурках с защитным подноском.

Назначение: для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений, растворов кислот и щелочей, нефти и/или нефтепродуктов.

Таблица 26

| Параметр | Предельные значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- |
| Верх обуви | натуральная кожа КРС толщиной 1,8 мм |  |
| Обувь должны иметь |  | мягкую прокладку под подноском, язык, мягкий задний манжет (кант) |
| Высота полуботинок | высота полуботинок - 61 мм |  |
| Материал подошвы |  | состоит из двух слоёв – промежуточного слоя полиуретана (ПУ) и ходового слоя из термополиуретана (ТПУ) |
| Материал подошвы должен сохранять |  | защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах |
| Подошва |  | маслобензостойкая и кислотощелочестойкая (К20Щ20) |
| Метод крепления подошвы |  | литьевой |
| Профиль подошвы | 4,0 мм |  |
| Подносок должен выдерживать ударную нагрузку |  | 200 Дж |
| Материал стельки |  | вкладная анатомическая стелька трехслойная антибактериальная влаговпитывающая |

Размерный ряд: 36, 37, 38, 39 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

    - Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011. Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.137-2001. Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия,  ГОСТ 12.4.032-95. Межгосударственный стандарт. Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия.

    - Обязательно наличие заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации.

24. Плащ непромокаемый с капюшоном.

Плащ прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на кнопки
с капюшоном. Карманы с клапанами.

    - Назначение: защита работающего при выполнении операций
с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия влаги.

Плащ должен быть выполнен с применением технологии высокочастотной сварки.

Характеристики изделия

  - Таблица 27

| Параметр | Предельные значения | Значения, которые не могут меняться |
| --- | --- | --- |
| Ткань: |  | 100 % полиэфирный материал с ПВХ покрытием |
| Общая плотность ткани: | 280 г/м² |  |
| Водоупорность: | 2000 Па |  |

    - Требования к световозвращающим материалам приведены
в приложении № 4 к ТЗ.

    - Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

    - Требования к размерам приведены в приложении № 6 к ТЗ.

    - Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

    - Обязательное соответствие: ГОСТ Р 12.4.288-2013.

Приложение № 4 к ТЗ

# Требования к световозвращающим материалам

# Таблица 1

| Пришивные световозвращающие материалы: | Полиэфирнохлопковая, содержание хлопка, не менее 35% или 100% полиэфир |
| --- | --- |
| Световозвращающие материалы для костюма и плаща для защиты от воды: | Световозвращающая специализированная термоактивируемая лента из полимерных материалов |
| Световозвращающая способность (исходная), не менее: | в соответствии с Таблицей «Минимальный коэффициент световозвращения» |
| Световозвращающая способность (после 20 стирок), не менее: | 500 кд/(люкс·м²) |
| Устойчивость к стирке 60 °С | 40 циклов |
| Устойчивость к химической чистке | 5 циклов |
| Минимальная ширина материала: | 50 мм |
| Сертификация на соответствие: | ТР ТС 019/2011 |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 12.4.280-2014 |

# Таблица 2

| Угол наблюдения | Минимальный коэффициент световозвращения при угле освещения (кд/(люкс·м²) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5° | 20° | 30° | 40° |
| 12´ | 330 | 290 | 180 | 65 |
| 20´ | 250 | 200 | 170 | 60 |
| 1° | 25 | 15 | 12 | 10 |
| 1° 30´ | 10 | 7 | 5 | 4 |

Приложение № 5 к ТЗ

Требования к теплоизоляции

Коэффициент теплоизоляции определяется по ГОСТ Р 12.4.185              «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур. Методы определения теплоизоляции комплекта» и в зависимости от условий эксплуатации должен соответствовать требованиям, указанным в таблице настоящего приложения к ТЗ.

Таблица

| Класс защиты | Климатический пояс (регион) | Температура воздуха* зимних месяцев, °С | Скорость ветра* в зимние месяцы, м/с | Нормативное значение теплоизоляции комплекта СИЗ**, См/Вт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | При воздухопроницаемости материала верха, дм/(м·с) |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 4 | «Особый» (IA) | –25 | 6,8 | 0,669 | 0,714 | 0,764 | 0,823 |
| 3 | IV (1Б) | –41 | 1,3 | 0,744 | 0,752 | 0,759 | 0,767 |
| 2 | III (II) | –18 | 3,6 | 0,518 | 0,534 | 0,551 | 0,569 |
| 1 | II-I (III-IV) | –9,7 | 5,6 | 0,451 | 0,474 | 0,500 | 0,528 |
| *Наиболее вероятные температура воздуха и скорость ветра соответствующего климатического пояса (региона). |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 к ТЗ

Размерно-ростовочные ряды специальной одежды и других видов средств индивидуальной защиты

Размерно-ростовочный ряд для спецодежды мужской

Таблица 1

| Размер/Рост | 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | + | + | + | + |
| 88-92 | + | + | + | + |
| 96-100 | + | + | + | + |
| 104-108 | + | + | + | + |
| 112-116 | + | + | + | + |
| 120-124 | + | + | + | + |
| 128-132 | + | + | + | + |
| 136-140 | + | + | + | + |

Размерно-ростовочный ряд для спецодежды женской

Таблица 2

| Размер/Рост | 146-152 | 158-164 | 170-176 | 182-188 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | + | + | + | + |
| 88-92 | + | + | + | + |
| 96-100 | + | + | + | + |
| 104-108 | + | + | + | + |
| 112-116 | + | + | + | + |
| 120-124 | + | + | + | + |
| 128-132 | + | + | + | + |
| 136-140 | + | + | + | + |

Все нормативные правовые акты, указанные в техническом задании, должны быть действующими на момент планирования и осуществления закупки, их перечень определяется инициатором согласно требованиям закупки.

В случае, если прядок сдачи и приемки товара установлен договором, устанавливается в части,
не противоречащей договору, или указывается «установлено договором».

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.