Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 71.12.3 Оказание услуг на комплексное инженерное изыскание существующей территории склада ГСМ ДЭС с. Куберганя Белогорского РЭС АО «Сахаэнерго»

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| РД | руководящие документы |
| СП | свод правил |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| СНиП | строительные правила и нормы |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |
| ПТЭ | правила технической эксплуатации |
| МПОТ | межотраслевые правила по охране труда |
| СРО | саморегулируемые организации |
| СМР | строительно–монтажные работы |
| ГПМ | грузоподъемный механизм |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.39 Оказание услуг на комплексное инженерное изыскание территории склада ГСМ ДЭС с. Куберганя Абыйского улуса АО «Сахаэнерго».

  - Цель оказания услуг

Комплексное инженерное изыскание территории склада ГСМ ДЭС с. Куберганя Абыйского улуса АО «Сахаэнерго» для выбора места расположения вновь вводимого объекта.

  - Существующее положение

Ремонтная программа 2026 г.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Комплексное инженерное изыскание территории склада ГСМ ДЭС с. Куберганя Абыйского улуса АО «Сахаэнерго» | РФ, РС(Я), Абыйский улус, с.Куберганя | - Резервуар РГС-50 м.куб. № 1 с.Куберганя, инв.№000014367 - Резервуар РГС-50 м.куб. № 2 с.Куберганя, инв.№000014368 - Резервуар РГС-50 м.куб. № 3 с.Куберганя, инв.№000014369 - Резервуар РГС-50 м.куб. № 4 с.Куберганя, инв.№000014370 - Резервуар РГС-50 м.куб. № 5 с.Куберганя, инв.№000014371 - Резервуар РГС-50 м.куб. № 6 с.Куберганя, инв.№000014372 - Резервуар РГС-50 м.куб. № 7 с.Куберганя, инв.№000014373 - Резервуар РГС-50 м.куб. № 8 с.Куберганя, инв.№000014374 - Резервуар РГС-50 м.куб. № 9 с.Куберганя, инв.№000014375 | Эксплуатирующая организация: АО «Сахаэнерго» |

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказания услуг

| № п/п | Наименование данных | Содержание данных для обследования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование заказчика | АО «Сахаэнерго» |
| 2 | Основание для технического обследования состояния зданий и сооружений. | Положение АО «Сахаэнерго» |
| 3 | Местоположение объекта | Республика Саха (Якутия), Абыйский улус, с. Куберганя |
| 4.2 | Состав оказания услуг и требований по выполнению инженерных изысканий | Инженерные изыскания выполнить согласно: - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов» - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства» - СП 116.13330 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» - СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» - Постановление Правительства РФ №20 от 19.01.2006 г. «Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. (в ред. Постановления Правительства РФ от 31.03.2017 N 402)» Инженерно-геологические изыскания: Цель: получения данных об инженерно-геологических условиях территории, необходимых для принятия основных проектных решений. Выполнить бурение 10 инженерно-геологических скважин. Глубину скважин принять согласно требованиям изыскательских работ и обосновать. При обнаружении талых и льдистых грунтов – пробурить ниже на 1,5 метра подошвы талых грунтов. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого объекта, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, изменения условий застроенных территорий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий. Инженерно-геофизические изыскания: Цель: выявление потенциально опасных зон на участке исследований. Инженерно-геофизические изыскания должны обеспечивать получение максимально полной информации о строении и свойствах объекта исследования, выраженная в виде геологических разрезов или схем расположения и глубин залегания объектов. Инженерно-геодезические изыскания: Цель: получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории застройки и эксплуатации объекта. Выполнить топографическую съемку участка расположения объекта с составлением топографического плана в масштабе 1:500 сечением рельефа 0,5 м. Съемку и изыскания выполнить в системе координат МСК-14, Балтийской системе высот 1977 г. |
| 4.3 | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для обоснования конструктивных и объемно-планировочных решений, установления проектных значений и характеристик зданий или сооружений. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы исполнителем инженерных изысканий и содержать прогноз их изменения в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. |
| 5 | Указания по очередям обследований. | согласно договорным срокам |
| 6 | Данные, необходимые для составления программы выполнения инженерно-геологических изысканий, включая ситуационный план (схему) с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, с контурами предполагаемого размещения проектируемых зданий и сооружений. | - |
|  | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде) | Цель: получение данных об инженерно-геологических условиях территории, необходимых для принятия основных проектных решений. Пробурить 10 скважин. Глубину скважин обосновать. При обнаружении талых и льдистых грунтов - пробурить ниже на 1,5м подошвы талых грунтов. Перед тем как выехать на местность (после заключения контракта), предоставить заказчику на согласование программу выполнения инженерных изысканий для рабочей документации. При необходимости, инженерные изыскания выполнить поэтапно. Этапы выполнения инженерных изысканий обосновать техническому заказчику в программе выполнения инженерных изысканий для рабочей документации. Программа выполнения инженерных изысканий для рабочей документации должна содержать следующие разделы: Общие сведения Оценка изученности Краткая физико-географическая характеристика района работ Геологическое строение и свойства грунтов - условия залегания грунтов, характеристика состава, состояния, физических, физико-механических и химических свойств основных типов грунтов и их пространственной изменчивости. Гидрогеологические условия - характеристика основных водоносных горизонтов, влияющих на условия строительства и эксплуатацию зданий: положение уровня подземных вод, распространение, условия залегания. Специфические грунты - по п. 6.7.2.1 СП 47.13330.2012 Геологические и инженерно-геологические процессы – по п.6.7.2.14 СП 47.13330.2012 Состав и виды работ, организация их выполнения - характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени; ожидаемые нагрузки на основание и предполагаемые типы фундаментов; габариты зданий и сооружений; сведения о ранее выполненных инженерно-геологических изысканиях и основные сведения о геоморфологическом и геологическом строении территории (акватории) изысканий; общую оценку наличия опасных процессов и распространения специфических грунтов; обоснование состава, объемов, методов и технологии выполнения инженерно-геологических изысканий и отдельных видов изыскательских работ (исследований) и местоположения пунктов их производства (точек наблюдений, горных выработок, полевых испытаний и др.); последовательность выполнения и другие требования к выполнению инженерно-геологических работ. Заключение - выводы по результатам выполненных инженерно-геологических изысканий и рекомендации для принятия проектных решений. Контроль качества и приемка Используемые нормативные документы Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ Представляемые отчетные материалы и сроки их предоставления Приложения к программе выполнения инженерных изысканий Результаты инженерных изысканий оформить в виде технического отчета в соответствии с требованиями п.6.7 СП 47.13330.2012. Технический отчёт должен содержать: материалы буровых и опытных полевых работ, для фундаментов зданий и сооружений, заглубленных на 10 м и более; результаты контроля качества инженерной подготовки территорий, используемых грунтовых строительных материалов и оснований зданий и сооружений; контрольные определения характеристик свойств грунтов после их технической мелиорации (уплотнения, силикатизации и т.п.); данные о подземных водах, в том числе в строительных выемках до и после водопонижения; результаты химических анализов подземных вод с определением степени агрессивности к бетону и коррозионной активности к металлам; данные о степени соответствия ранее выполненного прогноза фактическим изменениям инженерно-геологических условий; данные о влиянии возводимого сооружения на прилегающие здания в условиях тесной городской застройки; Графические приложения к техническому отчету должны содержать: карту фактического материала в целом по объекту или отдельных участков проектируемых зданий и сооружений или их групп с указанием их контуров и экспликации в соответствии со схемой генерального плана застройщика или технического заказчика; карту инженерно-геологических условий с таблицей характеристик выделенных таксонов; геологические и инженерно-геологические разрезы, таблицы и графики характеристик свойств грунтов (в том числе по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам); графики зондирования, материалы обработки результатов полевых исследований грунтов, геофизические разрезы и графики, графики стационарных наблюдений и другие графические материалы выполненных работ; Условные обозначения принять в соответствии с ГОСТ 21.302. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям Текстовые приложения к техническому отчету должны содержать: задание; программу работ; сертификаты, свидетельства и допуски; таблицы и графики лабораторных определений показателей свойств грунтов и химического состава подземных вод с результатами их статистической обработки (по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам); таблицы результатов геофизических и полевых исследований грунтов, стационарных наблюдений и других работ, в случае их выполнения (по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам); описание точек наблюдений (или их результаты в иной форме); каталоги координат и отметок выработок, точек зондирования, геофизических исследований и, при необходимости, другие материалы (по материалам изысканий прошлых лет и другим источникам). Разработка мероприятий по усилению грунтов основания и инженерной подготовке территории (отсыпка, уплотнение). Оценка влияния нового строительства на окружающую среду и разработки природоохранных мероприятий. |
| 7 | Основная цель оказания услуг | - Выполнить инженерно-геологические испытания - Выполнить инженерно-геодезические изыскания - Выполнить инженерно-геофизические исследования - Разработать и оформить технический отчета в соответствии с требованиями п.6.7 СП 47.13330.2012. |
| 8 | Основные требования | Определить действительное техническое состояние здания и сооружения, получить фактические показатели качества конструкций на дату обследования, дать техническое решение на усиление и/или устранение выявленных дефектов и повреждений. |
| 9 | Основные исходные данные для обследования технического состояния существующего здания и сооружения | - Резервуарный парк вместимостью 450 м3 из них: - РГС-50 м3 9 ед. |
| 10 | Порядок оказания услуг | Исполнитель предоставляет календарный график производства работ, согласованный заказчиком. |
| 11 | Порядок сдачи и приемки результатов оказания услуг | Результаты работ считаются принятыми после подписания всех необходимых актов: Акт выполненных работ, счет, счет-фактура/УПД. |
| 12 | Требования к оказанию услуг | Перед выездом для выполнения работ на местности (после заключения договора), предоставить заказчику на согласование программу выполнения инженерных изысканий. |
| 13 | Требования к безопасности оказания услуг | Исполнитель обязан: 1. Соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, техники безопасности ведения работ, противопожарной безопасности. 2. Выполнять указания контролирующих органов Заказчика об устранении выявленных нарушений в области охраны труда и промышленной безопасности. 3. Обеспечить соблюдение требований нормативных актов РФ и субъектов РФ в области охраны труда и промышленной безопасности. 4. Все работы производить по нормативным документам. Персонал должен быть аттестован и иметь удостоверение. |
| 14 | Документация передаваемая после окончания оказания услуг | Документация о техническом состоянии обследованных конструкций и здания в целом с выводами по результатам обследования оформляется на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и один экземпляр в электронном виде в формате Acrobat Reader (PDF), при этом размер тома не должен превышать 50 Мб |
| 15 | Условия оплаты | В соответствии с разделом 3 Проекта Договора. |

- Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование оказания услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 - 71.12.39 Оказание услуг на комплексное инженерное изыскание существующей территории склада ГСМ ДЭС с. Куберганя Абыйского улуса АО «Сахаэнерго» | С даты заключения договора | до 30.10.2026 года |

2.2.Требования к качеству оказания услуг

- Таблица 4. Требования к качеству оказания услуг

Наименование работ: ОКПД2 71.12.39 Оказание услуг на комплексное инженерное изыскание существующей территории склада ГСМ ДЭС с. Куберганя Абыйского улуса АО «Сахаэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказания услуг ОКПД2 71.12.39 Оказание услуг на комплексное инженерное изыскание существующей территории склада ГСМ ДЭС с. Куберганя Абыйского улуса АО «Сахаэнерго» Полная детализация выполняемых работ указана в Таблице 2 ТТ |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Действующий СНиП, РД, ПУЭ, ПТЭ, МПОТ, требование пожарной безопасности на все выполняемые виды работ. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с РГ-00-017.03-23 «Регламентом допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» (Приложение №1 к ТТ) с обязательным оформлением необходимых актов-допусков и нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации оказания услуг - Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика; - Разработка, согласование и утверждение программы по обследованию технического состояния несущих и ограждающих конструкций зданий. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с РГ-00-017.03-23 «Регламентом допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» (Приложение №1 к ТТ) с обязательным оформлением необходимых актов-допусков и нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда При выполнении ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться: - СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях» Инструкцией РИ ПБ 00-016.01-16 «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ»; - Приказом от 28.03.2014г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; Подрядчик обязан принимать участие в Днях ТБ, проводимых Заказчиком в период проведения ремонтных работ на объекте. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам оказания услуг - Результат работ должен соответствовать: 1. Настоящим техническим требованиям и условиям договора; 2. Требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами. Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ | Техническое заключение по результатам технического обследования состояния несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в соответствии ГОСТ 31937-2024 «Здание и сооружение. Правила обследования и мониторинга технического состояния». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов оказания услуг 1. Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и/или органов надзора. В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Приемка результатов работ | Приемка работ должен содержать полный перечень работ согласно договору | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации Содержание документов: - отчет по обследованию технического состояния в бумажном носителе; - отчет по обследованию технического состояния в электронном виде Acrobat Reader (PDF). |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан одновременно с письменного извещения об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ передать: 1. Акт выполненных работ 2. Счет или счет-фактура на выполненные работы. (УПД) | Согласие с требованием |  |  |

3. Приложения

Приложение №1: Регламент допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23