ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу системы охранного телевидения, системы охранной и тревожной сигнализации в новом Отделении почтовой связи УФПС Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, расположенном по адресу город Ханты-Мансийск, улица Анны Коньковой, дом 10, пом. 1003, пом. 1004

г. Ханты-Мансийск, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы по монтажу системы охранного телевидения, системы охранной и тревожной сигнализации в соответствии с заключенным договором. |
| 4. | ОПС, Объект | ОПС, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Анны Коньковой, дом 10, пом. 1003, пом. 1004. |
| 5. | Работы | Монтаж, пусконаладочные работы системы охранного телевидения (СОТ), системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС) в помещении ОПС (на Объекте) согласно проектной документации (Система видеонаблюдения, шифр 37/2025.10-СВН, Система охранной тревожной сигнализации, шифр 37/2025.10-СОТС) |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | СП | Свод правил |
| 9. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 10. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 11. | ТЗ | Техническое задание |
| 12. | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 13. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 14. | Строительный контроль | Обязательства Подрядчика, установленные законодательством РФ, по осуществлению комплекса контрольных мероприятий при производстве работ по капитальному ремонту. |
| 15. | КТСБ | Комплексная система безопасности. Специализированная сложная организационно-техническая (допускающая последующее расширение структуры и функций) система, состоящая из алгоритмически объединенных (интегрированных) целевых функционально самостоятельных технических подсистем и технических средств, предназначенных для комплексной защиты объекта от угроз |
| 16. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации. Функционально самостоятельная техническая подсистема КТСБ |
| 17. | СОТ | Система охранного телевидения (система видеонаблюдения). Функционально самостоятельная техническая подсистема КТСБ |
| 18. | ОхПС | Система охранно-пожарной сигнализации охранной и тревожной сигнализации, |
| 19. | Оборудование | Приборы, узлы и компоненты системы охранного телевидения (система видеонаблюдения), системы охранной и тревожной сигнализации |
| Отдельные сокращения, используемые Заказчиком в производственной деятельности |  |  |
| 20. | ППК | Прибор приемно-контрольный |
| 21. | ИП | Извещатель пожарный |
| 22. | ИПР | Извещатель пожарный ручной |
| 23. | ДРС | Датчик разбития стекла |
| 24. | ДД | Датчик движения |
| 25. | ДМ | Датчик магнитноконтактный |
| 26. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 27. | ИВЭПР | Источник вторичного электропитания резервированный |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по монтажу системы охранного телевидения, системы охранной и тревожной сигнализации в новом Отделении почтовой связи УФПС Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, расположенном по адресу город Ханты-Мансийск, улица Анны Коньковой, дом 10, пом. 1003, пом. 1004.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии проектной документацией «Система видеонаблюдения» (шифр 37/2025.10-СВН) (Приложение 2 к Техническому заданию), проектной документацией «Система охранной тревожной сигнализации» (шифр 37/2025.10-СОТС) (Приложение 3 к Техническому заданию).

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Начало выполнения Работ: не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

- Место выполнения Работ: ОПС, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Анны Коньковой, дом 10, пом. 1003, пом. 1004.

Помещение с кадастровым номером 86:12:0103001:724, описание согласно ЕГРН: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул. Анны Коньковой, д. 10, пом. 1003.

Помещение с кадастровым номером 86:12:0103001:645, описание согласно ЕГРН: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г Ханты-Мансийск, ул. Анны Коньковой, д. 10, пом. 1004.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ отражены в проектной документации «Система видеонаблюдения» (шифр 37/2025.10-СВН) (Приложение 3 к Техническому заданию), проектной документации «Система охранной тревожной сигнализации» (шифр 37/2025.10-СОТС) (Приложение 4 к Техническому заданию).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Технология и качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (СНиП, СанПиН, СП и иных действующих нормативных правовых актов), установленных для данных видов работ и применяемых материалов, в том числе:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;

СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;

CП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования;

СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности;

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;

ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту;

ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту;

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

Р 071-2017 Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов;

ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017);

СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.10.2002, регистрационный № 3880);

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»;

СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 7;

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

В случае указания на неактуальные требования государственных стандартов, строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил необходимо применять актуальные редакции на момент исполнения Договора.

- Условия выполнения работ

6.2.1. Работы по монтажу и проведению пусконаладочных работ должны выполняться в рабочее время с 9:00 часов до 18:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3. Для выполнения Работ Подрядчик по месту нахождения Объекта не вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации).

6.2.4. Материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229.

6.2.6. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем (причинена вреда), произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика (Подрядчик несет риск причинения умышленного вреда и вреда по неосторожности имуществу Заказчика и третьим лицам).

6.2.7. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании завершения Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.9. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложениями № 2, 3 к Техническому заданию. Подрядчик предварительно в письменном виде информирует Заказчика о необходимости проведения скрытых работ, огневых работ, и обоснование необходимости проведениях данных работ.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 2002 года, регистрационный № 3880);

Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н.

Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1. Счет на оплату.

2. Акты выполненных Работ по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных Работ по форме КС-3;

3. Счет-фактуру (универсальный передаточный акт);

4. Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

5. Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация);

6. Акты освидетельствования скрытых Работ (при необходимости).

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре, дополнительно направляется по электронной почте Заказчика.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы и на возникновение неблагоприятных (негативных) последствий, возникших в результате некачественно выполненных Работ, поставленного оборудования, материалов составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), УПД. Гарантийный срок не является сроком ограничения в отношении срока исковой давности, установленного Гражданским кодексом Российской Федерации.

Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных Работах.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ по монтажу системы охранного телевидения, системы охранной и тревожной сигнализации | 9 |
| 2. | Перечень расходных материалов и оборудования | 11 |
| 3. | Проектная документация «Система видеонаблюдения». Шифр 37/2025.10-СВН | 15 |
| 4. | Проектная документация «Система охранной тревожной сигнализации». Шифр 37/2025.10-СОТС | 16 |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов работ по монтажу системы охранного телевидения, системы охранной и тревожной сигнализации

Ведомость объемов работ по монтажу системы охранного телевидения, системы охранной и тревожной сигнализации в новом Отделении почтовой связи УФПС Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, расположенном по адресу город Ханты-Мансийск, улица Анны Коньковой, дом 10, пом. 1003, пом. 1004:

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтаж системы охранного телевидения (системы видеонаблюдения) (СОТ) |  |  |  |
| 1 | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | шт | 2 |
| 2 | Прокладка и монтаж сетей связи, платы для камера видеонаблюдения, коммутатора, преобразователя (блока питания) | шт | 22 |
| 3 | Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | шт | 2 |
| 4 | Прокладка и монтаж электронного оборудования | 300 перемычек | 0,02 |
| 5 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 6 |
| 6 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 4,6 |
| 7 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (прочие ремонтно-строительные работы) | 100 отверстий | 0,25 |
| 8 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм (до 100 мм) | 10 шт | 2,5 |
| 9 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 25 |
| 10 | Пусконаладочные работы («в холостую» - 80%, «под нагрузкой» - 20%) | система | 1 |
| Раздел 2. Монтаж системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС) |  |  |  |
| 1 | Прокладка и монтаж сетей связи для извещателей, приборов оптико-электрического в одноблочном исполнении, устройств промежуточные на количество лучей (5), аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов (до 2), для преобразователя (блока питания), для приборов приемно-контрольных сигнальных (концентратор: блок базовый на 10 лучей; блок базовый на 20 лучей) | шт | 63 |
| 2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 4 |
| 3 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,75 |
| 4 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, включая прокладку и монтаж сетей связи | 100 отверстий | 0,3 |
| 5 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм (до 100 мм) | 10 шт | 2,5 |
| 6 | Пусконаладочные работы («в холостую» - 80%, «под нагрузкой» - 20%) | система | 1 |

Приложение № 2 к ТЗ

Перечень расходных материалов и оборудования

Перечень расходных материалов и оборудования для выполнения работ по монтажу системы охранного телевидения, системы охранной и тревожной сигнализации в новом Отделении почтовой связи УФПС Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, расположенном по адресу город Ханты-Мансийск, улица Анны Коньковой, дом 10, пом. 1003, пом. 1004:

| № | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Расходные материалы и оборудование для системы охранного телевидения (системы видеонаблюдения) (СОТ) |  |  |  |
| 1 | Устройство цифровой регистрации | устройство | 2 |
| 2 | Видеорегистратор сетевой | шт | 2 |
| 3 | Видеокамера IP | шт | 22 |
| 4 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 4 |
| 5 | Жесткий диск с объемом памяти 2тб | шт | 4 |
| 6 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | 2 |
| 7 | Полка 19" консольная перфорированная 1U глубина 200 мм, цвет серый (RAL 7035) | шт | 4 |
| 8 | Монтажная гермокоробка (металлический защитный корпус для соединения и разветвления кабелей) | шт | 1 |
| 9 | Кронштейн "Переход" (на стене) | шт | 1 |
| 10 | Кронштейн гермокоробка (угловой монтажный кронштейн c гермокоробкой для крепления видеокамер) | шт | 1 |
| 11 | Коммутатор служебной связи | шт | 2 |
| 12 | Сетевой PoE коммутатор | шт | 2 |
| 13 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 2 |
| 14 | Патч-панель 19" | шт | 2 |
| 15 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 2 |
| 16 | Источник бесперебойного питания | шт | 2 |
| 17 | Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг | шт | 2 |
| 18 | Рельсы монтажные для ИБП | шт | 2 |
| 19 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,02 |
| 20 | Блок розеток | шт | 2 |
| 21 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2 |
| 22 | Шкаф настенный | шт | 2 |
| 23 | Модуль вентиляторный потолочный | шт | 2 |
| 24 | Клавиатура, мышь беспроводная | шт | 2 |
| 25 | Устройство видеоконтрольное | шт | 2 |
| 26 | 27" Монитор | шт | 2 |
| 27 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м | 100 перемычек | 0,02 |
| 28 | Перемычки кабельные длиной: добавлять на каждый 1 м сверх 6 м | 100 перемычек | 0,02 |
| 29 | Кабель однонаправленный HDMI, 15 м | шт | 2 |
| 30 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2,2 |
| 31 | Кабель безгалогенный парной скрутки для СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG), категория 5e U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | м | 1244,4 |
| 32 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 // Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ | 1000 м | 0,0612 |
| 33 | Перемычки кабельные между секциями одного статива | 100 перемычек | 0,28 |
| 34 | Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, черный, PVC, 0.3м | шт | 26 |
| 35 | Патч-корд U/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, неэкранированный, зеленый, LSZH, 1м | шт | 2 |
| 36 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м | 100 перемычек | 0,02 |
| 37 | Кабель 2.0 Type-A - USB 2.0 Type-A | шт | 2 |
| 38 | Гильзы из стальных труб диаметром: 100 мм (до 100 мм) | 10 шт | 2,5 |
| 39 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 4 |
| 40 | Герметик противопожарный терморасширяющийся | шт | 2 |
| 41 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 6 |
| 42 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм | м | 612 |
| 43 | Крепёж-клипса для труб АБС-пластик оранжевая д25 | шт | 1200 |
| 44 | Тройник разборный оранжевый d25 мм | шт | 19 |
| 45 | Патрубок-муфта оранжевая d25 мм | шт | 50 |
| 46 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,08 |
| 47 | Кабель-канал (короб) 80х40 мм | м | 8,16 |
| 48 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,02 |
| 49 | Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками | 100 шт | 0,02 |
| Раздел 2. Расходные материалы и оборудование для системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС) |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт | 2 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный | шт | 2 |
| 3 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, включая прокладку и монтаж сетей связи | шт | 21 |
| 4 | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный | шт | 17 |
| 5 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт | 4 |
| 6 | Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | шт | 8 |
| 7 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный | шт | 8 |
| 8 | Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | шт | 14 |
| 9 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный адресный | шт | 14 |
| 10 | Устройство сигнально-блокировочное | шт | 6 |
| 11 | Изолятор шлейфа | шт | 6 |
| 12 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | шт | 5 |
| 13 | Кнопка тревожная | шт | 5 |
| 14 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 6 |
| 15 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой адресный | шт | 6 |
| 16 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 | шт | 4 |
| 17 | Адресная метка | шт | 2 |
| 18 | Адресный релейный модуль | шт | 2 |
| 19 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 2 |
| 20 | Пульт управления охранными зонами | шт | 2 |
| 21 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 2 |
| 22 | Оповещатель комбинированный | шт | 2 |
| 23 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания, включая прокладку и монтаж сетей связи | шт | 2 |
| 24 | Источник вторичного электропитания резервированный адресный | шт | 2 |
| 25 | Аккумулятор кислотный стационарный | шт | 4 |
| 26 | Аккумулятор свинцово-кислотный | шт | 4 |
| 27 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,8 |
| 28 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением | 1000 м | 0,4896 |
| 29 | Кабель огнестойкий безгалогенный парной скрутки для СОУЭ, СКС и IP-сетей имеет 4 пары жил диаметром 0,52 мм (24 AWG) с утолщенной изоляцией 1,2 мм (применять разъемы для кат.6А или со вставкой) U/UTP Cat5e ZH нг(A)-FRHF 4х2х0,52 | м | 35,7 |
| 30 | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 ок (N,РЕ)-0,66 | м | 40,8 |
| 31 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,78 |
| 32 | Кабель-канал 25x16, двойной замок в полиэтилене (80 м/уп) Промрукав | м | 71,4 |
| 33 | Кабель-канал 40x25, двойной замок в полиэтилене (30 м/уп) Промрукав 0540251 | м | 8,16 |
| 34 | Гильзы из стальных труб диаметром: 100 мм (до 100 мм) | 10 шт | 2,5 |
| 35 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм // Труба стальная оцинкованная безрезьбовая диаметром до 20 мм | м | 4 |
| 36 | Герметик огнезащитный нейтральный силиконовый | шт | 2 |
| 37 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 4,8 |
| 38 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 489,6 |
| 39 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 16 мм | 10 шт | 96 |
| 40 | Коробка ответвительная на стене | шт | 8 |
| 41 | Коробка монтажная огнестойкая | шт | 8 |

Приложение № 3 к ТЗ

Проектная документация

Система видеонаблюдения.

Шифр 37/2025.10-СВН

(отдельным файлом)

Приложение № 4 к ТЗ

Проектная документация

Система охранной тревожной сигнализации.

Шифр 37/2025.10-СОТС

(отдельным файлом)