Техническое задание

на поставку и установку комплекта датчиков на АПВГК

Сокращения:

АИС ВГК - автоматизированная информационная система «Весовой и габаритный контроль»;

АПВГК - автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств;

ГРЗ - государственный регистрационный знак;

ДИТ - динамическое информационное табло;

СВК - система дорожная весового и габаритного контроля «СВК»;

СПО - специализированное программное обеспечение;

ТЗ - техническое задание;

ТКТС - тяжеловесное и (или) крупногабаритное транспортное средство;

ТС - транспортное средство.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Предмет закупки: на поставку и установку комплекта датчиков на автоматических пунктах весового и габаритного контроля..

  - Поставка и установка комплекта датчиков оборудования СВК

  - Место выполнения работ:

- Республика Саха (Якутия), ГО «Город Якутск», км. 16+900 а/д «Нам»;

- Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, км. 65+730 а/д «Умнас».

- НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПУНКТА ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Под автоматизированным пунктом весогабаритного контроля транспортных средств (далее - «Комплекс») понимается совокупность стационарно установленного оборудования и программных средств, которые обеспечивают измерение весогабаритных параметров транспортного средства (далее ТС) без снижения скорости движения транспортных средств, установленных на данном участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения, а также информирование водителей о выявленных нарушениях посредством динамического информационного табло (ДИТ)..

Комплекс предназначен для решения следующих задач:

- Обеспечение транспортного контроля всех полос движения, в каждом из направлений;

- Повышение качества контроля проезда транспортных средств, перевозящих тяжеловесные и крупногабаритные грузы;

- Обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования путем:

- Недопущения несанкционированного проезда транспортных средств, с превышением предельно допустимых норм весогабаритных параметров транспортных средств, установленных на территории РФ;

- Принятия необходимых мер по поддержанию эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, на основе обобщения и анализа полученных данных о суммарной нагрузке, создаваемой транспортными средствами в процессе жизненного цикла автомобильных дорог;

- Увеличения срока службы дорожного покрытия и искусственных сооружений;

- Повышения уровня безопасности дорожного движения.

Комплекс обеспечивает выполнение следующих функций:

- Оперативное круглосуточное измерение весовых и габаритных параметров грузовых транспортных средств и выявление транспортных средств, движущихся с превышением предельно допустимых норм по весовым и габаритным параметрам, установленных законодательством на территории Российской Федерации;

- Сбор, обработку и хранение сведений о нарушении, установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений в области перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;

- Однозначное определение местоположения государственного регистрационного знака (далее -- ГРЗ) на передней части ТС и полное распознавание комбинации цифр и букв ГРЗ независимо от государственной принадлежности ТС;

- Распознавание категории ТС в соответствии с классификацией стандарта EUR13 / РУС 12;

- Фотофиксацию общего вида ТС, позволяющую однозначно идентифицировать ТС и его категорию в момент проезда через весоизмерительные датчики;

- Передачу данных о распознанном ГРЗ, фактических весогабаритных параметрах ТС и иных результатах мониторинга движения транспортного средства в базу данных «База данных мониторинга и выявленных нарушений» информационной системы «Автоматизированная система «Мониторинг интенсивности и состава транспортного потока в части транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов на стационарных пунктах весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах федерального значения Российской Федерации»;

- Проведение процедуры самодиагностики с отправкой сообщений о неисправностях ответственным за эксплуатацию Комплекса лицам.

Режим работы: круглосуточный - 24/7/365-366.

В процессе измерения весогабаритных параметров ТС в автоматическом режиме осуществляется:

- измерение нагрузки на каждую ось транспортного средства;

- определение массы транспортного средства;

- определение количества осей транспортного средства;

- измерение межосевых расстояний транспортного средства;

- определение количества колес (скатности) на осях транспортного средства;

- измерение габаритных параметров транспортного средства;

- фотофиксация и распознавание государственного регистрационного номера транспортного средства;

- фотофиксация фронтального изображения транспортного средства;

- фотофиксация общего вида транспортного средства (вид сбоку) в момент проезда через весоизмерительные датчики (получение обзорной фотографии транспортного средства, на которой отражены его контуры и количество осей);

- измерение и передача в центр обработки данных владельца автомобильной дороги зафиксированных параметров транспортных средств посредством канала связи, обеспечивающего криптографическую защиту передаваемой информации.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

  - Состав и содержание работ:

    - Безопасность дорожного движения и проводимых работ осуществляется Исполнителем на основании схем организации дорожного движения применяемых при содержании АПВГК. Указанные схемы заказчик предоставляет исполнителю перед началом производства работ.

    - Демонтаж поврежденного/ых модуля/ей СВК (при наличии неисправного).

    - Поставка оборудования, предусмотренного разделами 4 и 7 настоящего Технического задания.

    - Монтаж оборудования измерения нагрузок на оси транспортных средств (модулей СВК) в дорожном полотне.

    - Выполнение работ по пуско-наладке установленного оборудования.

    - Проверка метрологических характеристик системы дорожной весового и габаритного контроля «СВК» с использованием контрольного транспортного средства, при необходимости.

  - Требования к монтажным и пусконаладочным работам

3.2.2. Безопасность движения автомобильного транспорта и специалистов во время проведения работ на (или вблизи) проезжей части должна быть организована и обеспечена соответствующими дорожными знаками и другими специальными средствами в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной владельцем автомобильной дороги.

3.2.3. Подрядчик обязан обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций (электрических кабелей). В случае повреждения коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик восстанавливает за свой счет повреждения, произошедшие по его вине.

3.2.4. Монтажные и пусконаладочные работы, связанные с доступом к оборудованию СВК, в целях обеспечения штатной работы должны выполняться в присутствии специалистов производителя или их представителей, либо с их письменного разрешения. Подрядчик несет ответственность за повреждение оборудования СВК при проведении монтажных и пуско-наладочных работ, при этом Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные убытки в результате не надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

3.2.6. Подрядчик обеспечивает уборку строительных отходов после окончания выполнения работ.

# 4.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, УСТАНАВЛИВАЕМОМУ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

4.1. Общие требования к совместимости оборудования:

4.1.1. Совместно с оборудованием поставляется письмо от производителя СВК, существующего у Заказчика, АО «ВИК «Тензо-М» о допустимости применения в качестве заменяемого модуля, для замены вышедшего из строя оборудования с сохранением потребительских свойств СВК (далее - «Письмо»).

4.1.2. Письмо Исполнитель должен предоставить в течение 3 рабочих дней после подписания Договора.

4.1.3. Монтаж СМ в дорожном полотне должен быть выполнен в соответствии с требованием приказа Министерства транспорта РФ 31 августа 2020 г. № 348 "Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств".

# 5.  ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Метрологическое обеспечение соответствует требованиям федерального закона Российской федерации от 26 июня 2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и ГОСТ 8.021-2015 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения массы».

Оборудование весового и габаритного контроля сертифицировано в качестве средства измерения органами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (с не истекшим сроком действия Свидетельства).

# 6.  ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ СВК

Оборудование должно обеспечивать бесперебойное функционирование автоматического пункта весового и габаритного контроля в соответствии с приказом Минтранса России от 31.08.2020 N 348 «Об утверждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств».

Установка оборудования измерения нагрузок на оси транспортных средств на всю ширину проезжей части с захватом краевой полосы у обочины и разделительной полосы (не менее 0,25 метра от краевой разметки), а при наличии барьерного ограждения - с захватом краевой полосы до барьерного ограждения. На введенных в эксплуатацию АПВГК до 1 марта 2024 г. допускается не устанавливать оборудование измерения нагрузок на оси транспортных средств до барьерного ограждения на период до капитального ремонта, реконструкции соответствующего участка автомобильной дороги, в случае невозможности установки такого оборудования в рамках работ по ремонту или содержанию участка автомобильной дороги. Также должна быть обеспечена совместимость с системой дорожной весового и габаритного контроля СВК, производитель АО «ВИК «Тензо-М», установленной на площадке, указанной в п. 1.4 настоящего технического задания.

# 7.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставляемое оборудование, изделия и материалы должны быть новыми, ранее не использованными.

Комплекс должен функционировать в круглосуточном и бесперебойном режиме работы оборудования.

# 8.  СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы оборудования должен составлять не менее 12 месяцев.

Подрядчик гарантирует соответствие технических характеристик оборудования требованиям, приведенным в настоящем ТЗ, в течение всего срока службы при условии выполнения лицом, выполняющим работы по содержанию оборудования, требований эксплуатационной документации и к метрологическому обеспечению.

# 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ СДАЧИ РАБОТ ЗАКАЗЧИКУ:

9.1. Перечень документации:

- Ведомость использованных при выполнении работ оборудования и материалов;

- Паспорта на оборудование и материалы (в случаях, предусмотренных заводом изготовителем);

- Схема установки оборудования и элементов инфраструктуры на участке АПВГК;

- Комплект эксплуатационных документов и паспортов на поставляемое оборудование;

- Фото-видео материалы проведения этапов работ, с отображением даты и времени на материалах фиксации.

9.2. Результатом выполненных работ является получение Заказчиком полного перечня документации.

| № | Наименование оборудования | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Поставка датчиков оборудования СВК АПВГК а/д "Нам"км 16+900, а/д "Умнас"км 65+730 | 2 | штуки |
| 4 | Демонтажные, строительно-монтажные, пуско-наладочные работ | 2 | усл. ед. |

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ:

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Характеристики предлагаемые участником |
| --- | --- | --- | --- |
| Определение весовых параметров транспортного средства без снижения его скорости движения, с сохранением существующей погрешности измерений СВК на скорости в его максимальном диапазоне | ≥ 140 | Километр в час | 140 |
| Определение весовых параметров транспортного средства без снижения его скорости движения, с сохранением существующей погрешности измерений СВК на скорости в его минимальном диапазоне, (км/ч) | ≤ 1 | Километр в час | 1 |
| При измерении в движении общей массы транспортных средств ТС, дискретность отсчета измерения общей массы ТС | ≤ 10 | Килограмм | 10 |
| При измерении в движении общей массы транспортных средств ТС, пределы допускаемой относительной погрешности при измерении полной массы ТС ± | ≤ 5 | Процент | 5 |
| При измерении в движении осевых нагрузок транспортных средств, пределы допускаемой относительной погрешности измерений осевой нагрузки ТС ± | ≤ 10 | Процент | 10 |
| При измерении в движении осевых нагрузок транспортных средств, дискретность отсчета осевой нагрузки ТС | ≤ 10 | Килограмм | 10 |
| При измерении в движении осевых нагрузок транспортных средств, тип детекторов измерения осевых нагрузок | Тензорезисторные |  | Тензорезисторные |
| При измерении в движении осевых нагрузок транспортных средств, материал детекторов измерения осевых нагрузок | Нержавеющая сталь |  | Нержавеющая сталь |
| При измерении в движении межосевых расстояний, максимальный диапазон измерений межосевых расстояний ТС | ≥ 32 | Метр | 32 |
| При измерении в движении межосевых расстояний, минимальный диапазон измерений межосевых расстояний ТС | ≤ 0.5 | Метр | 0.5 |
| При измерении в движении межосевых расстояний, пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений межосевых расстояний ТС ± | ≤ 0.03 | Метр | 0.03 |
| При измерении в движении межосевых расстояний, определение количества осей транспортного средства | наличие |  | наличие |