Технические требования на оказание услуг

«Оказание услуг по переносу и подключению 300 внешних телефонных номеров к оборудованию Заказчика»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг 	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

ТТ — технические требования; ТУ — технические условия; АТС — автоматическая телефонная станция; SIP — протокол установления сеансов связи; SIP-транк — логическое соединение для передачи телефонного трафика по SIP; E1 PRI — цифровой поток ISDN PRI 30B+D; CUCM — Cisco Unified Communications Manager.

  - Наименование закупаемой продукции

«Оказание услуг по переносу и подключению 300 внешних телефонных номеров к оборудованию Заказчика»

  - Цель оказания услуг

Обеспечение переноса, подключения и ввода в эксплуатацию 300 действующих внешних телефонных номеров с сохранением нумерации и работоспособности входящей и исходящей телефонной связи на оборудовании Заказчика в соответствии с ТУ.

  - Существующее положение

Телефонная связь Заказчика построена с использованием голосового шлюза Cisco 2911, виртуальной АТС Asterisk и двух физических узлов CUCM. Требуется подключить 300 внешних номеров к указанному комплексу без изменения существующей внутренней нумерации и с минимально возможным перерывом связи.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Узел телефонной связи Заказчика | г. Якутск, пер. Энергетиков 2. | Cisco 2911, Asterisk (VM), CUCM, коммутационное оборудование и IP-телефоны | Подключение 300 внешних телефонных номеров согласно ТУ |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки

Заказчик предоставляет Исполнителю доступ к месту оказания услуг по согласованному графику, сведения о назначении номеров и внутренних абонентах, параметры доступной части оборудования, а также назначает представителей для согласования схемы маршрутизации и проведения приемочных испытаний. Перечень из 300 номеров передается Исполнителю после заключения договора.

  - Иные требования и сведения общего характера

Все изменения конфигурации, способные повлиять на действующую телефонную связь, выполняются только по согласованному плану переключения. Работы, связанные с перерывом связи, выполняются в согласованное с Заказчиком технологическое окно.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обследование, уточнение исходных данных и разработка плана переноса и переключения | услуга | 1 |
| 2 | Организация переноса и сохранения 300 внешних телефонных номеров | номер | 300 |
| 3 | Подключение каналов/транков к оборудованию Заказчика и настройка взаимодействия с Cisco 2911, Asterisk и CUCM | услуга | 1 |
| 4 | Настройка маршрутизации входящих и исходящих вызовов для 300 номеров | номер | 300 |
| 5 | Комплексное тестирование, опытная эксплуатация и передача исполнительной документации | услуга | 1 |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обследование и план переноса | С даты заключения договора | Не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора |
| 2 | Перенос и сохранение внешних номеров | После согласования плана переноса | В срок, установленный согласованным планом-графиком |
| 3 | Подключение и настройка оборудования | В согласованное технологическое окно | В пределах согласованного технологического окна |
| 4 | Настройка маршрутизации | Одновременно с подключением | До начала приемочных испытаний |
| 5 | Тестирование и документация | После завершения настройки | Не позднее [УКАЗАТЬ ОБЩИЙ СРОК] с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапов услуг: позиции 1–5 Таблицы 2 «Перечень и объем оказываемых услуг».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
| 1 | Объем услуг | Исполнитель должен обеспечить перенос и подключение 300 действующих внешних телефонных номеров к оборудованию Заказчика с сохранением выделенной нумерации. | Согласие с требованием | - |  |
| 2 | Предварительное обследование | До начала переключения Исполнитель уточняет состав каналов, схему подключения, параметры сигнализации и нумерации, маршруты вызовов, план отката и допустимую продолжительность перерыва связи. | Согласие с требованием | - |  |
| 3 | План выполнения работ | Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком план-график, схему подключения, матрицу маршрутизации 300 номеров, программу проверок, план переключения и план возврата к исходной схеме. | Согласие с требованием | - |  |
| 4 | Непрерывность связи | Перерыв входящей и исходящей связи допускается только в согласованное технологическое окно. Продолжительность перерыва должна быть минимально необходимой и заранее согласованной с Заказчиком. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к способам и процедурам оказания услуг |  |  |  |  |
| 5 | Схема подключения | Подключение должно соответствовать ТУ: оператор связи — E1 PRI (ISDN PRI 30B+D) — Cisco 2911 — SIP-транк — Asterisk (VM) — SIP-транк — CUCM — коммутатор — IP-телефоны. | Согласие с требованием | - |  |
| 6 | Совместимость | Исполнитель обеспечивает техническую совместимость предоставляемого подключения с Cisco 2911, Asterisk и CUCM, установленными у Заказчика, включая согласование кодеков, DTMF, формата набора номера, Caller ID/CLI и правил маршрутизации. | Согласие с требованием | - |  |
| 7 | Настройка | Исполнитель выполняет необходимые настройки на своей стороне и совместно с Заказчиком участвует в согласовании настроек пограничного голосового шлюза и телефонных систем Заказчика. Изменения на оборудовании Заказчика выполняются только с разрешения Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
| 8 | Сохранение конфигурации | Перед изменением настроек должна быть обеспечена возможность восстановления исходной конфигурации. После успешного переключения актуальные конфигурации подлежат резервному копированию. | Согласие с требованием | - |  |
| 9 | Взаимодействие | Исполнитель назначает ответственного технического координатора и обеспечивает взаимодействие с представителями Заказчика и, при необходимости, прежнего оператора связи до завершения переноса. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемому оборудованию и каналам |  |  |  |  |
| 10 | Интерфейс подключения | Основной вариант подключения — цифровой поток E1 PRI (ISDN PRI 30B+D) к голосовому шлюзу Cisco 2911. Иной технически эквивалентный вариант допускается только после письменного согласования с Заказчиком и при полной совместимости с существующей схемой. | Согласие с требованием | - |  |
| 11 | Емкость | Предоставляемое решение должно обеспечивать обслуживание 300 внешних номеров и согласованное количество одновременных соединений без ухудшения качества связи. | Согласие с требованием | - |  |
| 12 | Материалы и оборудование | Все необходимые для подключения со стороны Исполнителя кабели, разъемы, преобразователи, кроссовые элементы и иные материалы должны быть исправными, совместимыми и включены в стоимость услуг, если иное не установлено договором. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  |  |  |  |
| 13 | Квалификация | Работы должны выполняться специалистами, имеющими практический опыт настройки цифровых потоков E1 PRI, SIP-транков, голосовых шлюзов и корпоративных систем IP-телефонии. | Согласие с требованием | - |  |
| 14 | Допуск к работам | Персонал Исполнителя обязан соблюдать пропускной, внутриобъектовый, противопожарный режим и требования охраны труда, действующие на объекте Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам и приемке услуг |  |  |  |  |
| 15 | Функциональный результат | Все 300 внешних номеров должны быть подключены, однозначно сопоставлены внутренним абонентам и доступны для входящих и исходящих вызовов в соответствии с согласованной матрицей маршрутизации. | Согласие с требованием | - |  |
| 16 | Проверки | Для каждого номера проверяется корректность назначения. Для выборки, согласованной Заказчиком, выполняются входящие и исходящие вызовы, передача номера вызывающего абонента, DTMF и качество речи. Дополнительно проверяются аварийный маршрут и восстановление после перезапуска задействованных узлов, если такие проверки согласованы. | Согласие с требованием | - |  |
| 17 | Качество связи | При тестовых соединениях не допускаются односторонняя слышимость, систематические обрывы, недопустимые задержки, эхо, искажение речи, неверная маршрутизация или подмена отображаемого номера. | Согласие с требованием | - |  |
| 18 | Опытная эксплуатация | После переключения Исполнитель обеспечивает сопровождение в период опытной эксплуатации продолжительностью не менее 5 рабочих дней и устраняет выявленные недостатки. | Согласие с требованием | - |  |
| 19 | Критерий приемки | Услуги принимаются после успешного завершения проверок, устранения выявленных замечаний и передачи полного комплекта исполнительной документации. Результаты оформляются протоколом испытаний и актом сдачи-приемки. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к документации |  |  |  |  |
| 20 | Исполнительная документация | Исполнитель передает: согласованную схему подключения; план и фактический отчет о переключении; перечень 300 номеров с их назначением; матрицу маршрутизации; протокол испытаний; сведения о фактических параметрах канала/транка; контактные данные службы технической поддержки. | Согласие с требованием | - |  |
| 21 | Формат документов | Документация передается в электронном редактируемом формате и в PDF. Документы, содержащие сведения ограниченного доступа, передаются способом, согласованным с Заказчиком. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности, ответственности и гарантиям |  |  |  |  |
| 22 | Защита информации | Исполнитель не вправе изменять настройки, не относящиеся к предмету услуг, копировать конфигурации и сведения о телефонной сети либо передавать их третьим лицам. Удаленный доступ допускается только с разрешения и под контролем Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
| 23 | Устранение недостатков | Недостатки, вызвавшие полную недоступность внешней телефонной связи, устраняются незамедлительно с момента уведомления; иные недостатки — в согласованный с Заказчиком срок. | Согласие с требованием | - |  |
| 24 | Гарантийный период | Гарантийный период на выполненные настройки и результат подключения — не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки услуг. | Согласие с требованием | - |  |
| 25 | Ответственность за переключение | Исполнитель несет ответственность за сохранение нумерации, корректность выполненных им настроек и восстановление работоспособности связи при недостатках, возникших по его вине. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие требования |  |  |  |  |
| 26 | Стоимость услуг | В стоимость должны быть включены все расходы Исполнителя, необходимые для полного выполнения ТТ, включая обследование, подключение, настройку, выезд персонала, материалы, испытания и документацию, если иное прямо не установлено договором. | Согласие с требованием | - |  |
| 27 | Изменение решения | Любое отступление от ТУ, изменение интерфейса подключения либо замена согласованной схемы допускается только после письменного согласования с Заказчиком. | Согласие с требованием | - |  |

    - В составе заявки необходимо предоставить:

Согласие с требованиями ТТ. Документы, подтверждающие соответствие, представляются только в случаях, прямо указанных в Таблице 4.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Не требуется.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

В соответствии с условиями договора.

- Приложения

Приложение № 1: Технические условия подключения.