Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 74.20.24.000 Оказание услуг по аэрофотосъёмке с применением беспилотных авиационных систем (БАС) на объекте филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»

Лот № _

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 4. Требования к качеству продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| - ТТ | - Технические требования |
| --- | --- |
| - Заказчик | - АО «СК РусГидро» |
| - ГЭС | - Гидроэлектростанция |
| - ЦМР | - Цифровая модель рельефа |
| - ЛЭП | - Линия электропередач |
| - ГИС | - Геоинформационная система |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 74.20.24.000 Оказание услуг по аэрофотосъёмке с применением беспилотных авиационных систем (БАС) на объекте филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»

#### Цель оказания услуг

Целью является оказание услуг по беспилотному мониторингу территории для:

- определения фактических площадей, требующих покоса;

- оценки высоты и плотности травостоя;

- расчёта объёма покоса (в м² и условных единицах);

- выявления критических зон с рисками для инфраструктуры;

- формирования приоритетных заданий на покос.

#### Существующее положение

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Беспилотный мониторинг территории | Территория Новосибирской ГЭС, г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4. | Прилегающая территория |  |
|  |  |  | Территории защитной полосы |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Объект Заказчика является зданием с ограниченным допуском. Проход осуществляется на основании пропусков, оформленных на основании паспортов Российской Федерации.

#### Иные требования и сведения общего характера

- Соблюдение требований внутриобъектового и контрольно-пропускного режимов, установленных на территории Заказчика.

- Соблюдение требований и правил охраны труда, технической, промышленной, пожарной, экологической безопасности и иные установленные на территории Заказчика требования.

- Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика и т.д.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оказание услуг по аэрофотосъёмке с применением беспилотных авиационных систем (БАС) на объекте Заказчика: Новосибирская ГЭС | м2 | 208 558 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 74.20.24.000 Оказание услуг по аэрофотосъёмке с применением беспилотных авиационных систем (БАС) на объекте Заказчика: Новосибирская ГЭС | С даты заключения Договора | в течение 12 (двенадцати) календарных дней с даты заключения Договора |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование услуг/этапа услуг (позиция №_1 Таблицы 2): Оказание услуг по аэрофотосъёмке с применением беспилотных авиационных систем (БАС) на объекте Заказчика: Новосибирская ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Услуги оказываются в объемах и сроках, указанных в п.п.1 и 2 настоящих Технических требований. |  | Согласие с требованиями |  |
|  | Обязанности исполнителя | Исполнитель обязуется оказать услуги, в порядке и на условиях, предусмотренных договором и настоящими ТТ, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иными требованиями, связанными с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика. | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Оказание услуг с применением беспилотных авиационных систем (БАС) на объекте |  | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Порядок выполнения и контроль | Подготовительный этап: - рекогносцировка, согласование границ и исключений; - создание базовой карты (ортофотоплан, ЦМР), разметка зон по приоритетам; - настройка маршрутов, тестовые полёты на контрольных участках. Мониторинг: - облёты по утверждённым маршрутам; - съёмка с достаточным перекрытием кадров; - контроль точности по контрольным точкам (RTK). Обработка и анализ данных: - построение ортофотоплана, ЦМР; - классификация зон и расчёт площадей; - построение карты высот травостоя, определение объёма покоса; - выявление проблемных участков и формирование рекомендаций. Приёмка и отчётность: - проверка полноты покрытия территории и отсутствия пропусков; - верификация точности позиционирования (3–5 см); - подтверждение корректности расчётов площадей и объёмов; - проверка качества пространственных данных и их совместимости с ГИС заказчика. | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Требования к оборудованию и технологиям | БАС: - мультикоптер с RTK модулем; - степень защиты от влаги и пыли — не ниже IP54; - время полёта — не менее 35–45 минут; при большой площади — несколько вылетов либо использование резервных дронов. Полезная нагрузка: - камера — RGB, разрешение ≥24 МП; - NIR канал для оценки состояния растительности; - опционально — тепловизор; - точность позиционирования — не хуже 3–5 см (RTK), привязка к местной системе координат объекта. ПО и обработка данных: - программное обеспечение для фотограмметрии, совместимое с ГИС (QGIS, ArcGIS либо отечественные аналоги); - возможность построения ортофотоплана и ЦМР, расчёта площадей и высот; - экспорт данных в GeoTIFF, LAS (для ЦМР), KML/GPX/Shapefile. Организационные требования: - предварительное согласование полётов с эксплуатирующей организацией; - учёт зон ограничений (вблизи ЛЭП, над водоёмами, у плотины и др.); - ведение журнала полётов, хранение логов телеметрии, фотофиксация контрольных точек. | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Ключевые роли и состав бригады | - Руководитель работ / ведущий инженер по мониторингу — 1 чел. - Оператор БПЛА (пилот) — не менее 2 чел. (для параллельных вылетов и подмены). - Специалист по фотограмметрии и ГИС-обработке данных — не менее 1–2 чел. - Техник/помощник оператора — 1–2 чел. (подготовка оборудования, маркировка контрольных точек, логистика на площадке). | Согласие с требованиями |  |
|  | Обязательные допуски и документы | - Пропуск на территорию объекта и прохождение вводного инструктажа по охране труда, пожарной и промышленной безопасности. - Действующее удостоверение пилота БПЛА для коммерческих полётов (в соответствии с законодательством РФ). - Допуск к работам в охранных зонах ЛЭП (если маршруты проходят вблизи линий электропередачи). - Медицинские осмотры в соответствии с требованиями для работ на производственных объектах. - Подтверждение проверки знаний по действиям в ЧС (остановка работ, оповещение, эвакуация, фиксация инцидента). - Согласованный перечень документов для допуска на территорию (копия удостоверения, приказ о назначении ответственного лица, план работ). | Согласие с требованиями |  |
|  | Квалификационные требования | - Образование: высшее или среднее профессиональное в области геодезии, картографии, землеустройства либо профильные курсы по эксплуатации БПЛА, фотограмметрии и работе с ГИС. - Подтверждённый опыт выполнения комплексных работ (пилотирование + обработка данных + организация работ) на крупных промышленных или энергетических объектах (от 100 га и более). | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результатом оказанных услуг является комплект материалов по беспилотному мониторингу территории, включающий ортофотоплан и цифровую модель рельефа (ЦМР) с точностью позиционирования не хуже 3–5 см, карту высот травостоя, векторные слои с классификацией зон по приоритетам покоса (критические, стандартные, исключённые) с расчётами площадей и оценкой объёма покоса, фотофиксацию проблемных участков, журналы полётов и телеметрии. |  | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг безопасен для использования при условии, что все пространственные данные (ортофотоплан, ЦМР, векторные слои) верифицированы на предмет отсутствия ошибок геопривязки и топологических неточностей, а их применение в проектных или эксплуатационных задачах сопровождается проверкой на совместимость с действующими системами заказчика и соблюдением требований информационной безопасности (защита от несанкционированного доступа, ограничение круга лиц, имеющих доступ к исходным материалам). |  | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Приёмка результата услуг проводится при предоставлении полного комплекта материалов в согласованных форматах, подтверждении точности данных (не хуже 3–5 см по контрольным точкам), отсутствии ошибок и артефактов, корректности расчётов, совместимости с ГИС-системами заказчика и соблюдении требований безопасности; оформляется актом сдачи-приёмки, при выявлении недостатков — мотивированным отказом с перечнем и сроками устранения; в течение 30 календарных дней исполнитель обязан безвозмездно исправить выявленные ошибки. |  | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Исполнитель обязан предоставить заказчику полный комплект отчётной документации в электронном виде и (при необходимости) на бумажном носителе в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней после завершения мониторинга. Комплект отчётной документации должен включать: - отчёт оказанных услуг - PDF-отчёт с описанием, таблицами площадей по зонам, картой высот травостоя, фото проблемных участков, рекомендациями; - графические и пространственные материалы (ортофотоплан, ЦМР, тематические карты, схемы маршрутов); - таблицы расчётных показателей; - фото- и видеоматериалы контрольных точек и проблемных участков; - акт сдачи-приёмки оказанных услуг; - приложения с технической документацией на оборудование (паспорта, сертификаты, протоколы калибровки). Все материалы должны быть подписаны уполномоченным лицом Исполнителя и содержать дату формирования. |  | Согласие с требованиями |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Соблюдение норм и правил | Исполнитель несёт ответственность за соблюдение всех применимых законов: правил использования воздушного пространства (ст. 11.4 КоАП РФ, ст. 271.1 УК РФ при тяжких последствиях), требований к безопасности полётов, а также внутренних регламентов заказчика | Согласие с требованиями |  |
|  | Качество данных | Исполнитель гарантирует, что результаты съёмки (ортофотоплан, ЦМР, карты травостоя) будут соответствовать техническим требованиям (точность позиционирования, разрешение, перекрытие кадров). Если в отчёте обнаружатся ошибки (например, неверно посчитана площадь из-за артефактов модели), исполнитель обязан их исправить за свой счёт. | Согласие с требованиями |  |
|  | Конфиденциальность | Исполнитель обязуется не разглашать сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую тайну заказчика, ставшие известными в ходе оказания услуг. | - Согласие с требованиями |  |
|  | Безопасность при работах | Исполнитель отвечает за то, чтобы полёты не создавали угрозы для людей, оборудования или инфраструктуры объекта (ЛЭП, плотина, ограждения). Необходимо заранее согласовать с заказчиком зоны ограничений и маршрут. | - Согласие с требованиями |  |
|  | Гарантия на результат | 30 дней с момента сдачи отчёта | - Согласие с требованиями |  |

### В составе заявки необходимо предоставить:

Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с Участником, стоимость предложения которого является наименьшей.

  - Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых услуг по заявке заказчика установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке).