Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 20.59.41.000 Поставка смазок для нужд Жигулевского филиала

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 20.59.41.000 Поставка смазок для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «Рус-Гидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск; 1-ТО-БПД-2025; 1-ТО-БПД-2024

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Смазка высокотемпературная LGHP 2/0,4 SKF | 20.59.41.000 | шт. | 73 |
|  | Смазка контактная Суперконт туба 100г | 20.59.41.000 | шт. | 67 |
|  | Смазка ЦИАТИМ-201, банка 0,8 кг | 20.59.41.000 | шт. | 20 |
|  | Смазка ЦИАТИМ-221, банка 0,8 кг | 20.59.41.000 | шт. | 30 |
|  | Смазка электроизоляционная ТОМФЛОН ЭК 130 ТУ 0254-144-76643964-2013, картуш 400 г | 20.59.41.000 | шт. | 3 |
|  | Смазка Mobilith SHC 100, картуш 380 г | 20.59.41.000 | шт. | 2 |
|  | Смазка MU-EP1 (AGIP) | 20.59.41.000 | кг | 16 |
|  | Смазка Литол 24. ГОСТ 21150-87, банка 0,8 кг | 20.59.41.000 | шт. | 6 |
|  | Смазка для контактов генераторного разъединителя OKS 240, 1,0 кг | 20.59.41.000 | шт. | 1 |
|  | Смазка уплотнений Molykote 111, тюбик 100 г | 20.59.41.000 | шт. | 4 |
|  | Cмазка LGMT 2/1 SKF, банка 1 кг | 20.59.41.000 | кг | 11 |
|  | Смазка NyoGel 760G Armytek, тюбик 25 мл | 20.59.41.000 | шт. | 63 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
|  | ОКПД2 20.59.41.000 Поставка смазок для нужд Жигулевского филиала | С даты подписания договора | Не позднее 31.10.2026г.* |

# Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным.

# *Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

# Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС; 1-ТО-БПД-2025; 1-ТО-БПД-2024.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

«Наименование продукции (позиции № 1.1. - 1.12. Таблицы 2.1) ОКПД2 20.59.41.000 Поставка смазок для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1.1. | Смазка высокотемпературная LGHP 2/0,4 SKF | Базовое масло | минеральное |  |
|  |  | Вязкость при 40 °C, мм²/с | 96 |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °C | от -40 до +150 |  |
|  |  | Цвет | синее |  |
|  |  | Объём ёмкости | картридж 420 мл |  |
| - 1.2. | Смазка контактная Суперконт туба 100 г | Тип смазки | электропроводящая смазка | Нет такой смазки в тубах по 100 г вообще, есть похожие но только по 1,5 кг |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +350, кратковременно до +400 |  |
|  |  | Состав | медь (до 70%), высокоочищенные масла, ингибиторы коррозии |  |
|  |  | Цвет | Красновато-коричневый (медный) |  |
| - 1.3. | Смазка ЦИАТИМ-201, банка 0,8 кг | Цвет | от светло-желтого до светло-коричневого | ГОСТ 6267-2021 |
|  |  | Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C | не ниже: 175 |  |
|  |  | Испаряемость при 120°C за 1 час по ГОСТ 9566-74, % | не более: 25 |  |
|  |  | Коррозионное воздействие на металлы по ГОСТ 9080-77 | выдерживает |  |
|  |  | Содержание воды по ГОСТ 2477-65 | отсутствие |  |
|  |  | Вязкость при -50°C и среднем градиенте скорости деформации 10/с по ГОСТ 7163-84, Па*с | не более: 1100 |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +90 |  |
|  |  | Фасовка | банка 800 г |  |
| - 1.4. | Смазка ЦИАТИМ-221, банка 0,8 кг | Цвет | от светло-желтого до светло-коричневого | ГОСТ 9433-21 |
|  |  | Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C | не ниже: 200 |  |
|  |  | Содержание воды по ГОСТ 2477-65 | отсутствие |  |
|  |  | Вязкость при -50°C и среднем градиенте скорости деформации 10/с по ГОСТ 7163-84, Па*с | не более: 800 |  |
|  |  | Испаряемость при 150°C за 1 час по ГОСТ 9566-74, % | не более: 2 |  |
|  |  | Фасовка | банка 800 г |  |
| - 1.5. | Смазка электроизоляционная ТОМФЛОН ЭК 130 ТУ 0254-144-76643964-2013, картуш 400 г | Цвет | от бежевого до светло-коричневого |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °C | от -50 до +130 |  |
|  |  | Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C | не ниже: 220 |  |
|  |  | Плотность при 20 °C, г/см3 | от 0,89 до 0,95 |  |
|  |  | Содержание воды по ГОСТ 2477-65 | отсутствие |  |
|  |  | Коррозионное воздействие на металлы по ГОСТ 9080-77 | выдерживает |  |
|  |  | Фасовка | туба 400 г |  |
| - 1.6. | Смазка Mobilith SHC 100, картуш 380 г | Цвет | красный |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °C | от -40 до +150 |  |
|  |  | Вязкость базового масла при 40 °C, мм²/с | 100 |  |
|  |  | Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C | не ниже: 260 |  |
|  |  | Фасовка | туба 380 г |  |
| 1.7. | Смазка MU-EP1 (AGIP) | Тип смазки | однородная литиевая смазка, содержащая EP-присадки | Только ведра по 18 кг |
|  |  | Цвет | желто-коричневый |  |
|  |  | Вязкость базового масла при 40 °C, мм²/с | 160 |  |
|  |  | Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C | не ниже: 185 |  |
| 1.8. | Смазка Литол 24. ГОСТ 21150-87, банка 0,8 кг | Цвет | от светло-желтого до коричневого | ГОСТ 21150-87 |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °C | от -40 до +120, кратковременно до +130 |  |
|  |  | Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C | не ниже: 185 |  |
|  |  | Содержание воды по ГОСТ 2477-65 | отсутствие |  |
|  |  | Вязкость при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1 по ГОСТ 7163-85, Па*с (П) | не более: 280 (2800) |  |
|  |  | Фасовка | банка 800 г |  |
| 1.9. | Смазка для контактов генераторного разъединителя OKS 240, 1,0 кг | Тип смазки | антизадирная (медная) паста OKS 240 |  |
|  |  | Цвет | медно-коричневатый |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °C | от – 30 до +1100 |  |
|  |  | Фасовка | банка 1 кг |  |
| 1.10. | Смазка уплотнений Molykote 111, тюбик 100 г | Тип смазки | метилсиликоновое базовое масло с неорганическими загустителями |  |
|  |  | Цвет | бесцветный, прозрачный |  |
|  |  | Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C | отсутствует |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °C | от – 40 до +200 |  |
|  |  | Фасовка | тюбик 100 г |  |
| 1.11. | Cмазка LGMT 2/1 SKF, банка 1 кг | Тип смазки | на основе минерального масла |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °C | от – 30 до +120 |  |
|  |  | Плотность при 20 °C, г/см3 | 1 |  |
|  |  | Фасовка | банка 1 кг |  |
| 1.12. | Смазка NyoGel 760G Armytek, тюбик 25 мл | Тип смазки | влагоустойчивая силиконовая смазка |  |
|  |  | Цвет | Прозрачный, светло-серый |  |
|  |  | Класс защиты | IP68 |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °C | от – 40 до +135 |  |
|  |  | Фасовка | тюбик 25 мл |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1. | Место поставки | РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |
| 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 3 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| 5 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |