Техническое задание

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования Ростовского магистрального сортировочного центра УФПС Ростовской области.

г. Ростов-на-Дону,

2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | РМСЦ | Ростовский магистральный сортировочный центр |
| 3 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» в лице УФПС Ростовской области. |
| 4 | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. |
| 5 | ТЗ | Техническое задание |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 7 | ТР | Текущий ремонт |
| 8 | ПТО | Профилактическое техническое обслуживание |
| 9 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание |
| 10 | ТО | Техническое обслуживание |
| 11 | ППР | Планово-предупредительный ремонт |
| 12 | СМК | Система менеджмента качества |
| 13 | Стороны | Заказчик, Исполнитель |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования Ростовского магистрального сортировочного центра УФПС Ростовской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Обслуживание почтообрабатывающего оборудования включает в себя контроль технического состояния, поддержание работоспособности и исправности оборудования с помощью его технического обслуживания, ремонта, наладки и регулировки.

Цель – поддержание работоспособности и исправности почтообрабатывающего оборудования, обеспечение бесперебойного и безопасного производственного цикла функционирования РМСЦ УФПС Ростовской области.

Задачи – оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования УФПС Ростовской области, контроль технического состояния почтообрабатывающего оборудования.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Начало оказания услуг – с даты заключения договора.

Окончание оказания услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора (согласно годовому цикловому план-графику ремонта и обслуживания почтообрабатывающего оборудования и средств механизации (Приложение № 1 к ТЗ).

Адреса объектов указаны в приложении №1 к ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по ЕТО, ПТО и ТР почтообрабатывающего оборудования с целью поддержания или восстановления работоспособности оборудования, обеспечение бесперебойного и безопасного цикла функционирования РМСЦ осуществляется в соответствии с Регламентом работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования в объектах почтовой связи СМК, а также ГОСТ 18322-2016 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники».

Перечень оборудования, подлежащего ЕТО, ПТО и ТР представлен в Приложении №1 к ТЗ.

Поддержание или восстановление работоспособности оборудования состоит из:

- проведение ЕТО и ПТО оборудования.

- проведение комплекса регламентных работ, предусмотренных нормативно-технической документацией производителя. Объем и перечень операций, проводимых при ТО, порядок и последовательность их выполнения определяются инструкцией по эксплуатации и инструкцией по техническому обслуживанию оборудования.

Для оборудования, в эксплуатационной документации которого отсутствуют указания о периодичности проведения ТО, следует руководствоваться циклом проведения ремонтных мероприятий системы ППР.

- проведение профилактических ремонтных работ оборудования.

- контроль за соблюдением правил эксплуатации и режимов работ оборудования.

- контроль технических характеристик оборудования, в том числе проведение комплексных испытаний, лабораторных испытаний, включая аттестационные испытания на соответствие оборудования, условий производства работ требованиям нормативной документации и паспортным данным.

Разработка рекомендаций (требований) на проведение ТО, текущего и капитального ремонта оборудования, его замены. Годовой цикловой план-график профилактического технического обслуживания и текущего ремонта оборудования представлен в Приложении №1 к ТЗ.

Результаты оказания услуг по ТО и ТР почтообрабатывающего оборудования должны отражаться в документах по учету технического состояния оборудования, а также в журналах по учету проведения ТО и ТР оборудования. Журнал должен составляться представителем Исполнителя и согласовываться с представителем Заказчика.

Перечень обслуживаемого почтообрабатывающего оборудования, периодичность его обслуживания и ремонта, виды объемы работ, выполняемых при техническом обслуживании и ремонте указанного оборудования приведены в регламенте ТО и ТР. При этом виды, периодичность и объем услуг по обслуживанию определяется на основании Регламента ТО и ТР Предприятия, а также правил технической эксплуатации и нормативно-технической документацией производителей оборудования применительно к конкретному типу оборудования.

ПТО оборудования, по которому требуется проведение ремонтных работ Исполнителем не выполняется до устранения неисправности или дефекта. После устранения неисправности или дефекта Исполнитель приступает к техническому обслуживанию такого оборудования в течение 2 (двух) календарных дней.

Техническое обслуживание состоит из:

ЕТО транспортеров, конвейеров проводится 1 (один) раз в день и предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- визуальная проверка ленты транспортера (конвейера), очистка от грязи и пыли, проверка состояния поверхности ленты, сшивки, состояние защитных ограждений, крепежа и облицовки, при необходимости производится рихтовка и крепление, устранение задиров, проверка уровня масла в редукторе (при необходимости долить);

- проверка работы транспортера (конвейера) путем трехкратных пусков остановов (с интервалами не менее 3 мин.). Проверка правильности хода ленты и цепной передачи, при наличии неплановой работы, перекосов, трения об отбортовку и других неисправностей установить причину и устранить; прослушка работы транспортера (конвейера) при возникновении посторонних шумов установить причину и устранить;

- проверка работы механизма выдвижения, изменения угла наклона, механизма поворота шлюзовой дверки, если таковые имеются; проверка работы системы сигнализации, аварийной остановки, а также работы пульта управления; замеченные недостатки устранить.

Стационарные ленточные транспортеры (конвейеры), встроенные в технологическую цепочку обработки почтовых грузов, опробываются трехкратным включением всей технологической цепочки.

ПТО транспортеров, конвейеров предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- производить все работы, выполняемые при ЕТО;

- проверка наличия смазки в подшипниках, при необходимости смазать, смазку подшипников менять не реже одного раза в 2-4 месяца;

- очистка от грязи и пыли цепи и звездочки, проверка состояния звеньев цепи и звездочек, смазка цепной передачи, проверка крепления звездочек и их соосности;

- производить профилактику моторной группы;

- производить ревизию натяжного устройства ленты. Натяжной винт должен свободно, без заеданий, вращаться в подвижной гайке и упоре натяжного винта. Перемещение натяжного барабана в пазах должно быть свободным и плавным. Регулировка натяжения ленты;

- проверка визуальным осмотром состояние изоляции проводов и кабелей заземления;

- проверка работы всех механизмов транспортера (механизм поворота шлюзовых дверок, механизм выдвижных секций, механизм изменения угла наклона, тормозной механизм). Все механизмы должны работать надежно и безотказно, без толчков, заеданий и излишнего шума;

- замеченные неисправности устранить;

ТР транспортеров, конвейеров предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- ослабление и снятие ленты, проверить ее состояние, в случае сильного износа или значительных повреждений заменить (проводится один раз в год);

- снятие боковых ограждений, кожуха, облицовку. При необходимости отрихтовать, очистить, непригодные элементы заменить;

- проведение текущего ремонта моторной группы;

- промывка в керосине звездочки и цепь, непригодные звенья заменить, проверить вытяжку цепи, смазать цепь и звездочки;

- ремонт и регулировка тормозных устройств, если такое имеется;

- ремонт и регулировка механизма поворота шлюзной дверки, если таковая имеется. Шлюзовые дверки должны в заданном ритме беспрепятственно поворачиваться из исходного положения в рабочее и обратно. Задевание нижней кромки дверки за ленту транспортера (конвейера) не допускается. Зазор между нижней кромкой дверки и лентой должен быть не более 5 мм;

- осмотр механизма выдвижения ленты и механизма угла наклона, если таковые имеются. Очистка механизма от грязи и пыли, изношенные детали заменить, смазать трущиеся детали, отрегулировать;

- снятие всех роликов, вскрытие корпуса подшипников всех барабанов, очистка и промывка их, негодные детали заменить, смазка подшипников, проверка свободы вращения и биения барабанов и роликов, барабаны и ролики должны свободно вращаться в подшипниках без заметного на глаз торможения. Крутящий момент, обеспечивающий начало движения ролика, должен быть не более 0,36 кг*см. Биение не должно превышать для барабанов – 0,5 мм, для роликов – 0,8 мм;

- натяжка ленты транспортера (конвейера), при обнаружении мест повреждений, разрывов сшить, склеить её (проводится один раз в год);

- путем пробных пусков проверка работы пусковой аппаратуры, моторной группы, цепной передачи (трехкратным пуском и остановом с интервалами не менее 3 мин.);

- измерение сопротивления изоляции и заземления, при необходимости отремонтировать кабельные соединения;

- обкатка транспортера (конвейер) на холостом ходу и с нагрузкой с окончательной регулировкой ленты, механизма выдвижения и механизма изменения угла наклона, если таковые имеются, в течение 3-4 ч.;

- заново покраска транспортер (конвейер);

ЕТО электрокаров, электротягачей, электропогрузчиков и электроштабелеров проводится один раз в день и предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- проведение внешнего осмотра машины;

- проверка работы контроллера, действие сигнала и осветительного оборудования;

- проверка работы тормозов и рулевого управления;

- замер уровня электролита, при необходимости долить, очистить поверхность банок аккумуляторных батарей от грязи и солей, подтянуть при необходимости контактные соединения батареи, смазать их, при необходимости произвести зарядку АКБ;

- проверка работы сцепного устройства (для электропогрузчиков - подъемного устройства). Выявленные неисправности устраняются до выезда машин на линии.

ПТО электротягачей, электропогрузчиков и электроштабелеров проводится один раз в месяц и предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- проведение всех операции ежедневного технического обслуживания;

- смазка узлов и детали машины;

- проверка и регулировка тормозов;

- осмотр и очистка от нагара штепсельные соединения;

- проверка уровня масла в картере редуктора заднего моста, и рулевого управления, при необходимости долить;

- проверка уровня тормозной жидкости, при необходимости долить в главный тормозной цилиндр;

- снятие кожуха коллекторного люка электродвигателя и проверить состояние поверхности коллектора, изоляции и исправность щёток;

- очистка грязи и нагара со щёток, изношенные щётки заменить, щёткодержатели очистить от угольной пыли;

- подтяжка контактных соединений двигателя;

- снятие кожуха контроллера и удалить пыль и грязь внутри него;

- проверка состояния контактов контроллера. Неисправные контакты, не подлежащие восстановлению, заменить. Заменить также контакты, изношенные больше, чем на половину их толщины;

- удаление нагара и следов оплавления с рабочей поверхности контактов;

- регулировка величины разрыва контактов контроллера (10 мм. в нижней части и 15 мм. в верхней части);

- проверка состояния бандажей и покрышек колес. Отметить неисправности для устранения их при текущем ремонте;

-  проверка машины на холостом ходу и под нагрузкой.

ТР электротягачей, электропогрузчиков и электроштабелеров предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- проведение всех операций, входящих в профилактическое обслуживание;

разборка аккумуляторной батареи, проверка состояние банок и чехлов, устранение замеченных подтеканий или замена банки, замена порванных чехлов;

- промывка банок аккумуляторов, слитие электролита (при удовлетворительной плотности) фильтрование;

Примечание: для электротягачей, электропогрузчиков, работающих на улице, 2 раза в год производить сезонную смену электролита.

- проверка состояния изоляции кабелей и исправности кабельных соединений;

- один раз в 3 месяца производится полная разборка контроллера с целью ревизии состояния главного контактора и механизма реверса.

- разборка электродвигателя. При этом необходима полная ревизия  всех деталей электродвигателя: промывка подшипников,  осмотр подшипников, замена по мере износа , проверка исправности цепей возбуждения и цепей коллектора (осмотром), проверка состояния коллектора (при наличии на коллекторе пригаров или механических повреждений устранение неисправности, проведение  продораживание слюды между пластинами коллектора на глубину 0,5-1 мм, шлифование  коллектора после продораживания), проверка состояния щеткодержателей, ремонт или замена неисправных , проведение  балансировки якоря, если это необходимо, замена смазки в подшипниках, после сборки электродвигателя проверка сопротивления изоляции (мегомметром или омметром со шкалой до 10 Ом.) обмоток относительно корпуса и вала, выправление  всех вмятин и забоин на кожухе двигателя, окраска корпуса двигателя, обкатка  двигателя.

Примечание: всякое опробование электродвигателя после его сборки должно, во избежание его разноса, производиться либо при наличии нагрузки на валу (но не превышающей номинальной), либо при пониженном напряжении порядка 6-12 В.;

- полностью разборка контроллера, осмотр всех его деталей;

- промывка подшипников контроллера и смена смазки;

- проверка рулевого управления, замена изношенных деталей;

- проверка тормозных устройств, замена тормозной лент и дисков тормозов при обнаружении недопустимого их износа;

- проверка состояния покрышек, камер и бандажей колес, замена изношенных ;

- Замена масла в картерах заднего моста, рулевого управления и редуктора.

Примечание: в машинах, работающих на улице, 2 раза в год проводить сезонную смену смазки;

- очистка корпуса машины от грязи, рихтовка и окраска.

Техническое обслуживание и текущий ремонт почтовых тележек ЕТО заключается в содержании их в чистоте, визуальном осмотре их состояния и проверке их работы перед эксплуатацией пробным прокатыванием от руки.

ПТО почтовых тележек проводится один раз в три месяца и предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- очистка тележки от грязи и пыли;

- осмотр и проверка работы ходовой части, колёс тележек, шкворней, поворотный круг должны свободно проворачиваться и не иметь люфтов. Резина на колёсах не должна иметь трещин и надрывов, должна прочно крепиться на ступицах;

- проверка состояния и работы рулевой тяги, фиксатора рулевой тяги, тормоза и цепного крюка;

- проверка наличия смазки трущихся частей, при необходимости смазать: два раза в год, весной и осенью; при эксплуатации тележек в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе необходимо полностью разобрать ходовую часть и заменить смазку на зимнюю или летнюю;

- осмотр настила, каркаса тележки (контейнера). При необходимости очистка, рихтовка, сварка и подкраска трещин;

- проверка состояния крепления всех деталей, при необходимости восстановление утерянных крепежей, подтяжка ослабленных креплений. Устранение всех замеченных неисправностей, в том числе и устранение деформации деталей.

ТР почтовых тележек предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- разборка ходовой части тележки, очистка от грязи и старой смазки; промывка подшипников керосином и смазка новой смазкой; проверка биения ободов; замена негодных деталей;

- очистка от ржавчины, грязи каркас и настил, сварка трещин в трубках и сварных швах, устранение вмятин и пробоев настила;

- выправка рулевой тяги, осмотр, ремонт и регулировка тормоза, фиксатора нулевой тяги и сцепного крюка;

- окраска заново;

- проверка качества работы тележки обкаткой на холостом ходу при номинальной нагрузке.

Техническое обслуживание и текущий ремонт окон обмена почты (типовое окно, люк механизированный, люковое окно).

ЕТО окон обмена почты заключается в очистке поверхностей от загрязнений и визуальной проверке работоспособности и целостности механизмов. В зимнее время обрамление проема должно регулярно очищаться от снега и льда.

ПТО окон обмена почты проводится один раз в три месяца и предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- осмотр состояния люка или окна, общая очистку люка или окна, устранение  грязи, ржавчины,  задиров и других дефектов;

- осмотр уплотнения, при необходимости подкраска;

- смазка петли, подшипников, проверка состояние крепежа. Ролики створок должны свободно, без заметного на глаз торможения, вращаться в подшипниках от руки;

- для люка в комплектовке с вентилятором производится профилактика моторной группы, вентилятора и калорифера;

- проверка состояние пусковой аппаратуры, системы автоматики и сигнализации (при наличии), осмотр состояния изоляции токоведущих цепей и заземления;

- проверка работы люка или окна путём трёхкратного его открывания и закрывания с интервалом не менее З мин. после каждого опробования.

ТР окон обмена почты предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- проведение всех операций профилактического технического обслуживания с тщательной проверкой состояния всех деталей, замена негодных деталей;

- проведение текущего ремонта моторной группы вентилятора и калорифера на люках, оснащенных вентиляторами;

- проверка и регулировка работы люка и систем автоматики, и сигнализации. При наладке особое внимание обратить на правильность установки транспортера (конвейера), чтобы при открывании створок исключалось их повреждение;

- покраска заново.

Техническое обслуживание и текущий ремонт машин для обвязки полипропиленовой лентой.

ЕТО машин для обвязки полипропиленовой лентой проводится один раз в день и предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- очистка машины от пыли и кусков шпагата;

- проведение наружного осмотра всех механизмов машины, устранение замеченных в процессе осмотра неисправностей, подтяжка крепежных деталей;

- смазка трущихся деталей узловязателя;

- проверка машины на ходу, произведя десять контрольных вязок.

ПТО машин для обвязки полипропиленовой лентой проводится один раз в два месяца и предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- проведение всех мероприятий, предусмотренных ежедневным техническим обслуживанием;

- разборка и очистка от загрязнений механизм узловязателя, замена детали с явно выраженным износом;

- проверка и проведение всех необходимых регулировок согласно инструкции по эксплуатации;

- смазка машины согласно карте смазки;

- проведение ревизии электродвигателя;

- проверка кабельные соединения и заземление;

- проведение ревизии пусковой аппаратуры;

- проверка машины на ходу.

ТР машин для обвязки полипропиленовой лентой предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- произвести все мероприятия, предусмотренные профилактическим обслуживанием;

- разборка и очистка от загрязнений кинематику машины;

- замена всех деталей с явно выраженным износом;

- замена смазки в подшипниках;

- сборка и регулировка машины согласно требованиям инструкции по эксплуатации;

- проверка машины на ходу, произведя десять контрольных вязок.

Техническое обслуживание и текущий ремонт машины для сварки полимерных пленок.

ЕТО машины для сварки полимерных пленок проводится один раз в день - ежедневно и предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- очистка облицовки и всех механизмов машины от пыли;

- очистка от загрязнений остатками свариваемого материала пазов подставки и свариваемой губки. Очистка должна производиться только пластмассовыми или деревянными скребками во избежание повреждения кромки пазов;

- проведение наружного осмотра всех механизмов машины, устранение замеченных в процессе осмотра неисправности, подтяжка крепежных деталей;

- проверка правильности установки нагревательного элемента в холодном состоянии. Элемент должен проходить по середине паза по всей длине, выступая из него на половину своего диаметра; элемент не должен иметь вмятин и перегибов и должен быть закрыт по всей длине жаростойкой пленкой;

- проверка плавности хода педали и тяги;

- проверка равномерности и плавности прилегания сваривающей губки к подставке по всей их длине;

- проверка исправности системы охлаждения;

- проверка качества свариваемого машиной шва и при необходимости произвести регулировку времени импульса сварки.

ПТО машины для сварки полимерных пленок проводится один раз в месяц и предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- проведение всех мероприятий, предусмотренных ежедневным техническим обслуживанием;

- проверка узла машины, замена деталей с явно выраженным износом;

- проверка качества нагревательных элементов – проволоки или полоски, при необходимости замена;

- смазка всех трущихся деталей, смазке подлежат: втулка рулонодержателя, ось рычага пружины, втулка тяги, штифт микропереключателя, втулка направляющей, ось крепления педали;

- проверка прозвонкой электропроводки, заземления;

- визуальная проверка состояния электромонтажа и реле времени;

- проверка работоспособности машины.

ТР машины для сварки полимерных пленок предусматривает выполнение следующего объема услуг:

- произведение всех мероприятий, предусмотренных профилактическим обслуживанием;

- проведение замены следующих деталей: жаростойкой пленки свариваемой губки, пружины натяжения нагревательного элемента, реле времени (по необходимости);

- проведение ревизии контактно-релейной аппаратуры;

- покраска машины.

ЕТО аквадистиллятора:

- проведение всех мероприятий, предусмотренных ежедневным техническим обслуживанием;

- техническое обслуживание проводится без применения специальных инструментов.

ПТО аквадистиллятора проводится 1 раз в квартал:

- проведение всех мероприятий, предусмотренных профилактическим техническим обслуживанием;

- очистка от накипи путем механической очистки внутреннюю поверхность испарителя и электронагреватели.

ТР аквадистиллятора проводится 1 раз в год:

- поиск неисправности;

- проведение всех мероприятий, предусмотренных профилактическим обслуживанием;

- замена следующих деталей: сигнальная лампа, датчик, электронагреватель.

ПТО зарядного устройства проводится 1 раз в месяц согласно инструкции по эксплуатации:

- визуальный осмотр внешнего состояния конструкции зарядного устройства;

- проверка состояния силовых кабелей и соединений;

- проверка состояния разъемов ЗУ и батареи на предмет признаков плохого контакта и перегрева, который может привести к неправильной работе зарядного устройства.

ПТО зарядного устройства проводится 1 раз в 6 месяцев согласно инструкции по эксплуатации:

-очистка от пыли и грязи внешней части корпуса;

- продувка внутренней части зарядного устройства;

- диагностика платы управления на работу всех режимов заряда;

- диагностика срабатывания защитных режимов;

- проверка работы системы вентиляции;

- контроль исправности и соответствия требованиям безопасности заземления зарядного устройства.

Общий объём необходимых текущих ремонтов определен в годовом цикловом план-графике ПТО и ТР почтообрабатывающего оборудования (Приложение №1 к ТЗ).

Стоимость используемых материалов и запасных частей включены в стоимость услуг по выполнению ПТО оборудования. Дополнительной оплаты за данные материалы Заказчик не производит.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых услуг должны соответствовать требованиям предъявляемым стандартам менеджмента качества, инструкции по эксплуатации, техническому описанию, инструкции на проведения технического обслуживания, ГОСТ 20831-75 «Система технического обслуживания и ремонта техники.
Порядок проведения работ по оценке качества отремонтированных изделий».

Необходимо согласование объема и порядка оказания услуг со специалистами заказчика на всех уровнях их выполнения до сроков окончания работ.

  - Условия оказания услуг

Техническое обслуживание оборудования, по которому требуется проведение услуг по ремонтным работам Исполнителем не выполняется до устранения неисправности или дефекта. После устранения неисправности или дефекта Исполнитель приступает к техническому обслуживанию такого оборудования в течение 2 (двух) календарных дней.

Оказание услуг должно осуществляться на территории Заказчика в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

  - Требования к безопасности

К оказанию услуг допускается специально обученный правилам проведения периодического технического обслуживания и ремонта персонал Исполнителя, прошедший инструктаж по технике безопасности.  Ответственность за обеспечение охраны труда при оказании услуг, а также ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда и за последствия этих нарушений несет Исполнитель.

Требования к безопасности оказания услуг и требования к безопасности результата оказанных услуг должны соответствовать требованиям Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, утв. Приказом Минтруда РФ N 814н от 18.11.2020 г., а также Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда РФ № 903н от 15.12.2020 г.

  - Условия сдачи-приемки услуг

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока оказания услуг, направляет в адрес Заказчика Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (Двух) экземплярах, подписанный Исполнителем.

Заказчик обязан принять результат оказанных услуг в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг

Заказчик проводит проверку оказанных услуг на их соответствие объему, качеству, требованиям к результату оказанных услуг и иным показателям, установленным документами на оказание услуг и требованиям действующего законодательства.

Для проверки оказанных услуг в части их соответствия условиям Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

  - Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Результаты оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования должны отражаться в документах по учету технического состояния оборудованию и средств механизации, а также в журналах по учету проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. Журнал должен составляться представителем Исполнителя и согласовываться с представителем Заказчика.

По результатам оказанных услуг Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, в соответствии с формой, утвержденной в Приложении к Договору. Спецификация услуг в Акте сдачи-приемки оказанных услуг должна соответствовать по видам услуг, по количеству услуг и стоимости спецификации, утверждённой Сторонами.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок качества оказанных услуг и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, услуги оказаны с отступлениями, ухудшившими результат оказанных услуг, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования к Исполнителю отсутствуют.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Годовой цикловой план-график ПТО и ТР почтообрабатывающего оборудования | в отдельном файле Exсel |
| 2 | Регламент работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи СМК | в отдельном файле PDF |