Техническое задание

на поставку и установку  технических средств автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения. Сокращения:

АИС ВГК - автоматизированная информационная система «Весовой и габаритный контроль»;

АПВГК - автоматический пункт весового и габаритного контроля транспортных средств;

ГРЗ - государственный регистрационный знак;

ДИТ - динамическое информационное табло;

СВК - система дорожная весового и габаритного контроля «СВК»;

СПО - специализированное программное обеспечение;

ТЗ - техническое задание;

ТКТС - тяжеловесное и (или) крупногабаритное транспортное средство;

ТС - транспортное средство;

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет закупки:  Поставка и установка  технических средств автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения.

    - Поставка и установка  комплексов аппаратно-программных «Фактор».

  - Цель закупки: непрерывное штатное функционирования АПВГК, включая обеспечение визуального информирования водителя ТКТС о превышении допустимых весогабаритных параметров транспортного средства, после прохождения АПВГК, а также фиксация нарушений предусмотренного ч. 13 ст. 12.21.1. КоАП РФ.

  - Место выполнения работ:

- Республика Саха (Якутия), ГО «Город Якутск», км. 16+900 а/д «Нам»;

- Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, км. 65+730 а/д «Умнас».

- НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПУНКТА ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Под автоматизированным пунктом весогабаритного контроля транспортных средств (далее - «Комплекс») понимается совокупность стационарно установленного оборудования и программных средств, которые обеспечивают измерение весогабаритных параметров транспортного средства (далее ТС) без снижения скорости движения транспортных средств, установленных на данном участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения, а также информирование водителей о выявленных нарушениях посредством динамического информационного табло (ДИТ).

Комплекс предназначен для решения следующих задач:

- Обеспечение транспортного контроля всех полос движения, в каждом из направлений;

- Повышение качества контроля проезда транспортных средств, перевозящих тяжеловесные и крупногабаритные грузы;

- Обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования путем:

- Недопущения несанкционированного проезда транспортных средств, с превышением предельно допустимых норм весогабаритных параметров транспортных средств, установленных на территории РФ;

- Принятия необходимых мер по поддержанию эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, на основе обобщения и анализа полученных данных о суммарной нагрузке, создаваемой транспортными средствами в процессе жизненного цикла автомобильных дорог;

- Увеличения срока службы дорожного покрытия и искусственных сооружений;

- Повышения уровня безопасности дорожного движения.

Комплекс обеспечивает выполнение следующих функций:

- Оперативное круглосуточное измерение весовых и габаритных параметров грузовых транспортных средств и выявление транспортных средств, движущихся с превышением предельно допустимых норм по весовым и габаритным параметрам, установленных законодательством на территории Российской Федерации;

- Сбор, обработку и хранение сведений о нарушении, установленных действующим законодательством Российской Федерации ограничений в области перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;

- Однозначное определение местоположения государственного регистрационного знака (далее -- ГРЗ) на передней части ТС и полное распознавание комбинации цифр и букв ГРЗ независимо от государственной принадлежности ТС;

- Распознавание категории ТС в соответствии с классификацией стандарта EUR13 / РУС 12;

- Фотофиксацию общего вида ТС, позволяющую однозначно идентифицировать ТС и его категорию в момент проезда через весоизмерительные датчики;

- Передачу данных о распознанном ГРЗ, фактических весогабаритных параметрах ТС и иных результатах мониторинга движения транспортного средства в базу данных «База данных мониторинга и выявленных нарушений» информационной системы «Автоматизированная система «Мониторинг интенсивности и состава транспортного потока в части транспортных средств, осуществляющих перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов на стационарных пунктах весового контроля, расположенных на автомобильных дорогах федерального значения Российской Федерации»;

- Проведение процедуры самодиагностики с отправкой сообщений о неисправностях ответственным за эксплуатацию Комплекса лицам.

Режим работы: круглосуточный - 24/7/365-366.

В процессе измерения весогабаритных параметров ТС в автоматическом режиме осуществляется:

- измерение нагрузки на каждую ось транспортного средства;

- определение массы транспортного средства;

- определение количества осей транспортного средства;

- измерение межосевых расстояний транспортного средства;

- определение количества колес (скатности) на осях транспортного средства;

- измерение габаритных параметров транспортного средства;

- фотофиксация и распознавание государственного регистрационного номера транспортного средства;

- фотофиксация фронтального изображения транспортного средства;

- фотофиксация общего вида транспортного средства (вид сбоку) в момент проезда через весоизмерительные датчики (получение обзорной фотографии транспортного средства, на которой отражены его контуры и количество осей);

- измерение и передача в центр обработки данных владельца автомобильной дороги зафиксированных параметров транспортных средств посредством канала связи, обеспечивающего криптографическую защиту передаваемой информации.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

    - Поставка и установка комплексов аппаратно-программных «Фактор»

(реестровый No10860504 из реестра российской промышленной продукции) для фиксации транспортных средств АПВГК а/д "Нам"км 16+900, а/д "Умнас"км 65+730 (3 шт.) с проверкой оборудования.

  - Требования к монтажным и пусконаладочным работам

3.2.1. До начала выполнения работ Подрядчик выполняет разработку и согласование схемы размещения оборудования и проекта организации дорожного движения на период выполнения работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 в целях обеспечения требований, допустимых по условиям безопасности движения, а также уведомляет уполномоченные органы государственного надзора и ГИБДД МВД России о порядке проведения работ, в том числе схеме организации дорожного движения и обеспечивает их соблюдение. Подрядчик организовывает транспортное движение в период производства работ на измерительном участке АПВГК, без закрытия движения.

3.2.2. Безопасность движения автомобильного транспорта и специалистов во время проведения работ на (или вблизи) проезжей части должна быть организована и обеспечена соответствующими дорожными знаками и другими специальными средствами в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной владельцем автомобильной дороги.

3.2.3. Подрядчик обязан обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрических кабелей, кабелей связи и др.). В случае повреждения коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик восстанавливает за свой счет повреждения, произошедшие по его вине.

3.2.4. Монтажные и пусконаладочные работы, связанные с доступом к оборудованию ФВФ, в целях обеспечения штатной работы должны выполняться в присутствии специалистов производителя или их представителей, либо с их письменного разрешения. Подрядчик несет ответственность за повреждение оборудования ФВФ при проведении монтажных и пуско-наладочных работ, при этом Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные убытки в результате не надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

3.2.6. Подрядчик обеспечивает уборку строительных отходов после окончания выполнения работ.

# 7.  ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставляемое оборудование, изделия и материалы должны быть новыми, ранее не использованными.

Комплекс должен функционировать в круглосуточном и бесперебойном режиме работы оборудования.

# 8.  СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы оборудования должен составлять не менее 12 месяцев.

Подрядчик гарантирует соответствие технических характеристик оборудования требованиям, приведенным в настоящем ТЗ, в течение всего срока службы при условии выполнения лицом, выполняющим работы по содержанию оборудования, требований эксплуатационной документации и к метрологическому обеспечению.

# 9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ СДАЧИ РАБОТ ЗАКАЗЧИКУ:

9.1. Перечень документации:

- Ведомость использованных при выполнении работ оборудования и материалов;

- Паспорта на оборудование и материалы (в случаях, предусмотренных заводом изготовителем);

- Таблица коммутации контроллера;

- Комплект эксплуатационных документов и паспортов на поставляемое оборудование;

- Фото-видео материалы проведения этапов работ, с отображением даты и времени на материалах фиксации.

9.2. Результатом выполненных работ является получение Заказчиком полного перечня документации.

| № | Наименование оборудования | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое средство автоматической фотовидеофиксации «Фактор» для обеспечения контроля дорожного движения | 3 | штуки |
| 2 | Установка оборудований с проверкой | 1 | усл. ед. |

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ:

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Характеристики предлагаемые участником |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид по способу измерения скорости | Измеряющее мгновенную скорость транспортного средства |  | Измеряющее мгновенную скорость транспортного средства |
| Возможность удаленного управления | Да |  | Да |
| Тип изображения | Цветное |  | Цветное |
| Наличие комплекта для монтажа и эксплуатации | Да |  | Да |
| Фиксируемое событие | С7 |  | С7 |
|  | С16 |  | С16 |
|  | С11 |  | С11 |
|  | С0 |  | С0 |
|  | С1 |  | С1 |
|  | С5 |  | С5 |
| Вид по степени мобильности | Стационарный (С) |  | Стационарный (С) |
| Степень защиты IP | IP 65 |  | IP 65 |
| Максимальная температура эксплуатации | ≥ 50 | Градус Цельсия | 65 |
| Максимальная потребляемая мощность | ≤ 1000 | Ватт | 800 |
| Количество контролируемых полос движения | 2 | Штука | 2 |
| Минимальная температура эксплуатации | ≤ -40 | Градус Цельсия | -60 |
| Вид по принципу измерения параметров транспортных средств | С измерением по видеокадрам (видеосигналу) (В) |  | С измерением по видеокадрам (видеосигналу) (В) |
|  | Радиолокационное (Р) |  | Радиолокационное (Р) |