Технические характеристики продукции

- Фонарь Fenix WF30RE 2025 взрывозащищенный - 4 шт

Технические характеристики

-Искробезопасный фонарь для использования во взрывоопасных средах: нефтяной, химической, текстильной промышленности, при пожаротушении, на металлургических заводах, электростанциях, целлюлозно-бумажных фабриках;

-Сертификаты для работы в опасных зонах: IECEx, ATEX, GRGT;

-Светодиод CREE XP-G3 со сроком службы 50 000 часов;

-Цветовая температура — 5000 К;

-Максимальная яркость — 300 лм;

-Дальнобойность луча — 149 м;

-Аккумулятор — взрывозащищенный аккумулятор Fenix ARB-L21-3000Ex (формат 21700) емкостью 3000 мАч;

-Максимальное время работы — 313 ч 22 м;

-Порт USB Type-C с адаптером повышенной безопасности;

-Степень защиты — IP68;

-Ударопрочность — 1 м;

-Материал корпуса — алюминиевый сплав A6061-T6;

вес — 218 г (включая аккумулятор);

Комплектация — фонарь Fenix WF30RE 2025, аккумулятор ARB-L21-3000Ex, зарядный адаптер, зарядный кабель Type-C, запасное уплотнительное кольцо, темляк, декларация соответствия ЕС, руководство пользователя, гарантийный талон

- Фонарь налобный Fenix WH35RE взрывозащищенный - 4 шт

Технические характеристики

-Искробезопасный фонарь для использования во взрывоопасных средах: нефтяной, химической, текстильной промышленности, при пожаротушении, на металлургических заводах, электростанциях, целлюлозно-бумажных фабриках;

- Сертификаты для работы в опасных зонах: IECEx, ATEX, GRGT;

-2 светодиода белого света CREE XP-G3 со сроком службы 50 000 часов;

-Цветовая температура — 5000 К;

-Максимальная яркость — 280 лм;

-Дальнобойность луча — 21 метр;

-Аккумулятор — взрывозащищенный аккумулятор Fenix ARB-L21-3000Ex (формат 21700) емкостью 3000 мАч;

-Максимальное время работы — 280 ч;

-Водонепроницаемый порт USB Type-C с адаптером повышенной безопасности

-Степень защиты — IP66;

-Ударопрочность — 2 м;

-Материал корпуса — алюминиевый сплав A6061-T6;

-Вес — 153 г (включая аккумулятор);

-Комплектация — налобный фонарь Fenix WH35RE, аккумулятор ARB-L21-3000Ex, зарядный адаптер, зарядный кабель, запасное уплотнительное кольцо, запасное резиновое кольцо, крепление для каски, декларация соответствия ЕС, руководство пользователя, гарантийный талон

Гарантийный срок: не менее 60 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/ УПД. При этом, в случае если Производителем Товара установлен больший срок, Гарантийный срок на Товар считается по гарантийному сроку Производителя Товара.

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара: 3 календарных  дня