Техническое задание

выполнение работ по монтажу оборудования МСОН Новосибирской области в рамках функционирования, расширения и модернизации компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной инфраструктуры (Убинского района)

- Выполнение Работ по установке, монтажу оборудования для создания муниципальных систем оповещения населения (МСОН) Новосибирской области в рамках функционирования, расширения и модернизации компонентов обеспечения безопасности населения, среды обитания и муниципальной инфраструктуры (Убинского района)

Работы выполняются в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в проектно-технической документации «Создание муниципальных систем оповещения населения Новосибирской области» шифр ККТ-222/25-м-МСОН от 2025 года (для Убинского района).

Размещена по ссылке

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0851200000626004741

- Цель выполнения Работ: своевременное доведение сигналов и распоряжений до органов управления гражданской обороны и предупреждения и ликвидации ЧС на территории Новосибирской области (Убинский  район), а также своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории одной из зон возможных опасностей, на которой существует угроза возникновения ЧС, либо в зоне ЧС, достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.

- Срок выполнения Работ: не позднее 01.12.2026 года. Работы могут быть завершены досрочно.

- Место монтажа оборудования (Приложение №2 к Договору).

- Объем и виды выполняемых изложенными в проектно-технической документации Создание муниципальных систем оповещения населения Новосибирской области» шифр ККТ-222/25-м-МСОН от 2025 года (для Убинского района)

- Перечень выполняемых Работ:

- доставка давальческого оборудования и необходимых материалов к месту выполнения Работ;

- выполнение Работ по монтажу оборудования МСОН;

- выполнение Работ по монтажу громкоговорителей;

- организация сетевой связанности до соответствующих существующих пультов управления, расположенных в ЕДДС Убинского района;

- проведение приемо-сдаточных испытаний;

- проведение рабочей комиссии по приемке в эксплуатацию (приемо-сдаточные испытания): апробирование системы оповещения (временной интервал апробирования согласовывается с Заказчиком).

Подключение установленных усилительно-коммутационных блоков к пультам управления МСОН обеспечивает Подрядчик по существующим каналам связи. Требования к каналам связи изложены в ПТД.

Перечень давальческого оборудования передаваемое Заказчиком Подрядчику (Таблица 1).

Наименование и количество используемых материалов и давальческого оборудования для выполнения Работ указаны в Таблице 2 настоящего технического задания.

7. Требования к выполнению Работ:

7.1. Данные системы должны обеспечивать трансляцию сигнала «Внимание всем» - звук электронной сирены, и речевого сообщения. Передача сигналов «Внимание всем» и речевых сообщений должна обеспечиваться с места и дистанционно.

7.2. Все СЗО должны быть подключены к сети электропитания через автоматы защиты от перенапряжения, подключено заземление (при наличии в зданиях заземляющих контуров) и оборудованы грозозащитой.

7.3. Требования к заземлению оборудования:

7.3.1. Заземление оборудования производится на основании действующих нормативов:

Свод правил СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр).

ГОСТ Р 50571.5.54-2024 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники.

ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления.

7.3.2. При отсутствии в зданиях существующего контура заземления всю ответственность по эксплуатации такого оборудования несет Заказчик.

7.3.3. Процедура приемки Работ по заземлению производится в порядке и соответствии с условиями Договора и не зависит  от наличия / отсутствия контура заземления.

7.3.4. Стоимость Работ по заземлению включается в цену Договора

7.3.5. Порядок определения стоимости Работ по заземлению осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией, указанной в настоящем Техническом задании.

| Типы используемого оборудования | Тип аппаратуры/ канала для удаленного управления | Способ управления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удаленный (автоматизированный) запуск (с ЕДДС МР; основного и запасного ПУ РАСЦО НСО) | Местный (ручной) запуск |
| Система громкоговорящей связи, всепогодное исполнение (управление по Ethernet и GSM каналу) | П-166М/ интернет общего пользования с «белым» статическим ip- адресом и скорость передачи не ниже 512 кбит/с | Трансляция сигнала «Внимание всем» - звук сирены; речь с микрофона; Трансляция заранее подготовленных речевых сообщений. | - |
| Мегафон рупорный ручной | - | - | Трансляция сигнала «Внимание всем» - звук сирены, речь с микрофона; Трансляция заранее подготовленных речевых сообщений. |

Примечание: Интернет общего пользования используется для организации поверх него защищённой виртуальной сети.

Таблица 1

Перечень давальческого оборудования

Оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | шт. | 11 |
| 2 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) (или эквивалент) | к-т | 18 |
| 3 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) (или эквивалент) | к-т | 7 |
| 4 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) (или эквивалент) | к-т | 8 |
| 5 | Комплект ЗИП | к-т | 1 |
| 5.1 | АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ | шт. | 1 |
| 5.2 | Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) | шт. | 4 |
| 5.3 | GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» | шт. | 1 |
| 5.4 | Блок питания 12V, 1A, тип разъема MicroFit (4 Pin) для модемов и роутеров | шт. | 1 |
| 5.5 | Мультидиапазонная антенна MB3000MG (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 5.6 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | шт. | 1 |
| 5.7 | АЕСФ.468933.003 ЗИП-Г для П-166М СЗО-3 АЕСФ.468354.015 ТУ | шт. | 4 |

Работы по установке оборудования

| Наименование | Ед. изм. | Кол -во |
| --- | --- | --- |
| Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) (или эквивалент) | к-т | 18 |
| Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) (или эквивалент) | к-т | 7 |
| Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) (или эквивалент) | к-т | 8 |

Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) -(или эквивалент) из расчета за 1 (один) комплект

Состав Системы громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт):

АЕСФ.468354.015-26 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (26 Исполнение), Ethernet, 200 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ – 1 шт.

Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) – 2 шт.

GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» - 1 шт.

Блок питания – 1 шт.

Мультидиапазонная антенна MB3000MG – 1 шт.

Работы по установке оборудования

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная | шт | 1 |
|  | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт | шт | 2 |
|  | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 1 |
|  | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |
|  | Устройство оптико-(фото)электрическое: блок питания и контроля | шт | 1 |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
|  | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0,04 |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,44 |
|  | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,58 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,23 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,3 |
|  | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 2 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |
|  | Прибор или аппарат | шт | 2 |
|  | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм | шт | 2 |
|  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,02 |
|  | Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение концов кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2 | 10 концов кабеля | 0,4 |
|  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,6 |
|  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,23 |
|  | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм | шт | 1 |
|  | Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами (Wago ) | шт | 2 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,02 |
|  | Оттяжка тросовая: к стене здания с установкой крюка | шт | 4 |
|  | Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой: до 5 м | опора | 1 |
|  | Пробивка отверстий |  |  |
|  | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм | 100 отверстий | 0,03 |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-51 | 100 отверстий | 0,03 |
|  | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм | 100 отверстий | 0,01 |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-29 | 100 отверстий | 0,01 |
|  | Заделка кабельных проходок двухкомпонентным силиконовым герметиком высокой плотности, предел огнестойкости до 180 минут | м3 | 0,004 |
|  | Проверка монтажа системы перед настройкой | система | 1 |

Материалы

|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0,029 |
|  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации и передачи данных КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 40 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,031 |
|  | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х2,5-380 | 1000 м | 0,001 |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450 | 1000 м | 0,028 |
|  | Провод антенный МГ, сечение 10 мм2 | 1000 м | 0,03 |
|  | Патч-корд U/UTP cat.5e, 4 pair., 0,5 м | шт | 1 |
|  | Самоклеющаяся этикетка для провода диаметром 19 мм | шт | 25 |
|  | Скобы накладные | 100 шт | 0,5 |
|  | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 360х8,6х2 мм, GTN-360HDB | шт | 10 |
|  | Корпус модульный пластиковый навесной на 6 модулей ЩРН-П-6 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика С | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 6 кА, характеристика С | шт | 1 |
|  | Шина заземления медная PE 6/1 | шт | 2 |
|  | Держатель для крепления нулевой шины на DIN-рейку | шт | 2 |
|  | Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20 | шт | 2 |
|  | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-М УХЛ3 | 100 шт | 0,02 |
|  | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5 | 100 шт | 0,02 |
|  | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | 100 м | 0,6 |
|  | Труба гофрированная DN23мм, ПВ-0, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, полиамид 6, цвет темно-серый, с протяжкой, PA612329F0 | м | 23 |
|  | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 1 |
|  | Клеммный соединитель Wago на 6 проводов 773-306 | шт | 2 |
|  | Трубы гладкие жесткие, из самозатухающего ПВХ, диаметр 25 мм | м | 2 |
|  | Коврик резиновый диэлектрический 750х750 ГОСТ 4997-75 | шт | 2 |
|  | Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,0 мм | 10 м | 4 |
|  | Зажим для стальных канатов М6 DIN 741 | шт | 24 |
|  | Коуш М5 DIN6899 | шт | 8 |
|  | Талреп (С+О) DIN1480, 12 мм | шт | 4 |
|  | Шайба плоская увеличенная М12, ГОСТ 6958-78 | шт | 8 |
|  | Гайка М12 DIN 934 A2 | шт | 4 |
|  | Рым-гайка М12 DIN 582 | шт | 4 |
|  | Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм (М12х350мм) | кг | 2,74 |
|  | Анкерный болт с кольцом 12х100 | шт | 4 |
|  | Анкерный болт FAZ II 8/30 | шт | 4 |
|  | Металлоконструкция для крепления громкоговорителей (установка на кровле/стене (парапете)/ сквозь кровлю), ККТ-13/45-КМ* | шт | 1 |
|  | Скоба для крепления громкоговорителя ГР100.03 (ГР50.03), ККТ-13/45-КМ2 | шт | 2 |
|  | Пробивка отверстий |  |  |
|  | Герметик огнестойкий, картридж 300 мл, DS1202 | шт | 1 |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная, баллон 740 мл, DF1201 | шт | 1 |

Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт)  (или эквивалент)- из расчета за 1 (один) комплект

Состав Системы громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт):

АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ – 1 шт.

Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) – 4 шт.

GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» - 1 шт.

Блок питания – 1 шт.

Мультидиапазонная антенна MB3000MG – 1 шт.

Работы по установке оборудования

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная | шт | 1 |
|  | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт | шт | 4 |
|  | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 1 |
|  | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |
|  | Устройство оптико-(фото) электрическое: блок питания и контроля | шт | 1 |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
|  | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0,05 |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,6 |
|  | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,58 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,46 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,3 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |
|  | Прибор или аппарат | шт | 2 |
|  | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм | шт | 2 |
|  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,02 |
|  | Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение концов кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2 | 10 концов кабеля | 0,4 |
|  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,6 |
|  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,23 |
|  | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм | шт | 2 |
|  | Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами | шт | 2 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,02 |
|  | Оттяжка тросовая: к стене здания с установкой крюка | шт | 4 |
|  | Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,0 мм | 10 м | 4 |
|  | Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой: до 5 м | опора | 1 |
|  | Пробивка отверстий |  |  |
|  | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм | 100 отверстий | 0,03 |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-51 | 100 отверстий | 0,03 |
|  | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм | 100 отверстий | 0,01 |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-29 | 100 отверстий | 0,01 |
|  | Заделка кабельных проходок двухкомпонентным силиконовым герметиком высокой плотности, предел огнестойкости до 180 минут | м3 | 0,004 |
|  | Проверка монтажа системы перед настройкой | система | 1 |

Материалы

|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0,029 |
|  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации и передачи данных КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 80 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,031 |
|  | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х2,5-380 | 1000 м | 0,001 |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450 | 1000 м | 0,028 |
|  | Провод антенный МГ, сечение 10 мм2 | 1000 м | 0,03 |
|  | Патч-корд U/UTP cat.5e, 4 pair., 0,5 м | шт | 1 |
|  | Самоклеющаяся этикетка для провода диаметром 19 мм | шт | 25 |
|  | Скобы накладные | 100 шт | 0,5 |
|  | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 360х8,6х2 мм, GTN-360HDB | шт | 10 |
|  | Корпус модульный пластиковый навесной на 6 модулей ЩРН-П-6 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика С | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 6 кА, характеристика С | шт | 1 |
|  | Шина заземления медная PE 6/1 | шт | 2 |
|  | Держатель для крепления нулевой шины на DIN-рейку | шт | 2 |
|  | Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20 | шт | 2 |
|  | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-М УХЛ3 | 100 шт | 0,02 |
|  | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5 | 100 шт | 0,02 |
|  | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | 100 м | 0,6 |
|  | Труба гофрированная DN23мм, ПВ-0, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, полиамид 6, цвет темно-серый, с протяжкой, PA612329F0 | м | 23 |
|  | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 2 |
|  | Клеммный соединитель на 6 проводов 773-306 | шт | 4 |
|  | Коврик резиновый диэлектрический 750х750 ГОСТ 4997-75 | шт | 2 |
|  | Трубы гладкие жесткие, из самозатухающего ПВХ, диаметр 25 мм | м | 2 |
|  | Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,0 мм | 10 м | 4 |
|  | Зажим для стальных канатов М6 DIN 741 | шт | 24 |
|  | Коуш М5 DIN6899 | шт | 8 |
|  | Талреп (С+О) DIN1480, 12 мм | шт | 4 |
|  | Шайба плоская увеличенная М12, ГОСТ 6958-78 | шт | 8 |
|  | Гайка М12 DIN 934 A2 | шт | 4 |
|  | Рым-гайка М12 DIN 582 | шт | 4 |
|  | Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм (М12х350мм) | кг | 2,74 |
|  | Анкерный болт с кольцом 12х100 | шт | 4 |
|  | Анкерный болт FAZ II 8/30 | шт | 4 |
|  | Металлоконструкция для крепления громкоговорителей (установка на кровле/стене (парапете)/ сквозь кровлю), ККТ-13/45-КМ* | шт | 1 |
|  | Скоба для крепления громкоговорителя ГР100.03 (ГР50.03), ККТ-13/45-КМ2 | шт | 4 |
|  | Пробивка отверстий |  |  |
|  | Герметик огнестойкий, картридж 300 мл, DS1202 | шт | 1 |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная, баллон 740 мл, DF1201 | шт | 1 |

Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) –(или эквивалент) из расчета за 1 (один) комплект

Состав Системы громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт):

АЕСФ.468354.015-20 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (20 Исполнение), Ethernet, 600 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ – 1 шт.

Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) – 6 шт.

GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» - 1 шт.

Блок питания – 1 шт.

Мультидиапазонная антенна MB3000MG – 1 шт.

Работы по установке оборудования

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная | шт | 1 |
|  | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт | шт | 6 |
|  | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 1 |
|  | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |
|  | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 1 |
|  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 |
|  | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0,06 |
|  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,76 |
|  | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,58 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,69 |
|  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,3 |
|  | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 2 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |
|  | Прибор или аппарат | шт | 2 |
|  | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм | шт | 2 |
|  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,02 |
|  | Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение концов кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2 | 10 концов кабеля | 0,4 |
|  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,6 |
|  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,46 |
|  | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм | шт | 3 |
|  | Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами | шт | 6 |
|  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,02 |
|  | Оттяжка тросовая: к стене здания с установкой крюка | шт | 4 |
|  | Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой: до 5 м | опора | 1 |
|  | Пробивка отверстий |  |  |
|  | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм | 100 отверстий | 0,05 |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-51 | 100 отверстий | 0,05 |
|  | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 50 мм до 55 мм | 100 отверстий | 0,02 |
|  | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-29 | 100 отверстий | 0,02 |
|  | Заделка кабельных проходок двухкомпонентным силиконовым герметиком высокой плотности, предел огнестойкости до 180 минут | м3 | 0,007 |
|  | Проверка монтажа системы перед настройкой | система | 1 |

Материалы

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0,029 |
|  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации и передачи данных КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м | 120 |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,031 |
|  | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х2,5-380 | 1000 м | 0,001 |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х16-450 | 1000 м | 0,028 |
|  | Провод антенный МГ, сечение 10 мм2 | 1000 м | 0,03 |
|  | Патч-корд U/UTP cat.5e, 4 pair., 0,5 м | шт | 1 |
|  | Самоклеющаяся этикетка для провода диаметром 19 мм | шт | 30 |
|  | Скобы накладные | 100 шт | 1 |
|  | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 360х8,6х2 мм, GTN-360HDB | шт | 20 |
|  | Корпус модульный пластиковый навесной на 6 модулей ЩРН-П-6 | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика С | шт | 1 |
|  | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 6 кА, характеристика С | шт | 1 |
|  | Шина заземления медная PE 6/1 | шт | 2 |
|  | Держатель для крепления нулевой шины на DIN-рейку | шт | 2 |
|  | Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20 | шт | 2 |
|  | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-М УХЛ3 | 100 шт | 0,02 |
|  | Наконечники кабельные медные луженые 10-8-5 | 100 шт | 0,02 |
|  | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | 100 м | 0,6 |
|  | Труба гофрированная DN23мм, ПВ-0, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 мм, полиамид 6, цвет темно-серый, с протяжкой, PA612329F0 | м | 46 |
|  | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 3 |
|  | Клеммный соединитель на 6 проводов 773-306 | шт | 6 |
|  | Коврик резиновый диэлектрический 750х750 ГОСТ 4997-75 | шт | 2 |
|  | Трубы гладкие жесткие, из самозатухающего ПВХ, диаметр 25 мм | м | 2 |
|  | Канат двойной свивки ТК без покрытия, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,0 мм | 10 м | 4 |
|  | Зажим для стальных канатов М6 DIN 741 | шт | 24 |
|  | Коуш М5 DIN6899 | шт | 8 |
|  | Талреп (С+О) DIN1480, 12 мм | шт | 4 |
|  | Шайба плоская увеличенная М12, ГОСТ 6958-78 | шт | 8 |
|  | Гайка М12 DIN 934 A2 | шт | 4 |
|  | Рым-гайка М12 DIN 582 | шт | 4 |
|  | Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм (М12х350мм) | кг | 2,74 |
|  | Анкерный болт с кольцом 12х100 | шт | 4 |
|  | Анкерный болт FAZ II 8/30 | шт | 4 |
|  | Металлоконструкция для крепления громкоговорителей (установка на кровле/стене (парапете)/ сквозь кровлю), ККТ-13/45-КМ* | шт | 1 |
|  | Скоба для крепления громкоговорителя ГР100.03 (ГР50.03), ККТ-13/45-КМ2 | шт | 6 |
|  | Пробивка отверстий |  |  |
|  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 570 мм, диаметр 50 мм | шт | 0,2392 |
|  | Герметик огнестойкий, картридж 300 мл, DS1202 | шт | 1 |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная, баллон 740 мл, DF1201 | шт | 1 |

Примечание: к указанному в таблице № 1 оборудованию: Мегафон РМ-25СПА, Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н, Мультидиапазонная антенна MB3000MG сопряжения не требуется.

9. Монтажные работы сиренно-речевых установок включают:

- механическую установку;

- подключение к существующей сети передачи данных IP VPN, предоставленной оператором связи (проводной сети) на территории Кочковского района Новосибирской области;

- подключение к электроснабжению от существующей сети «~ 220В»;

- проведение строительно-монтажных  работ;

- участие в приемо-сдаточных  испытаниях;

- разработку и подготовку исполнительной, эксплуатационной документаций;

- по результатам комплексных испытаний оформляются протоколы испытаний. По результатам рассмотрения протоколов испытаний Заказчик и Подрядчик оформляют Акт, в котором указываются цель и основные результаты работ, замечания и рекомендации, делается вывод о соответствии системы оповещения и даются рекомендации по приему системы в эксплуатацию. В случае принятия Заказчиком решения о невозможности приемки системы оповещения в эксплуатацию составляется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты, с рекомендуемыми мерами по обеспечению ввода системы в эксплуатацию.

- уровень оповещателей - уровень локального управления узла системы оповещения. На этом уровне размещается усилительно-коммутационное оборудование в настенном/уличном исполнении для включения громкоговорителей и усиления аудиосигнала, а также оповещатели (громкоговорители), подключенные к усилительно-коммутационному оборудованию.

- электроснабжение оборудования систем организовать от существующей сети «~ 220В», посредством подключения к силовым розеткам с установкой отдельных автоматических выключателей, а также приборов учета электроэнергии в распределительных щитах.

- разместить оповещатели (громкоговорители) на единой стойке, закрепленной к фасаду на максимальной высокой точке здания.

Соединительные кабели проложить:

– по зданию: в гофрированной трубе из поливинилхлорида (далее – ПВХ), по существующим лоткам, кабельростам, за потолком и т.д.;

– по улице: в гофрированной трубе из полиэтилена низкого давления (далее – ПНД), закрепленной металлическими скобами к фасаду здания, до «башни связи» закрепить к существующему тросу «уличными» стяжками.

12. Работы выполняются в строгом соответствии с техническими регламентами на выполняемые работы, нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, в том числе:

- Указом Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 02.07.2013 № 158-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования населения»;

- Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2606 «Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных»;

- Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях»;

- Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Приказом МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

- Приказом МЧС России № 579, Минкомсвязи России № 366 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

- «Методическими рекомендациями по поддержанию в состоянии постоянной готовности и использованию систем оповещения населения», утвержденными протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 № 2;

- «ГОСТ Р 42.3.01-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»;

- «ГОСТ Р 42.3.03-2024 Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Методы испытаний»;

- «ГОСТ 12.1.030-81. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

- «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;

- «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства»;

- «ГОСТ 21694-94. Межгосударственный стандарт. Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия»;

- «ГОСТ 12.3.003-86. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности»;

- «ГОСТ 12.3.009-76* (СТ СЭВ 3518-81). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

- «ГОСТ 12.4.254-2013. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия»;

- «ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89). Государственный стандарт Союза ССР. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия»;

- «ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

- «ГОСТ Р 59793-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- «ГОСТ Р 50948-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности»;

- «ГОСТ Р 52870-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации коллективного пользования. Требования к визуальному отображению информации и способы измерения»;

- «ГОСТ Р 53114-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения»;

- «ГОСТ 12.1.006-84. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля»;

- «ГОСТ 12.2.007.0-75. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- «ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- «ГОСТ Р 50777-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний»;

- «ГОСТ Р 53114-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения»;

- «ГОСТ IЕС 62040-2-2024 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний»;

- «ГОСТ IЕС 60065-2024 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности»;

- «РД 50-682-89. Руководящий документ по стандартизации. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения» и другой нормативно-технической документацией, действующей на территории Российской Федерации.

Все работы должны вестись в строгом соответствии с нормами производственной, пожарной, санитарной, экологической безопасности, а также иных мер безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты (иные документы), подтверждающие качество материалов (в случае, если наличие этих документов предусмотрено законодательством) и быть пригодными для использования.

13. Срок гарантии на выполненные Работы - 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных Работ.

Объем предоставления гарантий качества - 100% всего объема выполненных Работ.

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.  Подрядчик гарантирует устранение дефектов (недостатков), выявленных при приемке результата выполненных Работ и в период гарантийного срока на результат выполненных Работ в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего обращения Заказчика.

11.1. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки результата выполненных Работ, то Подрядчик, в случае, если не докажет, что недостатки возникли после их передачи Заказчику вследствие нарушения им использования результатов Работ, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы, обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Установка оборудования с полной комплектацией необходимыми материалами, оборудованием, запасными частями и комплектующими изделиями к оборудованию (в том числе, кабели, кабель-каналы, разъемы, крепежный материал) кроме давальческого оборудования (Таблица 1) осуществляется силами и за счет Подрядчика без дополнительных затрат для Заказчика.

Стоимость используемых при выполнении Работ, материалов, включается в стоимость результатов Работ, выполненных Подрядчиком согласно представленным локально сметным расчетам и документам, подтверждающим фактические затраты на выполнение Работ.

Заказчик принимает результат выполненных Работ по Акту сдачи-приемки Работ в объеме и сумме затрат на эти Работы. Все затраты, связанные с результатом выполнения Работ входят в цену Договора.

Приложение № 2

к Договору

от  «___» _________ 20__ г

Место монтажа оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Адрес установки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Крещенский, ул. Цветочная, 21, кв.1 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Борисоглебское, ул. Школьная, 9 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Подлесный, ул. Центральная, 18 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | ж/д ст. Клубничная, ул. Центральная, 15 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Суходолье, ул. Центральная, 3 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Ермолаевка, ул. Школьная, 1А |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Орловка, ул. Орловская, 28 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Клубничный, ул. Центральная, д. 11А |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Колмаково, ул. Центральная, д.12, кв.1 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | д. Гандичи, ул. Озерная, 14 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | д. Кирилловка, ул. Школьная, 2 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Белоозерный, ул. Центральная, 36 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Николаевка 2-я, ул. Центральная, 15 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Орловское, ул. Центральная, 26 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | д. Асенкритово, ул. Центральная, 39 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | д. Каменка, ул. Центральная, 39 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Борисоглебское, ул. Андреева, 26, кв.1 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Кожурла, ул. Октябрьская, 13 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Новоселово, ул. Майская, 2А |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Крещенское, ул. Центральная, 61 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Александро-Невское, ул. Школьная, 1б |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Новодубровское, ул. Центральная, д. 41 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | д. Пешково, ул. Центральная, 70 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Убинское, ул. Матросова, 1 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Убинское, ул. Ломоносова, 1 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Убинское, ул. Элеваторная , 3а |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Владимировское, ул. Школьная, 24 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Новогандичево, ул. Школьная, 11а |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Круглоозерное, ул. Школьная, 19 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Кундран, ул. Новая, 26 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Раисино, ул. Кирова, 74 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Раисино, ул. Кирова, 78 |
|  | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Черный Мыс, ул. Руднева, 29 |

Место доставки оборудования и оборудования ЗИП

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Адрес доставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЕСФ.468354.015-25 Оконечное средство оповещения П-166М СЗО-3 (25 Исполнение), Ethernet, 400 Вт, для размещения на открытых пространствах АЕСФ.468354.015 ТУ (ЗИП) | 1 | с. Убинское, ул. Ленина, 23 |
| 2 | Громкоговоритель рупорный 100ГР-38Н (или эквивалент) (ЗИП) | 4 | с. Убинское, ул. Ленина, 23 |
| 3 | GSM роутер iRZ RL21 «или эквивалент» (ЗИП) | 1 | с. Убинское, ул. Ленина, 23 |
| 4 | Блок питания 12V, 1A, тип разъема MicroFit (4 Pin) для модемов и роутеров (ЗИП) | 1 | с. Убинское, ул. Ленина, 23 |
| 5 | Мультидиапазонная антенна MB3000MG (или эквивалент) (ЗИП) | 1 | с. Убинское, ул. Ленина, 23 |
| 6 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) (ЗИП) | 1 | с. Убинское, ул. Ленина, 23 |
| 7 | АЕСФ.468933.003 ЗИП-Г для П-166М СЗО-3 АЕСФ.468354.015 ТУ (ЗИП) | 4 | с. Убинское, ул. Ленина, 23 |
| 8 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | д. Ксеньевка (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
| 9 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | п. Шушковский (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
| 10 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | п. Белолебяжий (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
| 11 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | п. Жданковский (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
| 12 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | д. Лисьи Норки (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
| 13 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | п. Новый Карапуз (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
| 14 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | д. Ачеканка (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
| 15 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | д. Новобородино (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
| 16 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | д. Лебединка (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
| 17 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | д. Ревунка (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
| 18 | Мегафон РМ-25СПА (или эквивалент) | 1 | д. Заречноубинская (ЕДДС, с. Убинское, ул. Ленина, 23) |
| 19 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Крещенский, ул. Цветочная, 21, кв.1 |
| 20 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Борисоглебское, ул. Школьная, 9 |
| 21 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Подлесный, ул. Центральная, 18 |
| 22 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | ж/д ст. Клубничная, ул. Центральная, 15 |
| 23 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Суходолье, ул. Центральная, 3 |
| 24 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Ермолаевка, ул. Школьная, 1А |
| 25 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Орловка, ул. Орловская, 28 |
| 26 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Клубничный, ул. Центральная, д. 11А |
| 27 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Колмаково, ул. Центральная, д.12, кв.1 |
| 28 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | д. Гандичи, ул. Озерная, 14 |
| 29 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | д. Кирилловка, ул. Школьная, 2 |
| 30 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Белоозерный, ул. Центральная, 36 |
| 31 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | п. Николаевка 2-я, ул. Центральная, 15 |
| 32 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Орловское, ул. Центральная, 26 |
| 33 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | д. Асенкритово, ул. Центральная, 39 |
| 34 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | д. Каменка, ул. Центральная, 39 |
| 35 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Борисоглебское, ул. Андреева, 26, кв.1 |
| 36 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Кожурла, ул. Октябрьская, 13 |
| 37 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Новоселово, ул. Майская, 2А |
| 38 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Крещенское, ул. Центральная, 61 |
| 39 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Александро-Невское, ул. Школьная, 1б |
| 40 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | с. Новодубровское, ул. Центральная, д. 41 |
| 41 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (400 Вт) | 1 | д. Пешково, ул. Центральная, 70 |
| 42 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Убинское, ул. Матросова, 1 |
| 43 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Убинское, ул. Ломоносова, 1 |
| 44 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (200 Вт) | 1 | с. Убинское, ул. Элеваторная , 3а |
| 45 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Владимировское, ул. Школьная, 24 |
| 46 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Новогандичево, ул. Школьная, 11а |
| 47 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Круглоозерное, ул. Школьная, 19 |
| 48 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Кундран, ул. Новая, 26 |
| 49 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Раисино, ул. Кирова, 74 |
| 50 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Раисино, ул. Кирова, 78 |
| 51 | Система громкоговорящей связи П-166М СЗО-3 (600 Вт) | 1 | с. Черный Мыс, ул. Руднева, 29 |