Технические требования

к поставке комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

Список терминов и сокращений

| АД | Автомобильная дорога |
| --- | --- |
| БД | База данных |
| ГРЗ | Государственный регистрационный знак |
| КФВФ | Комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения |
| ПДД | Правила дорожного движения |
| ПО | Программное обеспечение |
| СТО | Стандарты организации |
| ТС | Транспортное средство |
| ТУ | Технические условия |
| ЦАФАПОДД | Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения |
| Заявка | Документ, составленный в порядке, предусмотренном Договором, в котором определен состав и перечень оборудования, необходимых Заказчику в рамках конкретного этапа поставки и технический требований, а также их стоимость и сроки оказания в пределах сроков и цены Договора |
| ТТ | Технические требования |

# 1. Объект закупки.

# Поставка комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения с предустановленным программным обеспечением.

# 2. Требования к объекту закупки

2.1. Поставка КФВФ до склада Заказчика, осуществление разгрузки, складирования КФВФ на площадях Заказчика. Адрес склада Заказчика: г. Астрахань, ул. Медиков, д. 6Б.

# 2.2 Количество поставляемых КФВФ - 130 шт. Количество поставляемых КФВФ по функциональным типам, в соответствии с п. 2.3 настоящих технических требований:

# – КФВФ тип 1 (Скорость 4 полосы, стационарный) – 5 шт.;

# – КФВФ тип 2 (Скорость 2 полосы, стационарный) – 68 шт.;

# – КФВФ тип 3 (Перекрёсток, стационарный) – 23 шт.;

# – КФВФ тип 4 (ЖД переезд, стационарный) – 5 шт.;

# – КФВФ тип 5 (Пешеходный переход, стационарный) – 4 шт.;

# – КФВФ тип 6 (Скорость передвижной) – 15 шт.;

# – КФВФ тип 7 (Парковка стационарный) – 5 шт.;

# – КФВФ тип 8 (Парковка мобильный) – 5 шт.2.3. Поставка КФВФ осуществляется в соответствии с Заявками в два этапа:

# 1 этап: с момента заключения Договора по 30.09.2026:

# – КФВФ тип 1 (Скорость 4 полосы, стационарный) – 5 шт.;

# – КФВФ тип 2 (Скорость 2 полосы, стационарный) – 68 шт.;

# – КФВФ тип 5 (Пешеходный переход, стационарный) – 4 шт.;

# – КФВФ тип 6 (Скорость передвижной) – 15 шт.;

# 2 этап: с 11.01.2027 по 30.09.2027.

# – КФВФ тип 3 (Перекрёсток, стационарный) – 23 шт.;

# – КФВФ тип 4 (ЖД переезд, стационарный) – 5 шт.;

# – КФВФ тип 7 (Парковка стационарный) – 5 шт.;

2.3 Функциональные типы КФВФ

| Вид и функциональный тип оборудования | Статья Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП) |
| --- | --- |
| КФВФ тип 1, 2 # (Скорость 2, 4 полосы, стационарный) | Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности; Статья 12.9 часть 2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час; Статья 12.9 часть 3. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час; Статья 12.9 часть 4. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час; Статья 12.9 часть 5. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час; Статья 12.16 часть 6. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств. Статья 12.17 часть 1 пункт 1.1. Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств. Статья 12.18. Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении По требованию Заказчика: Статья 12.15 часть 1. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам Статья 12.15 часть 3-5. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления Статья 12.16 часть 3. Движение во встречном направлении по дороге с одностороннем движением. |
| КФВФ тип 1 # (Скорость 4 полосы, стационарный) | Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности; Статья 12.9 часть 2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час; Статья 12.9 часть 3. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час; Статья 12.9 часть 4. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час; Статья 12.9 часть 5. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час; Статья 12.16 часть 6. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств. Статья 12.17 часть 1 пункт 1.1. Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств. Статья 12.18. Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении По требованию Заказчика: Статья 12.15 часть 1. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам Статья 12.15 часть 3-5. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления Статья 12.16 часть 3. Движение во встречном направлении по дороге с одностороннем движением. |
| КФВФ тип 3 # (Перекрёсток, стационарный) | Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности; Статья 12.12 часть 1. Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика. Статья 12.12 часть 2. Невыполнение требования об остановке перед стоп-линией. Статья 12.15 часть 2. Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам. Статья 12.15 часть 4. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления. Статья 12.16 часть 2. Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Статья 12.15 часть 1. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны, либо занятие места в ней Статья 12.14 часть 1.1. Невыполнение правил дорожного движения перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении. По требованию Заказчика: Статья 12.16 часть 3. Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Статья 12.16 часть 1-3. Проезд ТС под запрещающий знак. Статья 12.18. Непропуск пешеходов на регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе. Статья 12.19 часть 3.Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе. |
| КФВФ тип 4 # (ЖД переезд, стационарный) | Статья 12.10 часть 1, часть 2. Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды. |
| # КФВФ тип 5 # (Пешеходный переход, стационарный) | Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности; Статья 12.9 часть 2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час; Статья 12.9 часть 3. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час; Статья 12.9 часть 4. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час; Статья 12.9 часть 5. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час; Статья 12.16 часть 6. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств. Статья 12.17 часть 1 пункт 1.1. Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств. Статья 12.18. Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении По требованию Заказчика: Статья 12.15 часть 1. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам Статья 12.15 часть 3-5. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления Статья 12.16 часть 3. Движение во встречном направлении по дороге с одностороннем движением. |
| # КФВФ тип 6 # (Скорость передвижной) | Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности; Статья 12.9 часть 2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час; Статья 12.9 часть 3. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час; Статья 12.9 часть 4. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час; Статья 12.9 часть 5. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час; По требованию Заказчика: Статья 12.15 часть 1. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам Статья 12.15 часть 3-5. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления Статья 12.16 часть 3. Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Статья 12.16 часть 6. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств |
| # КФВФ тип 6 # (Скорость передвижной) | Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности; Статья 12.9 часть 2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час; Статья 12.9 часть 3. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час; Статья 12.9 часть 4. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час; Статья 12.9 часть 5. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час; По требованию Заказчика: Статья 12.15 часть 1. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам Статья 12.15 часть 3-5. Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления Статья 12.16 часть 3. Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Статья 12.16 часть 6. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств |
| # КФВФ тип 7 # (Парковка стационарный) | Статья 12.19 часть 1. Нарушение правил остановки или стоянки ТС (за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 КоАП РФ и частями 2–6 этой статьи); Статья 12.19 часть 2. Нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведённых для остановки или стоянки ТС инвалидов; Статья 12.19 часть 3. Остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним (за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 статьи 12.19 КоАП РФ), либо нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре (за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 12.19 КоАП РФ); Статья 12.19 часть 3.1. Остановка или стоянка в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от них (за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 статьи 12.19 КоАП РФ); Статья 12.19 часть 3.2. Остановка или стоянка на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края проезжей части (за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 статьи 12.19 КоАП РФ); Статья 12.19 часть 4. Нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлёкшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка в тоннеле (за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 12.19 КоАП РФ); |
| # КФВФ тип 8 # (Парковка мобильный) | Статья 12.19 часть 1. Нарушение правил остановки или стоянки ТС (за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 КоАП РФ и частями 2–6 этой статьи); Статья 12.19 часть 2. Нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведённых для остановки или стоянки ТС инвалидов; Статья 12.19 часть 3. Остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним (за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 статьи 12.19 КоАП РФ), либо нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре (за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 12.19 КоАП РФ); Статья 12.19 часть 3.1. Остановка или стоянка в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от них (за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 статьи 12.19 КоАП РФ); По требованию Заказчика: Статья 12.19 часть 3.2. Остановка или стоянка на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края проезжей части (за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 статьи 12.19 КоАП РФ); Статья 12.19 часть 4. Нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлёкшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка в тоннеле (за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 12.19 КоАП РФ); |

2.4 Рабочие параметры КФВФ.

КФВФ должны быть предназначены для бесперебойной работы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглогодично, обеспечивая реализацию функций, указанных в пункте 2.5 настоящих технических требований, при этом КФВФ в любое время суток и при любых погодных условиях должны обеспечивать выполнение следующих требований:

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | КФВФ тип 1, 2, 6 | - Измерение мгновенной скорости транспортного средства и возможность вычисления средней скорости транспортного средства при использовании двух и более КФВФ - наличие. - По принципу измерения параметров транспортных средств с измерением по видеокадрам (видеосигналу) или радиолокационным методом - наличие. - По конструктивным особенностям, связанным со степенью мобильности, КФВФ относится к стационарным (тип 1,2), передвижным (тип 6). - Обеспечивать измерение скорости транспортных средств с гарантированной точностью при скоростях движения транспортных средств в зоне контроля и на протяженном участке дороги: Минимальная скорость, км/ч, не более: 1 Максимальная скорость, км/ч, не менее: 300 - Обеспечивать пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении скорости в зоне контроля и на протяженном участке дороги: - при скорости движения ТС в диапазоне скоростей от 1 до 100 км/ч включительно: не более ± 1 км/ч; - при скорости движения ТС в диапазоне скоростей свыше 100 км/ч: не более ± 2 км/ч. Дискретность установки порогового значения скорости: не более 1км/ч. - Количество полос для одновременной фиксации: не менее 2 (тип 2), не менее 4 (тип 1,6) (при ширине проезжей части не более 20 м). - Модульное исполнение с внешним инфракрасным осветителем: наличие; - Нижнее значение температуры воздуха при эксплуатации измерительного оборудования КФВФ по ГОСТ 22261-94, не выше -40°С. - Верхнее значение температуры воздуха при эксплуатации измерительного оборудования КФВФ по ГОСТ 22261-94, не ниже +60°С. - Погрешность измерения координат составляет не более ±3 метра. - С целью защиты прав Заказчика перед третьими лицами, программное обеспечение КФВФ построено на базе ядра операционной системы, не требующей включения лицензии в комплект поставки. - Среднее время наработки на отказ: не менее 35000 часов. - Меж поверочный интервал: не менее 24 месяцев. - Осуществление привязки, измеренной (зафиксированной) скорости к изображению соответствующей цели. Значение измеренной (зафиксированной) скорости гарантированно принадлежит ТС, ГРЗ которого был распознан - наличие. - Программное обеспечение, установленное на оборудовании, позволяет осуществлять автоматическое распознавание Государственных регистрационных знаков. вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (движущихся или неподвижных): не менее 90 %. - Вероятность условного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (движущихся или неподвижных); не менее 92 % - Вероятность ошибок распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств; не более 5 %. - Фиксация нарушений ПДД производится в автоматическом режиме, в том числе при полном отсутствии освещения в месте установки в ночное время для всех типов объектов контроля нарушений ПДД- наличие. - Возможность удаленной настройки и управление КФВФ с помощью компьютера, не содержащего специализированного ПО - наличие. - Возможность проведения регламентного обслуживания и настройки КФВФ без снятия с места установки и перекрытия движения на контролируемых участках дорог (для КФВФ тип 1,2) - наличие. - В случае прерывания связи и невозможности передачи данных, обеспечение накопления материалов со всех зафиксированных событиях на локальном носителе и их последующая передача после восстановления связи - наличие. - Возможность корректного отключения оборудования и сохранение данных при отключении питания - наличие. - Возможность обеспечения автоматического восстановления рабочего режима после отключения питания и его повторного включения - наличие. - Возможность автоматической синхронизации встроенных часов с сервером точного времени или с системой спутниковой навигации - наличие. - Обеспечение невозможности редактирования или удаления записанных данных - наличие. - Возможность проведения метрологической поверки, в том числе без его демонтажа (для КФВФ тип 1,2) - наличие. - Осуществление фиксации нарушений ПДД на дороге по встречному транспорту, попутному транспорту или при взаимно-встречном характере движения так, что 100% пространства контролируемой зоны дорожного полотна фиксирует в поле фотографии - наличие. - На фотографии одновременно видны все фиксируемые полосы движения с элементами обочины дороги - наличие. - Обеспечена возможность выбора следующих направлений движения фиксируемых ТС: а) попутные - наличие; б) встречные - наличие; в) любое - направление с автоматической индикацией направления движения каждого зафиксированного ТС - наличие. - Автоматическое формирование доказательной базы каждого ТС нарушителя, двигающегося в поле обзора КФВФ, согласно требованиям ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования» - наличие. - Круглосуточное функционирование КФВФ (для КФВФ тип 1,2) - наличие. - Возможность удаленной диагностики и технической поддержки КФВФ со стороны обслуживающей организации (для КФВФ тип 1,2) - наличие. - Защита данных от преднамеренных и случайных изменений, с использованием специального формата данных, не дающего возможности несанкционированного изменения данных - наличие. - Отсутствие возможности просмотра записанных данных на компьютере стандартными общедоступными средствами - наличие. - Отсутствие возможности выборочного удаления данных - наличие. - Одновременное измерение скорости нескольких целей в зоне контроля - наличие. - Система охлаждения КФВФ в сборе без использования внешних вентиляторов и фильтров - наличие. - Возможность модернизации программного обеспечения КФВФ без демонтажа блоков оборудования (КФВФ тип 1,2) - наличие. - Возможность оперативного изменения информации о месте дислокации при перемещении КФВФ на другое место дислокации - наличие. - Измерение скорости ТС в автоматическом режиме при прохождении их через зону контроля КФВФ, не менее чем, на 2 полосах дорожного движения (тип 2), не менее чем на 4 полосах дорожного движения (тип 1, 6) – наличие. - Обнаружение факта нарушения скоростного режима ТС при прохождении их через зону контроля КФВФ, не менее чем, на 2 полосах дорожного движения (тип 2), не менее чем на 4 полосах дорожного движения (тип 1, 6) – наличие. - Возможность передачи статистических данных о движении ТС для анализа интенсивности движения – наличие. - Возможность классификации ТС по типам: легковые, грузовые, автобусы – наличие. |
| 2 | КФВФ тип 3 | 1. Назначение КФВФ – регулируемый перекресток. 2. Фиксация проезда на запрещённый сигнал светофора - наличие. 3. Фиксация ТС и идентификация ГРЗ ТС в транспортном потоке - наличие. 4. Измерение скорости движения ТС в зоне контроля безрадарным методом (по видеокадрам) - наличие. 5. Выявление фактов нарушений ПДД при помощи фото-видеофиксации и формирование доказательных материалов - наличие. 6. Архивирование и хранение доказательной информации - наличие. 7. Проверка распознанных ГРЗ ТС по подключенным базам данных - наличие. 8. Оповещение оператора о выявленных событиях – наличие. 9. Передача в ЦАФАП информации о зафиксированных нарушениях ПДД – наличие. 10. Инфракрасный прожектор – наличие. 11. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплекса к шкале времени UTC(SU) ± 1000 мс. 12. Границы допускаемой погрешности (по уровню вероятности 0,95 и геометрическом факторе PDOP ≤ 3) определения координат в плане ± 5 м/ 13. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости транспортных средств: а) При измерении по видеокадрам в зоне контроля: - в диапазоне от 0 до 100 км/ч ± 1 км/ч.; - в диапазоне свыше 100 до 255 км/ч ± 2 км/ч.; - в диапазоне свыше 255 до 350 км/ч ± 3 км/ч. б) При измерении на контролируемом участке: - в диапазоне от 0 до 100 км/ч ± 1 км/ч.; - в диапазоне свыше 100 до 255 км/ч ± 2 км/ч.; - в диапазоне свыше 255 до 350 км/ч ± 3 км/ч. 14. Протяженность зоны контроля одного видеодатчика - от 6 до 30 м. 15. Вероятность полного распознавания ГРЗ ТС, не менее 90 %. 16. Вероятность условного распознавания ГРЗ ТС (не более одного нераспознанного символа, нераспознанный символ заменен знаком сомнения), не менее 92 %. 17. Вероятность ошибки распознавания ГРЗ ТС, не более 4 %. 18. Вероятность пропуска ТС, не более 4 %. 19. Вероятность дубликатов и фантомов (распознавание объекта, не являющегося ГРЗ), не более 0,1 %. 20. Количество распознаваемых ГРЗ, одновременно находящихся в кадре, не менее 20 |
| 3 | КФВФ тип 4 | 1. Назначение КФВФ – регулируемый железнодорожный переезд со светофором. 2. Фиксация выезда на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора – наличие 3. Фиксация остановки на железнодорожном переезде – наличие. 4. Фиксация стоянки на железнодорожном переезде – наличие. 5. Фиксация выезд на встречную полосу дороги на железнодорожном переезде – наличие. 6. Измерение скорости движения ТС в зоне контроля безрадарным методом (по видеокадрам) – наличие. 7. Выявление фактов нарушений ПДД при помощи фото-видеофиксации и формирование доказательных материалов - наличие. 8. Архивирование и хранение доказательной информации - наличие. 9. Проверка распознанных ГРЗ ТС по подключенным базам данных - наличие. 10. Оповещение оператора о выявленных событиях – наличие. 11. Передача в ЦАФАП информации о зафиксированных нарушениях ПДД – наличие. 11. Инфракрасный прожектор – наличие. 12. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплекса к шкале времени UTC(SU) ± 1000 мс. 13. Границы допускаемой погрешности (по уровню вероятности 0,95 и геометрическом факторе PDOP ≤ 3) определения координат в плане ± 5 м/ 14. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости транспортных средств: а) При измерении по видеокадрам в зоне контроля: - в диапазоне от 0 до 100 км/ч ± 1 км/ч.; - в диапазоне свыше 100 до 255 км/ч ± 2 км/ч.; - в диапазоне свыше 255 до 350 км/ч ± 3 км/ч. б) При измерении на контролируемом участке: - в диапазоне от 0 до 100 км/ч ± 1 км/ч.; - в диапазоне свыше 100 до 255 км/ч ± 2 км/ч.; - в диапазоне свыше 255 до 350 км/ч ± 3 км/ч. 15. Протяженность зоны контроля одного видеодатчика - от 6 до 30 м. 16. Вероятность полного распознавания ГРЗ ТС, не менее 90 %. 17. Вероятность условного распознавания ГРЗ ТС (не более одного нераспознанного символа, нераспознанный символ заменен знаком сомнения), не менее 92 %. 18. Вероятность ошибки распознавания ГРЗ ТС, не более 4 %. 19. Вероятность пропуска ТС, не более 4 %. 20. Вероятность дубликатов и фантомов (распознавание объекта, не являющегося ГРЗ), не более 0,1 %. 21. Количество распознаваемых ГРЗ, одновременно находящихся в кадре, не менее 20 |
| 4 | КФВФ тип 5 | 1. Назначение КФВФ - нерегулируемый пешеходный переход. 2. Фиксация невыполнения требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении – наличие. 3.Фиксация остановки или стоянки ТС на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним – наличие. 4. Фиксация выезда в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения – наличие. 5. Фиксация движения во встречном направлении по дороге с односторонним движением 6. Фиксация несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых ТС 7. Фиксация движения по обочине, тротуару, велосипедной дорожке, полосе МТ, запрет въезда на трамвайные пути, движение по разделительной полосе 8. Измерение скорости движения ТС в зоне контроля безрадарным методом (по видеокадрам) – наличие. 9. Выявление фактов нарушений ПДД при помощи фото-видеофиксации и формирование доказательных материалов - наличие. 10. Архивирование и хранение доказательной информации - наличие. 11. Проверка распознанных ГРЗ ТС по подключенным базам данных - наличие. 12. Оповещение оператора о выявленных событиях – наличие. 13. Передача в ЦАФАП информации о зафиксированных нарушениях ПДД – наличие. 14. Инфракрасный прожектор – наличие. 15. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплекса к шкале времени UTC(SU) ± 1000 мс. 16. Границы допускаемой погрешности (по уровню вероятности 0,95 и геометрическом факторе PDOP ≤ 3) определения координат в плане ± 5 м/ 17. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости транспортных средств: а) При измерении по видеокадрам в зоне контроля: - в диапазоне от 0 до 100 км/ч ± 1 км/ч.; - в диапазоне свыше 100 до 255 км/ч ± 2 км/ч.; - в диапазоне свыше 255 до 350 км/ч ± 3 км/ч. б) При измерении на контролируемом участке: - в диапазоне от 0 до 100 км/ч ± 1 км/ч.; - в диапазоне свыше 100 до 255 км/ч ± 2 км/ч.; - в диапазоне свыше 255 до 350 км/ч ± 3 км/ч. 18. Протяженность зоны контроля одного видеодатчика - от 6 до 30 м. 19. Вероятность полного распознавания ГРЗ ТС, не менее 90 %. 20. Вероятность условного распознавания ГРЗ ТС (не более одного нераспознанного символа, нераспознанный символ заменен знаком сомнения), не менее 92 %. 21. Вероятность ошибки распознавания ГРЗ ТС, не более 4 %. 22. Вероятность пропуска ТС, не более 4 %. 23. Вероятность дубликатов и фантомов (распознавание объекта, не являющегося ГРЗ), не более 0,1 %. 24. Количество распознаваемых ГРЗ, одновременно находящихся в кадре, не менее 20 |
|  | # КФВФ тип 7 | 1. Назначение КФВФ – зоны парковки, автостоянки (стационарный КФВФВ). 2. Фиксация несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку ТС – наличие. 3. Фиксация нарушения правил остановки или стоянки ТС – наличие. 4. Фиксация нарушения правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС – наличие. 5. Фиксация остановки или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним - наличие. 6. Фиксация остановка ТС на полосе для маршрутных ТС в нарушение ПДД- наличие. 7. Выявление фактов нарушений ПДД при помощи фото-видеофиксации и формирование доказательных материалов - наличие. 8. Архивирование и хранение доказательной информации - наличие. 9. Проверка распознанных ГРЗ ТС по подключенным базам данных - наличие. 10. Оповещение оператора о выявленных событиях – наличие. 11. Передача в ЦАФАП информации о зафиксированных нарушениях ПДД – наличие. 12. Инфракрасный прожектор – наличие. 13. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени комплекса к шкале времени UTC(SU) ± 1000 мс. 14. Вероятность полного распознавания ГРЗ ТС, не менее 90 %. 15. Вероятность условного распознавания ГРЗ ТС (не более одного нераспознанного символа, нераспознанный символ заменен знаком сомнения), не менее 92 %. 16. Вероятность ошибки распознавания ГРЗ ТС, не более 4 %. 17. Вероятность дубликатов и фантомов (распознавание объекта, не являющегося ГРЗ), не более 0,1 %. 18. Количество распознаваемых ГРЗ, одновременно находящихся в кадре, не менее 20 |
|  | # КФВФ тип 8 | 1. Назначение КФВФ - зоны парковки, автостоянки (мобильный КФВФ). 2. Установка КФВФ с внутренней стороны лобового стекла патрульного автомобиля - наличие. 3. Фиксация нарушения правил стоянки и остановки - наличие. 4.Фиксация стоянка на остановках маршрутного транспорта - наличие. 5. Фиксация проезда и стоянки на полосе маршрутного транспорта - наличие. 6. Фиксация выезда на полосу встречного движения - наличие. 7. Фиксация стоянки на пешеходном переходе и нарушение проезда пешеходного перехода - наличие. 8. Фиксация проезда на запрещающий сигнал светофора - наличие. 9. Фиксация остановки на трамвайных путях, на железнодорожных переездах, в тоннелях, мостах - наличие. 10. Функция розыска транспортных средств по базам данных - наличие. 11. Встроенный инфракрасный прожектор - наличие. 12. Встроенная видеокамера - не мене 2 шт. 13. Ведение видеозаписи - наличие. 14. Встроенный компьютер в моноблочном корпусе с сенсорным экраном и специализированное ПО по распознаванию государственных регистрационных знаков - наличие. 15. Сертифицированный навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS с первичной поверкой - наличие. 16.Wi-Fi модуль — наличие. 17. GSM-модем (3G/ 4G/ 1X EV-DO) - наличие. 18. Передача данных в режиме реального времени - наличие. 19. Дополнительный аккумулятор - наличие. |

2.5 Общие требования к КФВФ.

2.5.1. КФВФ должны выполнять автоматическую фото-видеофиксацию нарушений ПДД транспортными средствами в соответствии с назначением (функциональным типом) КФВФ, передачу информации:

- о проездах транспортных средств;

- о нарушениях ПДД.

2.5.2. КФВФ должен передавать информацию в форматах совместимых с СПО «Паутина» МВД РФ (Приложение №1 к настоящим ТТ).

2.5.3. КФВФ должен обеспечивать автоматическое распознавание и фиксацию всех типов государственных регистрационных знаков транспортных средств, применяемых в Российской Федерации, а также не менее 4 иностранных государств (по выбору Заказчика), находившееся в зоне контроля КФВФ (независимо от наличия нарушений ПДД в действиях водителей), и передача в реальном времени на сервера УМВД РФ Астраханской области в специализированное программное обеспечение МВД РФ (СПО «Паутина»). При определении требований МВД РФ о распознавании ГРЗ иностранных государств настройка/доработка КФВФ осуществляется силами Поставщика.

2.5.4. КФВФ должны соответствовать ГОСТ 57144-2016. (далее – ГОСТ). Положения ГОСТ устанавливают лишь обязательные минимальные требования к техническим характеристикам средств фотовидеофиксации. ГОСТ не ограничивает развитие техники и не отнимает право Заказчика устанавливать улучшенные требования к качественным, функциональным, эксплуатационным, техническим характеристикам КФВФ.

В случае отмены и (или) изменения указанных государственных стандартов, КФВФ должны соответствовать действующим на момент заключения Договора нормативным требованиям.

2.5.5. Все КФВФ должны иметь действующий сертификат об утверждении типа средства измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России и имеют действующее свидетельство о поверке.

2.5.6. Все КФВФ должны иметь действующие свидетельства о поверке, которые передаются Заказчику в бумажном виде. Свидетельство о поверке может быть передано в виде записи в актуализированном интерфейсе ФГИС «Аршин».

2.5.7. Аппаратно-программное обеспечение КФВФ в любое время суток и при любых погодных условиях должно обеспечивать запуск ПО для функционирования, в соответствии с требованиями настоящих ТТ.

2.5.8. КФВФ должны обеспечивать формирование и передачу информации с зон контроля в режиме реального времени, посредством проводных и беспроводных каналов связи (в случае их работоспособности):

– проводной (Ethernet);

– беспроводной (802.11);

– беспроводной (3G, 4G).

2.5.9. КФВФ должны обеспечивать защиту встроенного ПО, путем вычисления и проверки соответствия контрольных сумм по ГОСТ Р 8.654-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения».

2.5.10. КФВФ должны иметь уровень защиты ПО КФВФ от преднамеренных и непреднамеренных изменений уровня не ниже «Высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014 «Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения».

2.5.11. КФВФ должны обеспечивать фиксацию событий (в том числе административных правонарушений) отраженных в п.2.3, настоящих ТТ. Фото-видео материалы, сформированные при фиксации транспортных средств с признаками нарушений ПДД, соответствует ГОСТ Р 57144-2016, имеет исчерпывающую доказательную базу совершения административного правонарушения.

2.5.12. Материалы, сформированные при фиксации транспортных средств с признаками нарушений ПДД в соответствии с ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования (с Поправкой)», хранятся на встроенных носителях информации не менее 30 суток. Материалы, сформированные при фиксации транспортных средств без признаков нарушений ПДД, хранятся на встроенных носителях информации, в количестве не менее 20 000 событий.

2.5.13. КФВФ должны обеспечивать определение Типа ТС и передачу информации в реальном времени сервера УМВД РФ Астраханской области:

- легковой автомобиль;

- грузовой автомобиль;

- автобус.

2.5.14. КФВФ должны обеспечивать формирование БД изображений всех ТС и их ГРЗ, проследовавших через зоны контроля.

2.5.15. КФВФ должны обеспечивать возможность:

- защиты от несанкционированного доступа к программному обеспечению;

- исключения несанкционированного удаления из БД записей фактов регистрации ТС и обеспечивать протоколирование работы ПО и пользователей;

2.5.16 КФВФ должны выполнять передачу в используемую Заказчиком Единую систему управления общественным транспортом Астраханской области, статистических данных о трафике ТС. Информация о формате передачи данных приведена в Приложении № 1 к настоящим ТТ.

2.5.17 Информация, полученная посредством применения КФВФ, должна соответствовать ГОСТ 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования», иметь полную достоверность и обеспечивать единство места, времени и события.

2.5.18. КФВФ должны быть предназначены для фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения и измерений значений текущего времени, синхронизированных с национальной шкалой времени Российской Федерации UTC(SU), измерений текущих навигационных параметров и определения на их основе координат.

3. Общие требования к поставке и передаче КФВФ Заказчику

3.1. Упаковка и маркировка КФВФ должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке КФВФ.

Маркировка КФВФ должна быть читаемой (четкой) и содержать:

- наименование КФВФ;

- фирменное наименование;

- наименование страны производителя;

- штриховой код КФВФ (при наличии);

- товарный знак производителя (при наличии);

- наименование фирмы-изготовителя;

- дату выпуска КФВФ;

- знак соответствия или знак обращения на рынке (для сертифицированной продукции).

Упаковка должна обеспечивать сохранность КФВФ при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту доставки.

Информация о КФВФ, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

3.2. Поставляемые КФВФ должны быть новым (который не был в употреблении), не допускается поставка КФВФ, имеющих механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которых были нарушены. КФВФ, при необходимости, должны быть укомплектованы в соответствии с эксплуатационной документацией и применением по назначению, не должно быть дефектов, связанных материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действий или упущений Поставщика.

3.3. КФВФ должны быть свободен от прав третьих лиц.

3.4. Поставщик поставляет КФВФ Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет с надлежащим образом оформленными транспортно-сопроводительными документами, необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок и технического обслуживания. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и/или за свой счет.

3.5. Все 130 КФВФ передаются Поставщиком Заказчику разом, без промежуточных этапов в течении не более одного рабочего дня.

3.6. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки.

3.7. Поставщик самостоятельно за свой счет устраняет неисправности, вызванные заводским дефектом оборудования и неисправности, возникшие при поставке и транспортировке КФВФ.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантия на поставляемые КФВФ должна составлять не менее 18 (восемнадцати) месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа о приемке КФВФ.

После приёмки КФВФ Заказчик не лишается права требовать устранения недостатков, не выявленных при приемке КФВФ.

Поставщик в течение всего гарантийного срока, установленного производителем и со дня подписания сторонами документа о приемке должен гарантировать замену поставленных КФВФ при обнаружении скрытого брака или несоответствия требованиям, указанным в настоящих ТТ.

4.2. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных КФВФ, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. В случае необходимости замены КФВФ Поставщик обязан за свой счет в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования заменить КФВФ (если иные сроки не установлены сторонами в Акте о недостатках) на КФВФ этой же марки/модели или аналог. На КФВФ (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен КФВФ (комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

4.3. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков, дефектов в поставленных стационарных КФВФ, после размещения КФВФ на места их дислокаций, Поставщик обязан направить своего представителя для проведения осмотра недостатков, дефектов, проверки работоспособности КФВФ на месте дислокации КФВФ. В случае подтверждения недостатков, дефектов в КФВФ проводится процедура согласно п.4.2. настоящий ТТ. В рамках гарантийных обязательств Поставщик обязан принять КФВФ с недостатком, дефектом, не месте его дислокации. Организацию доступа к КФВФ обеспечивает Заказчик. Расходы на демонтаж КФВФ с недостатками и монтаж КФВФ после гарантийного ремонта, монтаж КФВФ устанавливаемого взамен КФВФ с недостатками, оплачивает Поставщик.

4.4. Поставщик несет все расходы, производимые им в процессе исполнения обязательств по данному контракту, в том числе расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме в соответствии с Техническими требованиями, расходы по погрузке, разгрузке КФВФ, расходы на перевозку, стоимость сопутствующих работ, в том числе подготовительных, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Поставщик несет расходы, связанные с проведением поверки КФВФ и получением свидетельства о поверке КФВФ, выданное аккредитованной организацией.

4.5. В случае, если КФВФ подлежит обязательному подтверждению соответствия, качество и безопасность КФВФ должны быть подтверждены сертификатом соответствия или декларацией о соответствии, действующими на территории Российской Федерации, а также иметь свидетельство о поверке КФВФ, выданное аккредитованной организацией.

4.6. Поставляемые КФВФ при их использовании, хранении и транспортировке должны быть безопасны для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

4.7. Транспортирование и хранение КФВФ (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае если для безопасности использования КФВФ, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на КФВФ, на этикетке, маркировкой или иным способом они должны быть указаны.

5. Перечень документов, подтверждающих соответствие КФВФ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1 Комплект передаваемой Заказчику документации на КФВФ должен соответствовать ГОСТ Р 57144-2016.

7.2 При передаче КФВФ Поставщик передает Заказчику оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии в бумажном и электронном виде следующей документации:

- копии свидетельств об утверждении типов средств измерений с приложением «Описания типа средств измерений»;

- свидетельство о поверке;

- методику поверки;

- паспорт и/или формуляр;

- руководство по эксплуатации и/или ТУ или СТО.

6. Приложения:

Приложение 1. Техническое описание формата предоставляемой информации.

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Техническое описание формата предоставляемой информации.

Веб сервис «Дупло 2»

Тестовый контур https://web-duplo.gibdd.ru/duplo/services/duplo2?wsdl

Изменения:

2015-01-27 –

1. добавлено поле  v_parking_zone (int) - номер зоны парковки

2. Изменен schema.xsd

2016-09-13 –

1. поправлены URL и уточнена схема, и другие мелкие детали

2. поведение при ошибке: при SQL-ошибке – префикс “SQL_”

2016-09-14 –

тип фото “a”

2016-11-14 –

явным образом оговорено – что если отсутствует поле v_frame_datetime

2017-02-20 –

описана сервисная функция getVersion

2017-06-29 –

добавлен тип фото “@”

2017-07-20 –

Обновлены коды нарушений

2017-07-28 –

уточнение про размер значения поля "v_camera_place"

2017-07-31 –

уточнение про gps-координаты

Назначение

Веб-сервис «Дупло 2» предназначен для передачи данных о проездах от камер на БД-роутер (plproxy), который в свою очередь осуществляет перенаправление вводимых данных в БД типовых узлов (нод) системы БД Траффик, в зависимости от идентификатора камеры.

Основные характеристики:

Веб-сервис «Дупло 2» развертывается с использованием веб-сервера Apache Tomcat/7.0 ( http://tomcat.apache.org/ ). Использует протокол обмена данными SOAP с описанием формата через WSDL . Примечание: в формате xsd есть параметр minOccurs, если в полях этого параметра нет, по умолчанию это параметр minOccurs="1",  то есть поле считается обязательным. В тех полях где minOccurs="0", то данное поле считается необязательным.

Формат обмена данными:

Формат обмена данными:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <wsdl:definitions name="MessengerService" targetNamespace="http://service/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://service/" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"> <wsdl:types> <xs:schema xmlns:tns="http://service/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://service/"> <xs:element name="getVersion" type="tns:getVersion"/> <xs:element name="getVersionResponse" type="tns:getVersionResponse"/> <xs:element name="process" type="tns:process"/> <xs:element name="processGetInfo" type="tns:processGetInfo"/> <xs:element name="processGetInfoResponse" type="tns:processGetInfoResponse"/> <xs:element name="processResponse" type="tns:processResponse"/> <xs:complexType name="processGetInfo"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="camera" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="processGetInfoResponse"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:cameraInfo"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="cameraInfo"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="azimut" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="camera" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="camera_id" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="camera_model" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="camera_place" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="gps_x" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="gps_y" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="lane_num" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="p_node" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="print_name" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="priz_arh" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="serial_no" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="type" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_class" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="duploFault"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="faultCode" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="faultMessage" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="process"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="message" type="tns:message"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="message"> <xs:sequence> <xs:element name="tr_checkIn" type="tns:trCheckIn"/> <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="photo_extra" type="tns:photoExtra"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="trCheckIn"> <xs:sequence> <xs:element name="v_time_check" type="xs:dateTime"/> <xs:element name="v_camera" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_gps_x" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_gps_y" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_azimut" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_direction" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_speed_limit" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_speed" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_regno_country_id" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_regno_color_id" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_recognition_accuracy" type="xs:decimal"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_regno" type="xs:string"/> <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="v_pr_viol" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_parking_num" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_parking_zone" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_lane_num" type="xs:int"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_camera_place" type="xs:string"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_photo_grz" type="xs:base64Binary"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_photo_ts" type="xs:base64Binary"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="photoExtra"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="v_frame_datetime" type="xs:dateTime"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_photo_extra" type="xs:base64Binary"/> <xs:element minOccurs="0" name="v_type_photo" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="processResponse"> <xs:sequence> <xs:element name="return" type="xs:boolean"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="getVersion"> <xs:sequence/> </xs:complexType> <xs:complexType name="getVersionResponse"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:Version"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:complexType name="Version"> <xs:sequence> <xs:element minOccurs="0" name="buildVer" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:element name="DuploFault" nillable="true" type="tns:duploFault"/> </xs:schema> </wsdl:types> <wsdl:message name="processGetInfo"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:processGetInfo"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="DuploException"> <wsdl:part name="DuploException" element="tns:DuploFault"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="process"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:process"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="getVersion"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:getVersion"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="processGetInfoResponse"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:processGetInfoResponse"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="processResponse"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:processResponse"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:message name="getVersionResponse"> <wsdl:part name="parameters" element="tns:getVersionResponse"> </wsdl:part> </wsdl:message> <wsdl:portType name="MessengerSEI"> <wsdl:operation name="processGetInfo"> <wsdl:input name="processGetInfo" message="tns:processGetInfo"> </wsdl:input> <wsdl:output name="processGetInfoResponse" message="tns:processGetInfoResponse"> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException" message="tns:DuploException"> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="process"> <wsdl:input name="process" message="tns:process"> </wsdl:input> <wsdl:output name="processResponse" message="tns:processResponse"> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException" message="tns:DuploException"> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="getVersion"> <wsdl:input name="getVersion" message="tns:getVersion"> </wsdl:input> <wsdl:output name="getVersionResponse" message="tns:getVersionResponse"> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException" message="tns:DuploException"> </wsdl:fault> </wsdl:operation> </wsdl:portType> <wsdl:binding name="MessengerServiceSoapBinding" type="tns:MessengerSEI"> <soap12:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> <wsdl:operation name="processGetInfo"> <soap12:operation soapAction="" style="document"/> <wsdl:input name="processGetInfo"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output name="processGetInfoResponse"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException"> <soap12:fault name="DuploException" use="literal"/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="process"> <soap12:operation soapAction="" style="document"/> <wsdl:input name="process"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output name="processResponse"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException"> <soap12:fault name="DuploException" use="literal"/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> <wsdl:operation name="getVersion"> <soap12:operation soapAction="" style="document"/> <wsdl:input name="getVersion"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:input> <wsdl:output name="getVersionResponse"> <soap12:body use="literal"/> </wsdl:output> <wsdl:fault name="DuploException"> <soap12:fault name="DuploException" use="literal"/> </wsdl:fault> </wsdl:operation> </wsdl:binding> <wsdl:service name="MessengerService"> <wsdl:port name="MessengerSEIPort" binding="tns:MessengerServiceSoapBinding"> <soap12:address location="http://localhost:9090/MessengerSEIPort"/> </wsdl:port> </wsdl:service> </wsdl:definitions>

Порядок передачи данных:

При обращении к Дуплу 2 ПО передачи данных АПК ВФ вызывает метод process, которому передает сообщение message с (комплексными) полями проездов trCheckIn (обязательная часть сообщения) и (необязательным) массивом дополнительных фотоматериалов с (комплексными) полями «photoExtra».

Сообщение о проезде (поле) trCheckIn в свою очередь состоит из полей:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| "v_azimut" | decimal | азимут (градусах от 0 до 360. север это 0 ) |
| "v_camera" | string | камера |
| "v_camera_place" | string | расположение камеры. Значение данного поля обрежется до 100 первых символов |
| "v_direction" | string | направление движения транспортного средства (см. Справочник «Направления движения») |
| "v_gps_x" | decimal | x координата gps: градусы долготы |
| "v_gps_y" | decimal | y координата gps: градусы широты |
| "v_lane_num" | int | номер полосы |
| "v_parking_num" | int | номер парковки |
| "v_parking_zone" | int | номер зоны парковки |
| "v_photo_grz" | base64Binary | Фотография ГРЗ (строка, в кодировке base64) |
| "v_photo_ts" | base64Binary | Фотография транспортного средства (строка, в формате base64) |
| "v_pr_viol" | int[] | признак нарушения. Массив кодов нарушений. (см. Справочник «Коды нарушений») |
| "v_recognition_accuracy" | decimal | точность распознавания регистрационного номера (от 0 до 100) |
| "v_regno" | string | регистрационный номер |
| "v_regno_color_id" | int | цвет номерного знака (см. Справочник «Цвет пластины ГРЗ») |
| "v_regno_country_id" | string | страна номерного знака (идентификатор 3 символа, латиница, в соответствии с ISO3166) |
| "v_speed" | decimal | скорость |
| "v_speed_limit" | int | предел скорости |
| "v_time_check" | dateTime | Дата и время проезда |

Сообщение о дополнительной фотографии (поле) «photoExtra» состоит из полей:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| "v_frame_datetime" | dateTime | Дата и время кадра. Если это поле отсутствует, то подразумевается что дата-время кадра такое же как и время проезда |
| "v_photo_extra" | base64Binary | фото, строка в формате base64 |
| "v_type_photo" | string | тип дополнительной фотографии |

Ответ веб-сервиса «processResponse» имеет одно поле return

В поле return возвращается true в случае успеха передачи данных. В случае ошибки вместо ответа «processResponse»  возвращается  ответ в режиме ошибки (soap:Fault) с содержанием структуры duploFault.

Ответ в режиме возврата ошибки ,   DuploFault

Структура DuploFault содержит 2 поля

| faultCode | string | код ошибки |
| --- | --- | --- |
| faultMessage | string | Сообщение об ошибке |

В режиме DuploFault возвращается несколько типов кодов ошибок:

1.Ошибки валидации данных о проезде:

"100" -  Передано пустое сообщение;

"101 -  Передано сообщение без данных о проезде

"102" - В сообщении нет идентификатора камеры

"103" - Требуется не пустой идентификатор камеры

"104" -Не передано время проезда.

2. Пользовательские ошибки сохранения данных проезда в БД Траффик  (TRAFFIC-ERROR), например, дубликат проезда или отсутствие камеры в справочнике камер ЦАФАП. (В этом случае повторную отсылку данных проезда отправлять не надо).

"200" - текст ошибки (TRAFFIC-ERROR)

3. SQL-ошибки СУБД при сохранении данных проезда в БД Траффик (SQL-ERROR). Код ошибки - это 5-ти значный код PostgreSQL (и префикс “SQL_”), например

"SQL_08003" -  connection_does_not_exist

"SQL_08006" -  connection_failure

текст SQL-ошибки НЕ передаётся, передается строка "SQL-ERROR"

Коды ошибок см. http://www.postgresql.org/docs/current/static/errcodes-appendix.html

Во всех случаях, за исключением ошибок соединения с базой-роутером [а именно для кодов "08003" и  "08006"], повторная отсылка данных на сервер бессмысленна. (требуется разбор инцидента, как правило - это ошибки ограничений логической целостности СУБД, не перекрытые входной валидацией самого сервиса, и не перекрытые пользовательскими ошибками СУБД. Например NULL в not nullable полях, или же превышение длины текстовых полей и т.п.).

Единственным заведомым исключением являются ошибки соединения сервиса с СУБД-роутером.

(В случае ошибок  "SQL_08003" и  "SQL_08006" требуется повторная отсылка данных проезда. После восстановления соединения).

Сервисные функции:

Используются для диагностики АПК ВФ. Позволяют получить информацию о камере, которая находится в справочнике камер ЦАФАП и сравнить с настройками ПО АПК ВФ. Для этого используется SOAP функция processGetInfo с параметром camera (идентификатор камеры) :

Функция processGetInfo возвращает ответ processGetInfoResponse со следующими полями:

| поле | тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| "azimut" | decimal | азимут |
| "camera" | string | камера |
| "camera_place" | string | расположение камеры |
| "camera_model" | string | модель камеры |
| "camera_id" | int | код-идентификатор камеры в ЦАФАП |
| "gps_x" | decimal | x координата gps |
| "gps_y" | decimal | y координата gps |
| "lane_num" | int | номер канала |
| "p_node" | int | номер ноды Траффика |
| "print_name" | string | Идентификатор камеры для постановления |
| "priz_arh" | string | признак перевода камеры в архив |
| "serial_no" | string | заводской номер камеры |
| "type" | string | тип камеры |
| "v_class" | string | класс камеры |

В случае ошибки возвращается ответ со структурой DuploFault.

Функция getVersion – сервисная функция, возвращающая версию сервиса “Дупло 2”. можно использовать в целях логирования (на стороне SOAP-клиента записывать в лог версию SOAP-сервера с которой было взаимодействие). а также можно использовать для легковесной проверки доступности сервиса, перед началом отправки серии проездов. Справочники :

Справочник «Направление движения»

| Код | Значение |
| --- | --- |
| Null (пустое значение) | ТС стоит |
| 1 | к видеодатчику |
| 0 | от видеодатчика |

Справочник «Цвет пластины ГРЗ»

| Код | Значение |
| --- | --- |
| 0 | Белый |
| 1 | Желтый |
| 2 | Синий |
| 3 | Красный |
| 4 | Черный |

Справочник «Коды нарушений»

| Код | Тип нарушения | Нарушение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Скорость | Превышение скорости | Приходит с АПК ВФ и преобразуется в 21-24 |
| 3 | Ж/д переезд | Проезд ж/д переезда на запрещ.сигнал светофора |  |
| 4 | Расположение ТС | Выезд на сторону встречного движения |  |
| 5 | ПМТ | Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС (кроме Москва,СПб) |  |
| 6 | Парковка | Нарушение правил остановки ТС (знак 3.27) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 7 | Парковка | Нарушение правил остановки ТС на пешеходном переходе |  |
| 8 | ПМТ | Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС |  |
| 10 | Перекресток | Проезд на запрещающий сигнал светофора | ч.1 ст.12.12 (1000р) |
| 11 | Парковка | Нарушение порядка оплаты парковки |  |
| 12 | Парковка | Нарушение правил остановки на местах для инвалидов |  |
| 15 | Парковка | Остановка в тоннеле |  |
| 16 | ПМТ | Остановка на полосе, предназначенной для маршрутных ТС |  |
| 17 | Парковка | Нарушение правил стоянки ТС на тротуаре |  |
| 18 | Парковка | Нарушение правил стоянки ТС (знак 3.28) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 19 | Парковка | Нарушение правил стоянки по нечетным числам | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 20 | Парковка | Нарушение правил стоянки по четным числам | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 30 | Перекресток | Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (разметка) | ч.2 ст.12.12 (800р) |
| 31 | Ручное распознавание | Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов | ст.12.6 (500р) |
| 32 | Ручное распознавание | Нарушение правил пользования телефоном водителем | ст.12.36.1 (300р) |
| 33 | Ограничение въезда | Нарушение ограничения экологического класса (разрешен 3 и выше) |  |
| 41 | Кирпич | Трамвайные пути попутного направления под кирпич | ст.12.16.1 (300р) |
| 42 | Расположение ТС | Выезд на трамвайные пути встречного направления | ст.12.15.3 (1000р), 12.15.4 (5000р) |
| 51 | Парковка | Остановка ближе 15м от мест остановки маршрутных ТС или такси | п.12.4 ПДД, ч.3.1(1000р) и ч.6 (3000) ст.12.19 |
| 52 | Парковка | Нарушение правил остановки ТС кроме инвалидов (знак 3.27 с табличной 8.18) |  |
| 53 | Парковка | Нарушение правил остановки в местах стоянки легковых такси |  |
| 54 | Расположение ТС | Движение по обочине | ст.12.15.1 |
| 55 | Расположение ТС | Движение по велосипедным дорожкам | ст.12.15.2 |
| 56 | Расположение ТС | Движение по пешеходной дорожке | ст.12.15.2 |
| 57 | Расположение ТС | Движение по тротуару | ст.12.15.2 |
| 58 | Очередность | Непредоставление преимущества пешеходам | ст.12.18 |
| 59 | Очередность | Непредоставление преимущества велосипедисту | ст.12.18 |
| 60 | Перекресток | Выезд на перекресток в случае затора | ст.12.13.1 |
| 63 | Расположение ТС | Поворот направо в нарушение требования знаков |  |
| 64 | Ограничение въезда | Въезд под знак 3.4 | ст.12.16.7 (Москва) |
| 65 | Парковка | Нарушение порядка оплаты парковки (паркнет) | без запросов в АИС МПП (считаем разу, что штрафовать) |
| 66 | ПМТ | Движение такси по полосе, предназначенной для маршрутных ТС под кирпич |  |
| 67 | Расположение ТС | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | ст.12.16.3 (5000р) |
| 71 | Парковка | Нарушение правил остановки во втором ряду | ст.12.19.3.2 (1000р) и ч.6 (3000р) |
| 72 | Кирпич | Попутное направление под кирпич | ст.12.16.1 (500р) |
| 73 | Парковка | Нарушение правил остановки автобусов (знак 3.27 с табличной автобус) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 74 | Парковка | Нарушение правил остановки грузового транспорта (знак 3.27 с табличкой грузовое ТС) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 75 | Парковка | Нарушение правил стоянки автобусов (знак 3.28 с табличной автобус) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 76 | Парковка | Нарушение правил остановки грузового транспорта (знак 3.28 с табличкой грузовое ТС) | ст.12.16.4 (1000р), 12.16.5 (3000) |
| 77 | Расположение ТС | Движение грузового транспорта далее второй полосы |  |
| 78 | Перекресток | Выезд на запрещающий сигнал светофора на полосу реверсивного движения | ч.1 ст.12.12 (1000р) + повторность |
| 79 | Расположение ТС | Несоблюдение направления движения по полосам (разметка) | ст.12.16.1 |
| 80 | Расположение ТС | Пересечение сплошной линии 1.1 | ст.12.16.1 |
| 81 | Расположение ТС | Пересечение островка 1.16.1-3 | ст.12.16.1 |
| 82 | Парковка | Нарушение правил остановки на местах для резидентов (знак 3.27 с табличкой резидент) | ст.12.16.1 |
| 83 | Перекресток | Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию (знак) | ч.2 ст.12.12 (800р) |
| 84 | Парковка | Нарушение правил стоянки на местах для льготников |  |
| 85 | Расположение ТС | Движение по разделительной полосе | ст.12.15.1 (1500р) |
| 86 | Парковка | Остановка на направляющем островке |  |
| 87 | Парковка | Нарушение правил остановки, повлекшее создание препятствий для движения др. ТС |  |
| 88 | Платон | Нарушение порядка оплаты в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам фед.значения |  |
| 89 | ПМТ | Движение по полосе, предназначенной для маршрутных ТС под кирпич |  |
| 90 | Расположение ТС | Поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожной разметкой | 12.16.2 |
| 91 | Парковка | Парковка на газоне |  |
| 92 | Расположение ТС | Движение по трамвайным путям через перекресток |  |
| 93 | Расположение ТС | Поворот налево в нарушение требования знаков |  |
| 94 | Расположение ТС | Пересечение сплошной линии 1.2 | ст.12.16.1 |
| 95 | Кирпич | Попутное направление под кирпич (кроме такси) |  |
| 96 | Парковка | Нарушение правил парковки на местах для электромобилей | ст. 12.19 ч.1 |
| 97 | Парковка | Нарушение способа постановки на стоянку (без таблички) | ст. 12.19 ч.1 |
| 98 | Парковка | Нарушение правил остановки ТС (разметка 1.4) | ст. 12.16 ч.5 |
| 99 | Парковка | Нарушение правил стоянки ТС (разметка 1.10) | ст. 12.16 ч.5 |
| 100 | Парковка | Нарушение способа постановки на стоянку (знак 6.4 с табл. 8.6.1 - 9) | ст. 12.19 ч.5 |
| 101 | Парковка | Нарушение правил парковки в местах для грузовиков (знак 6.4 с табличкой 8.4.1) | ст. 12.16 ч.4-5 |
| 102 | Парковка | Нарушение правил парковки в местах для автобусов (знак 6.4 с табличкой 8.4.4) | ст. 12.16 ч.4-5 |
| 103 | Расположение ТС | Движение прямо в нарушение требования знаков | ст. 12.16 ч.1 |
| 104 | Расположение ТС | Движение между полос | ст. 12.15 ч.1 |
| 105 | Перекресток | Проезд без остановки (стоп-линия) | ст. 12.16 ч.1 |
| 106 | Перекресток | Проезд без остановки (край проезжей части) | ст. 12.16 ч.1 |
| 107 | Расположение ТС | Движение грузового ТС более 2,5 т. в левой полосе | ст. 12.15 ч.1 |
| 108 | Парковка | Остановка на автомагистрали | ст. 12.11 ч.1 |
| 109 | Парковка | Остановка на перекрестке | ст. 12.19 ч.5 |
| 110 | Перекресток | Выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию | ст. 12.12 ч.2 |
| 111 | Расположение ТС | Движение по пешеходной дорожке (знак 4.5.1) | ст. 12.15 ч.2 |
| 112 | Расположение ТС | Поворот налево не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим 1 |
| 113 | Расположение ТС | Поворот направо не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим 1 |
| 114 | Расположение ТС | Разворот не из крайнего положения | 12.14 ч.1 прим 1 |
| 115 | Расположение ТС | Поворот с ПМТ направо в нарушение требования знаков | 12.16 ч.1 |
| 116 | Расположение ТС | Движение по ПМТ прямо в нарушение требования знаков | 12.16 ч.1 |
| 118 | Расположение ТС | Движение задним ходом | 12.14 ч.2 |
| 200 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимых габаритов на величину не >10см | 12.21 прим 1 ч.1 |
| 201 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимых габаритов на величину >10, но не >20см | 12.21 прим 1 ч.2 |
| 202 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимых габаритов на величину >20, но не >50 см | 12.21 прим 1 ч.3 |
| 203 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимых габаритов на величину >50см | 12.21 прим 1 ч.6 |
| 204 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимой массы на величину >2, но не >10% | 12.21 прим 1 ч.1 |
| 205 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой массы на величину >10, но не >20% | 12.21 прим 1 ч.2 |
| 206 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой массы на величину >20, но не >50% | 12.21 прим 1 ч.3 |
| 207 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимой массы на величину >50% | 12.21 прим 1 ч.6 |
| 208 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >2, но не >10% | 12.21 прим 1 ч.1 |
| 209 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >10, но не >20% | 12.21 прим 1 ч.2 |
| 210 | Весогабариты | Перевозка без разрешения грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >20, но не >50% | 12.21 прим 1 ч.3 |
| 211 | Весогабариты | Перевозка грузов с превышением допустимой нагрузки на ось на величину >50% | 12.21 прим 1 ч.6 |
| 214 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанных в разрешении габаритов на величину >10, но не >20см | 12.21 прим 1 ч.4 |
| 215 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанных в разрешении габаритов на величину >20, но не >50 см | 12.21 прим 1 ч.5 |
| 216 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении массы на величину >10, но не >20% | 12.21 прим 1 ч.4 |
| 217 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении массы на величину >20, но не >50% | 12.21 прим 1 ч.5 |
| 218 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении нагрузки на ось на величину >10, но не >20% | 12.21 прим 1 ч.4 |
| 219 | Весогабариты | Перевозка c разрешением грузов с превышением указанной в разрешении нагрузки на ось на величину >20, но не >50% | 12.21 прим 1 ч.5 |
| 220 | Парковка | Нарушение правил остановки ТС на тротуаре (знак 3.27) | ст. 12.16.5 (3000) |

Справочник «Тип дополнительной фотографии»

| Код | Значение |
| --- | --- |
| 0 | крупный план АМТС |
| 1 | Панорама (привязка к месту нарушения) |
| 2 | Видео (webm) |
| 3 | Видео (mp4) |
| 4 | Документ (pdf) |
| 5 | Документ (xml) |
| g | Фото ГРЗ из дополнительной фиксации (jpeg) – устарело не используется |
| p | Фото ТС из дополнительной фиксации (jpeg) – устарело не используется |
| x | Параметры дополнительной фиксации (hstore) |
| a | Фото ТС для печати в постановлении (jpeg) |
| @ | Мета-информация (JSON) с дополнительной служебной информацией, различного характера в зависимости от источника фиксации. Корневой уровень этого JSON-дерева содержит Object-элемент с именем – название типа источника meta-информации. А уже внутри этого Object-элемента — непосредственно все данные |