У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директор Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 33.17.19.000. Услуги по техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов и оборудования, установленного на транспортных средствах Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро»

6104-ТО ПРОД-2026-ТК_Южный_фил

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	6

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТС | Транспортное средство |
| ГПМ | Грузоподъемные механизмы |
| НМЦ | Начальная максимальная цена |
| АГП | Автогидроподъемник |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.17.19.000. Услуги по техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов и оборудования, установленного на транспортных средствах Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро»

#### Цель оказания услуг

Содержание грузоподъемных механизмов и специального оборудования, установленных на транспортных средствах Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного технического обслуживания, и текущего ремонта.

  - Существующее положение

Услуги оказываются в отношении транспортных средств в соответствии с Перечнем объектов заказчика (Таблица 1).

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Техническое обслуживание грузоподъемных механизмов и оборудования, установленного на транспортных средствах Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» | Кабардино-Балкарская Республика г. г. Нальчик | Кран-манипулятор Palfinger Инмант IT-150 на шасси КАМАЗ 65117 659000 |  |
|  |  |  | Кран автомобильный КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1 Периодичность прохождения Технического обслуживания (далее ТО) грузоподъемных механизмов и специального оборудования проводится с учетом наработки мото-часов и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.5.2. Объем выполняемых работ по техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов характеризуется обязательным перечнем и объемом контрольно-диагностических и других работ, позволяющих оценить техническое состояние грузоподъемного механизма и установить необходимость выполнение крепежных, регулировочных и заправочно-смазочных работ и их объемы. Перечень может быть дополнен другими работами, необходимость выполнения которых возникла в процессе технического обслуживания грузоподъемного механизма.

1.5.3.  Стоимость запасных частей и расходных материалов при выполнении ТО  не должна превышать среднюю стоимости аналогичных запасных частей у других поставщиков в регионе оказания услуг и должна быть заранее согласована с Заказчиком при составлении заказ-наряда.

1.5.4. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кран-манипулятор Palfinger Инмант IT-150 на шасси КАМАЗ 65117 659000 ТО-1 оборудования | усл. ед. | 1 |
|  | Кран-манипулятор Palfinger Инмант IT-150 на шасси КАМАЗ 65117 659000 ТО-2 оборудрования | усл. ед. | 1 |
|  | Кран-манипулятор Palfinger Инмант IT-150 на шасси КАМАЗ 65117 659000 сезонное обслуживание | усл. ед. | 1 |
|  | Кран автомобильный КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 ТО-2 оборудрования | усл. ед. | 1 |
|  | Кран автомобильный КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62 сезонное обслуживание | усл. ед. | 1 |

Таблица 2.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

2.1.1. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении

ТО-2 Крана автомобильного  КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62

| 1. | Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости |
| --- | --- |
| 2. | Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота . |
| 3. | Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала. |
| 4. | Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане |
| 5. | Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота |
| 6. | Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок |
| 7. | Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом |
| 8. | Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали |
| 9. | Проверить состояние штоков гидроопор . |
| 10. | Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе |
| 11. | Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика |
| 12. | выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана |
| 13. | Проверить состояние крюковых подвесок |
| 14. | Проверить состояние грузового каната |
| 15. | проверить наличие смазки на верхних поверхностях секций стрелы |
| 16. | Проверить правильность показаний указателей угла наклона |
| 17. | Проверить крепление выключателей блокировки . |
| 18. | Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С |
| .19. | Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15 |
| 20. | Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика |
| 21. | Проверить техническое состояние рукавов высокого и низкого давления . |
| 22. | Проверить величину настройки |
| 23 | Проверить давление щеток на контактные кольца ,состояние контактных колец и надежность затяжки резьбовых соединений кольцевого токосъемника . |
| 24. | проверить надежность контактных соединений подключенных проводов |
| 25. | Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости |
| 26. | Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки |
| 27. | Замена рабочей жидкости гидропривода. |

2.1.2. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СО Крана автомобильного  КС-55713-1 на шасси КАМАЗ 65115-62

| 1. | Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости |
| --- | --- |
| 2. | Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота . |
| 3. | Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала. |
| 4. | Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане |
| 5. | Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота |
| 6. | Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок |
| 7. | Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом |
| 8. | Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали |
| 9. | Проверить состояние штоков гидроопор . |
| 10. | Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе |
| 11. | Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика |
| 12. | выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана |
| 13. | Проверить состояние крюковых подвесок |
| 14. | Проверить состояние грузового каната |
| 15. | проверить наличие смазки на верхних поверхностях секций стрелы |
| 16. | Проверить правильность показаний указателей угла наклона |
| 17. | Проверить крепление выключателей блокировки . |
| 18. | Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С |
| .19. | Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15 |
| 20. | Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика |
| 21. | Проверить техническое состояние рукавов высокого и низкого давления . |
| 22. | Проверить величину настройки |
| 23 | Проверить давление щеток на контактные кольца ,состояние контактных колец и надежность затяжки резьбовых соединений кольцевого токосъемника . |
| 24. | проверить надежность контактных соединений подключенных проводов |
| 25. | Проверить по журналу учета ТО соответствие залитых в механизмы и гидропривод марок масел и рабочей жидкости предыдущему сезону эксплуатации крана |
| 26. | Проверить отсутствие излишков смазки на грузовом канате ,блоках и барабане при подготовке к зимнему периоду эксплуатации ,а при подготовке к летнему –наличие смазки на канате . |
| 27. | Проверить возвращаемость рукояток управления исполнительными механизмами крана из рабочих положений в нейтральное . |
| 28. | Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости |
| 29. | Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки |

2.1.3. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении  ТО-1 Крана-манипулятора Palfinger  Инмант IT-150

| 1. | Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости |
| --- | --- |
| 2. | Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота . |
| 3. | Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала. |
| 4. | Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане |
| 5. | Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота |
| 6. | Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок |
| 7. | Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом |
| 8. | Ежегодный профилактический контроль отопительной установки и уход перед отопительным сезоном . |
| 9. | Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали |
| 10. | Проверить состояние штоков гидроопор . |
| 11. | Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе |
| 12. | Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика |
| 13. | выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана |
| 14. | Проверить состояние крюковых подвесок |
| 15. | Проверить состояние грузового каната |
| 16. | Проверить правильность показаний указателей угла наклона |
| 17. | Проверить крепление выключателей блокировки |
| 18. | Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С |
| 19. | Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15 |
| 20. | Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика |
| 21. | Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости |
| 22. | Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки |

2.1.4.  Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении ТО-2 Крана-манипулятора Palfinger  Инмант IT-150

| 1. | Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости |
| --- | --- |
| 2. | Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота . |
| 3. | Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала. |
| 4. | Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане |
| 5. | Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота |
| 6. | Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок |
| 7. | Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом |
| 8. | Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали |
| 9. | Проверить состояние штоков гидроопор . |
| 10. | Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе |
| 11. | Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика |
| 12. | выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана |
| 13. | Проверить состояние крюковых подвесок |
| 14. | Проверить состояние грузового каната |
| 15. | проверить наличие смазки на верхних поверхностях секций стрелы |
| 16. | Проверить правильность показаний указателей угла наклона |
| 17. | Проверить крепление выключателей блокировки . |
| 18. | Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С |
| .19. | Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15 |
| 20. | Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика |
| 21. | Проверить техническое состояние рукавов высокого и низкого давления . |
| 22. | Проверить величину настройки |
| 23 | Проверить давление щеток на контактные кольца ,состояние контактных колец и надежность затяжки резьбовых соединений кольцевого токосъемника . |
| 24. | проверить надежность контактных соединений подключенных проводов |
| 25. | Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости |
| 26. | Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки |
| 27. | Замена рабочей жидкости гидропривода. |

2.1.5. Перечень выполняемых и контрольно-диагностических работ при прохождении СО Крана-манипулятора Palfinger  Инмант IT-150

| 1. | Осмотреть кран ,проверить уровень рабочей жидкости в гидробаке и отсутствие подтекания рабочей жидкости |
| --- | --- |
| 2. | Проверить уровень масла в редукторах лебедки и механизма поворота . |
| 3. | Проверить действие и состояние контрольно-измерительных приборов ,приборов освещения и звукового сигнала. |
| 4. | Проверить крепление грузового каната на барабане ,в клиновой обойме и укладку каната на барабане |
| 5. | Проверить работу тормозов лебедки и механизма поворота |
| 6. | Проверить состояние элементов рабочего оборудования и крюковых подвесок |
| 7. | Проверить правильность установки и настройки датчиков и ограничителя нагрузки в целом |
| 8. | Проверить давление рабочей жидкости в сливной магестрали |
| 9. | Проверить состояние штоков гидроопор . |
| 10. | Проверить затяжку болтов крепления опоры поворотной (опорно-поворотного устройства )к раме шасси и к поворотной платформе |
| 11. | Проверить крепление осей стрелы ,гидроцилиндра подъема стрелы ,а также крепление гидроопор ,осей блоков ,механизмов подъема и поворота ,противовеса и кабины крановщика |
| 12. | выполнить тщательный внешний осмотр метало-конструкций поворотной и не поворотной частей крана |
| 13. | Проверить состояние крюковых подвесок |
| 14. | Проверить состояние грузового каната |
| 15. | проверить наличие смазки на верхних поверхностях секций стрелы |
| 16. | Проверить правильность показаний указателей угла наклона |
| 17. | Проверить крепление выключателей блокировки . |
| 18. | Проверить настройку ограничителя нагрузки в соответствии с разделом 4.3.3 Руководства по эксплуатации на ограничитель нагрузки крана ОНК-160С |
| .19. | Выполнить смазочные работы в соответствии с периодичностью ,приведенной в таблице 15 |
| 20. | Проверить регулировку привода управления двигателем из кабины крановщика |
| 21. | Проверить техническое состояние рукавов высокого и низкого давления . |
| 22. | Проверить величину настройки |
| 23 | Проверить давление щеток на контактные кольца ,состояние контактных колец и надежность затяжки резьбовых соединений кольцевого токосъемника . |
| 24. | проверить надежность контактных соединений подключенных проводов |
| 25. | Проверить по журналу учета ТО соответствие залитых в механизмы и гидропривод марок масел и рабочей жидкости предыдущему сезону эксплуатации крана |
| 26. | Проверить отсутствие излишков смазки на грузовом канате ,блоках и барабане при подготовке к зимнему периоду эксплуатации ,а при подготовке к летнему –наличие смазки на канате . |
| 27. | Проверить возвращаемость рукояток управления исполнительными механизмами крана из рабочих положений в нейтральное . |
| 28. | Проверить состояние фильтро-лементов и уплотнительных прокладок в фильтре рабочей жидкости |
| 29. | Проверить плановое ТО ограничителя нагрузки |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию грузоподъемных механизмов и оборудования, установленного на транспортных средствах Кабардино-Балкарского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро» | С даты подписания договора | 31.12.2026 г. |

#### Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.1 | Сроки выполнения услуг |  | Срок выполнения работ включает в себя срок доставки запасных частей, используемых при выполнении работ. - ТО – не более одного дня; - СО - не более одного дня; Исполнитель должен принимать ТС Заказчика в сроки не позднее 1 дня с момента обращения Заказчика. |  |
| 1.2 | Место оказания услуг |  | Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик. |  |
|  | Требование к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам» |  |  |  |
|  | Оказание услуг исполнителем | Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта ГПМ Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами. |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |
| 2.1. | Гарантия Исполнителя |  | Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения |  |
| 3. | Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |
| 3.1. | Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации |  | Услуги должны выполняться согласно нормативно-технических требований завода изготовителя в соответствии со всеми действующими ГОСТами, регламентирующими данный вид деятельности. |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обосновании стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной Документации о закупки.

Ответственный исполнитель

Начальник Кабардино-Балкарского ТУ		                               Токмаков А.Н.

Технический куратор