Утверждаю

Руководитель Департамента безопасности УФПС СПБ и ЛО

_________ Б.В. Костюк

«___» _____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по централизованной охране объектов почтовой связи

с применением технических средств охраны для нужд УФПС Вологодской области

2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ Сокращение | Расшифровка термина/сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | АРМ | Автоматизированное рабочее место – персональное рабочее место, обеспечивающее автоматизацию взаимодействия сотрудника ПЦО с СЦН |
| 2. | ГБР | Группы быстрого реагирования – это мобильные группы, оснащенные огнестрельным оружием, средствами связи, средствами индивидуальной защиты, имеющие в распоряжении служебный автомобиль, которые при поступлении сигнала тревоги осуществляют срочный выезд по полученному сигналу и предпринимают необходимые действия |
| 3. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 4. | Заказчик, Общество, АО «Почта России» | Акционерное общество «Почта России» |
| 5. | Имущество | Совокупность вещей, находящихся в собственности Заказчика, включая машины, механизмы, технологическое оборудование, денежные средства и другие материальные ценности, используемые в производственной деятельности, охраняемые подразделениями охраны и находящиеся в зданиях (помещениях), оборудованных действующими техническими средствами охранной и тревожной сигнализации |
| 6. | Инструкция пользователя | Документ, предоставляющий сотрудникам Заказчика информационную помощь при осуществлении проверки работоспособности КТС |
| 7. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 8. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 9. | КТСО | Комплекс технических средств охраны |
| 10. | КХО | Комната хранения оружия |
| 11. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 12. | Охраняемый объект, Объект | Объект почтовой связи – объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий Обществу на праве собственности или ином виде права, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной и тревожной сигнализации |
| 13. | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал Охраняемого объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и/ или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемое Имущество |
| 14. | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения – часть системы централизованного наблюдения в составе подсистемы пультовой на базе автоматизированного рабочего места дежурного оператора |
| 15. | ПЦО | Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр) – структурное подразделение организации, обеспечивающей круглосуточную централизованную охрану Объекта с применением системы централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз |
| 16. | РХИ | Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему |
| 17. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации |
| 18. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 19. | СЦН | Система централизованного наблюдения – совокупность программно-аппаратных средств и модулей, взаимодействующих в едином информационном поле, предназначенная для обнаружения криминальных и иных угроз на Охраняемых объектах, передачи данной информации на ПЦО, приема информации подсистемой пультовой и представления в заданном виде на ПЦН |
| 20. | ТЗ | Техническое задание |
| 21. | Услуги | Оказание услуг по централизованной охране объектов почтовой связи УФПС _______________ (указать регион) АО «Почта России» с применением технических средств охраны |
| 22. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 23. | АПС | Система автоматической пожарной сигнализации |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по централизованной охране объектов почтовой связи

с применением технических средств охраны для нужд УФПС Вологодской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

- Обеспечение круглосуточной централизованной охраны Объектов Заказчика с применением систем (-ы) централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных угроз.

Использование в целях обеспечения централизованной охраны КТСО, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан, и окружающей среде, средств оперативной радио- и телефонной связи, в том числе:

1) систему охранной и тревожной сигнализации – для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном проникновении на охраняемый Объект и/ или вызова группы быстрого реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций;

2) систему тревожной сигнализации – для вызова группы быстрого реагирования на Охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала и посетителей, а также причинен материальный ущерб;

3) система пожарной сигнализации - для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы и выдачи (при необходимости) сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.

4) подсистему передачи информации – для передачи информации между подсистемами объектовыми и подсистемой пультовой и представляет собой совокупность совместно действующих технических средств и модулей, объединенных каналами передачи информации.

5) подсистему пультовая – для приема, обработки, регистрации, представления в заданном виде и хранения тревожной, контрольно-диагностической, служебной, видео- и другой информации, сформированной на Охраняемом(-ых) объекте(-ах) и принятой от подсистем(-ы)
объектовых(-ой), подсистем(-ы) передачи информации.

6) средство активной защиты – для психологического и/ или физического воздействия на нарушителя, а также создания в окружающем пространстве условий, препятствующих осуществлению противоправных действий и привлечения внимания к Охраняемому объекту или предмету охраны (металлический ящик, сейф, постамат и т.д.).

- Цель: обеспечение безопасности сотрудников и посетителей, сохранности Имущества на Охраняемых объектах УФПС Вологодской области посредством СЦН.

- Задачи: обеспечение круглосуточной централизованной охраны Объектов УФПС Вологодской области с организацией оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), пресечение противоправных посягательств (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий) на Охраняемых объектах, а также о возникновении криминальных угроз Обществу.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Начало оказания Услуг – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента (даты) подписания Договора, но не ранее 01.09.2026.

- Окончание оказания Услуг – через 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.

- Место оказания Услуг – в соответствии с Перечнем охраняемых объектов почтовой связи УФПС Вологодской области 
(приложение № 1 к ТЗ).

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Требования Заказчика к обеспечению круглосуточной централизованной охраны Объектов Заказчика с применением СЦН в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз установлены с учетом положений ГОСТ Р 56102.1-2014 Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения (Переиздание) и ГОСТ Р 55017-2012 Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации.

- Централизованная охрана Объектов предусматривает осуществление следующих мероприятий:

1) оказание услуги охраны Имущества, находящегося на Объектах Заказчика (согласно приложению № 1 к ТЗ), в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием средств оперативной радио- и телефонной связи, технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни, здоровью граждан и окружающей среде;

2) осуществление наблюдения и контроля за соблюдением на Охраняемых объектах УФПС Вологодской области установленного режима доступа и безопасности по каналам связи с использованием КТСО;

3) реализация комплекса мероприятий по созданию системы оповещения представителей Заказчика и групп быстрого реагирования Исполнителя при поступлении сигнала «Тревога» и/или «Пожар» путем передачи данных:

| Определение нештатной ситуации | Порядок реализации мероприятий | Максимальное время выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Поступление на ПЦО сигнала «Тревога» (извещение о проникновении на Объект, извещение о нападении) и/или «Пожар» (извещение о пожаре на Объекте) | Технические средства Исполнителя в автоматическом режиме формируют уведомление о сигнале «Тревога» и/или «Пожар», диспетчер передает сообщение на мобильный телефон ГБР Исполнителя и, при необходимости, представителя Заказчика, ответственного за сохранность Имущества Общества. Сообщение должно содержать адрес Объекта, с которого поступил сигнал «Тревога» и/или «Пожар» | 1 минута |

4) оповещение уполномоченных представителей Заказчика из числа сотрудников ОПС, ответственных за сохранность материальных ценностей  о фактах несанкционированного проникновения на Объект;

5) организация и осуществление экстренных выездов групп быстрого реагирования по сигналу «Тревога» в течение времени, необходимого для задержания лиц, совершающих или совершивших противоправные действия на Охраняемом объекте;

6) обеспечение прибытия ГБР на Охраняемый объект в срок не более ночью 12 минут, днем 15 минут с момента поступления на ПЦО сигнала «Тревога» для задержания лиц, совершающих или совершивших противоправные действия;

7) обеспечение реагирования, в том числе сообщение в пожарную часть МЧС, экстренного выезда ГБР по сигналу «Пожар» на Объект Заказчика при поступлении сигнала «Пожар» от средств пожарной сигнализации, установленных на Охраняемом объекте, на ПЦО Исполнителя;

- В соответствии с лицензионными требованиями при осуществлении охраны Объектов (в том числе Имущества) ГБР формируется из сотрудников, имеющих:

- свидетельство о присвоении квалификации частного охранника 
6 (шестого) разряда в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России 
от 17.04.2009 № 199;

- разрешение на хранение и ношение при исполнении служебных обязанностей служебного огнестрельного оружия и специальных средств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.09.2015 № 948.

- ГБР при прибытии на Объект по сигналу «Тревога» должна быть экипирована специальными средствами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948 
и ГОСТ Р 59044-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования.

Наличие у сотрудников (экипажа ГБР), осуществляющих охранные функции по принятию мер реагирования на сигнальную информацию, связи с дежурным подразделением охранной организации и соответствующей дежурной частью органов внутренних дел в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948.

- Исполнителю необходимо обеспечить получение достоверной информации и эффективного контроля по каналам связи (основному и дублирующему) о состоянии объектового оборудования Охраняемых объектов независимо от форм и видов их технического оснащения КТСО с передачей информации по каналам связи.

- Исполнителю необходимо обеспечить идентификацию сигнала «Тревога» и/или «Пожар», поступающего с объектового оборудования Охраняемых объектов УФПС Вологодской области на ПЦО Исполнителя, по следующему перечню причин поступления сигнала:

«Извещение о проникновении» – сообщение о несанкционированном проникновении (попытке несанкционированного проникновения) на Охраняемый объект, сформированное в результате срабатывания охранного извещателя;

«Извещение о нападении» – сообщение о возникновении криминальной или террористической угрозы на Охраняемом объекте, сформированное при приведении в действие КТС.

«Извещение о пожаре» - сообщение о возникновении технологической угрозы на защищаемом Охраняемом объекте и иных извещений, формируемых системой пожарной автоматики объекта.

- Исполнителю необходимо организовать и обеспечить контроль технического состояния объектового оборудования, смонтированного на Охраняемых объектах.

- В случаях проникновения, нападения на Охраняемый объект Исполнителю необходимо обеспечить соответствие действий сотрудников ГБР требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов, указанных в п. 6.1 ТЗ.

- При реагировании на сигналы «Пожар» от средств пожарной сигнализации на ПЦО Исполнителя, Исполнитель обязан:

    - Обеспечить автоматический прием и регистрацию сигналов, поступающих от средств пожарной сигнализации, установленных на объекте;

    - Осуществлять постоянный мониторинг срабатываний средств сигнализации и принимать меры к выявлению и устранению ложных срабатываний. При выявлении неисправности пожарной сигнализации уведомлять Заказчика для принятия мер по их устранению.

    - Обеспечить реагирование при поступлении сигнала «Пожар» от средств пожарной сигнализации на ПЦО Исполнителя в следующем порядке:

а) в случае поступления сигнала в период, когда объект не сдан под охрану, оператор ПЦО по телефонной связи уточняет у Заказчика (его представителей) причину срабатывания средств пожарной сигнализации. При подтверждении информации о возгорании незамедлительно по телефонной связи извещает об этом противопожарную службу, а в случае необходимости иные оперативные службы;

б) в случае поступления сигнала в период, когда объект не сдан под охрану и при этом Заказчик (представители Заказчика) не выходят на связь либо связь с объектом отсутствует, оператор ПЦО незамедлительно направляет на объект группу быстрого реагирования для установления причин срабатывания пожарной сигнализации и по телефонной связи извещает об этом противопожарную службу, Заказчика по предоставленным им телефонам, при необходимости – иные оперативные службы.

Группа быстрого реагирования после прибытия к объекту обеспечивает его осмотр с целью выявления фактов возгорания. При выявлении возгорания обеспечивает неприкосновенность места происшествия до прибытия представителей оперативных служб, находясь в непосредственной близости от объекта.

в) в случае поступления сигнала «Пожар» в период, когда объект сдан под охрану, оператор ПЦО действует в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта.

г) при поступлении сигнала «Пожар» и отсутствии признаков возгорания на объекте Исполнитель извещает об этом Заказчика по телефонной связи.

Исполнитель обязан обеспечивать в ночное время доставку ответственных, доверенных лиц (представителей) Заказчика к Охраняемому объекту и обратно (при необходимости) за свой счет (в порядке, исключающем необходимость оплаты Заказчиком дополнительных услуг).

Исполнитель несет материальную ответственность за причиненный ущерб Заказчику в порядке и размере, установленных договором.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании частной детективной (сыскной) деятельности», «Положением о лицензировании частной охранной деятельности», «Правилами ведения реестра лицензий на осуществление частной охранной деятельности и предоставления сведений из него», «Правилами уведомления частной охранной организацией органов внутренних дел о начале и об окончании оказания охранных услуг, изменении состава учредителей (участников)»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» (вместе с «Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», «Положением о ведении и издании Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему»);

- Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814» (вместе с «Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации») (зарегистрировано в Минюсте России 24.06.1999 № 1814);

- Приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 № 199;

- ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения;

- ГОСТ Р 59044-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охранная деятельность. Оказание охранных услуг, связанных с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию технических средств охраны. Общие требования;

- ГОСТ Р 55017-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации;

- ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт;

- ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения;

- ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения.

- Условия оказания услуг

Подключение и охрана Объектов:

1) подключение Объекта к ПЦО:

Исполнитель обязан принять, адаптировать и подключить на Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр) действующие КТСО, АПС смонтированные на Объектах УФПС Вологодской области.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнителю совместно с Представителем Заказчика необходимо выполнить обследование Объектов, принимаемых под охрану на предмет соответствия обеспеченности Объектов требованиям, предъявляемым к средствам инженерно-технической укрепленности. Результат обследования необходимо оформить актом первичного обследования (каждого Объекта), подписанным Сторонами, до подключения действующих КТСО, АПС Заказчика на ПЦО.

Срок подключения объектового оборудования по всем Объектам к мониторинговому центру Исполнителя – в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора.

Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации указанных в п. 6.1 ТЗ,
а оборудование, подлежащее в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия.

Действия Заказчика по постановке Объекта под охрану и снятия с охраны регулируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком. Инструкция пользователя разрабатывается Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора и согласовывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после ее получения от Исполнителя.

2) режим охраны Объекта на ПЦО:

Обеспечить наблюдение и контроль за соблюдением на Объектах установленного режима доступа и безопасности по не менее чем 2 (двум) каналам связи (основному и дублирующему) с использованием КТСО, АПС смонтированных на Объектах Заказчика.

Обеспечить надлежащий режим охраны имущества на Объектах:

КТС – в часы работы (с момента снятия до момента постановки охранной сигнализации) отделений почтовой связи УФПС Вологодской области.

Режим работы системы охранной сигнализации:

- в выходные и праздничные дни – круглосуточно;

- в рабочие дни – с момента постановки до момента снятия с пульта Исполнителя.

Режим работы системы автоматической пожарной сигнализации – круглосуточно.

Готовность ГБР к прибытию на Объект в установленные нормативные сроки – круглосуточно.

Готовность к работе КТСО, АПС каналов связи, используемых для наблюдения за Объектом, приема и передачи служебной информации (тестирующих сигналов и сигнала «Тревога» и/или «Пожар») – круглосуточно.

В случае выявления невозможности принять Объект под охрану системами охранной сигнализации Исполнитель обязан оповестить о неисправности организацию, отвечающую за работоспособность охранной сигнализации по телефону и выставить вооруженную физическую охрану Объекта не менее чем из двух охранников, входящих в ГБР, до устранения неисправности охранной сигнализации организацией, отвечающей за ее работоспособность. Также Исполнитель обязан оповестить о невозможности принять Объект под охрану представителя Заказчика.

При использовании телефонных каналов связи Объекта для передачи служебной информации смонтированных на Объекте КТСО, АПС (сигнала «Тревога» и/или «Пожар», тестирующих и иных сигналов), Исполнитель обязан обеспечить порядок передачи информации, который безусловно исключает необходимость оплаты Заказчиком услуг междугородней телефонной связи.

Обеспечение Исполнителем установленного режима охраны Объектов, на которых изменилась конфигурация КТСО (по согласованию Сторон).

Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану Объекты или помещения УФПС Вологодской области после завершения их капитального ремонта без увеличения стоимости услуг по заключённому с Заказчиком договору.

Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану помещения УФПС Вологодской области, ранее не находившиеся под охраной, без увеличения стоимости услуг по заключенному с Заказчиком договору.

Заказчик оповещает Исполнителя не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней о проведении капитального ремонта помещений и переоборудования Объектов, об изменении на них режима работы, профиля работы, появления новых или изменения мест хранения ценностей, о переустановке крупногабаритной мебели, оборудования в помещениях, охраняемых инфракрасными извещателями, а также о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение режима и порядка охраны. При изменении адреса Охраняемого объекта датой начала оказания Услуг по новому адресу Объекта является дата прекращения предоставления Услуг по предыдущему адресу размещения Объекта.

При оказании Услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей при условии наличия у них соответствующей лицензии на данный вид деятельности, при этом Исполнитель несет ответственность в полном объеме перед Заказчиком за их действия и Услуги, которые должны быть оказаны в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

Заказчик имеет право проверять готовность КТСО, АПС на любом Объекте в части:

- готовности охранной, тревожной, пожарной сигнализации к выдаче тревожного сигнала на ПЦН охранной организации с его идентификацией;

- времени прохождения тревожного сигнала;

- времени прибытия ГБР.

Перед проверкой Заказчиком КТС оповещение оператора ПЦО об этой проверке осуществляется непосредственно с Охраняемого объекта. Действия Заказчика при проверке КТС на Объектах регламентируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком.

Заказчик уведомляет Исполнителя обо всех нарушениях и недостатках в оказании Услуг для принятия им необходимых мер по их устранению в соответствии с условиями договора на оказание услуг и требованиями настоящего ТЗ.

Представитель Заказчика обязан выезжать на Объект по вызову охраны (срабатывание средств охранной, пожарной сигнализации, нарушение целостности Объекта) для выяснения причин в любое время суток. Представитель Заказчика обязан иметь при себе ключи от Охраняемых объектов.

Исполнитель обеспечивает доставку представителя Заказчика на Объект для выяснения причин срабатывания средств охранной сигнализации, нарушения целостности Объекта в нерабочие часы в соответствии с графиком работы отделений почтовой связи.

При отсутствии представителя Заказчика дальнейшая охрана Объектов осуществляется сотрудниками ГБР до его прибытия. Факт отсутствия представителя Заказчика подтверждается актом Исполнителя.

- Требования к безопасности

Не установлены.

- Требования к конфиденциальности

По взаимному согласию Сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора передает по акту приема-передачи Исполнителю персональные данные уполномоченных представителей Заказчика для обработки (нарочно на бумажном носителе).

В случае необходимости дополнения, изменения персональных данных уполномоченных представителей Заказчик обязан своевременно предоставлять измененные данные нарочно (на бумажном носителе).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и с целью защиты прав и свобод сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных сотрудников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.

- Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления отчетных документов в соответствии с п. 6.6 ТЗ. Отчетным периодом является календарный месяц.

По итогам приемки Заказчик подписывает в двух экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг и один экземпляр направляет Исполнителю нарочно либо отказывается от приемки услуг.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода после окончания оказания Услуг направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом Исполнителя и заверенный печатью. Заказчик в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет приемку оказанных услуг и по её итогам подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.

Акт первичного обследования объектов оформляется и передается Заказчику в одном экземпляре на бумажном носителе для каждого объекта в течение в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора.

- . ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Не установлены.

- . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

При оказании услуг по охране объектов (экстренный выезд ГБР) необходимо наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности с правом оказания охранных услуг по охране объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны и (или) принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию) (часть 1 статьи 11 Закона Российской Федерации от 11.03.1992  № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности». В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране» наличие лицензии не требуется на осуществление охранной деятельности в случае, если оказание услуг по охране объекта обеспечивают органы государственной охраны.

Для оказания Услуг Исполнитель обязан соответствовать следующим требованиям:

1) наличие служебного огнестрельного оружия и специальных средств в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948;

2) наличие КХО в соответствии с п. 55 раздела XI постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814;

3) наличие РХИ у сотрудника Исполнителя в соответствии с п. 52 раздела X постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814;

4) наличие дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948:

а) ПЦО (мониторинговый центр),

б) круглосуточный дежурный штат операторов ПЦО и мобильных групп быстрого реагирования (ГБР);

5) наличие транспортных средств в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948;

6) наличие у осуществляющих охранные функции по принятию мер реагирования на сигнальную информацию сотрудников Исполнителя связи
 с дежурным подразделением охранной организации и соответствующей дежурной частью органов внутренних дел в соответствии с п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.09.2015 № 948.

- . ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Перечень охраняемых объектов почтовой связи УФПС Вологодской области |
| 2 | Перечень типов систем безопасности, устанавливаемых на объектах УФПС Вологодской области и режим работы систем |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень охраняемых объектов почтовой связи УФПС Вологодской области

| № п/п | Наименование подразделения почтамта | Адрес подразделения почтамта | Система безопасности | Время охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Административное здание АУФ | 160000, г. Вологда, пр. Советский, дом 4 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | Главная касса Департамента по операционному управлению | 160009, г. Вологда, пл. Бабушкина, дом 1 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | Автотранспортное предприятие департамента логистики УФПС | г. Вологда, ул. Гиляровского, дом 54 А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 160000 Вологда | г. Вологда, пр. Советский, дом 4 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160001 Вологда | г. Вологда, улица Мира, дом 38 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160002 Вологда | г. Вологда, улица Тендрякова, дом 2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160004 Вологда | г. Вологда, пр. Победы, дом 70 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160009 Вологда | г. Вологда, пл. Бабушкина, дом 1 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160010 Вологда | г. Вологда, улица Кубинская, дом 11 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160011 Вологда | г. Вологда, улица Герцена, дом 61 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160012 Вологда | г. Вологда, улица Яшина, дом 3 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160013 Вологда | г. Вологда, улица Можайского, дом 60 А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160014 Вологда | г. Вологда, улица Некрасова, дом 67 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160017 Вологда | г. Вологда, микрорайон Тепличный, дом 2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160019 Вологда | г. Вологда, улица Чернышевского, дом 108 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160021 Вологда | г. Вологда, улица Клубова, дом 27 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160022 Вологда | г. Вологда, улица Новгородская, дом 23 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160023 Вологда | г. Вологда, улица Молодежная, дом 5 Б | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160024 Вологда | г. Вологда, улица Северная, дом 17 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160025 Вологда | г. Вологда, улица Конева, дом 3 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160026 Вологда | г. Вологда, улица Щетинина, дом 21 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160028 Вологда | г. Вологда, улица Ильюшина, дом 4 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160029 Вологда | г. Вологда, улица Северная, дом 6 | ПЦН (КТС) | круглосуточно |
|  | ГОПС 160031 Вологда | г. Вологда, улица Авксентьевского, дом 6 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160032 Вологда | г. Вологда, пер. Технический, дом 46 Б | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160033 Вологда | г. Вологда, улица Дзержинского, дом 37 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160034 Вологда | г. Вологда, улица Ленинградская, дом 93 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 160501 ЛОСТА | г. Вологда, п. Лоста, улица Пионерская, дом 32 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 160502 НАДЕЕВО | Вологодский район, п. Надеево, дом 12 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 160503 ОГАРКОВО | Вологодский район, п. Огарково, дом 19 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 160507 КУРКИНО | Вологодский район, с. Куркино (Майское МО), улица Школьная, дом 16 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 160508 МАЙСКИЙ | Вологодский район, п. Майский, дом 7 Б | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 160509 ГРИБКОВО | Вологодский район, п. Грибково, д.19-А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 160510 НЕПОТЯГОВО | Вологодский район, п. Непотягово, дом 44 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 160511 ПЕРЬЕВО | Вологодский район, п. Перьево (Спасское с/п), ул. Ветеранов, д.17 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 160514 МОЖАЙСКОЕ | Вологодский район, п. Можайское, д.31 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 160521 ЕРМАКОВО | Вологодский район, п. Ермаково, ул. Кольцевая, д.7 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 160523 СОСНОВКА | Вологодский район, п. Сосновка, ул. Молодежная, д.1 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 160531 ДУБРОВСКОЕ | Вологодский район, п. Дубровское, ул. Центральная, д. 2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 160533 КУБЕНСКОЕ | Вологодский район, с. Кубенское, ул. Ленина, д.56 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 160538 МЫНЧАКОВО | Вологодский район, д. Мынчаково, д.73 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 160542 НОВЛЕНСКОЕ | Вологодский район, с. Новленское, ул. Советская, д.8 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 160544 ВАСИЛЬЕВСКОЕ | Вологодский район, п. Васильевское, ул. Рабочая, д.1 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 160545 БЕРЕЗНИК | Вологодский район, п. Березник, д.2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 160549 ФОФАНЦЕВО | Вологодский район, д. Фофанцево, д.9 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 160550 КИПЕЛОВО | Вологодский район, п. Кипелово, ул. Новая, д.5 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 160555 МОЛОЧНОЕ | г. Вологда, п. Молочное, ул. Шмидта, д.28 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 160561 ЗАРЯ | Вологодский район, п. Заря, д.40 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161050 ШУЙСКОЕ | Междуреченский район, с. Шуйское, Сухонская набережная, д.11 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161052 ШЕЙБУХТА | Междуреченский район, с. Шейбухта, ул. Сельская, д.10-А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161054 СТАРОЕ | Междуреченский район, с. Старое, ул. Советская, д.12 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161056 ГАВРИЛКОВО | Междуреченский район, д. Гаврилково, ул. Центральная, д. 9 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161058 СПАС-ЯМЩИКИ | Междуреченский район, с. Спас - Ямщики, ул. Советская, д.3, кв.8 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161061 ПИОНЕРСКИЙ | Междуреченский район, п. Пионерский, ул. Возрождения, д.15 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162000 ГРЯЗОВЕЦ | г. Грязовец, проспект Ленина, д. 79 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162001 ГРЯЗОВЕЦ-1 | г. Грязовец, улица Мира, дом 23 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162002 ГРЯЗОВЕЦ-2 | г. Грязовец, ул. Ленина, д.170, пом.33 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162011 РОСТИЛОВО | Грязовецкий район, д. Ростилово, ул. Молодежная, д.5 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162013 ПЛОСКОЕ | Грязовецкий район, д. Плоское, ул. Школьная, д.12 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162017 СЛОБОДА | Грязовецкий район, д. Слобода, Перцевское с/п, ул. Школьная, д.11-А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162018 ХОРОШЕВО | Грязовецкий район, д. Хорошево, ул. Сосновая, д.8 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162030 ЮРОВО | Грязовецкий район, д. Юрово, ул. Центральная, д.5 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162033 СКОРОДУМКА | Грязовецкий район, д. Скородумка, ул. Успенская, д.53 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162035 МИНЬКИНО | Грязовецкий район, с. Минькино, Парковый пер., д.56 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162042 ВОХТОГА-2 | Грязовецкий район, п. Вохтога, ул. Железнодорожная, д.29 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162063 СИДОРОВО | Грязовецкий район, с. Сидорово, ул. Советская, д.9 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | 162499 БАБАЕВСКИЙ ПОЧТАМТ | г. Бабаево, ул. Советская, д.34 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162400 ЧАГОДА | п. Чагода, ул. Стекольщиков, д.8 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162401 ЧАГОДА-1 | п. Чагода, ул. Железнодорожная, д.17, пом.1 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162420 ТРУХИНО | Чагодощенский район, д. Избоищи, ул. Набережная, д.1 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162430 САЗОНОВО | Чагодощенский район, п. Сазоново, ул. Связи, д.2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162431 САЗОНОВО-1 | Чагодощенский район, п. Сазоново, ул. Первомайская, д.16-А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162460 БОРИСОВО-СУДСКОЕ | Бабаевский район, с. Борисово - Судское, ул. Быстрова, д.10 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162463 КОСТЕНЬКОВО | Бабаевский район, д. Новая Старина, д.11 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162480 БАБАЕВО | г. Бабаево, улица Советская, дом 34 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162481 БАБАЕВО-1 | г. Бабаево, ул. Садовая, д.5-А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162482 БАБАЕВО-2 | г. Бабаево, ул. Гайдара, д.16 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162483 БАБАЕВО-3 | г. Бабаево, ул. Мира, д.48 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162840 УСТЮЖНА | г. Устюжна, ул. Карла Маркса, д. 17 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162811 ДАНИЛОВСКОЕ | Устюженский район, д. Даниловское, ул. Центральная, д.8 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162823 МОДНО | Устюженский район, д. Модно, ул. Центральная, д.8/2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162833 ДОЛОЦКОЕ | Устюженский район, д. Долоцкое, ул. Центральная, д.14 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161140 УСТЬЕ | Усть – Кубинский район, п. Устье, ул. Октябрьская, д. 9 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 161144 НИКОЛА-КОРЕНЬ | Усть – Кубинский район, с. Никола – Корень, ул. Курлакова, д.4 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161147 ЗАДНЕЕ | Усть – Кубинский район, с. Заднее, ул. Почтовая, д.4 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161149 КОРОЛИХА | Усть – Кубинский район, д. Королиха, ул. Центральная, д.7 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161150 БЕРЕЖНОЕ | Усть – Кубинский район, с. Бережное, ул. Ветеранов, д.1 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161151 НИКОЛЬСКОЕ | Усть – Кубинский район, с. Никольское, ул. Садовая, д.15 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161154 БОГОРОДСКОЕ | Усть – Кубинский район, с. Богородское, ул. Парковая, д.12 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161156 МАРКОВСКАЯ | Усть – Кубинский район, п. Марковская, ул. Старая, д.6 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161159 МИТЕНСКОЕ | Усть – Кубинский район, д. Митенское, ул. Административная, д.2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162101 ОЛАРЕВО | Сокольский район, д. Оларево, д.41 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162102 ОБРОСОВО | Сокольский район, д. Обросово, д.65, пом.2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162103 АРХАНГЕЛЬСКОЕ | Сокольский район, с. Архангельское, д.43 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162106 ЛИТЕГА | Сокольский район, д. Литега, д.20-А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162107 КАДНИКОВ | Сокольский район, г. Кадников, улица Розы Люксембург, д.41 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162108 МАРКОВСКОЕ | Сокольский район, д. Марковское, д.7 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162109 ЗАМОШЬЕ | Сокольский район, д. Замошье, ул. Школьная, д.5 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162111 ЧЕКШИНО | Сокольский район, д. Чекшино, ул. Ветеранов, д.3 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162113 ВОРОБЬЕВО | Сокольский район, д. Воробьево, ул. Центральная, д.2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162114 ОГАРОВО | Сокольский район, д. Огарово, д.45, кв.2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162115 ЧУЧКОВО | Сокольский район, д. Чучково, ул. Центральная, д.10 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162116 БИРЯКОВО | Сокольский район, д. Биряково, ул. Рубцова, д.2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | 162129 СОКОЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ | г. Сокол, улица Кирова, дом 17 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162130 СОКОЛ | г. Сокол, улица Кирова, дом 17 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162132 СОКОЛ-2 | г. Сокол, переулок Лесной, дом 7 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162134 СОКОЛ-4 | г. Сокол, улица Советская, дом 96 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162135 СОКОЛ-5 | г. Сокол, улица Советская, дом 117 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162138 СОКОЛ-8 | г. Сокол, ул. Советская, д.64, пом.206 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162139 СОКОЛ-9 | г. Сокол, ул. Шатенево, д.49 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162160 ВОЖЕГА | п. Вожега, ул. Связи, д.5 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162220 СЯМЖА | с. Сямжа, ул. Советская, д. 8 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162250 ХАРОВСК | г. Харовск, улица Свободы, дом 14 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162251 ХАРОВСК-1 | г. Харовск, улица Красное Знамя, дом 27 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162256 КУМЗЕРО | Харовский район, с. Кумзеро, д.10 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162270 СЕМИГОРОДНЯЯ | Харовский район, ст. Семигородняя, ул. Архангельская, д.22 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162271 СОРОЖИНО | Харовский район, д. Сорожино, д.59 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162300 ВЕРХОВАЖЬЕ | с. Верховажье, ул. Первомайская, д.22 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162313 ЧУШЕВИЦЫ | Верховажский район, с. Чушевицы, ул. Восточная, д.7 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162501 МАЗА | Кадуйский район, д. Маза, ул. Центральная, д.66 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162510 КАДУЙ | Кадуйский район, п. Кадуй, ул. Строителей, д. 4 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162511 КАДУЙ-1 | п. Кадуй, улица Связи, д.9 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162512 КАДУЙ-2 | п. Кадуй, улица Лещёва, дом 2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162516 БОЙЛОВО | Кадуйский район, д. Бойлово, ул. Школьная, д.3 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162518 АНДРОНОВО | Кадуйский район, д. Андроново, ул. Надежды, д.15 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162520 НИКОЛЬСКОЕ | Кадуйский район, с. Никольское, ул. Центральная, д.4 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162532 ХОХЛОВО | Кадуйский район, п. Хохлово, ул. Ленина, д.5, пом.1 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162534 СЕЛИЩЕ | Кадуйский район, д. Селище, д.16 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162535 ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД | Кадуйский район, п. Фанерный Завод, ул. Заводская, д.29 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162550 ПАЧА | Шекснинский район, д. Пача, ул. Центральная, д.28 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162560 ШЕКСНА | п. Шексна, ул. Гагарина, д. 20 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162562 ШЕКСНА-2 | п. Шексна, ул. Водников, д.1 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162564 СЛИЗОВО | Шекснинский район, д. Слизово, д.1-Б | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162565 ЧУРОВСКОЕ | Шекснинский район, д. Чуровское, д.10 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162570 ЧАРОМСКОЕ | Шекснинский район, с. Чаромское, ул. Центральная, д.25-А, пом.15 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162572 НИФАНТОВО | Шекснинский район, с. Нифантово, ул. Фабричная, д.14 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162573 КНЯЖЕ | Шекснинский район, д. Княже, ул. Зеленая, д 2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162574 СИЗЬМА | Шекснинский район, д. Сизьма, ул. Ветеранов, д.19 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162575 ШИГОЕВО | Шекснинский район, д. Шигоево, д.5 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162576 ЕРШОВО | Шекснинский район, д. Ершово, ул. Новая, д.79 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162580 ЧЕБСАРА | Шекснинский район, п. Чебсара, ул. Мира, д.10 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162581 МИТИЦЫНО | Шекснинский район, д. Митицыно д.1 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162583 ПОКРОВСКОЕ | Шекснинский район, д. Покровское, ул. Молодежная, д.9 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162584 ЮРОЧКИНО | Шекснинский район, д. Юрочкино, ул. Школьная, д.11 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162585 ЛЮБОМИРОВО | Шекснинский район, д. Любомирово, ул. Труда. д.7 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162586 ЧЕРНЕЕВО | 162586, Россия, Вологодская обл., Шекснинский район, д. Чернеево, д.15, пом.1 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | 162600 ЧЕРЕПОВЕЦ | г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 12 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162601 ЧЕРЕПОВЕЦ-1 | г. Череповец, ул. Архангельская, д.46-А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162602 ЧЕРЕПОВЕЦ-2 | г. Череповец, пр. Московский, дом 50 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162603 ЧЕРЕПОВЕЦ-3 | г. Череповец, улица Краснодонцев, дом 9 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162604 ЧЕРЕПОВЕЦ-4 | г. Череповец, улица Молодёжная, дом 16 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162605 ЧЕРЕПОВЕЦ-5 | г. Череповец, пр. Победы, дом 109 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162606 ЧЕРЕПОВЕЦ-6 | г. Череповец, пл. Металлургов, дом 5 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162608 ЧЕРЕПОВЕЦ-8 | г. Череповец, улица Комсомольская, дом 12 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162609 ЧЕРЕПОВЕЦ-9 | г. Череповец, улица Наседкина, дом 21 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162610 ЧЕРЕПОВЕЦ-10 | г. Череповец, улица Ленина, дом 116 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162611 ЧЕРЕПОВЕЦ-11 | г. Череповец, улица Устюженская, дом 8 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162612 ЧЕРЕПОВЕЦ-12 | г. Череповец, ул. Первомайская, д.15 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162614 ЧЕРЕПОВЕЦ-14 | г. Череповец, улица Максима Горького, дом 71 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162616 ЧЕРЕПОВЕЦ-16 | г. Череповец, улица Космонавта Беляева, дом 21 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162618 ЧЕРЕПОВЕЦ-18 | г. Череповец, пр. Победы, дом 163-А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162620 ЧЕРЕПОВЕЦ-20 | г. Череповец, п. Новые Углы, улица Центральная, дом 2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162622 ЧЕРЕПОВЕЦ-22 | г. Череповец, пр. Советский, дом 98 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162623 ЧЕРЕПОВЕЦ-23 | г. Череповец, улица Краснодонцев, дом 106 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162624 ЧЕРЕПОВЕЦ-24 | г. Череповец, улица Олимпийская, дом 11 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162625 ЧЕРЕПОВЕЦ-25 | г. Череповец, улица Моченкова, дом 14 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162626 ЧЕРЕПОВЕЦ-26 | г. Череповец, Шекснинский проспект, дом 27-Б | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162627 ЧЕРЕПОВЕЦ-27 | г. Череповец, Улица Монт-Клер, дом 24 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162641 ИРДОМАТКА | Череповецкий район, п. Ирдоматка, ул. Новая, д.7 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162642 ШАЙМА | Череповецкий район, п. Шайма, д.2, кв.47 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162645 НОВОЕ ДОМОЗЕРОВО | Череповецкий район, п. Новое Домозерово, д.30 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162646 МЯКСА | Череповецкий район, п. Мякса, ул. Советская, д.23 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162648 ЩЕТИНСКОЕ | Череповецкий район, д. Щетинское, ул. Рыбинская, д.105-А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162649 ИЛЬИНСКОЕ | Череповецкий район, д. Музга, ул. Рабочая, д. 71 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162660 СУРКОВО | Череповецкий район, п. Сурково, ул. Центральная, д.33 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162662 БАТРАН | Череповецкий район, п. Батран, д. 24 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162664 ВОСКРЕСЕНСКОЕ-НА-МУСОРЕ | Череповецкий район, п. Воскресенское- на –Мусоре, д.63-А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162667 ШАЛИМОВО | Череповецкий район, п. Шалимово, ул. Центральная, д.40 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162673 КРИВЕЦ | Череповецкий район, п. Кривец, ул. Центральная, д. 33, кв.4 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162675 ШУЛМА | Череповецкий район, д. Шулма, ул. Центральная, д. 15 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162677 ТОНШАЛОВО | Череповецкий район, п. Тоншалово, ул. Рабочая, д.11-А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162680 ШУХОБОДЬ | Череповецкий район, д. Шухободь, ул. Молодежная, д.20 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162682 АБАКАНОВО | Череповецкий район, п. Абаканово, ул. Костромцова, д.23 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162684 ПОКРОВ | Череповецкий район, д. Покров, ул. Жукова, д.25 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162685 ДОРА | Череповецкий район, п. Дора, ул. Октябрьская, д.1, кв.2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162690 ЯСНАЯ ПОЛЯНА | Череповецкий район, д. Ясная Поляна, ул. Энергетиков, д.10 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162691 МАЛЕЧКИНО | Череповецкий район, п. Малечкино, ул. Молодежная, д.47 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162693 БОТОВО | Череповецкий район, п. Ботово, ул. Ленина, д.15 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162695 ЯГАНОВО | Череповецкий район, д. Яганово, ул. Набережная, д.20 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162699 КЛИМОВСКОЕ | Череповецкий район, п. Климовское, ул. Поселковая, д.11 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162701 СУДА-1 | Череповецкий район, п. Суда ул. Заболотная, д.3 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162702 СУДА-2 | Череповецкий район, п. Суда, ул. Железнодорожная, д.2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162711 ХАРЛАМОВСКАЯ | Череповецкий район, п. Харламовская, д.64 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162713 КОРОТОВО | Череповецкий район, п. Коротово, ул. Ленина, д.17 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162714 ПЕСЬЕ | Череповецкий район, п. Песье, ул. Новая, д.17 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162722 ПЛЕНИШНИК | Череповецкий район, п Пленишник, ул. Центральная, д.82 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162723 ПЛОСКОВО | Череповецкий район, д. Плосково, ул. Дачная, д.4 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162724 БОЛЬШАЯ ЯГНИЦА | Череповецкий район, п. Большая Ягница, ул. Центральная, д. 62 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | УКД 162990 ЧЕРЕПОВЕЦ | г. Череповец, ул. М. Горького, д. 71 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | 161139 КИРИЛЛОВСКИЙ ПОЧТАМТ | г. Кириллов, улица Пролетарская, дом 5 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 161101 КИРИЛЛОВ | г. Кириллов, ул. Кузьминка, д.1 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161105 ИВАНОВ БОР | Кирилловский район, с. Иванов Бор, ул. Набережная, д.55 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161107 ГОРИЦЫ | Кирилловский район, с. Горицы, ул. Центральная, д.14 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161109 ВОГНЕМА | Кирилловский район, д. Вогнема, ул. Центральная, д.23 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161111 НИКОЛЬСКИЙ ТОРЖОК | Кирилловский район, с. Никольский Торжок, ул. Ветеранов, д.1 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161112 ВОЛОКОСЛАВИНСКОЕ | Кирилловский район, с. Волокославинское, ул. Преображенского, д. 44 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161114 ПЕТРОВСКОЕ | Кирилловский район, д. Петровское, д. 16 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161115 БУРАКОВО | Кирилловский район, д. Бураково, д.2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161116 КОЛКАЧ | Кирилловский район, с. Колкач, д.56 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161117 ТАЛИЦЫ | Кирилловский район, с. Талицы, ул. Юбилейная, д.9 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161120 ФЕРАПОНТОВО | Кирилловский район, с. Ферапонтово, ул. Слободская, д.7 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161123 КОВАРЗИНО | Кирилловский район, с. Коварзино, ул. Центральная, д.8 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161130 ЧАРОЗЕРО | Кирилловский район, с. Чарозеро, ул. Садовая, д.16 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161131 СУХОВЕРХОВО | Кирилловский район, д. Суховерхово, ул. Колхозная, д.3 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161132 КОРОТЕЦКАЯ | Кирилловский район, д. Коротецкая, ул. Центральная, д.11 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 161100 КИРИЛЛОВ | г. Кириллов, улица Пролетарская, дом 5-А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 161200 БЕЛОЗЕРСК | г. Белозерск, улица Сергея Орлова, дом 8 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 161201 БЕЛОЗЕРСК - 1 | г. Белозерск, улица Свободы, дом 22 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161210 АНТУШЕВО | Белозерский район, д. Антушево, д.112 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161211 ГЛУШКОВО | Белозерский район, д. Глушково, ул. Молодежная, д.35 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161212 ФЕДОРОВСКАЯ | Белозерский район, д. Никоновская, ул. Центральная, д.39 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161223 ПАНИНСКАЯ | Белозерский район, д. Панинская, д. 34 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161229 ЗУБОВО-1 | Белозерский район, п. Зубово, ул. Речная, д.2, кв. 1 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161232 НИЖНЯЯ МОНДОМА | Белозерский район, п. Нижняя Мондома, ул. Советская, д.24 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161250 ЛИПИН БОР | Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Ухтомского, д.53 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 161261 УХТОМА | Вашкинский район, д. Ухтома, ул. Набережная, д.7 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | 162969 ВЫТЕГРА | г. Вытегра, улица Володарского, дом 36 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162910 ОШТА | Вытегорский район, с. Ошта, ул. Советская, д.13 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162911 ПАЛТОГА | Вытегорский район, д. Палтога, пр. Ленина, д.16 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162914 МЕГРА | Вытегорский район, с. Мегра, ул. Центральная, д.12 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162927 ОКТЯБРЬСКИЙ | Вытегорский район, п. Октябрьский, ул. Гагарина, д.19 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162936 ДЕВЯТИНЫ | Вытегорский район, п. Девятины, Архангельский тракт, д.116 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162940 ДЕПО | Вытегорский район, п. Депо, пер. Почтовый, д. 4 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162944 ВОЛОКОВ МОСТ | Вытегорский район, п. Волоков Мост, ул. Магистральная, д.4-А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162952 АННЕНСКИЙ МОСТ | Вытегорский район, с. Анненский мост, ул. Гидростроя, д.41 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162961 МИРНЫЙ | Вытегорский район, п. Мирный, ул. Калинина, д.10 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162900 ВЫТЕГРА | г. Вытегра, ул. Володарского, д. 36 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 161400 КИЧМЕНГСКИЙ ГОРОДОК | село Кичменгский Городок, улица Комсомольская, д.2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 161401 КИЧМЕНГСКИЙ ГОРОДОК-1 | с. Кичменгский Городок, ул. Заречная, д.52 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161404 ЮГСКИЙ | Кичменгско-Городецкий район, п. Югский, ул. Садовая, д.13, кв. 2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 161440 НИКОЛЬСК | г. Никольск, улица Советская, дом 113 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 161441 НИКОЛЬСК-1 | г. Никольск, улица Беляева, дом 31, кв.2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 161450 КОЖАЕВО | Никольский район, д. Кожаево, ул. Центральная, д.46 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161454 ПЕРМАС | Никольский район, д. Пермас, д.51 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161465 АРГУНОВО | Никольский район, д. Аргуново, ул. Березовая, д.27 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 161468 ЗЕЛЕНЦОВО | Никольский район, д. Зеленцово, д.136 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | 161479 НИКОЛЬСКИЙ ПОЧТАМТ | г. Никольск, улица Советская, дом 113 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 161380 НЮКСЕНИЦА | с. Нюксеница, ул. Культуры, д.8 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 161560 ТАРНОГСКИЙ ГОРОДОК | село Тарногский Городок, улица Советская, д.43 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162341 КРАСАВИНО | Великоустюгский район, г. Красавино, ул. Революции, д.18 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162344 ПОЛУТОВО | Великоустюгский район, д. Полутово, ул. Куйбышева, д.2, кв.10 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162345 КУЗИНО | Великоустюгский район, п. Кузино, ул. Лермонтова, д. 12 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162346 Стрига | Великоустюгский район, д. Стрига, д. 4, кв.4 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162358 БЛАГОВЕЩЕНЬЕ | Великоустюгский район, д. Благовещенье, ул. Ветеранов, д.3 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162360 МОРОЗОВИЦА | Великоустюгский район, д. Морозовица, ул. Центральная, д. 25 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162362 ПЕГАНОВО | Великоустюгский район, д. Пеганово, ул. Центральная, д.49 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162363 ГОРБАЧЕВО | Великоустюгский район, д. Верхняя Шарденьга, д.83, кв.2 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162370 УСТЬ-АЛЕКСЕЕВО | Великоустюгский район, с. Усть-Алексеево, ул. Школьная, д.1 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 162375 ТЕПЛОГОРЬЕ | Великоустюгский район, д. Теплогорье, ул. Проезжая, д.3 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162390 ВЕЛИКИЙ УСТЮГ | г. Великий Устюг, Октябрьский переулок, д. 8 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162391 ВЕЛИКИЙ УСТЮГ-1 | г. Великий Устюг, ул. Щелкунова, д.39 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162393 ВЕЛИКИЙ УСТЮГ-3 | г. Великий Устюг, ул. Высотная, д.16, пом.1-3 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162394 ВЕЛИКИЙ УСТЮГ-4 | г. Великий Устюг, ул. Виноградова, д.62 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162396 ВЕЛИКИЙ УСТЮГ-6 | г. Великий Устюг, Дымково, 2-я улица, д.1, кв.1 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | 162399 ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ПОЧТАМТ | г. Великий Устюг, Октябрьский переулок, д. 8 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 161300 ТОТЬМА | г. Тотьма, улица Советская, дом 10-А | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 161305 КАМЧУГА | Тотемский район, п. Камчуга, ул. Школьная, д.27 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161308 ТЕКСТИЛЬЩИКИ | Тотемский район, п. Текстильщики, ул. Текстильщиков, д.3 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161310 ЦАРЕВА | Тотемский район, д. Царева, д.31 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161312 КУДРИНСКАЯ | Тотемский район, д. Кудринская, д.9 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161315 ПОГОРЕЛОВО | Тотемский район, д. Погорелово, ул. Мира, д.21 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 161317 МОСЕЕВО | Тотемский район, д. Мосеево, д.51 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161318 ДАНИЛОВ ПОЧИНОК | Тотемский район, д. Данилов Починок, д.32 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161324 БОР | Тотемский район, д. Бор, ул. Центральная, д.22 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161325 НИКОЛЬСКОЕ | Тотемский район, с. Никольское, ул. Рубцова, д.12 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161326 УСПЕНЬЕ | Тотемский район, с. Успенье, ул. Центральная, д.19 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161327 ЮБИЛЕЙНЫЙ | Тотемский район, п. Юбилейный, ул. Молодежная, д.15 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161331 МАТВЕЕВО | Тотемский район, д. Матвеево, ул. Центральная, д.12 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | 161339 ТОТЕМСКИЙ ПОЧТАМТ | г. Тотьма, улица Советская, дом 10 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 161340 МИНЬКОВО | Бабушкинский район, с. Миньково, ул. Советская д.113 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161346 ВОСКРЕСЕНСКОЕ | Бабушкинский район, д. Воскресенское, ул. Центральная, д.36 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161350 ИМ. БАБУШКИНА | село им. Бабушкина, улица Бабушкина, дом 31-А | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 161360 РОСЛЯТИНО | Бабушкинский район, с. Рослятино, ул. Советская, д. 10 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161364 ДЕМЬЯНОВСКИЙ ПОГОСТ | Бабушкинский район, д. Демьяновский Погост, д.13 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | СОПС 161365 ТИМАНОВА ГОРА | Бабушкинский район, д. Тиманова Гора, д.8 | ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) | круглосуточно |
|  | ГОПС 162150 Сокол | Вологодская область, Вожегодский район, п. Кадниковский, ул. Первомайская, д. 12. | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | ГОПС 162350 Великий Устюг | Вологодская область, Великоустюгский район, п. Новатор, ул. 1 Мая, общ.1 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 161279 Новокемский | Вологодская область, Вашкинский район, п. Новокемский, ул. Центральная, д, 22 | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |
|  | СОПС 162465 Пяжелка | Вологодская область, Бабаевский район, д. Пяжелка ул. Лесная, д, 5а | ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС | круглосуточно |

Приложение № 2 к ТЗ

Перечень типов систем безопасности, установленных на объектах УФПС Вологодской области Общества и режим работы систем

| Тип системы безопасности | Режим работы системы |
| --- | --- |
| Тип 1 (ПЦН (охранная, пожарная сигнализация) + КТС) | круглосуточно |
| Тип 2 (ПЦН (охранно-пожарная сигнализация)) | круглосуточно |
| Тип 3 (ПЦН (охранно-пожарная сигнализация) + КТС) | круглосуточно |
| Тип 4 (ПЦН+ КТС) | круглосуточно |

При наличии на Объекте только КТС.

Возможно привлечение групп быстрого реагирования сторонних организаций при условии наличия у них соответствующей лицензии на данный вид охранной деятельности.

Все нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в Типовой форме ТЗ, должны быть действующими на момент планирования и осуществления конкретной закупки, перечень определяется инициатором согласно требованиям, предъявляемым к предмету закупки.