Техническое требование

На поставку оборудования для системы видеонаблюдения.

1. Общие положения

1.1. Предмет закупки: поставка комплекта оборудования для системы видеонаблюдения согласно спецификации (Приложение № 1 к настоящему ТТ).

1.2. Получатель товара: АО Сахаэнерго.

1.3. Адрес доставки: Республика саха (Якутия) г.Якутск ул. Беринга 42

1.4. Срок поставки: с даты заключения контракта.

1.5. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика (включено в цену коммерческого предложения).

2. Требования к поставляемому оборудованию

2.1. Оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным).

2.2. Все единицы товара должны иметь:

· заводскую упаковку производителя;

· полную комплектацию согласно технической документации производителя (крепления, переходники, кабели в комплекте, если предусмотрено);

· маркировку на русском языке (или этикетку-переводчик) с указанием модели, серийного номера и страны происхождения.

3. Требования к упаковке и маркировке

3.1. Каждое место (коробка, паллета) должно иметь ярлык с обязательной информацией:

· наименование Получателя;

· номер контракта/заявки;

· общий вес места и количество мест в партии.

3.2. Упаковка должна исключать повреждение товара при транспортировке (погрузка/разгрузка, перепады температур, влага).

3.3. В каждую единицу оборудования должен быть вложен гарантийный талон и краткая инструкция на русском языке (или QR-код со ссылкой на инструкцию).

4. Порядок доставки и приемки

4.1. Поставщик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня уведомить Получателя о дате и времени отгрузки (по телефону или электронной почте).

4.2. Доставка осуществляется до дверей склада/помещения Получателя (разгрузка автотранспорта силами Поставщика). Подъем на этаж — по отдельной договоренности (если не оговорено, указывайте явно).

4.3. Приемка товара проводится в день доставки в присутствии представителя Получателя по следующим этапам:

· Проверка целостности упаковки (отсутствие вмятин, разрывов, следов вскрытия).

· Проверка количества мест по накладной.

· Вскрытие упаковки и проверка комплектности по спецификации.

· Визуальный осмотр на отсутствие механических повреждений.

4.4. При выявлении недостачи, брака или несоответствия ассортименту составляется Акт о выявленных недостатках (в свободной форме, с подписями обеих сторон). Товар не считается принятым до устранения нарушений.

4.5. Право собственности переходит к Получателю с момента подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД без замечаний.

5. Гарантийные обязательства (без монтажа)

5.1. Гарантийный срок на оборудование — не менее 12 (двенадцати) месяцев (или иной, установленный производителем, но не менее указанного).

5.2. Гарантия распространяется на заводские дефекты, выявленные в период гарантийного срока. Ответственность за дефекты, возникшие в результате неправильного хранения или самостоятельного монтажа силами Получателя, Поставщик не несет.

5.3. Замена/ремонт некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в срок не более 15 рабочих дней с момента письменного обращения Получателя.

6. Критерии отклонения заявки (для тендера)

Заявка участника подлежит отклонению, если:

· предлагаемое оборудование не соответствует указанным в спецификации моделям или диапазонным характеристикам;

· участник не подтверждает доставку до адреса Получателя;

· не предоставлены документы, подтверждающие страну происхождения (если требуется по 44-ФЗ / 223-ФЗ).

| Приложение № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Список оборудования |  |  |  |
| Наименования | Технические характеристики | Количество |  |
| Камеры видеонаблюдения |  |  |  |
| IP-камера TRASSIR TR-Lite L2B5 2.8 | Форм-фактор: цилиндр Исполнение: для улицы Серия: Lite Матрица: 1/2.9" Progressive Scan CMOS Чувствительность: 0.005 лк (F/1.8) Скорость электронного затвора: 1/2 ~ 1/1000 с. Регулировка угла установки: поворот — 0° ~ 360°, наклон — 0° ~ 180°, вращение — 0° ~ 360° Функции: DWDR, 3D DNR Режим день/ночь: механический ИК-фильтр Апертура: F/1.8 Объектив, угол обзора: 2.8 мм, по горизонтали 98°, по вертикали 53° Максимальное разрешение: 1920×1080 Диапазон подсветки: 30 м Фреймрейт: 25 к/с Видеосжатие: H.265, H.264, MJPEG Битрейт: 8 Мбит/с Сетевые интерфейсы: RJ-45 Аудио: встроенный микрофон Рабочие условия: –30 °C... +60 °C Защита: IP67, TVS 4000 V Питание: DC 12 V, PoE Потребляемая мощность: 12 V: 2.6 Вт, PoE: 3.5 Вт Размер: 152.1×68.3×62.9 мм Вес: 390 г | 756 |  |
| IP-камера TRASSIR TR-D2B5-noPoE v3 3.6 | Форм-фактор: цилиндр Исполнение: для улицы Серия: Eco Матрица: 1/2.9" Progressive Scan CMOS Чувствительность: 0.005 лк (F/1.8) Скорость электронного затвора: 1/2 ~ 1/1000 с/ Функции: DWDR, BLC, ROI Режим день/ночь: механический ИК-фильтр Апертура: F/1.8 Объектив, угол обзора: 3.6 мм, по горизонтали 81°, по вертикали 44° Максимальное разрешение: 1920×1080 Диапазон подсветки: 30 м Фреймрейт: 25 к/с Видеосжатие: H.265, H.264, H.265+ Битрейт: 8 Мбит/с Сетевые интерфейсы: RJ-45 Аналитика: обнаружение движения Детекция по событию: обнаружение человека, пересечения линии, контроль области (вторжение / выход из зоны) Рабочие условия: –40 °C... +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) Защита: IP67, TVS 4000 V Питание: DC 12 В Потребляемая мощность: 3.3 Вт Размер: 152.59×67.55×62.93 мм Вес: 390 г | 717 |  |
| SVC-S195P DIP 5 Mpix 2.8mm | Тип корпуса: Цилиндрическая Тип матрицы: 1/2.7" CMOS CV5001 Процессор: FH8538E Разрешение: 2560x1920 Максимальное разрешение AHD: 5 Мпикс Режимы работы: AHD/TVI/CVI/CVBS Объектив: 2.8 мм Чувствительность: 0.05 Лк Механический ИК фильтр: Да Электронный затвор: 1/50-1/10000 с Соотношение С/Ш: 48 дБ Баланс белого: Автоматический TV система: PAL/NTSC Синхронизация: Внутренняя Видеовыход: Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом Гамма коррекция: 0,45 Управление: DIP/UTC OSD меню: Да Компенсация встречной засветки: Да Расширенный динамический диапазон: Да Sens-up: Да Шумоподавление: 2D-DNR Дальность ИК подсветки: 30 м Степень защиты: IP 67 (пластик) Рабочая температура: -40 +60 °C Электропитание: DC 12B±10% 300мА Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм: 155x65x65 Вес, г: 372 Цвет: Белый | 16 |  |
| Видеорегистраторы |  |  |  |
| IP-видеорегистратор TRASSIR MiniNVR 4232R AF 32-канальный | Операционная система: TRASSIR OS на базе Linux Удаленное подключение: клиентское приложение TRASSIR, веб-браузер, мобильный клиент Android или iOS, облачное подключение Модули: ActivePOS, ActiveStock, ArUco Detector, ActiveDome, Dewarp, Fire Detector, Smoke Detector, Sabotage Detector, Neuro Counter, Queue Detector Каналы: 32 до 12 Мп Поддержка двух потоков: да Поддерживаемые видеокодеки: H.265, Н.264 Разрешение записи: до 12 Мп Разрешение вывода: D-SUB(VGA): FHD, HDMI: до 4К Битрейт: 384 Мбит/с Сетевой интерфейс: 2 RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с), USB: 2 USB 2.0, 1 USB 3.0 SATA-интерфейс: для 2 HDD 2.5"/3.5" емкостью до 18 Тбайт Видеовыход: HDMI, VGA Размер: 382×316×50 мм Вес: 1,7 кг | 20 |  |
| IP-видеорегистратор TRASSIR TR-N1216P v2 с питанием камер 16-канальный | Операционная система: на базе Linux Видеоканалы: 16 IP-каналов Разрешение записи: 12 Мп Поддержка кодеков: H.265, H.264, H.265+, H.264+ SATA: для 2 HDD 3.5", 2.5" емкостью до 8 Тбайт Видеовыходы: VGA (D-SUB), HDMI (дублирующие) Разрешение вывода: VGA — до 2 Мп, HDMI — до 8 Мп Сетевой интерфейс: 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с PoE: 16 RJ-45 10/100 Мбит/с USB: 2 USB 2.0 Напряжение: DC 54 В (3.3 А) Мощность: до 14 Вт (без HDD и PoE) Рабочие температуры: -10 °С… +55 °С Размер: 326×243×52 мм Вес: брутто — 2.6 кг | 73 |  |
| IP-видеорегистратор TRASSIR TR-N1108 v2 8-канальный | Операционная система: на базе Linux Видеоканалы: 8 IP-каналов Разрешение записи: 12 Мп Поддержка кодеков: H.265, H.264, H.265+, H.264+ SATA: 1 HDD 3.5", 2.5" емкостью до 8 Тбайт Видеовыходы: VGA (D-SUB), HDMI (дублирующие) Разрешение вывода: VGA — до 2 Мп, HDMI — до 8 Мп Сетевой интерфейс: 1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с USB: 2 USB 2.0 Напряжение: DC 12 В (2 A) Мощность: до 14 Вт (без HDD) Рабочие температуры: -10 °С… +55 °С Размер: 250×230×45 мм Вес: брутто — 1.1 кг | 21 |  |
| TVI видеорегистратор Rvi-HDR08LA-TA 8-канальный | Поддерживаемые форматы HD-TVI, AHD, IP, PAL (аналоговый) Видеовходы 8×BNC Видеовыходы 1×HDMI, 1×VGA Разрешение видеовыходов 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 Аудиовходы/выходы 1×RCA (вход), 1×RCA (выход) Слот для HDD 1×SATA3, до 6 ТБ Сетевые интерфейсы 1×10/100 Мбит/с Ethernet-порт USB-порты 2×USB 2.0 Питание DC 12 В, до 12 Вт (без HDD) Габариты 200×200×45 мм Вес 0,8 кг (без HDD) Алгоритм сжатия H.264, H.264+ Сетевые протоколы HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-фильтр | 3 |  |
| Монитор |  |  |  |
| Монитор Dahua DHI-LM24-A200Y | Диагональ: 23.8" Тип матрицы: VA Битность матрицы: 8 бит Подсветка матрицы: Edge LED Широкоформатный монитор: да Разрешение экрана: 1920x1080 (16:9) Частота обновления кадров: 100 Гц Поверхность экрана: матовая Яркость: 250 кд/м2 Контрастность: 3000:1 Время отклика: 10 мс Угол обзора по горизонтали: 178° Угол обзора по вертикали: 178° Максимальное количество цветов: 16.7 млн. Технические характеристики Dahua 24" DHI-LM24-A200Y Разъёмы: VGA (D-Sub), HDMI Наклон: -5°±2°/15°±2° Крепление на стену (VESA): 75 х 75 мм Блок питания: внешний Потребляемая мощность при работе: 16 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.5 Вт Цвет: чёрный Высота без подставки: 320 мм Размеры (ШхВхГ): 539 x 399 x 189 мм Вес: 2.8 кг | 114 |  |
| ИБП |  |  |  |
| ИБП Powercom Raptor RPT-2000AP LCD | Тип: ИБП Основной цвет: черный Вид: линейно-интерактивный Форм-фактор: Tower Длина кабеля питания: 1.2 м Полная выходная мощность: 2000 ВА Эффективная выходная мощность: 1200 Вт Мин. входное напряжение: 195 В Макс. входное напряжение: 265 В Мин. входная частота: 40 Гц Макс. входная частота: 70 Гц Стабильность выходного напряжения: ± 5 % Мин. выходная частота: 49 Гц Макс. выходная частота: 61 Гц Тип формы напряжения: модифицированная синусоида Время работы: 30 мин (100Вт) Время переключения на батарею: 4 мс Виды защиты: защита линии передачи данных, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, ещё Количество и тип выходных разъемов питания: 4 х CEE 7 (евророзетка) Количество выходных разъемов питания (UPS): 4 Интерфейсы: USB Дополнительные разъемы: RJ-11, RJ-45 Расположение разъемов на корпусе: вертикальное Тип батареи: свинцово-кислотная Время зарядки: 3 ч Напряжение и емкость батареи: 12V/9Ah Возможность замены батарей: есть Горячая замена батарей: нет Количество батарей: 2 шт Подключение внешних батарей: нет Наличие батареи в комплекте: есть Функции и режимы: AVR, функция Green Mode Холодный старт: есть Дисплей: LCD дисплей Светодиодные индикаторы: питание включено Звуковые сигналы: низкий заряд батареи, перегрузка, работа от батареи Уровень шума: 40 дБ Температура эксплуатации: от 0 до +40 °С Комплектация: диск с ПО, документация, кабель USB, кабель питания Глубина: 360 мм Ширина: 146 мм Высота: 164 мм Вес: 11.1 кг | 110 |  |
| Источник вторичного электропитания резервированный ББП-100 М (17Ач) | Тип устройства: Источник вторичного электропитания резервированный Световая индикация: "Наличие сети"; "Нагрузка" Напряжение питания, B: - от сети переменного тока 100…260 Выходное напряжение, В: - при питании от сети переменного тока 13.6 Выходной ток, А: - номинальный при наличии основного питания 10 Тип используемого аккумулятора: 12 В 17 А·ч Количество аккумуляторов, шт: 1 Защита от короткого замыкания: Есть Защита аккумулятора от глубокого разряда: Есть Степень защиты: IP31 Диапазон рабочих температур, °С: -15…+50 Габаритные размеры мм: 250х225х86 | 3 |  |
| Коммутатор |  |  |  |
| РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS1126-225-24PoE | Метод коммутации: передача с промежуточным хранением Порты : 26 РоЕ: 24 RJ-45 Fast Ethernet Uplink: RJ-45 Gigabit Ethernet Combo : RJ-45, SFP Мощность PoE-порта: 32 Вт Бюджет РоЕ: 225 Вт Распиновка: DC+: 1/2, DC–: 3/6 Пропускная способность: 8.8 Гбит/с Скорость перенаправления пакетов: 6.5 mpps Буфер: 4 Мбит Размер таблицы MAC-адресов: 16 000 Стандарты: IEEE802.3af, IEEE802.3at Питание: AC 220 V Рабочие условия: температура — 0 °C… +40 °C, влажность — 5 % ~ 95 % Защита: ESD: воздушный заряд — 8 кВ, контактный — 6 кВ направленный импульс, перенапряжение: стандартный режим — 4 кВ, дифференциальный — 2 кВ Функции: управление потоком изоляция портов передача данных на расстояние до 250 м со скоростью до 10 Мбит/с сторожевой таймер (мониторинг и перезагрузка зависших устройств через 180 с.) Размер: 280×180×44 мм Вес: 2.04 кг | 10 |  |
| РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS14202S-185-16PoEa | Порты: 16 GE RJ-45 с РоЕ, 2 GE uplink RJ-45, 2 GE SFP-слот Мощность PoE-порта: 30 Вт Бюджет РоЕ: 185 Вт Матрица: 40 Гбит/с Скорость перенаправления пакетов: 29.76 mpps Размер таблицы MAC-адресов: 8К Буфер: 4.1 Мбит Стандарты РоЕ: IEEE802.3af, IEEE802.3at Питание: AC 100 ~ 240 V Рабочие условия: температура: 0 °C… +40 °C, влажность: 10 % ~ 90 % Защита: высоковольтные импульсы, стандартный режим — 6 кВ высоковольтные импульсы, дифференциальный режим — 4 кВ контактный электростатический разряд — 6 кВ воздушный электростатический разряд — 8 кВ Размер: 280×188×44 мм Вес: 4.2 кг | 2 |  |
| РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS1109-120-8PoE | Порты: 8 FE RJ-45 с РоЕ, 1 FE RJ-45 Мощность PoE-порта: 1–6 — 30 Вт, 7–8 — 60 Вт Бюджет РоЕ: 120 Вт Матрица: 1.8 Гбит/с Скорость перенаправления пакетов: 1.3392 mpps Размер таблицы MAC-адресов: 2К Буфер: 1 Мбайт Стандарты РоЕ: IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt Питание: AC 100 ~ 240 V Рабочие условия: температура: –30 °C… +60 °C, влажность: 10 % ~ 90 % Защита: высоковольтные импульсы, стандартный режим — 6 кВ высоковольтные импульсы, дифференциальный режим — 4 кВ контактный электростатический разряд — 8 кВ воздушный электростатический разряд — 10 кВ Размер: 189.5×139.5×42.0 мм Вес: 0.92 кг | 35 |  |
| Коннектор |  |  |  |
| Коннектор RJ45 Cablexpert PLUG3UP6/10 (упаковки) | Тип: вилка RJ-45 Тип разъема: RJ-45 Кол-во разъемов: 1 шт Количество в упаковке: 10 шт Степень защиты: IP20 Количество контактов: 8 Число мест под контакты: 8 Цвет: прозрачный Категория: 5е Материал: пластик Монтаж: обжимной Экранирование: нет Вставка: нет | 461 |  |
| Монтажная коробка |  |  |  |
| Монтажная коробка 130х130х55мм REXANT | Цвет: серый Монтаж: внутренний/уличный Рабочая температура: от -40 до +50 °С Материал: пластик Габариты без упаковки: 130х130х55 мм Вес нетто: 0.18 кг Тип: монтажная коробка | 1492 |  |
| Кабель |  |  |  |
| Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR (бухта 305м) | Тип кабеля: FTP (фольгированный) Категория: 5e Количество пар: 4 Конструкция жилы: Одножильный (solid) Материал проводника: Медь Диаметр жилы: 24 AWG (0,511 мм) Изоляция: Полиэтилен Экран: Ламинированная алюминиевая фольга Разрывная нить: Капрон Несущий трос: Стальной, диаметр 0,5 мм Внешняя оболочка: Светостабилизированный морозостойкий полиэтилен (PE) Цвет: Чёрный Длина: 305 м Температура эксплуатации: от -40 °C до +50 °C Минимальный радиус изгиба: 8 наружных диаметров кабеля Эксплуатируется на частотах: до 100 МГц | 356 |  |
| Кабель F/UTP 5Е 4Р CU РЕ MSG 19х0,2мм (медь 305м) 24AWG внешняя с тросом INTERLAN24, м | Тип кабеля: F/UTP (фольгированная экранированная витая пара) Категория: 5e Количество пар: 4 Материал проводников: Медь (CU) Калибр (AWG): 24 Диаметр жилы: 0,48 мм (19×0,2 мм) Конструкция: Одножильный Экранирование: Алюминиевая фольга Изоляция жил: Полиэтилен высокой плотности Внешняя оболочка: Ультрафиолетово-защитный полиэтилен высокой прочности Трос: Стальной, сечение 1,5 мм Длина в бухте: 305 м Цвет: Чёрный Рабочая температура: От -40 °C до +60 °C Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля Частотный диапазон: 1–100 МГц Волновое сопротивление: 100 ± 15 Ом Сопротивление проводника: < 9,5 Ом / 100 м (при 20 °C) Класс пожарной безопасности: СМX Соответствие стандартам: ANSI/TIA/EIA-568.B2, ISO/IEC 1180, UL 444, UL 1581 | 250 |  |
| Кабель для видеонаблюдения КВК-П-2х0,75мм, уличный, черный, м | Вес: 9,237 Объем: 0,021 Тип товара: Кабель, провод Назначение: Для передачи данных Маркировка кабеля: КВК-П Сечение: 0,75 Материал жилы: Медь Тип жил: мн Материал экрана: Медная сетка Цвет: Черный Фасовка: 200 Кол-во жил: 2 Форма кабеля: Круглый | 1000 |  |
| Жесткий диск |  |  |  |
| Жёсткий диск (HDD) из серии Purple Pro WD WD122PURP 12 тб | Исполнение: внутренний Назначение: видеонаблюдение Тип: HDD Форм-фактор: 3.5" Интерфейс: SATA-III Объём жёсткого диска: 12000 ГБ Объём буферной памяти: 512 МБ Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин Технология записи: CMR Размеры (ШхВхГ): 102 x 147 x 26 мм Вес: 0.75 кг | 13 |  |
| Жёсткий диск (HDD) из серии WD Purple Pro WD WD102PURP 10 тб | Емкость: 10 ТБ Форм-фактор: 3.5-Inch Интерфейс: SATA Скорость вращения шпинделя: 7200 RPM Объем кэш-памяти: 512MB Технология записи: CMR Скорость передачи данных: up to 272MB/s Рабочая температура: 0°C до 65°C Температура хранения: -40°C до 70°C Габариты (Д х Ш х В): 147mm x 101.6mm x 26.1mm Вес: 750gms Сертификация: BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL | 70 |  |
| Жёсткий диск (HDD) Western Digital WD85PURZ 8 тб | Емкость: 8 ТБ Интерфейс: SATA 6 Гбит/с Форм-фактор: 3,5″ Скорость передачи (sustained): до 210 МБ/с Рабочая нагрузка: до 180 ТБ/год Поддержка камер: до 64 HD-камер Технология оптимизации: AllFrame™ Среднее время наработки на отказ (MTBF): 1 млн ч Температура эксплуатации: 0…+65 °C Количество отсеков в системе: 8 + | 12 |  |
| Жесткий диск (HDD) Western Digital WD64PURZ 6 тб | Емкость: 6 Тбайт Форм-фактор: 3.5" Скорость передачи данных: 180 Мбайт/с Кэш-память: 256 Мбайт Предельная нагрузка: 180 Тбайт/год Циклов загрузки и разгрузки: 300 000 Уровень шума: в режиме ожидания — 23 дБ в режиме поиска — 27 дБ Размер: 102×26×147 мм Вес: 570 г Рабочие условия: температура — –0 °С… +65 °С, влажность — 5 % ~ 90 % | 11 |  |
| Жёсткий диск (HDD) 3.5" HDD Western Digital WD43PURZ 4 Тбайт | Емкость: 4 Тбайт Интерфейс: SATA III 6 Мбит/с Форм-фактор: 3.5" Максимальная скорость передачи данных интерфейса между системой и диском (постоянная): 256 Мбит/с Кэш-память: 64 Мбайт Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин Производительность: 300 000 циклов загрузки/выгрузки, 180 Тбайт/г MTBF: 1 000 000 ч Рабочая температура: 0 °C… +65 °C | 7 |  |
| Труба гофрированная и клипсы |  |  |  |
| Труба гофрированная ПВХ D16 мм, м. | Внешний диаметр: 16 мм. Внутренний диаметр: обычно около 11,5 мм. Материал: самозатухающий ПВХ, не распространяющий горение. Цвет: серый. Степень защиты: IP55. Протяжка (зонд): во многих моделях есть стальная проволока, которая значительно упрощает затягивание кабеля. Температура монтажа: от -5 °C до +60 °C. Температура эксплуатации: от -25 °C до +60 °C. Минимальный радиус изгиба: около 48 мм (три наружных диаметра трубы) | 500 |  |
| Труба гофрированная ПВХ D32 мм, м. | Наружный диаметр: 32 мм. Внутренний диаметр: примерно 24,3–24,9 мм в зависимости от производителя. Материал: самозатухающий поливинилхлорид (ПВХ). Протяжка (зонд): встроенная стальная проволока, которая значительно упрощает монтаж кабеля. Степень защиты: IP55 (защита от пыли и брызг воды). Температурный диапазон эксплуатации: от -25 °C до +60 °C. Температура монтажа: от -5 °C до +60 °C. Цвет: серый (стандартный вариант). | 100 |  |
| Клипсы для гофрированных труб D16 мм, шт. | Тип: Клипса Минимальный диаметр: 16 мм Максимальный диаметр: 16 мм Материал: Пластик Цвет: Серый | 200 |  |
| Клипсы для гофрированных труб D32 мм, шт. | Тип: Клипса Минимальный диаметр: 32 мм Максимальный диаметр: 32 мм Материал: Пластик Цвет: Серый | 30 |  |
| Разъем питания штекер с клеммной колодкой и Разъем BNC гнездо с клеммной колодкой |  |  |  |
| Разъем питания штекер с клеммной колодкой Optimus | Тип разъёма: двухконтактный DC-штекер с клеммной колодкой («сухой контакт»). Размер: 2,1×5,5 мм. Монтаж: на кабель с помощью винтовых зажимов. Материал корпуса: ударопрочный термостойкий пластик. Размеры разъёма: 35×13,8×11,8 мм. Вес одного разъёма: 5,5 г. Рабочая температура: от -30 °C до +80 °C. | 20 |  |
| Разъем BNC гнездо с клеммной колодкой Rexant | Тип разъёма: BNC (байонет). Способ монтажа: винтовое соединение. Материал: биметаллический контакт (сплав меди) с никелевым покрытием для повышения долговечности. Импеданс (полное сопротивление): 75 Ом. Диапазон рабочих температур: от -30 °C до +80 °C. Цвет: чёрный. | 40 |  |