Технические требования

ОКПД2 27.32.13.143 на Поставку контрольных кабелей  для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ПС | подстанция |
| --- | --- |
| РЗА | релейная защита, автоматика |
| ОРУ | открытое распределительное устройство |
| ЗРУ | закрытое распределительное устройство |
| ПТЭЭП | правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.32.13.143 на Поставку контрольных кабелей для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

  - Заказчик (подразделение Заказчика)

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»

Адрес Филиала: 677021 Саха (Якутия) г. Якутск пр. Михаила Николаева 26.

  - Цели и задачи

- Целью является поставка контрольных кабелей для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

- Задачей поставщика является поставка указанных в таблице 1.1 к настоящим требованиям контрольных кабелей своими силами в адрес Заказчика.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код ОКПД 2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с пониженным дымообразованием, КВВГЭнг(А)-LS, сечением: |  |  |  |  |
| 1.1 | 5x1,5 | км | 1,017 | 27.32.13.143 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 1.2 | 10x1,5 | км | 0,166 | 27.32.13.143 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 1.3 | 14x1,5 | км | 0,858 | 27.32.13.143 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 1.4 | 5x2,5 | км | 4,424 | 27.32.13.143 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 1.5 | 10x2,5 | км | 0,726 | 27.32.13.143 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 1.6 | 5x4 | км | 1,800 | 27.32.13.143 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 1.7 | 10x4 | км | 0,099 | 27.32.13.143 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 1.8 | 5x10 | км | 1,243 | 27.32.13.143 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 1.9 | 4,x1,5 | км | 1,079 | 27.32.13.143 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 1.10 | 7x1,5 | км | 0,191 | 27.32.13.143 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 1.11 | 4x2,5 | км | 1,415 | 27.32.13.143 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 1.12 | 7x2,5 | км | 1,106 | 27.32.13.143 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 1.13 | 5x6 | км | 0,411 | 27.32.13.143 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |
| 1.14 | 3x1,5 | км | 0,071 | 27.32.13.143 | Установлен режим преимущества закупки российских товаров |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | С даты подписания договора | в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции ПС 110 кВ Табага. Релейная защита , автоматика и управление.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | КВВГЭнг(А)- LS 5x1,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | наличие общего экрана | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.2 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.3 | категория пожарной безопасности | не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А» | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.4 | пониженное дымо и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.5 | количество токопроводящих жил | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.6 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 1,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.7 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.8 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.9 | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.10 | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.11 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.12 | Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C | 70 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.13 | Максимальная температура эксплуатации, °C | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.14 | Минимальная температура эксплуатации, ° | -50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2 | КВВГЭнг(А)- LS 10x1,5 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | наличие общего экрана | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.2 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.3 | категория пожарной безопасности | не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А» | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.4 | пониженное дымо и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.5 | количество токопроводящих жил | 10 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.6 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 1,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.7 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.8 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.9 | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.10 | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.11 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.12 | Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C | 70 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.13 | Максимальная температура эксплуатации, °C | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.14 | Минимальная температура эксплуатации, ° | -50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3 | КВВГЭнг(А)- LS 14x1,5 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | наличие общего экрана | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.2 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.3 | категория пожарной безопасности | не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А» | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.4 | пониженное дымо и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.5 | количество токопроводящих жил | 14 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.6 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 1,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.7 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.8 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.9 | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.10 | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.11 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.12 | Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C | 70 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.14 | Максимальная температура эксплуатации, °C | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.15 | Минимальная температура эксплуатации, ° | -50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4 | КВВГЭнг(А)- LS 5x2,5 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | наличие общего экрана | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.2 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.3 | категория пожарной безопасности | не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А» | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.4 | пониженное дымо и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.5 | количество токопроводящих жил | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.6 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.7 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.8 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.9 | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.10 | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.11 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.12 | Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C | 70 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.13 | Максимальная температура эксплуатации, °C | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.14 | Минимальная температура эксплуатации, ° | -50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5 | КВВГЭнг(А)- LS 10x2,5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | наличие общего экрана | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.2 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.3 | категория пожарной безопасности | не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А» | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.4 | пониженное дымо и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.5 | количество токопроводящих жил | 10 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.6 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.7 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.8 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.9 | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.10 | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.11 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.12 | Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C | 70 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.13 | Максимальная температура эксплуатации, °C | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5..14 | Минимальная температура эксплуатации, ° | -50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6 | КВВГЭнг(А)- LS 5x4 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | наличие общего экрана | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.2 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.3 | категория пожарной безопасности | не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А» | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.4 | пониженное дымо и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.5 | количество токопроводящих жил | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.6 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 4 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.7 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.8 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.9 | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.10 | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.11 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.12 | Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C | 70 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.13 | Максимальная температура эксплуатации, °C | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.14 | Минимальная температура эксплуатации, ° | -50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7 | КВВГЭнг(А)- LS 10x4 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | наличие общего экрана | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.2 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.3 | категория пожарной безопасности | не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А» | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.4 | пониженное дымо и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.5 | количество токопроводящих жил | 10 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.6 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 4 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.7 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.8 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.9 | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.10 | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.11 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.12 | Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C | 70 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.13 | Максимальная температура эксплуатации, °C | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.14 | Минимальная температура эксплуатации, ° | -50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8 | КВВГЭнг(А)- LS 5x10 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | наличие общего экрана | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.2 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.3 | категория пожарной безопасности | не 10 птраспространяет горение при групповой прокладке в категории «А» | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.4 | пониженное дымо и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.5 | количество токопроводящих жил | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.6 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 10 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.7 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.8 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.9 | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.10 | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.11 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.12 | Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C | 70 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.13 | Максимальная температура эксплуатации, °C | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.14 | Минимальная температура эксплуатации, ° | -50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9 | КВВГЭнг(А)- LS 4x1,5 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | наличие общего экрана | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.2 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.3 | категория пожарной безопасности | не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А» | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.4 | пониженное дымо и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.5 | количество токопроводящих жил | 4 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.6 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 1,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.7 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.8 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.9 | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.10 | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.11 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.12 | Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C | 70 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.13 | Максимальная температура эксплуатации, °C | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.14 | Минимальная температура эксплуатации, ° | -50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10 | КВВГЭнг(А)- LS 7x1,5 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | наличие общего экрана | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.2 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.3 | категория пожарной безопасности | не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А» | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.4 | пониженное дымо- и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.5 | количество токопроводящих жил | 7 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.6 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 1,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.7 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.8 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.9 | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.10 | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.11 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.12 | Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C | 70 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.13 | Максимальная температура эксплуатации, °C | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.14 | Минимальная температура эксплуатации, ° | -50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11 | КВВГЭнг(А)- LS 4x2,5 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | наличие общего экрана | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.2 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.3 | категория пожарной безопасности | не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А» | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.4 | пониженное дымо- и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.5 | количество токопроводящих жил | 4 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.6 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.7 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.8 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.9 | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.10 | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.11 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.12 | Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C | 70 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.13 | Максимальная температура эксплуатации, °C | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.14 | Минимальная температура эксплуатации, ° | -50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12 | КВВГЭнг(А)- LS 7x2,5 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | наличие общего экрана | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.2 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.3 | категория пожарной безопасности | не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А» | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.4 | пониженное дымо- и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.5 | количество токопроводящих жил | 7 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.6 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.7 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.8 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.9 | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.10 | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.11 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.12 | Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C | 70 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.13 | Максимальная температура эксплуатации, °C | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.14 | Минимальная температура эксплуатации, ° | -50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13 | КВВГЭнг(А)- LS 5x6 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | наличие общего экрана | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.2 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.3 | категория пожарной безопасности | не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А» | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.4 | пониженное дымо- и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.5 | количество токопроводящих жил | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.6 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 6 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.7 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.8 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.9 | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.10 | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.11 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.12 | Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C | 70 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.13 | Максимальная температура эксплуатации, °C | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.14 | Минимальная температура эксплуатации, ° | -50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14 | КВВГЭнг(А)- LS 3х1,5 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | наличие общего экрана | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.2 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.3 | категория пожарной безопасности | не распространяет горение при групповой прокладке в категории «А» | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.4 | пониженное дымо- и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.5 | количество токопроводящих жил | 3 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.6 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 1,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.7 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.8 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.9 | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.10 | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.11 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.12 | Допустимая рабочая температура нагрева жил, °C | 70 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.13 | Максимальная температура эксплуатации, °C | 50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.14 | Минимальная температура эксплуатации, ° | -50 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 15 | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура, | Поставляемая кабельная продукция должна быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее II квартала 2025 года. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 16 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Качество, комплектность, количество поставляемого товара должно соответствовать требованиям данного технического требования. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 16.2 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - товарно-транспортная накладная формы №1-Т; -товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. -Сертификат соответствия или декларация. -Паспорт качества на партию. - Сопроводительная ведомость с указанием номеров барабанов. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 17 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» по ГОСТ 18690-2012 | Да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 17.2 | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик |  |  |  |
| 17.3 | Место поставки | филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, проспект Михаила Николаева, 26. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 17.4 | Контрольные кабели | В процессе транспортирования и хранения кабельной продукции должны быть приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Согласие с требованием |  |  |  |
| 17.5 | Условия транспортирования продукции | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием |  |  |  |

  - Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции

Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей в составе своего предложения он должен:

• в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Также для проверки соответствия требованиям заказчика участник должен предоставить габаритные и монтажные чертежи оборудования;

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящем Техническом требовании, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Предложение на поставку эквивалентного по техническим характеристикам оборудования должно включать полный комплект технической документации (руководство по эксплуатации оборудования, руководство по монтажу, настройке и наладке оборудования, паспорт на устройства (формуляр), в части программно-аппаратных средств - предоставляется описание функционально-логических алгоритмов работы сервиса учета переносных защитных заземлений в логике оперативных переключений.