Технические требования

ОКПД 2 27.32.13.111  Поставка силовых кабелей для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ПС | подстанция |
| --- | --- |
| РЗА | релейная защита, автоматика |
| ОРУ | открытое распределительное устройство |
| ЗРУ | закрытое распределительное устройство |
| ПТЭЭП | правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.32.13.111 Поставка силовых кабелей  для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

  - Заказчик (подразделение Заказчика)

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго»

Адрес Филиала: 677021 Саха (Якутия) г. Якутск пр. Михаила Николаева 26.

  - Цели и задачи

- Целью является поставка силовых кабелей для «Установки устройств релейной защиты и автоматики, средств связи на объектах ПАО «Якутскэнерго» при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

- Задачей поставщика является поставка указанных в таблице 1.1 к настоящим требованиям силовых кабелей  своими силами в адрес Заказчика.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код ОКПД 2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кабель силовой ВВГЭнг(А)- LS 3x2,5 | км | 1,316 | 27.32.13.111 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| 2 | Кабель силовой ВВГЭнг(А)- LS 3x16 | км | 0,088 | 27.32.13.111 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| 3 | Провод установочный монтажный ПВЗ 1x1,5 | км | 0,040 | 27.32.13.192 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| 4 | Провод гибкий многопроволочный в ПВХ изоляции желто-зеленый ПВЗ 1х2,5 | км | 0,040 | 27.32.13.192 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| 5 | Провод ПВ3 1х6 (желто-зеленый) | км | 0,013 | 27.32.13.192 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| 6 | Кабель силовой ПВСнг 2х1,5 | км | 0,027 | 27.32.13.111 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| 7 | Кабель силовой ПВСнг 2х2,5 | км | 0,020 | 27.32.13.111 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| 8 | Кабель с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, повышенной гибкости, ж/з ПуГВнг(А)- LS 1х25 | км | 0,002 | 27.32.13.192 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| 9 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | км | 0,065 | 27.32.13.111 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| 10 | Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 | км | 0,688 | 27.32.13.111 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| 11 | Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS 4х4 | км | 0,048 | 27.32.13.111 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| 12 | Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | км | 0,041 | 27.32.13.111 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| 13 | Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | км | 0,022 | 27.32.13.111 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| 14 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (N, PE)-1 | км | 0,042 | 27.32.13.111 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В соответствии с таблицей 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции ПС 110 кВ Табага. Релейная защита , автоматика и управление.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Кабель силовой ВВГЭнг(А)- LS 3x2,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | изоляция жил | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.2 | оболочка | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.3 | экран | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.4 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.5 | пониженное дымо- и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.6 | количество токопроводящих жил | 3 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.7 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2 | Кабель силовой ВВГЭнг(А)- LS 3x16 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | изоляция жил | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.2 | оболочка | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.3 | экран | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.4 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.5 | пониженное дымо- и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.6 | количество токопроводящих жил | 3 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.7 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 16 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.8 | Материал жилы | медь | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.9 | Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.10 | Материал изоляции | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.11 | Материал оболочки | Поливинилхлорид (PVC) | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.12 | Конструкция жилы | Однопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3 | Провод установочный монтажный ПВЗ 1x1,5 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Номинальное сечение проводника | 1,5 мм² | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.2 | Количество жил | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.3 | Материал проводника | Медь. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.4 | Тип жилы | Многопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.5 | Изоляция | ПВХ пластикат | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.6 | Допустимый ток провода ПВ-3 1х1,5 | 23 А | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.7 | Номинальное напряжение | 750В | Согласие с требованием |  |  |  |
| 3.8 | Климатическое исполнение провода | УХЛ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4 | Провод гибкий многопроволочный ПВ -3 1х2,5 желтозеленый |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Номинальное сечение проводника | 2,5 мм² | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.2 | Количество жил | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.3 | Материал проводника | Медь. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.4 | Тип жилы | Многопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.5 | Изоляция | Пластикат поливинилхлоридный | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.6 | Номинальное напряжение | 750В | Согласие с требованием |  |  |  |
| 4.7 | Допустимый ток | 32А | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5 | Провод ПВ 3 1*6 ( желто -зеленый ) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество токопроводящих жил; | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.2 | Сечение, мм² | 6 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.3 | изоляция | пониженной горючести | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.4 | класс нераспространения горения | А | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.5 | Тип жилы | Многопроволочная |  |  |  |  |
| 5.6 | Изоляция | Пластикат поливинилхлоридный | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.7 | Номинальное напряжение | 750В | Согласие с требованием |  |  |  |
| 5.8 | Допустимый ток | 59А | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6 | Кабель силовой ПВСнг 2 х 1,5 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | количество токопроводящих жил; | 2 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.2 | Сечение, мм² | 1,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.3 | изоляция | пониженной горючести из пластиката поливинилхлоридного | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.4 | Тип жилы | Многопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.5 | Номинальное переменное напряжение | 380В | Согласие с требованием |  |  |  |
| 6.6 | Номинальная токовая нагрузка | Не более 16А | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7 | Кабель силовой ПВСнг 2 х 2,5 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | количество токопроводящих жил; | 2 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.2 | Сечение, мм² | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.3 | изоляция | пониженной горючести из пластиката поливинилхлоридного | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.4 | Тип жилы | Многопроволочная | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.5 | Номинальное переменное напряжение | 380В | Согласие с требованием |  |  |  |
| 7.6 | Номинальная токовая нагрузка | Не более 25А | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8 | Кабель с медной жилой с изоляцией из ПВХ пластиката, повышенной гибкости, ж/з ПуГВнг(А)- LS 1х25 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | изоляция жил | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.2 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.3 | пониженное дымо- и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.4 | количество токопроводящих жил | 1 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.5 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 25 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 8.6 | Номинальное переменное напряжение | 380В | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | изоляция жил | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.2 | оболочка | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.3 | экран | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.4 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.5 | пониженное дымо- и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.6 | количество токопроводящих жил | 3 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.7 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 9.8 | Номинальное переменное напряжение | 0,66/1кВ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10 | ВВГЭнг(А)- LS 4x2,5 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | изоляция жил | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.2 | оболочка | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.3 | экран | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.4 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.5 | пониженное дымо- и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.6 | количество токопроводящих жил | 4 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.7 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 10.8 | Номинальное переменное напряжение | 0,66/1кВ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11 | ВВГЭнг(А)- LS 4x4 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | изоляция жил | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.2 | оболочка | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.3 | экран | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.4 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.5 | пониженное дымо- и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.6 | количество токопроводящих жил | 4 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 11.7 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 4 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное переменное напряжение | 0,66/1кВ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12 | ВВГЭнг(А)- LS 7x1,5 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | изоляция жил | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.2 | оболочка | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.3 | экран | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.4 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.5 | пониженное дымо- и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.6 | количество токопроводящих жил | 7 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 12.7 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 1,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное переменное напряжение | 0,66/1кВ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13 | ВВГЭнг(А)- LS 10x1,5 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | изоляция жил | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.2 | оболочка | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.3 | экран | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.4 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.5 | пониженное дымо- и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.6 | количество токопроводящих жил | 10 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 13.7 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 1,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное переменное напряжение | 0,66/1кВ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (N, PE)-1 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | изоляция жил | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.2 | оболочка | ПВХ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.3 | экран | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.4 | не распространяет горение при групповой прокладке | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.5 | пониженное дымо- и газовыделение | да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.6 | количество токопроводящих жил | 5 | Согласие с требованием |  |  |  |
| 14.7 | сечение каждой жилы в квадратных миллиметрах | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Номинальное переменное напряжение | 0,66/1кВ | Согласие с требованием |  |  |  |
| 15 | Требования к качеству поставляемой продукции: |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура, | Поставляемая кабельная продукция должна быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее II квартала 2025 года. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 16 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Качество, комплектность, количество поставляемого товара должно соответствовать требованиям данного технического требования. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 16.2 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - товарно-транспортная накладная формы №1-Т; -товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. -Сертификат соответствия или декларация. -Паспорт качества на партию. - Сопроводительная ведомость с указанием номеров барабанов. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 17 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» по ГОСТ 18690-2012 | Да | Согласие с требованием |  |  |  |
| 17.2 | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик |  |  |  |
| 17.3 | Место поставки | филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, проспект Михаила Николаева, 26. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 17.4 | Контрольные кабели | В процессе транспортирования и хранения кабельной продукции должны быть приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Согласие с требованием |  |  |  |
| 17.5 | Условия транспортирования продукции | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием |  |  |  |

  - Требования, касающиеся предложений о поставке эквивалентной продукции

Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей в составе своего предложения он должен:

• в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Также для проверки соответствия требованиям заказчика участник должен предоставить габаритные и монтажные чертежи оборудования;

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящем Техническом требовании, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Предложение на поставку эквивалентного по техническим характеристикам оборудования должно включать полный комплект технической документации (руководство по эксплуатации оборудования, руководство по монтажу, настройке и наладке оборудования, паспорт на устройства (формуляр), в части программно-аппаратных средств - предоставляется описание функционально-логических алгоритмов работы сервиса учета переносных защитных заземлений в логике оперативных переключений.