|  |  | Утверждаю: Заместитель директора-Главный инженер Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Махачкала __________________Баталов Ю.З. «____»_______________2026г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку проектной документации по объекту: «Теплый склад-ангар для Нихалойской ГЭС»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| I | Контактная информация о заказчике: |  |
| 1.1 | Организация/Заказчик | АО «Гидроремонт-ВКК |
| 1.2 | Район /город/ строительства | Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, участок строительства Нихалойской ГЭС на реке Аргун, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113). |
| II | Общие сведения/Основные данные: |  |
| 2.1 | Основание для проектирования | - Предпроектное предложение согласованное с Заказчиком - Техническое задание на проектирование - Карточка согласования основных строительных конструкций (Приложение №1 к Техническому заданию на проектирование) - Договор на выполнение Проектных работ |
| 2.2 | Сведения об участке и планировочных ограничениях. | Проектируемое здание находится по адресу: Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, участок строительства Нихалойской ГЭС на реке Аргун, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) |
| 2.3 | Технико-экономические показатели по объекту | Проектируемое здание складского комплекса 1-но этажное прямоугольной формы в плане с размерами в осях 30 х 12м. Высота этажа до низа несущих конструкций 7м. Предусмотреть 4 очереди строительства с возможностью поочередного ввода в эксплуатацию. Предусмотреть над погрузочно-разгрузочной зоной площадку для складирования. Площадь площадки определить проектом. Площади и экспликация проектируемых помещений согласованы с Заказчиком в Предпроектном предложении. Все технико-экономические показатели по объекту могут меняться или уточняться в ходе разработки проектной документации по согласованию сторон. |
| 2.4 | Требования к проектной документации | Содержание разделов Проектной документации стадии «П» принять согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101 - 2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Выполняемые разделы проектной документации, согласно договору, перечислены в п.3.1. |
| 2.5 | Сведения об участке строительства | - снеговой район II, - ветровой район IV, - сейсмичность района 9 баллов - расчетная снеговая нагрузка – 84 кгс/кв.м. (0.84 кПа) - нормативная ветровая нагрузка – 48 кг/кв.м. (0.48 кПа) |
| 2.6 | Категория сложности объекта (класс ответственности сооружения по ГОСТ 27751-88) | II уровень ответственности Коэффициент надёжности 0,95 II степень огнестойкости Класс конструкций пожарной опасности СО |
| 2.7 | Вид строительства | Новое строительство |
| 2.8 | Стадийность и сроки проектирования | Проектирования в соответствии с календарным графиком выполнения работ, утверждаемого при заключении Договора. |
| III | Основные требования к проектным решениям: |  |
| 3.1 | Состав Проектной документации согласноПостановления №87 РФ от 16.02.2008г в объеме необходимом для прохождения экспертных органов | Раздел 1. - «Пояснительная записка» Раздел 2. - «Архитектурные решения» Раздел 3. - «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Раздел 4. - «Проект организации строительства» |
| 3.3 | Архитектурно-планировочные решения | Предварительные архитектурно-планировочные решения разработаны в Предпроектном предложении и согласованны с Заказчиком. Объемно-пространственные и архитектурно-планировочные решения разработать в соответствии с действующими нормами проектирования. Складской комплекс неотапливаемый и предназначен для долгосрочного хранения стальных труб и металлических заготовок. Категория помещения склада по взрывопожароопасности – Д. Административно бытовые помещения не предусматривать, т.к. они расположены в соседнем здании за территорией участка строительства. Доставка рабочих осуществляется транспортом предприятия. Постоянное пребывание рабочих на складе не предусматривается. Время нахождения персонала на территории склада не более 2-х часов. Максимальное количество одновременно находящихся на территории склада людей не более 10 человек. Разгрузка товара производится электрокарами. |
| 3.4 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели). | Ворота стальные, распашные с калиткой внутри ворот: - из стального каркаса, обшитого сендвич-панелью не менее 100мм, с заполнением минераловатная плита; Вес: - не менее 15 тонн; Обшивка стен: - 504 кв. м. Материал – сендвич-панель толщина не менее 100 мм, с заполнением минераловатная плита; Обшивка кровли: - 390 кв м. Материал – сендвич-панель толщина не менее 100мм, с заполнением минераловатная плита. |
| 3.5 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам. | - Конструктивная схема здания – стальной рамно-связевой, сборно-разборный каркас на болтовых соединениях; - Колоны с фланцем с 4 отверстиями; - Фермы сборно-разборные на болтовых соединениях из двух частей; - Фундамент железобетон с анкерными закладными 30 мм.(шпильки); - Защита стальных конструкций от коррозии предусмотрена в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85; - Для сварки элементов фермы следует применять полуавтоматическую сварку в среде углекислых газов по ГОСТ 8050-85 или смеси углекислого газа с аргоном по ГОСТ 10157-79; - Сварочная проволока должна быть марки СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70; - При ручной дуговой сварки применять для сварки деталей электроды типа Э-50А; - Катеты сварных швов назначить по наименьшей из толщин свариваемых элементов; - Должен проводиться контроль качества сварных швов; - Металлоконструкция должна быть покрыта грунтом ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6468-76) за два раза в соответствии с СНиП 2.03.11-85; - Величины отклонений от проектных размеров и геометрической формы элементов фермы и фланцевых соединений, а также технические требования к изготовлению, приемке, методами контроля, транспортированию и хранению фермы должны соответствовать ГОСТ 27579-88 «Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения»; - Допуски линейных размеров конструкции покрытия соответствуют 3 классу точности по ГОСТ 21779-82. |
| 3.7 | Наружные инженерные сети /с выделением участков городских сетей/ | Наружные инженерные сети в данном проекте не разрабатываются |
| 3.8 | Внутренние инженерные сети | Внутренние инженерные сети в данном проекте не разрабатываются |
| 3.8 | Количество экземпляров и форма представления проектно-сметной документации, выдаваемой Заказчику | 2-а экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе. |
| 3.9 | Особые условия | Доступ маломобильных групп населения в данное здание склада не предусматривается. |
| IV | Дополнительные требования: |  |
| 4.1 | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе | Не требуется. |
| 4.2 | Подготовка демонстрационных материалов | Не требуется. |
| 4.3 | Основные требования к согласованию проектной документации | Исполнитель по результатам рассмотрения проекта Заказчиком, вносит в проект изменения и дополнения, не противоречащие заданию на проектирование. Все архитектурные и строительные решения при проектировании подтверждает ссылкой на технические требования ГОСТов и СНиПов применяемых действующим законодательством РФ. |
| 4.4 | Необходимое требование: | При составлении проектной документации учитывать технические данные Плана Заказчика: Нихалойская ГЭС, Теплый склад 12х30, Строительство ангара. |