ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту системы отопления на территории автобазы, расположенной по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Новороссийская, д. 4а. для нужд УФПС Омской области

г. ОМСК, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Омской области |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором. |
| 4. | Объект | Система отопления на территории автобазы, расположенная по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Новороссийская, д. 4а. |
| 5. | Работы | Ремонт системы отопления на территории автобазы, расположенной по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Новороссийская, д. 4а. для нужд УФПС Омской области, в соответствии с ведомостью объемов работ |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 12. | СП | Свод правил |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту системы отопления на территории автобазы, расположенной по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Новороссийская, д. 4а. для нужд УФПС Омской области.

3.ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ указанной в п.5 настоящего ТЗ.

Цель- минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и увеличить срок службы отопительной системы, а также обеспечить её готовность к сезонной эксплуатации. Кроме того, необходимо обеспечить свободный проезд транспорта к Объекту по отремонтированному дорожному покрытию после завершения работ по ремонту наружных тепловых сетей.

Задачи- устранить выявленные дефекты и обеспечить надёжную и безаварийную работу наружных тепловых сетей. Восстановить систему отопления в нежилых помещениях по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Новороссийская, д. 4а. Восстановить дорожное покрытие после ремонта наружных тепловых сетей.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Начало выполнения Работ: не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

  - Место выполнения Работ: Российская Федерация, Омская область,

г. Омск, ул. Новороссийская, д. 4а.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ведомость видов и объёмов работ.

| № п/п |  | Работы по устранению выявленных дефектов | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Восстановление асфальтного покрытия |  |  |
|  |  | Демонтаж Железобетонных плит 1,2х2м t=0,12м | шт. | 15 |
|  |  | Уплотнение грунта вибротрамбовками | м2/м3 | 93/55,8 |
|  |  | Устройство песчаного основания h=0,15м (Песок природный для строительных работ II класс, средний) | м2 | 93 |
|  |  | Устройство щебёночного основания h=0,2м Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м2 | 93 |
|  |  | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей t- 0,1м (смеси асфальтобетонные SP-16) | м2 | 93 |
|  |  | Ремонт наружных тепловых сетей (от Ц/Т до Мойки) |  |  |
|  |  | Устранение размороженных мест на трубе Ø 80мм L- шва 20см | шт | 10 |
|  |  | Замена теплоизоляции трубопровода отопления Ø 80мм из стекловаты на скорлупу ППУ Ду89 без покрытия | м | 116 |
|  |  | Восстановление системы отопления Склада (очистные) |  |  |
|  |  | Приварка торцевых заглушек регистров Ø160мм | шт | 24 |
|  |  | Восстановление грязевика Ø 300мм (приварка верхней и нижней крышки) | шт | 2 |
|  |  | Замена грязевого фильтра Ø 50мм | шт | 1 |
|  |  | Восстановление системы отопления мойки |  |  |
|  |  | Приварка торцевых заглушек регистров Ø160мм | шт | 27 |
|  |  | Восстановление системы отопления Кисловодск 1 (гараж) |  |  |
|  |  | Восстановление грязевика Ø 300мм (приварка верхней и нижней крышки) | шт | 2 |
|  |  | Замена трубопровода Ø 63мм (трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм) | м | 18 |
|  |  | Ремонт пожарных кранов Ø 50мм | шт | 3 |
|  |  | Устранение размороженных мест на трубе Ø 63мм L- шва 20см | шт | 3 |
|  |  | Восстановление системы отопления коммерческого склада |  |  |
|  |  | Устранение размороженных мест на трубе Ø 50мм L- шва 20см | шт | 2 |
|  |  | Восстановление системы отопления проходной |  |  |
|  |  | Установка электро-котла, с подключением к существующей системе отопления (Котёл, циркуляционный насос заказчика). | шт | 1 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов;

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 17.07.1999 №176-ФЗ «О почтовой связи»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– ГОСТ 22270-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования»

– СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

– ГОСТ Р 59637-2021 «Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте.

– СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 С Изменением №1 от 11.06.2020 г.;

# – Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".

- Условия выполнения работ

6.2.1.	Работы должны выполняться в рабочее время с 9:00 часов 
до 18:00 часов в рабочие дни, кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте

только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановлеными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте системы отопления в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта 
(в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ 
от 04.06.2010 № 229.

6.2.6.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками 
и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку 
и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором 
и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты 
и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной 
за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат 
по унифицированной форме КС-3.

3.	Счет-фактуру.

4.	Сметную документацию на выполненные работы.

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).

6. Акты освидетельствования скрытых Работ.

7. Счет на оплату

- Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок 
не более 1 (одного) рабочего дня с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.