Технические требования к закупаемой продукции

«Вездеходы колесные»

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения3

  - Обозначения и сокращения3

  - Наименование закупаемой продукции3

  - Заказчик (подразделение заказчика)3

  - Цель использования закупаемой продукции3

- Требования к продукции3

  - Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции» 3

  - Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции» 3

  - Таблица 3. «Требования к продукции» 4

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки7

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Термины | Обозначения |
| --- | --- |
| Продукция | Изделия (Товары), которые являются продуктом с полностью законченной обработкой (комплектацией), соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям. |
| ТТ | Технические требования к закупаемой продукции (Товару) |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| Расходные материалы | Различного рода материалы, которые расходуются при эксплуатации товара для обслуживания и ремонта с целью поддержания их в исправности. |

  - Наименование закупаемой продукции

«Вездеход колесный ЛЕСНИК-ПРОФИ» –  1 единица.

  - Заказчик (подразделение Заказчика)

Наименование: ПАО «Якутскэнерго» (филиал ЗЭС)

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью использования является перевозка бригад и такелажа для осмотров ВЛ при повреждении в трудно доступных местностях.

- Требования к продукции

  - Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вездеход колесный ЛЕСНИК-ПРОФИ | шт. | 1 |

  - Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока к поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Вездеход колесный ЛЕСНИК-ПРОФИ | С даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |

  - Таблица 3. «Требования к продукции»

Вездеход колесный ЛЕСНИК-ПРОФИ (позиция №1 Таблицы 1.)

| №п.п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствие требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Базовое: |  | «Участник должен предоставить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. |  |
| 1.1 | Марка, модель | ТРЭКОЛ-Лесник-ПРОФИ |  | - |
| 1.2 | Колесная формула | 4 х 4 |  | - |
| 1.3 | Количество мест для сидений | 6 |  | - |
| 1.4 | Габаритные размеры (ДхШхВ) мм | 4750х2530х2900 |  | - |
| 1.5 | Грузоподъемность, кг | 500-800 |  | - |
| 2 | Двигатель: |  |  |  |
| 2.1 | Тип двигателя | Дизельный |  | - |
| 2.2 | Марка, модель | KUBOTA V2403-T |  | - |
| 2.3 | Мощность, л.с. | 59 |  | - |
| 2.4 | Рабочий объем цилиндров (см3) | 2,4 |  | - |
| 3 | Трансмиссия: |  |  |  |
| 3.1 | Коробка передач | 5 ступенчатая |  | - |
| 3.2 | Тип КП | Механическая |  | - |
| 3.3 | Сцепление | Сухое, однодисковое |  | - |
| 3.4 | Тип привода сцепления | Гидравлический |  | - |
| 3.5 | Раздаточная коробка | Двухступенчатая, механическая |  | - |
| 3.6 | Тип мостов | ГАЗ-66.ГП-5.5с кулачковым дифференциалом повышенного трения и системой центральной подкачки шин |  | - |
| 4 | Ходовая часть: |  |  |  |
| 4.1 | Мосты | ГАЗ-66 |  | - |
| 4.2 | Шины | "Forester" 1650х600х25" |  | - |
| 5 | Системы управления: |  |  |  |
| 5.1 | Тип рулевого механизма | Гидрообъёмное |  | - |
| 5.2 | Тормозная система | Гидравлическая, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы дисковые. |  | - |
| 6 | Топливные баки: |  |  |  |
| 6.1 | Вместимость топливного бака, л | 60*2 бака |  | - |
| 7 | Дополнительные требования к комплектации: |  |  |  |
| 7.1 | Предпусковой подогреватель двигателя, Webasto либо Eberschpreher, 5КВт. |  |  | - |
| 7.2 | Автономный отопитель салона, Webasto либо Eberschpreher, 4КВт. |  |  | - |
| 7.3 | Два аккумулятора с переключателем режима работы (только на дизельные версии) |  |  | - |
| 7.4 | Прицепное устройство съемное в квадрат под шар |  |  |  |
| 7.5 | Съемные слани для организации спальных мест с мягкими подушками (трансформируются в полати для спальных принадлежностей)** |  |  |  |
| 7.6 | Крепление под установку радиостанции (проводка, резьбовые сухари под кронштейн, усиление в крыше под антенну) |  |  |  |
| 7.7 | Светодиодная фара на крыше, установленная на кронштейне длина 30" (люстра однорядная), комбинированный свет, 150Вт |  |  |  |
| 7.8 | Прожектор-искатель с дистанционным управлением (управление с пульта), светодиодный 30 Вт. |  |  |  |
| 7.9 | Экспедиционный багажник на крышу |  |  |  |
| 7.10 | Боковые поручни по бортам вездехода |  |  |  |
| 7.11 | Светодиодная фара над задней дверью, 2", панорамный свет, 18Вт. |  |  |  |
| 7.12 | Камера заднего вида с монитором |  |  |  |
| 7.13 | Магнитола с колонками Android с экраном |  |  |  |
| 7.14 | Дополнительные сдвижные, двойные окна в задней части вездехода |  |  |  |
| 7.15 | Передние колесные диски с емкостью для топлива (только для дизеля) |  |  |  |
| 7.16 | Запасное колесо: колесный диск «Лесник», шина "Forester" 1650х600х25" |  |  |  |
| 7.17 | Напольные ковры из материала "EVA" |  |  |  |
| 8 | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  |
| 8.1 | Климатическое исполнение и категория размещения | Северное |  | - |
| 8.2 | Температура окружающего воздуха, мин/макс, ºС | -50 / +40 |  | - |
| 9. | Требования к экономическим параметрам поставляемой продукции: |  |  |  |
| 9.1 | Назначенный срок службы | Не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию |  | - |
| 9.2 | Изготовление | Продукция должна быть серийного, промышленного производства, произведенной заводом изготовителем с опытом выпуска данной продукции не менее пяти лет, поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее 2023г. |  | - |
| 9.3 | Периодичность выполнения и объем ТО | По срокам, установленным производителем |  | - |
| 9.4 | Коэффициент готовности | Готовность к эксплуатации с момента получения автомобиля |  | - |
| 10 | Требования к маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения: |  |  |  |
| 10.1 | Маркировка | Серийный заводской номер (VIN), шильд завода изготовителя |  | - |
| 10.2 | Условия транспортирования | Транспортировка стандартными автомобильными, железнодорожными видами транспорта. Транспортировка не должна требовать использования спецтехники, разрешения для перевозки и сопровождения негабаритного груза. |  | - |
| 11 | Прочие требования к продукции: |  |  |  |
| 11.1 | Наличие сертификатов соответствия на поставляемую продукцию | Поставляемая продукция должна соответствовать техническому регламенту Таможенного союза средства на поставляемую продукцию.018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Поставщик обязан предоставить заверенную копию Одобрения типа транспортного типа транспортного средства на поставляемую продукцию. |  | - |
| 11.2 | Наличие сервисного центра в РФ | В Республике Саха (Якутия) |  | - |
| 11.3 | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок на поставляемую продукцию, устанавливается предприятием- изготовителем, указывается в Сервисной книжке Товара и/или Гарантийной книжке Товара, 12 месяцев или 30 000 км. в зависимости от того, что наступит ранее и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. |  | - |
| 11.4 | Место доставки продукции | Г. Якутск |  | - |
| 11.5 | Объем комплектации продукции | Паспорт транспортного средства – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Сервисная книжка на русском языке – 1 шт. Заверенная копия свидетельства (сертификата, декларации) соответствия – 1 шт. |  | - |
| 11.6 | Условия поставки | Погрузка и разгрузка в месте доставки осуществляется силами и средствами Поставщика. |  | - |