Технические требования к закупаемой продукции

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения	   3

  - Обозначения и сокращения…………………………………………………………..... 3

  - Наименование закупаемой продукции……………………………………………….. 3

  - Заказчик (подразделение заказчика)………………………………………………….. 3

  - Цель использования закупаемой продукции…………………………………………. 3

- Требования к продукции	3

  - Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»……………………………...3

  - Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции»……………………………4

  - Таблица 3. «Требования к продукции»………………………………………………...5

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	...36

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Термины | Обозначения |
| --- | --- |
| Продукция | Изделия (Товары), которые являются продуктом с полностью законченной обработкой (комплектацией), соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям. |
| ТТ | Технические требования к закупаемой продукции (Товару) |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| Расходные материалы | Различного рода материалы, которые расходуются при эксплуатации товара для обслуживания и ремонта с целью поддержания их в исправности. |

  - Наименование закупаемой продукции

Автобус ГАЗель Next А65R32 (4х2) (пассажирский автобус 16 мест Удлиненное шасси 4x2)

Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является эксплуатация по назначению для нужд филиалов ПАО «Якутскэнерго» Центральные электрические сети (ЦЭС).

- Требования к продукции

  - Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Автобус ГАЗель Next А65R32 (4х2) (пассажирский автобус 16 мест Удлиненное шасси 4x2) | шт. | 2 |

  - Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока к поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Автобус ГАЗель Next А65R32 (4х2) (пассажирский автобус 16 мест Удлиненное шасси 4x2) | С даты подписания договора | Не позднее 90 дней с даты подписания договора |

  - Таблица 3. «Требования к продукции»

Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в настоящих Технических требованиях и структуре НМЦ, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке указать марку и подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции является причиной отклонения предложения Участника.

| №п.п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствие требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Автобус ГАЗель Next А65R32 (4х2) (пассажирский автобус 16 мест Удлиненное шасси 4x2) |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам: |  |  |  |  |
|  | Базовое шасси: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Марка, модель | «ГАЗель Next А65R32» | Указание характеристик | - |  |
|  | Колесная формула | 4 х 2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шины | Не менее 185/75R16C | Указание характеристик | - |  |
|  | Полная масса, кг | Не менее 4166 | Указание характеристик |  |  |
|  | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6415х2513х2837 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Двигатель: | -//- | -//- | - |  |
|  | Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом | Указание характеристик | - |  |
|  | Марка, модель | «Cummins ISF2.8s4R148» | Указание характеристик | - |  |
|  | Мощность, л.с. | Не менее 149,6 л.с. | Указание характеристик | - |  |
|  | Экологический стандарт | Не менее Евро 3 | Указание характеристик | - |  |
|  | Трансмиссия: |  |  |  |  |
|  | КПП | Механическая, 5-ступенчатая | Согласие с требованием |  |  |
|  | Сцепление: | Сухое однодисковое | Указание характеристик |  |  |
|  | Ходовая часть: |  |  |  |  |
|  | Подвеска передняя: | Независимая, пружинная | Указание характеристик |  |  |
|  | Подвеска задняя: | Зависимая, рессорная | Указание характеристик |  |  |
|  | Рулевое управление: | Реечное с гидроусилителем | Указание характеристик |  |  |
|  | Тормозная система |  |  |  |  |
|  | Передние тормоза | Дисковые | Указание характеристик |  |  |
|  | Задние тормоза | Барабанные | Указание характеристик |  |  |
|  | ABS | Присутствует | Указание характеристик |  |  |
|  | Кабина: | -//- | -//- | - |  |
|  | Тип кабины | Цельнометаллическая | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количесто пассажирских мест (без водителя), чел. | Не менее 16 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Ремни безопасности | На всех сидениях | Согласие с требованием |  |  |
|  | Климат контроль | С кондиционером |  |  |  |
|  | Система питания: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Вместимость топливного бака, л | Не менее 79 | Указание характеристик | - |  |
|  | Комплексная доработка "Северное исполнение": |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Утепление кабины | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Утеплитель капотного отсека | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Остекление кабины | Двойное остекление кабины и второе лобовое стекло | Указание характеристик | - |  |
|  | Теплоизоляция АКБ | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Установка автономного отопителя | «Планар 4Д 12» не менее 2 кВт | Указание характеристик | - |  |
|  | Подогреватель топливного бака | «ЭПДТ-150С» или эквивалент | Указание характеристик | - |  |
|  | Обогрев топливопроводов | Да | Указание характеристик | - |  |
|  | Обогрев фильтров ФТОТ и ФГОТ | Да | Указание характеристик | - |  |
|  | Дополнительный топливный фильтр с подогревом | «SEPAR 2000-5» с подогревом корпуса, 12В или эквивалент | Указание характеристик | - |  |
|  | Ящик ЗИП | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Все технические жидкости синтетические, всесезонные. | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Дополнительные требования к комплектации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Медицинская аптечка | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Знак аварийной остановки, 2 шт., не менее | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Упор противооткатный, 2 шт., не менее | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Огнетушитель ОП-5 | 2 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Тахограф | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | Северное | Согласие с требованием | - |  |
|  | Температура окружающего воздуха, мин/макс, ºС | -50 / +40 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к экономическим параметрам поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Назначенный срок службы | Не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | Указание характеристик | - |  |
|  | Изготовление | Продукция должна быть серийного, промышленного производства, произведенной заводом изготовителем с опытом выпуска данной продукции не менее пяти лет, поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее 2027г. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коэффициент готовности | Готовность к эксплуатации с момента получения автомобиля | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место доставки продукции | Республика Саха (Якутия), пос. Нижний Бестях (ул. Ленина, д. 117А) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Способ доставки | Перевозка тралом | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия доставки | С проведением регламентированного ТО в пути следования и предпродажной подготовки в месте доставки, согласно инструкции по эксплуатации шасси, с обязательным предоставлением подтверждающих документов. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка продукции при приёме | Серийный заводской номер (VIN), шильд завода изготовителя | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие требования к продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие продукции техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ИР ТС 018/2011) | Подтверждается предоставлением вместе с продукцией одного из следующих документов: - для транспортных средств, оценка соответствия которых проводилась в форме одобрения типа, — одобрение типа транспортного средства; - для шасси — одобрение типа шасси; - для единичных транспортных средств — свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства; - для компонентов транспортных средств — декларация о соответствии или сертификат соответствия | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок на поставляемую продукцию устанавливается предприятием – изготовителем Товара, начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 и должен составлять в зависимости от того, что наступит ранее: - на шасси не менее 24 месяцев или 100 000 км; - на подъёмник не менее 12 месяцев или 1000 моточасов. 2.1. Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции» Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. | Указание характеристик | - |  |
|  | Объем комплектации продукции | Специальный инструмент и принадлежности заводов- изготовителей шасси и подъёмника (ЗИП комплект) – 1 комплект. Паспорт транспортного средства – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. (оригинал, заверенная производителем копия, электронная копия); Сервисная книжка на русском языке — 1 шт. Заверенная копия свидетельства (сертификата, декларации) соответствия – 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |