Технические требования к закупаемой продукции

по лоту №

ОКПД 2: Поставка автогидроподъёмников в рамках

выполнения инвестиционных проектов

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения	   3

  - Обозначения и сокращения…………………………………………………………..... 3

  - Наименование закупаемой продукции……………………………………………….. 3

  - Заказчик (подразделение заказчика)………………………………………………….. 3

  - Цель использования закупаемой продукции…………………………………………. 3

- Требования к продукции	3

  - Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»……………………………...3

  - Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции»……………………………4

  - Таблица 3. «Требования к продукции»………………………………………………...5

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	...36

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Термины | Обозначения |
| --- | --- |
| Продукция | Изделия (Товары), которые являются продуктом с полностью законченной обработкой (комплектацией), соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям. |
| ТТ | Технические требования к закупаемой продукции (Товару) |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| Расходные материалы | Различного рода материалы, которые расходуются при эксплуатации товара для обслуживания и ремонта с целью поддержания их в исправности. |

  - Наименование закупаемой продукции

Автогидроподъёмник, 18 м. на шасси ГАЗон Садко Next, двухрядная кабина

Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является эксплуатация по назначению для нужд филиалов ПАО «Якутскэнерго» Центральные электрические сети (ЦЭС) и Западные электрические сети (ЗЭС).

- Требования к продукции

  - Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Бурильно-крановая установка шасси МТЗ-82 | шт. | 1 |

  - Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока к поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Бурильно-крановая установка шасси МТЗ-82 | С даты подписания договора | Не позднее 90 дней с даты подписания договора |

  - Таблица 3. «Требования к продукции»

Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в настоящих Технических требованиях и структуре НМЦ, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке указать марку и подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции является причиной отклонения предложения Участника.

| №п.п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствие требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Бурильно-крановая установка шасси МТЗ-82 |  | -//- | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам: |  |  |  |  |
|  | Базовое шасси: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Марка, модель | «БМ-205» | Указание характеристик | - |  |
|  | Колесная формула | 4 х 4 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шины | 11,2-20 15,5 R38 | Указание характеристик | - |  |
|  | Полная масса, кг | Не менее 6850 | Указание характеристик |  |  |
|  | Двигатель: | -//- | -//- | - |  |
|  | Тип двигателя | Дизельный | Согласие с требованием | - |  |
|  | Марка, модель | «Д-245» | Указание характеристик | - |  |
|  | Мощность, л.с. | Не менее 81,6 | Указание характеристик | - |  |
|  | Экологический стандарт | Не менее Евро 3 | Указание характеристик | - |  |
|  | Кабина: | -//- | -//- | - |  |
|  | Тип кабины | унифицированная | Согласие с требованием | - |  |
|  | Пассажировместимость в кабине, чел. | Не менее 1 | Указание характеристик | - |  |
|  | Количество дверей | Не менее 2 | Указание характеристик | - |  |
|  | Ремни безопасности |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Система питания: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Вместимость топливного бака, л | Не менее 130 | Указание характеристик | - |  |
|  | Технические характеристики установки: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Марка, модель | «БМ-205» | Указание характеристик | - |  |
|  | Максимальная глубина бурения, м | Не менее 3 | Указание характеристик | - |  |
|  | Тип основного бурильного инструмента | 0,36;0,50;0,63;0,80 | Указание характеристик | - |  |
|  | Способ бурения | Циклический | Указание характеристик | - |  |
|  | Угол бурения, градусов | 60-102 | Указание характеристик | - |  |
|  | Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте Нм | 4900 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Расчетная мак. осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН | 31,65 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический | Указание характеристик | - |  |
|  | Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический | Согласие с требованием | - |  |
|  | Тип привода кранового оборудования | Гидравлический | Указание характеристик | - |  |
|  | Частота вращения бурильного инструмента, об/мин | 40-90 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг | 1250 | Указание характеристик | - |  |
|  | Максимальная высота подъёма грузового крюка, м | 7 | Указание характеристик | - |  |
|  | Техническая производительность (при бурении скважин диаметром 0,5 м на глубину 3 м в немерзлых грунтах III категории), м/ч | 15 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Комплексная доработка "Северное исполнение": |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Утепление кабины | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Утеплитель капотного отсека | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ящик ЗИП | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Все технические жидкости синтетические, всесезонные. (гидравлическое масло до -60 С) | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Дополнительные требования к комплектации: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Медицинская аптечка | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Знак аварийной остановки, 2 шт., не менее | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Упор противооткатный, 2 шт., не менее | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Огнетушитель ОП-5 | 2 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | Северное | Согласие с требованием | - |  |
|  | Температура окружающего воздуха, мин/макс, ºС | -50 / +40 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к экономическим параметрам поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Назначенный срок службы | Не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | Указание характеристик | - |  |
|  | # Изготовление | Продукция должна быть серийного, промышленного производства, произведенной заводом изготовителем с опытом выпуска данной продукции не менее пяти лет, поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее 2026г. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коэффициент готовности | Готовность к эксплуатации с момента получения автомобиля | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место доставки продукции | Республика Саха (Якутия), пос. Нижний Бестях (ул. Ленина, д. 117А) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Способ доставки | Перегон своим ходом | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия доставки | С проведением регламентированного ТО в пути следования и предпродажной подготовки в месте доставки, согласно инструкции по эксплуатации шасси, с обязательным предоставлением подтверждающих документов. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка продукции при приёме | Серийный заводской номер (VIN), шильд завода изготовителя | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие требования к продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соответствие продукции техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ИР ТС 018/2011) | Подтверждается предоставлением вместе с продукцией одного из следующих документов: - для транспортных средств, оценка соответствия которых проводилась в форме одобрения типа, — одобрение типа транспортного средства; - для шасси — одобрение типа шасси; - для единичных транспортных средств — свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства; - для компонентов транспортных средств — декларация о соответствии или сертификат соответствия | Согласие с требованием | - |  |
|  | Соответствие оборудования (КМУ) техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) | Подтверждается предоставлением вместе с продукцией одного из следующих документов: - декларацией о соответствии; - сертификатом соответствия. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок на поставляемую продукцию устанавливается предприятием – изготовителем Товара, начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12 и должен составлять в зависимости от того, что наступит ранее: - на шасси не менее 24 месяцев или 100 000 км; - на подъёмник не менее 12 месяцев или 1000 моточасов. 2.1. Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции» Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. | Указание характеристик | - |  |
|  | Объем комплектации продукции | Специальный инструмент и принадлежности заводов- изготовителей шасси и подъёмника (ЗИП комплект) – 1 комплект. Паспорт транспортного средства – 1 шт. Паспорт установки — 3 шт. (оригинал, заверенная производителем копия, электронная копия); Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. (оригинал, заверенная производителем копия, электронная копия); Сервисная книжка на русском языке — 1 шт. Заверенная копия свидетельства (сертификата, декларации) соответствия – 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости своей заявке Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

- Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

– Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

– Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

Квалификационные требования к участнику не установлены.