Технические требования к закупаемой продукции

по лоту №

ОКПД Поставка легковых автомобилей в рамках выполнения инвестиционного проекта

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения	   3

  - Обозначения и сокращения…………………………………………………………..... 3

  - Наименование закупаемой продукции……………………………………………….. 3

  - Заказчик (подразделение заказчика)………………………………………………….. 3

  - Цель использования закупаемой продукции…………………………………………. 3

- Требования к продукции	3

  - Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»……………………………...3

  - Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции»……………………………3

  - Таблица 3. «Требования к продукции»………………………………………………...4

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	...9

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Термины | Обозначения |
| --- | --- |
| Продукция | Изделия (Товары), которые являются продуктом с полностью законченной обработкой (комплектацией), соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям. |
| ТТ | Технические требования к закупаемой продукции (Товару) |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| Расходные материалы | Различного рода материалы, которые расходуются при эксплуатации товара для обслуживания и ремонта с целью поддержания их в исправности. |

  - Наименование закупаемой продукции

Грузовой Соболь  231073 Фермер  ( Бортовой грузовик с тентом  (6 мест) -10 ед.

Минивен Соболь NN 4х4  Минивен  (4х4, 7-местный, пассажирский) - 1ед

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является эксплуатация по назначению для собственных нужд.

- Требования к продукции

  - Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Грузовой Соболь 231073 Фермер ( Бортовой грузовик с тентом (6 мест) | шт. | 10 |
| 2. | Минивен Соболь NN 4х4 Минивен (4х4, 7-местный, пассажирский) | шт. | 1 |

  - Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока к поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Грузовой Соболь 231073 Фермер ( Бортовой грузовик с тентом (6 мест) | С даты подписания договора | Не позднее 90 дней с даты подписания договора |
| 2. | Минивен Соболь NN 4х4 Минивен (4х4, 7-местный, пассажирский) | С даты подписания договора | Не позднее 90 дней с даты подписания договора |

  - Таблица 3. «Требования к продукции»

Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в настоящих Технических требованиях и структуре НМЦ, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке указать марку и подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции является причиной отклонения предложения Участника.

| №п.п |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | - Способ подтверждения участником соответствие требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Согласие с требованием/ - указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1): Грузовой Соболь 231073 Фермер ( Бортовой грузовик с тентом (6 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Требования к техническим и функциональным характеристикам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Базовое: |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
|  |  | Марка, модель |  | Цельнометаллическая, двухрядная (6 мест: водитель + 5 пассажиров) ГАЗ-231073 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип кузова |  | Бортовой с тентом и каркасом | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Колесная формула |  | 4 х 4 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество мест для сидений |  | 6 мест: водитель + 5 пассажиров | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ) мм |  | 5540×2066×2364 мм | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Грузоподъемность, кг |  | Около 1000 кг | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Технически допустимая макс. масса автомобиля, кг |  | 3120 кг | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг |  | 1420 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг |  | 1470 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Колесная база, мм |  | 1550 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Колея передних и задних колес, мм |  | 1720-1700 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Радиус разворота, м |  | 6 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол въезда/ Угол съезда, град. |  | 29/30 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожный просвет (до моста), мм |  | 205 мм | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Двигатель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип двигателя |  | Бензиновый, с впрыском топлива | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Марка, модель |  | Бензиновый УМЗ Evotech 2.7 (А275) | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, л.с. (кВТ) |  | 106–107 л. с. (при 4000 об/мин) | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество и расположение цилиндров |  | 4, рядное |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочий объем цилиндров (см3) |  | 2693 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Топливо |  | Бензин АИ-92-K5 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Трансмиссия: |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
|  |  | Коробка передач |  | 5-ти ступенчатая механическая | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Сцепление |  | Сухое, однодисковое | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип привода сцепления |  | Гидравлический | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздаточная коробка |  | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип мостов |  | Оба моста имеют жесткую балку, дифференциал конического типа, а их ступицы унифицированы для автомобилей марки ГАЗ | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Ходовая часть: |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
|  |  | Тип подвески |  | Рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости в передней подвеске | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Амортизаторы |  | Гидравлические | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Шины |  | 225/75 R16 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Системы управления: |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
|  |  | Тип рулевого механизма |  | Гидроусилителем | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Тормоза |  | Передние дисковые, задние барабанные. Гидравлический с вакуумным усилителем, раздельный на передние и задние. | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Топливные баки: |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
|  |  | Вместимость топливного бака, л |  | 80л | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение и категория размещения |  | Северное | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура окружающего воздуха, мин/макс, ºС |  | -40 / +40 | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к экономическим параметрам поставляемой продукции: |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
|  |  | Назначенный срок службы |  | Не менее 7 лет со дня ввода в эксплуатацию | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | # Изготовление |  | Продукция должна быть серийного, промышленного производства, произведенной заводом изготовителем с опытом выпуска данной продукции не менее пяти лет, поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее 2025г. | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Периодичность выполнения и объем ТО |  | По срокам, установленным производителем | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент готовности |  | Готовность к эксплуатации с момента получения автомобиля | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения: |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
|  |  | Место доставки продукции |  | г. Якутск | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  |  | Условия поставки |  | Погрузка и разгрузка в месте доставки осуществляется силами и средствами Поставщика. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка |  | Серийный заводской номер (VIN), шильд завода изготовителя | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Условия транспортирования |  | Транспортировка стандартными автомобильными, железнодорожными видами транспорта. Транспортировка не должна требовать использования спецтехники, разрешения для перевозки и сопровождения негабаритного груза. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
|  |  | Срок гарантии на продукцию |  | Гарантийный срок на поставляемую продукцию, устанавливается предприятием- изготовителем, указывается в Сервисной книжке Товара и/или Гарантийной книжке Товара, 12 месяцев или 30 000 км. в зависимости от того, что наступит ранее и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие сервисного центра в РФ |  | В Республике Саха (Якутия) | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  | -//- | -//- |  | -//- |  |  |
|  |  | Наличие сертификатов соответствия на поставляемую продукцию |  | Поставляемая продукция должна соответствовать техническому регламенту Таможенного союза средства на поставляемую продукцию.018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Поставщик обязан предоставить заверенную копию Одобрения типа транспортного типа транспортного средства на поставляемую продукцию. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем комплектации продукции |  | Паспорт транспортного средства – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Сервисная книжка на русском языке – 1 шт. Заверенная копия свидетельства (сертификата, декларации) соответствия – 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  |  | Медицинская аптечка |  | Да | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  |  | Знак аварийной остановки, 2 шт., не менее |  | Да | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  |  | Упор противооткатный, 2 шт., не менее |  | Да | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В стандартную комплектацию входят гидроусилитель руля (ГУР), подогрев зеркал, блокировка заднего межколёсного дифференциала |  | Да | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  |  | Утепление салона |  | Да | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
| 2 | (позиция №2 Таблицы 1.) |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Базовое: Минивен Соболь NN 4х4 Минивен (4х4, 7-местный, пассажирский) |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Марка, модель |  | Минивен Соболь NN 4х4 Минивен |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Количество посадочных мест |  | 2+2+3 (три ряда сидений) |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |  | 5110×2068×2445 мм. |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Грузоподъемность, кг |  | 920 кг |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Полная масса |  | 3500 кг |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Глубина преодолеваемого брода, мм |  | Не менее 500 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Дорожный просвет (до моста), мм |  | Не менее 220 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная скорость движения, км/ч |  | 130 км/ч |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Объем топливного бака, л |  | Не менее 80 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, полной массой, град. |  | Не менее 26 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Двигатель: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Тип двигателя |  | четырёхтактный дизельный с турбонаддувом и системой Common Rail. |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Марка, модель |  | G31C |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, л.с. |  | 149,6 л.с. (110 кВт). |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Рабочий объем цилиндров, см3 |  | 2499 см³ |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Система впрыска |  | Инжектор |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Топливо |  | Дизельное |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Трансмиссия: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Коробка переключения передач |  | 6-ступенчатая механическая, с тросовым приводом. |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Раздаточная коробка |  | с электронным управлением, имеет понижающий редуктор планетарного типа с передаточным числом 2,82 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Тип привода |  | подключаемый полный (Part-Time). |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Подвеска, тормоза и шины: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Передняя подвеска |  | независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости. |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Задняя подвеска |  | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором. |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Рулевой механизм |  | Рулевой привод с ГУР |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) |  | дисковые вентилируемые на всех колёсах. |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Колесные диски |  | 6.5JX16; 7JX16; |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Шины |  | 225/75R16C. |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения |  | северное |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Температура окружающего воздуха, мин/макс, 0С |  | -50/+40 |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам поставляемой продукции: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Назначенный срок службы |  | Не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление |  | Продукция должна быть серийного, промышленного производства, новой, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее 2024 г. |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент готовности |  | Готовность к эксплуатации с момент получения автомобиля |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Место доставки продукции |  | г.Якутск |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Способ доставки |  | Перегон своим ходом |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Маркировка |  | Серийный заводской номер (VIN), шильд завода изготовителя |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
|  | Условия доставки |  | С проведением регламентированного ТО в пути следования и предпродажной подготовки в месте доставки, согласно инструкции по эксплуатации шасси, с обязательным предоставлением подтверждающих документов. |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Наличие сервисного центра в РФ |  | В Республике Саха (Якутия) |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на продукцию |  | Гарантийный срок на поставляемую продукцию, устанавливается предприятием- изготовителем, указывается в Сервисной книжке Товара и/или Гарантийной книжке Товара составляет 12 месяцев или не менее 30 000 км. В зависимости от того, что наступит ранее и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  |  |  | -//- |  | -//- |  | -//- |  |
|  | Объем комплектации продукции |  | Паспорт транспортного средства – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 2 шт. (оригинал, заверенная производителем копия, электронная копия); сервисная книжка на русском языке — 1 шт. |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Наличие свидетельства (ОТТС) соответствия поставляемой продукции регламенту ТС |  | Поставляемая продукция должна соответствовать техническому регламенту Таможенного союза средства на поставляемую продукцию.018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Поставщик обязан предоставить заверенную копию Одобрения (или сертификат соответствия) типа транспортного средства на поставляемую продукцию. |  | Согласие с требованием |  |  |  |  |  |
|  | Медицинская аптечка |  | да |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |
| 2.49 | Знак аварийной остановки |  | Не менее 2 шт. |  | Указание характеристик |  |  |  |  |  |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости своей заявке Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

- Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.