Технические требования к закупаемой продукции

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения	   3

  - Обозначения и сокращения…………………………………………………………..... 3

  - Наименование закупаемой продукции……………………………………………….. 3

  - Заказчик (подразделение заказчика)………………………………………………….. 3

  - Цель использования закупаемой продукции…………………………………………. 3

- Требования к продукции	3

  - Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»……………………………...3

  - Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции»……………………………3

  - Таблица 3. «Требования к продукции»………………………………………………...4

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	...22

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Термины | Обозначения |
| --- | --- |
| Продукция | Изделия (Товары), которые являются продуктом с полностью законченной обработкой (комплектацией), соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям. |
| ТТ | Технические требования к закупаемой продукции (Товару) |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| ГМ | гидроманипулятор |
| Расходные материалы | Различного рода материалы, которые расходуются при эксплуатации товара для обслуживания и ремонта с целью поддержания их в исправности. |

  - Наименование закупаемой продукции

«Лесовозный тягач Урал 55571-1112-60Е5 (с лесозахватом ГМ ОМТЛ-97)»–

«Грузовой Соболь 231073 Фермер ( Бортовой грузовик с тентом (6 мест)»

«Вагон НЗМЗ Торс (Прицеп вагон)»  –

Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является эксплуатация по назначению для собственных нужд.

- Требования к продукции

  - Таблица 1. «Перечень и объем закупаемой продукции»

| № | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Лесовозный тягач Урал 55571-1112-60Е5 (с лесозахватом ГМ ОМТЛ-97) | шт. |  |
| 2. | Грузовой Соболь 231073 Фермер ( Бортовой грузовик с тентом (6 мест) | шт. |  |
| 3. | Вагон НЗМЗ Торс (Прицеп вагон) | шт. |  |

  - Таблица 2. «Требования по срокам поставки продукции»

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока к поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Лесовозный тягач Урал 55571-1112-60Е5 (с лесозахватом ГМ ОМТЛ-97) | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
| 2. | Грузовой Соболь 231073 Фермер ( Бортовой грузовик с тентом (6 мест) | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора |
| 3. | Вагон НЗМЗ Торс (Прицеп вагон) | С даты подписания договора | Не позднее 120 дней с даты подписания договора. |

  - Таблица 3. «Требования к продукции»

Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в настоящих Технических требованиях и структуре НМЦ, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке указать марку и подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции является причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

| №п.п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствие требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Лесовозный тягач Урал 55571-1112-60Е5 (с лесозахватом ГМ ОМТЛ-97) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Базовое шасси: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Марка, модель | Урал 55571-1112-60Е5 | Указание характеристик | - |  |
|  | Колесная формула | 6 х 6 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Технически допустимая масса, кг | Не менее 20500 | Указание характеристик | - |  |
|  | Двигатель: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип двигателя | Дизельный | Согласие с требованием | - |  |
|  | Марка, модель | ЯМЗ-65674 | Указание характеристик | - |  |
|  | Мощность, л.с. | Не менее 230 | Указание характеристик | - |  |
|  | Рабочий объем цилиндров, л | Не менее 11,2 л | Указание характеристик | - |  |
|  | Топливо | Дизельное | Согласие с требованием | - |  |
|  | Трансмиссия: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Модель КП | ЯМЗ-2361 | Указание характеристик | - |  |
|  | Коробка переключения передач | механическая | Согласие с требованием | - |  |
|  | Раздаточная коробка | Пневматический привод управления раздаточной коробки, с блокируемым межосевым дифференциалом | Согласие с требованием | - |  |
|  | Тип мостов | Ведущие | Согласие с требованием | - |  |
|  | Подвеска, тормоза и шины: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подвеска | Зависимая, рессорная | Согласие с требованием | - |  |
|  | Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР | Согласие с требованием | - |  |
|  | Тормозная система | Пневматический привод | Согласие с требованием | - |  |
|  | Сцепление | Гидравлическое с пневмоусилителем | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шины | 425/85 R21 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кабина: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип кабины | Одинарная, заводская комплектация, северный вариант | Согласие с требованием | - |  |
|  | Пассажировместимость в кабине, чел. | 3 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество дверей | 2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Система питания: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Вместимость топливного бака, л | Не менее 300+180 | Указание характеристик | - |  |
|  | Технические характеристики установки: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Марка, модель | лесозахват ГМ ОМТЛ-97 | Указание характеристик | - |  |
|  | Грузоподъемность, кг | Не менее 3 170 | Указание характеристик | - |  |
|  | Грузовой момент, тм | Не менее 9,7 | Указание характеристик | - |  |
|  | Длина стрелы, м | Не менее 7,3 | Указание характеристик | - |  |
|  | Количество гидронасосов | Не менее 1 | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | северное | Согласие с требованием | - |  |
|  | Температура окружающего воздуха, мин/макс, 0С | -50/+40 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Комплексная доработка "Северное исполнение" |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Дополнительное утепление кабины | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Утеплитель капотного отсека | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Двойное остекление кабины | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Теплоизоляция АКБ | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Автономный отопитель | "Планар" 4Д 24 не менее 2 кВт | Указание характеристик | - |  |
|  | Топливозаборник с подогревом и обратным сливом | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Подогреватель топлива | ПТ-570-М | Указание характеристик | - |  |
|  | Обогрев топливопровода | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Обогрев фильтров ФТОТ и ФГОТ | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Дополнительный топливный фильтр с подогревом | да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Ящик ЗИП | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Все технические жидкости синтетические, всесезонные | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к экономическим параметрам поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Назначенный срок службы | Не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | Указание характеристик | - |  |
|  | Изготовление | Продукция должна быть серийного, промышленного производства, произведенной заводом-изготовителем с опытом выпуска данной продукции не менее пяти лет, должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее 2025 г. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коэффициент готовности | Готовность к эксплуатации с момента получения продукции | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место доставки продукции | Республика Саха (Якутия), пос. Нижний Бестях (ул. Ленина, д. 117А) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Способ доставки | Перегон своим ходом | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка | Серийный заводской номер (VIN) Шильд завода изготовителя, при передаче ТС | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия доставки | С проведением регламентированного ТО в пути следования и предпродажной подготовки в месте доставки, согласно инструкции по эксплуатации шасси, с обязательным предоставлением подтверждающих ТО документов. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сервисного центра в РФ | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок на поставляемую продукцию (ТС) устанавливается предприятием- изготовителем, указывается в Сервисной книжке Товара и/или Гарантийной книжке Товара, составляет не менее 24 месяцев или 100 000 км. Гарантийный срок на навесное оборудование: 12 месяцев. В зависимости от того, что наступит ранее и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем комплектации на каждую единицу продукции | Паспорт транспортного средства – 1 шт. Паспорт установки — 3 шт. (оригинал, заверенная производителем копия, электронная копия); Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт; Сервисная книжка на русском языке — 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Соответствие продукции техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ИР ТС 018/2011) | Подтверждается предоставлением вместе с продукцией одного из следующих документов: - для транспортных средств, оценка соответствия которых проводилась в форме одобрения типа, — одобрение типа транспортного средства; - для шасси — одобрение типа шасси; - для единичных транспортных средств — свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства; - для компонентов транспортных средств — декларация о соответствии или сертификат соответствия | Согласие с требованием | - |  |
|  | Соответствие оборудования (ГМ) техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) | Подтверждается предоставлением вместе с продукцией одного из следующих документов: - декларацией о соответствии; - сертификатом соответствия. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Медицинская аптечка | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Знак аварийной остановки | 2 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Упор противооткатный | 2 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Тахограф с блоком СКЗИ | Изготовленный не ранее 2026 г. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Грузовой Соболь 231073 Фермер ( Бортовой грузовик с тентом (6 мест) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам: |  |  |  |  |
|  | Базовое шасси: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Марка, модель | ГАЗ-231073 «Соболь Бизнес» Фермер | Указание характеристик | - |  |
|  | Колесная формула | 4х4 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Шины | 225/75R16 | Указание характеристик | - |  |
|  | Максимальная нагрузка на ССУ, кг | Не менее 1000 | Указание характеристик | - |  |
|  | Двигатель: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип двигателя | бензиновый | Согласие с требованием | - |  |
|  | Марка, модель | УМЗ-А274, А275 Evotech | Указание характеристик | - |  |
|  | Мощность, л.с. | Не менее 109 | Указание характеристик | - |  |
|  | Кабина: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип кабины | цельнометаллическая, двухдверная, шестиместная | Согласие с требованием | - |  |
|  | Пассажировместимость в кабине, чел. | 6 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Количество дверей | 2 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Система питания: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Вместимость топливного бака, л | Не менее 80 | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | северное | Согласие с требованием | - |  |
|  | Температура окружающего воздуха, мин/макс, 0С | -50/+40 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Комплексная доработка «Северное исполнение» |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Дополнительное утепление кабины | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Утеплитель капотного отсека | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Двойное остекление кабины | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Теплоизоляция АКБ | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Автономный отопитель | Планар" 4Д 12 не менее 2 кВт | Указание характеристик | - |  |
|  | Ящик ЗИП | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Все технические жидкости синтетические, всесезонные | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к экономическим параметрам поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Назначенный срок службы | Не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | Указание характеристик | - |  |
|  | Изготовление | Продукция должна быть серийного, промышленного производства, новой, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее 2025 г. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коэффициент готовности | Готовность к эксплуатации с момента получения продукции | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место доставки продукции | Республика Саха (Якутия), пос. Нижний Бестях (ул. Ленина, д. 117А) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Способ доставки | Перегон своим ходом | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка | Серийный заводской номер (VIN) Шильд завода изготовителя, при передаче ТС | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия доставки | С проведением регламентированного ТО в пути следования и предпродажной подготовки в месте доставки, согласно инструкции по эксплуатации шасси, с обязательным предоставлением подтверждающих ТО документов.. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сервисного центра в РФ | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок на поставляемую продукцию (ТС) устанавливается предприятием- изготовителем, указывается в Сервисной книжке Товара и/или Гарантийной книжке Товара, составляет не менее 24 месяцев или 100 000 км. Гарантийный срок на навесное оборудование: 12 месяцев. В зависимости от того, что наступит ранее и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем комплектации на каждую единицу продукции | Паспорт транспортного средства – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт; Сервисная книжка на русском языке — 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Соответствие продукции техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ИР ТС 018/2011) | Подтверждается предоставлением вместе с продукцией одного из следующих документов: - для транспортных средств, оценка соответствия которых проводилась в форме одобрения типа, — одобрение типа транспортного средства; - для шасси — одобрение типа шасси; - для единичных транспортных средств — свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства; для компонентов транспортных средств — декларация о соответствии или сертификат соответствия | Согласие с требованием | - |  |
|  | Медицинская аптечка | да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Знак аварийной остановки | 2 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Упор противооткатный | 2 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Тент для кузова | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кондиционер | да | Согласие с требованием |  |  |
|  | ЭРОГЛОНАСС | Изготовленный не ранее 2025 г. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Вагон НЗМЗ Торс (Прицеп вагон) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Грузоподъемность, т | Не менее 4,5 | Указание характеристик | - |  |
|  | Прицеп-шасси | Прицеп-шасси тракторный ТОРОС (с домкратом 2,5 тн, страховочный трос 13,5 мм., длина 6,5 м, с запасным колесом, с механизмом подъема запасного колеса, шины КФ 105Аб, диски штампованные, с подкрылками, с задним бампером, на двухлитровой рессоре) длина рамы 6, 8, 9 м, ширина -2,45 м либо 2,8 м. Прицеп-шасси сертифицирован, выдается ПСМ. | Указание характеристик | - |  |
|  | Окна и двери | Окна в северном исполнении – металлопластиковые поворотно-откидные, с двухкамерным стеклопакетом с москитными сетками. Наружная входная дверь – металлическая с двойным контуром уплотнителя, утепленные полистироловыми плитами 40 мм, оборудованные замками Гардиант | Указание характеристик | - |  |
|  | Лестница | Раздвижные | Согласие с требованием | - |  |
|  | Отопление | Электрическое/водяное | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | северное | Согласие с требованием | - |  |
|  | Температура окружающего воздуха, мин/макс, 0С | -50/+40 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Дополнительно: | -//- |  | -//- | -//- |
|  | Корзина ДЗК | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Ящик ЗИП | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Все технические жидкости синтетические, всесезонные | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к экономическим параметрам поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Назначенный срок службы | Не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию | Указание характеристик | - |  |
|  | Изготовление | Продукция должна быть серийного, промышленного производства, новой, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее 2025 г. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коэффициент готовности | Готовность к эксплуатации с момента получения продукции | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, условиям хранения: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место доставки продукции | Республика Саха (Якутия), пос. Нижний Бестях (ул. Ленина, д. 117А) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Способ доставки | Перегон в составе с тягачом | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка | Серийный заводской номер (VIN) Шильд завода изготовителя, при передаче ТС | Согласие с требованием | - |  |
|  | Условия доставки | С проведением регламентированного ТО в пути следования и предпродажной подготовки в месте доставки, согласно инструкции по эксплуатации шасси, с обязательным предоставлением подтверждающих ТО документов. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие сервисного центра в РФ | Да | Согласие с требованием | - |  |
|  | Срок гарантии на продукцию | Гарантийный срок на поставляемую продукцию (ТС) устанавливается предприятием- изготовителем, указывается в Сервисной книжке Товара и/или Гарантийной книжке Товара, составляет не менее 24 месяцев или 100 000 км. Гарантийный срок на навесное оборудование: 12 месяцев. В зависимости от того, что наступит ранее и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем комплектации на каждую единицу продукции | Паспорт транспортного средства – 1 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт. (оригинал, заверенная производителем копия, электронная копия); Сервисная книжка на русском языке — 1 шт. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Соответствие продукции техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» (ИР ТС 018/2011) | Подтверждается предоставлением вместе с продукцией одного из следующих документов: - для транспортных средств, оценка соответствия которых проводилась в форме одобрения типа, — одобрение типа транспортного средства; - для шасси — одобрение типа шасси; - для единичных транспортных средств — свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства; для компонентов транспортных средств — декларация о соответствии или сертификат соответствия | Согласие с требованием | - |  |

- 3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- В обоснование стоимости своей заявке Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

- Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

4.В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

–	Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

–     Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства                  Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.