Технические требования на

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ

«ОКПД2 71.12 Модернизация системы сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинская ГРЭС-2» с целью повышения уровня утилизации золы-уноса (ЗУ)»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Наименование и место расположения функционального заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к этапам и срокам выполнения работ	4

Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 2. Требования к качеству продукции	5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ССЗУ | Система сухого золоудаления |
| --- | --- |
| ЗШП | Золошлаковые продукты |
| ОТР | Основные Технические Решения |
| ЗУ | Зола уноса |
| ПЗУ | Пневмозолоудаление |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 71.12 Модернизация системы сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинская ГРЭС-2» с целью повышения уровня утилизации золы-уноса (ЗУ)»

#### Наименование и место расположения функционального заказчика

АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Исходные данные предоставляет Заказчик на основании «Опросного листа» предоставленного Подрядчиком. В него входят в том числе:

- Характеристики системы очистки уходящих газов и системы удаления золы, в том числе зданий и сооружений;

- Характеристики промплощадки ТЭЦ, в том числе геологические, с целью определения мест размещения конструкций и сооружений для транспортировки, хранения/складирования и отгрузки золы уноса сторонним потребителям и для собственных целей Заказчика.

- информация о разновидностях сжигаемого угля, режимах сжигания угля, пылеподготовке.

#### Иные требования и сведения общего характера

Подрядчик обязан участвовать в согласовании ОТР, в требуемом объёме с АО «Сахалинэнерго». При выполнении работ учесть основные технические характеристики оборудования Сахалинской ГРЭС-2. Не допускается указание Подрядчиком в документации, в том числе спецификациях, материалов и изделий конкретных производителей. Указываются только тип, марка, и характеристики материалов и изделий.

# Требования к продукции

#### Требования к этапам и срокам выполнения работ

# Таблица 1. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Этап 1. Модернизация системы сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинской ГРЭС-2» с целью повышения уровня утилизации золы-уноса (ЗУ) | Дата следующая за датой подписания договора. | 6 мес |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2. Требования к качеству продукции

«ОКПД2 71.12 Модернизация системы сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинская ГРЭС-2» с целью повышения уровня утилизации золы-уноса (ЗУ)»

| № | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Требование к наименованию и условному обозначению научно-технического результата |  |
|  | Требование к наименованию | «ОКПД2 71.12 Модернизация системы сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинская ГРЭС-2» с целью повышения уровня утилизации золы-уноса (ЗУ)» |
|  | Требования к области применения |  |
|  | Требование к области применения | Система сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинская ГРЭС-2 |
|  | Требования к целям и задачам разработки, ожидаемому эффекту |  |
|  | Новизна разработки | Модернизация существующей Системы Сухого Отбора Золы-уноса до системы, ориентированной на утилизацию ЗУ в в максимально возможном объёме |
|  | Цель разработки | Разработка Основных Технических Решений (далее – ОТР) по модернизации существующей системы отбора, транспортировки, хранения/складирования и отгрузки золы уноса Сахалинской ГРЭС-2 с целью максимальной утилизации золошлаковых продуктов (далее – ЗШП). Сокращение затрат на размещение золошлаковых отходов. Получение дополнительного дохода от реализации золы уноса сторонним потребителям. |
|  | Основной ожидаемый эффект | Разработка Основных технических решений системы отбора, транспортировки, хранения/складирования и отгрузки золы уноса с целью реализации ЗШП стороннему потребителю и для собственных нужд. |
|  | Требования к учету сведений о потребности |  |
|  | Требование к потребности | - |
|  | Краткое описание характера работ |  |
|  | Материалы и информация, предоставляемые Подрядчику со стороны Заказчика. | Исходные данные предоставляет Заказчик на основании «Опросного листа» предоставленного Подрядчиком. В него входят в том числе: Характеристики системы очистки уходящих газов и системы удаления золы, в том числе зданий и сооружений; Характеристики промплощадки ТЭЦ, в том числе геологические, с целью определения мест размещения конструкций и сооружений для транспортировки, хранения/складирования и отгрузки золы уноса сторонним потребителям и для собственных целей Заказчика. Информация о разновидностях сжигаемого угля, режимах сжигания угля, пылеподготовке. |
|  | Основные требуемые параметры |  |
|  | Требования к выполнению работы | Подрядчик обязан участвовать в согласовании ОТР, в требуемом объёме с АО «Сахалинэнерго». При выполнении работ учесть основные технические характеристики оборудования Сахалинской ГРЭС-2. Не допускается указание Подрядчиком в документации, в том числе спецификациях, материалов и изделий конкретных производителей. Указываются только тип, марка, и характеристики материалов и изделий. |
|  | Требования по вариантной разработке | - |
|  | Требования к технологическим решениям | технологические решения должны обеспечивать максимальное использование существующего оборудования Сахалинской ГРЭС-2, обеспечивающего отбор, транспортировку к месту складирования, накопление и складирование, отгрузку золы потребителю. |
|  | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям | Работы выполнить согласно требованиям действующих нормативных документов, в том числе с учётом сейсмических и климатических условий региона строительства, при этом предусмотреть применение современных строительных материалов, изделий, конструкций и строительных технологий, отвечающих санитарным требованиям, пожарной безопасности, строительным нормам и правилам, техническим регламентам. Оборудование должно быть размещено с учетом требований безопасности и удобства технического и оперативного обслуживания. |
|  | Требования к персоналу исполнителя | Исполнитель должен иметь опыт в выполнении проектных работ в области теплоэнергетики. Необходимо наличие квалифицированного научного и инженерного персонала, способного вести работы по заявленной теме. |
|  | Требования к этапам разработки |  |
|  | Состав работ | Этап1: «Модернизация системы сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинской ГРЭС-2» с целью повышения уровня утилизации золы-уноса (ЗУ)» 1.1. Проведение обследования, включающего сбор исходных данных, в объеме, необходимом для выполнения проектных работ. 1.2. Разработка Основных технических решений системы отбора, транспортировки, хранения/складирования и отгрузки золы уноса с целью реализации ЗШП стороннему потребителю и для собственных нужд. ОТР должны предусматривать: - Метод отбора и транспортировки - сухое золоудаление (пневматический). - Систему мониторинга в собственной лаборатории Сахалинской ГРЭС-2, способной производить отбор и исследование проб золы. - Обеспечение разделения потока сухой золы с каждой зоны электрофильтра с помощью пневмопродуктопроводов, способных, без смешивания транспортировать в соответствующий силос на Силосном складе. - Силосный склад должен включать в себя силосы для золы с разных зон электрофильтра. Количество и объем дополнительных силосов для золы Исполнитель согласовывает с Заказчиком.. - Систему опорожнения силосов при длительном прекращении отгрузки золы или для проведения технического обслуживания или ремонта силосов. - Организацию весового контроля с автоматической передачей данных в учётную систему (АСУ ТП) на силосном складе. Количество и расположение статических автомобильных весов с программным обеспечением под загрузочными устройствами силосного склада золы определяется Заказчиком. - Подбор необходимого оборудования для реализации Проекта с учетом требований настоящего Технического задания. 1.3. Определение предварительной стоимости капитальных затрат на модернизацию системы сухого золоудаления (ССЗУ) АО «Сахалинской ГРЭС-2» с целью повышения уровня утилизации золы-уноса (ЗУ). |
|  | Требования к результату работы и форме его предоставления |  |
|  | По этапу работ | Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию в следующем виде: Технический отчёт, содержащий: - Основные технические решения (ОТР): - - Расчет предварительной стоимости капитальных затрат на реконструкцию ССЗУ Сахалинской ГРЭС-2 до системы, ориентированной на утилизацию ЗУ в максимальном объёме, включающий Сводный сметный расчет в соответствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр (в актуальной редакции) в программе «Гранд смета» ресурсно-индексным методом. |
|  | Требования к форме предоставления результата | Документация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 - Отчет о научно-исследовательской работе. Все отчетные документы представляются Исполнителем Заказчику в 4 экземплярах: 3 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на флеш носителе (USB-носителе), содержащем все отчетные документы в электронной форме. Формат передаваемой в электронном виде документации: - текстовая часть – docx (MS Word), pdf с подписями на титульных листах; - графическая часть – dwg (AutoCAD), pdf; - таблицы данных – pdf, docx (MS Word), xlsx (MS Excel); - 3D модели — (Revit, Tekla или аналоги). Не допускается передача документации в указанных форматах с пофайловым разделением страниц. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО Заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом: - таблицы данных – docx (MS Word), xlsx (MS Excel); - презентационные материалы – pptx (MS PowerPoint). Отчетная документация должна содержать подробное описание методологии проработки вариантов, анализ рассматриваемых технических решений, графическую информацию (схемы, графики, эскизы), расчетные таблицы, формулы, составы материалов и т.д. Презентация по результатам выполнения Работы. |