Техническое задание

На оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту докового оборудования Ростовского магистрального сортировочного центра для нужд УФПС Ростовской области

г. Ростов-на-Дону

2026г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкования определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | РМСЦ | Ростовский магистральный сортировочный центр |
| 3 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником оборудования и их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают его руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры), в лице УФПС Ростовской области. |
| 4 | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. |
| 5 | Стороны | Заказчик, Исполнитель |
| 6 | ПТО | Профилактическое техническое обслуживание |
| 7 | ТО | Техническое обслуживание |
| 8 | ТЗ | Техническое задание |
| 9 | ФЗ | Федеральный закон |
| 10 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 11 | СМК | Система менеджмента качества |
| 12 | РВД | Рукав высокого давления |
| 13 | Доковое оборудование | Ворота секционные подъёмные Доклевеллер Докшелтер |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту докового оборудования Ростовского Магистрального Сортировочного Центра для нужд УФПС Ростовской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Описание услуг: обслуживание докового оборудования РМСЦ включает в себя контроль технического состояния, поддержание работоспособности и исправности оборудования с помощью его технического обслуживания, ремонта, наладки и регулировки.

Цель – поддержание работоспособности и исправности докового оборудования, обеспечение бесперебойного и безопасного производственного цикла функционирования объекта.

Задачи – оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту докового оборудования УФПС Ростовской области.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Требования к срокам начала и окончания оказания услуг.

Начало оказания услуг – с даты подписания договора .

Окончание оказания услуг - в течение 12 месяцев с даты подписания договора.

План график: проведения профилактического технического обслуживания (ПТО) докового оборудования приведены в Приложении №1 к техническому заданию.

Место выполнения работ: г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова1/2/169А/3.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1 Техническое обслуживание состоит из:

-профилактического технического обслуживания (ПТО);

-замена в процессе проведения ТО расходных материалов.

Перечень оборудования, подлежащий техническому обслуживанию и ремонту докового оборудования представлен в приложении №1 к Техническому заданию.

Перечень ремонтно-восстановительных работ по устранению неисправностей возникших в процессе эксплуатации оборудования отображен в приложении №2 к Техническому заданию.

5.2. Техническое обслуживание доклевеллеров состоит из:

Профилактическое техническое обслуживание (ПТО) доклевеллера (уравнительной платформы) проводится один раза в три месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ: - общий осмотр, очистка приямка от посторонних предметов, мусора;

- проверка состояния конструкции приямка в местах закрепления доклевеллера на предмет разрушения сварочных швов, образования трещин и деформаций, проверка зазоров между приямком и боковой поверхностью доклевеллера;

- проверка состояния сервисной опоры платформы и её элементов фиксации;

- проверка состояния конструкции платформы на предмет разрушения сварных швов, деформаций и целостности конструкции;

- проверка состояния основного шарнира платформы;

- смазка основного шарнира платформы;

- проверка состояния шарнира поворотной аппарели и шарниров её дополнительных боковых сегментов;

- смазка шарнира поворотной аппарели и её дополнительных боковых сегментов;

- проверка механизма фиксации дополнительных сегментов поворотной аппарели;

- смазка механизма фиксации дополнительных сегментов поворотной аппарели;

- проверка состояния механизма выдвижения опор платформы;

- смазка механизма выдвижения опор платформы;

- проверка состояния газонаполненных толкателей механизма выдвижения опор платформы;

- проверка состояния механизма выдвижения аппарели и механизма синхронизации движения (для доклевеллеров с выдвижной аппарелью);

- смазка механизма синхронизации и выдвижения аппарели;

- проверка состояния боковых защитных козырьков безопасности, их шарниров и механизма складывания;

- смазка механизма боковых защитных козырьков, их шарниров и механизма складывания;

- проверка состояния боковых герметизирующих вставок доклевеллера и их элементов крепления;

- протяжка элементов крепления боковых герметизирующих вставок;

- проверка состояния бамперов, их элементов крепления и механизмов;

- протяжка элементов крепления бамперов и смазка их механизмов;

- проверка состояния элементов безопасности доклевеллера и их элементов крепления;

- проверка крепления концевых выключателей на элементах безопасности и закрепления кабелей до блоков управления;

- протяжка контактов на концевых выключателях безопасности;

- проверка герметичности корпусов концевых выключателей;

- общая проверка работы механизма подъёма доклевеллера;

- внешний осмотр гидравлической станции, РВД, магистралей обратки и гидравлических цилиндров на предмет разрушения и подтёков масла;

- протяжка элементов крепления гидравлической станции к конструкции платформы;

- проверка шарниров и элементов крепления гидравлических цилиндров к конструкции доклевеллера;

- смазка шарниров гидравлических цилиндров;

- проверка состояния защитных кожухов цилиндров;

- проверка состояния штоков цилиндров;

- выпуск воздуха из гидравлической системы;

- проверка уровня масла в гидравлической системе;

- долив масла в гидравлическую систему;

- проверка сапуна крышки маслобака на воздухопроницаемость;

- полная замена масла в гидравлической системе с периодичностью в зависимости от климатических условий и интенсивности эксплуатации (один раз в два года);

- регулировка клапанов гидравлической станции;

- проверка герметичности вводов электрической проводки в распределительную коробку на электрическом двигателе гидравлической станции;

- протяжка силовых контактов на электродвигателе гидравлической станции;

- проверка крепления соленоида/соленоидов гидравлической станции и их разъёмов подключения;

- протяжка клемм в разъёмах соленоидов гидравлической станции;

- общая проверка работы;

- проверка надежности и безопасности подключения электропитания, герметичности вводов блока управления, целостности электропроводки, протяжка электрических клемм;

- проверка срабатывания элементов безопасности доклевеллера;

- проверка работы элементов управления и кнопки аварийной остановки;

- проверка блока на наличие ошибок;

- регулировка работы доклевеллера;

- наличие инструкции по эксплуатации рядом с блоком управления;

- провести лакокрасочные работы (проводится один раз в год);

- устранить мелкие неисправности, не требующие замены узлов и агрегатов, и остановки оборудования.

- проверить крепление демпфера парковочного, при сильном повреждении заменить.

При проведении технического обслуживания, платформу необходимо зафиксировать в поднятом положении при помощи специальной ремонтной подпорки.

5.3. Техническое обслуживание докшелтеров состоит из:

- проверка состояния рамы докшелтера, занавесок, наличие деформаций и дефектов.

- протяжка крепёжных элементов.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

- требования по качеству оказываемых услуг должны соответствовать требованиям предъявляемым стандартам менеджмента качества, инструкции по эксплуатации, техническому описанию, инструкции на проведения технического обслуживания, ГОСТ 20831-75 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Порядок проведения работ по оценке качества отремонтированных изделий».

- необходимо согласование объема и порядка оказываемых услуг с  специалистами заказчика на всех уровнях их выполнения до сроков окончания работ.

  - Условия оказываемых услуг

Услуги оказываются в помещении Заказчика в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

  - Требования к безопасности

Обучение и инструктаж персонала проводит Исполнитель, в соответствии с постановлением Правительства от 24 декабря 2021 года № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверке знания требований охраны труда».

К оказанию услуг допускаются специально обученный правилам проведения периодического технического обслуживания и ремонтам персонал Исполнителя, прошедший инструктаж по технике безопасности.  Ответственность за обеспечение охраны труда при выполнении работ(оказании услуг), а также ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда и за последствия этих нарушений несет Исполнитель.

  - Условия сдачи-приемки услуг

Исполнитель не позднее 5(пяти) дней после окончания срока оказываемых услуг, направляет в адрес Заказчика Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (Двух) экземплярах, подписанный Исполнителем.

Заказчик обязан принять результат оказанных услуг в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Заказчик проводит проверку оказанных услуг на их соответствие объему, качеству, требованиям к результату оказанных услуг и иным показателям, установленным документами на проведение работ (оказания услуг) и требованиям действующего законодательства.

Для проверки оказанных услуг в части их соответствия условиям Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

При отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных услуг, Заказчик, в течение 5(пяти) дней, подписывает два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг и один экземпляр направляет Исполнителю. С момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, услуги считаются принятыми Заказчиком.

Результаты оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту докового оборудования должны отражаться в документах по учету технического состояния оборудованию и средств механизации, а также в журналах по учету проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. Журнал должен составляться представителем подрядной организации и согласовываться с представителем Заказчика.

Стоимость используемых материалов и запасных частей включены в стоимость Работ по выполнению ПТО оборудования. Дополнительной оплаты за данные материалы Заказчик не производит.

  - Требования к передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По результатам оказанных услуг Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки услуг в двух экземплярах, в соответствии с формой, утвержденной в Приложении к Договору. Спецификация работ в Акте сдачи-приемки услуг должна соответствовать по видам услуг, по количеству услуг и стоимости спецификации, утверждённой Сторонами.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества оказанных услуг и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 6 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг, материалов или установленного оборудования не соответствует техническим нормам, что нарушает нормальную эксплуатацию объекта работ, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Специальные требования к Исполнителю отсутствуют.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сроки проведения профилактического технического обслуживания докового оборудования | 11 |
| 2 | Перечень ремонтно-восстановительных работ | 13 |

Приложение №1

к техническому заданию

Сроки проведения профилактического технического обслуживания докового оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер, тип, модель | Месяц исполнения ПТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1 | Ворота секционные подъёмные №1 | 0715509002007, ALUTECH | пто |  |  | пто |  |  | пто |  |  | пто |  |  |
| 2 | Ворота секционные подъёмные №2 | 0715509002006, ALUTECH | пто |  |  | пто |  |  | пто |  |  | пто |  |  |
| 3 | Ворота секционные подъёмные №3 | 0715509002001, ALUTECH | пто |  |  | пто |  |  | пто |  |  | пто |  |  |
| 4 | Ворота секционные подъёмные №9 | 1114202002593, ALUTECH | пто |  |  | пто |  |  | пто |  |  | пто |  |  |
| 5 | Доклевеллер №1 | DSL00320E | пто |  |  | пто |  |  | пто |  |  | пто |  |  |
| 6 | Доклевеллер №2 | DSL00320E | пто |  |  | пто |  |  | пто |  |  | пто |  |  |
| 7 | Доклевеллер №3 | DSL00320E | пто |  |  | пто |  |  | пто |  |  | пто |  |  |
| 8 | Докшелтер №1 |  |  |  |  |  |  | пто |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Докшелтер №2 |  |  |  |  |  |  | пто |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Докшелтер №3 |  |  |  |  |  |  | пто |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень ремонтно-восстановительных работ

| Проверяемый узел (механизм) | Элемент узла (механизма) | Критерий | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Тросы ворот | Трос | Не допускается наличие изломов и поврежденных жил | Проверка троса на изломы и повреждения. При необходимости замена. |
|  | Крепление троса | Фиксированное положение | Проверка затяжки и, при необходимости, подтянуть упорные винты, закрепляющие трос на барабанах. Проверить крепление троса на нижнем кронштейне, заделку троса в коуш и зажим. |
| Торсионный вал | Крепление кронштейнов вала | Надежность крепежа | Проверка надежность крепежа, при необходимости произвести затяжку. |
|  | Торсионная пружина | Целостность, отсутствие повреждений | Проверка пружины на целостность и отсутствие повреждений, правильность посадки пружин на наконечники. |
|  | Торсионная пружина | Натяжение пружины | Проверка сбалансированность ворот пружинами, при необходимости подтяжка. |
|  | Поверхность торсионной пружины | Отсутствие коррозии | Проверка поверхности торсионной пружины на отсутствие коррозии. При необходимости, произвести очистку пружины от коррозии и произвести покрытие самозагустевающим составом для антикоррозийной обработки скрытых поверхностей. |
|  | Муфта предохранительная храповая | Отсутствие повреждений, следов коррозии | Произвести осмотр, при необходимости произвести замену. |
|  | Соединяющие и фиксирующие элементы | Надежность фиксации и крепления | Проверка надежность фиксации и крепления шпонок, соединительной муфты. |
| Полотно ворот | Секции воротного полотна | Отсутствие повреждений | Осмотр. При наличии царапин и повреждений покрытия секций произвести подкраску. При необходимости заменить. |
|  | Профиль усиливающий | Надежность крепежа | Проверка, при необходимости закрепить. |
|  | Окна | Надежность крепежа | Проверка, при необходимости закрепить. |
|  |  |  | При наличии трещин в пластиковом корпусе или прозрачной вставке - заменить. |
|  | Ручка | Надежность крепежа | Проверка, при необходимости закрепить. |
|  | Петли | Фиксированное положение | Проверка, при необходимости закрепить. |
|  | Оси петель | Свободное вращение | Смазать (консистентной смазкой или машинным маслом) в небольших количествах. |
|  | Кронштейны (боковые, верхние, нижние) | Фиксированное положение | Проверка, при необходимости закрепить. |
| Ролики ходовые | Ролик с подшипником | Износ | Проверка, при необходимости заменить ролики. |
|  | Ось | Свободное вращение | Смазать (машинным маслом). |
|  | Кольцо дистанционное | Минимальная возможность смещения полотна влево-вправо относительно проема | Проверка, при необходимости выполнить регулировку с использованием дополнительных дистанционных колец. |
| Направляющие | Вертикальные | Форма, надежность крепления | Проверка, при необходимости выровнять, закрепить или заменить. |
|  | Горизонтальные | Форма, надежность крепления к потолку | Проверка, при необходимости выровнять, закрепить или заменить. |
| Трос разблокировки | Трос разблокировки | Надежность крепления, функционирование | Проверка работоспособность, при необходимости закрепить. |
| Уплотнители | Резиновые части | Эластичность, целостность | Проверка, при необходимости заменить. |
|  | Нащельник | Надежность крепления | Проверить, при необходимости закрепить. |
| Запирающее устройство | Пружинный засов | Функционирование, крепление, смазка | Проверка работы, при необходимости закрепить и смазать консистентной смазкой. |
|  | Ригельный замок |  |  |
|  | Цилиндр замка |  | Смазать графитовым порошком. |
| Ручной привод | Цепь | Отсутствие повреждений, надежность крепления | Проверка, при необходимости закрепить или заменить. |
|  | Цепной редуктор | Функционирование, надежность крепления | Проверка, при необходимости закрепить. При наличии шума и заеданий произвести разборку и замену смазки (рекомендуется - один раз в год). |

После выполнения данного перечня услуг необходимо произвести регулировку роликов с устранением зазоров в проеме и регулировку хода ворот.

|  | Электропривод | Функционирование | Произвести тестирование электропривода согласно инструкции завода-изготовителя, при необходимости произвести настройку и регулировку. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электропривод | Надежность крепления и соединений | Проверка крепления привода при необходимости закрепить. |
|  | Приводная рейка | Осмотр, регулировка | Осмотр приводной рейки с роликовыми цепями или приводным ремнем проверка их натяжения. Роликовые цепи для уменьшения шума и защиты от коррозии допускается смазывать консистентными смазками. Проверка подвешения и крепления приводной рейки к полотну, при необходимости закрепить. |
| Системы безопасности, используемые при эксплуатации ворот с электроприводом | Блок управления и другие элементы управления | Надежность соединений, функционирование | Осмотр, проверка работы и подключения фотоэлементов, микровыключателей, установленных на устройствах безопасности. |
| Использование дополнительных устройств безопасности при эксплуатации ворот в автоматическом режиме | Элементы безопасности | Функционирование | Произвести проверку, при необходимости ремонт. |
|  | Пульт управления | Функционирование, отсутствие повреждений | Произвести проверку, при необходимости ремонт/ замену. |
| Питающий кабель | Питающий кабель | Отсутствие повреждений и надежность соединений | Проверить надёжность и безопасность подключения электропитания привода. |

По окончанию выполнения услуг необходимо проверить работоспособность ворот (осуществить не менее пяти циклов подъема-опускания полотна ворот, включая фиксацию полотна в верхнем, промежуточном и нижнем положениях).