Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от _______2026г № _____

Технические требования

на поставку бетонной смеси для объекта строительства Федоровский гидроузел.

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

ОКПД2: 23.63.10.000 Поставка бетонной смеси на объект строительства Федоровский гидроузел.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево.

Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является поставка бетонной смеси (Далее – Продукция) на объект строительства Федоровский гидроузел.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ)

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

  - Бетонная смесь должна изготавливаться в соответствии с базовыми составами (рецептурами) согласованными с Заказчиком.

Допускается изготовление и поставка бетонных смесей по собственным составам Поставщика, соответствующим необходимым классам бетона в соответствии с таблицей № 1 ТТ, при условии согласования поставщиком таких составов с заказчиком.

  - Бетонная смесь должна изготавливаться только на заполнителях согласованных и  утвержденных Заказчиком. Применение заполнителей не утвержденных Заказчиком не допускается.

Бетонная смесь должна перемешиваться до однородного состояния с равномерным распределением компонентов. Последовательность загрузки составляющих в бетономешалку определяется на месте лабораторией Подрядчика.

Бетоносмеситель не должен загружаться выше пределов, рекомендуемых заводом - изготовителем, все другие параметры также не могут быть выше паспортных.

Время перемешивания конкретной смеси определяется пробными замесами, а также корректируется в зависимости от типа бетономешалки с последующими контрольными испытаниями бетона в лаборатории.

  - Оборудование бетонных заводов должно обеспечивать возможность однородного перемешивания всех составляющих без расслоения в пределах времени, отведённого на замес.

Бетонные заводы должны быть обеспечены устройствами для подогрева воды, добавок и инертных материалов при работе в период отрицательных температур наружного воздуха, для обеспечения требований к температуре бетонной смеси при выпуске с бетонного завода, с учетом потерь тепла ею при транспортировке и укладке в зависимости от условий строительства и установками для охлаждения бетонной смеси в период положительных температур.

Время перемешивания бетонной смеси, в зависимости от типа используемых смесителей, должно определяться лабораторией строительства на основании результатов опытных замесов.

Для получения требуемых технологических свойств бетонных смесей и обеспечения проектных требований к бетону бетонный завод (заводы) должны строго удовлетворять следующим требованиям:

Должны быть снабжены расходными бункерами в количестве не менее трех штук:

- Бункер для щебня;

- Бункер для песка;

- Бункер для песка из отсева дробления.

Поверка (калибровка) весового оборудования (дозаторы) должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями нормативно-технической документацией.

Иметь необходимую точность взвешивания составляющих. Отклонения должны быть не более 2% от веса дозируемого материала для цемента, добавок, воды и не более 3% для мелкого и крупного заполнителя.

Иметь для всех компонентов (цемент, щебень, песок, отсев, вода, химические добавки), дозирующие устройства, которые обеспечивают строгое выполнение настоящих требований.

Иметь оборудование устройствами для быстрого получения проб бетонной смеси с целью определения технологических параметров бетонной смеси (удобоукладываемость, средняя плотность, расслаиваемость, объем вовлеченного воздуха, температура), а также последующего определения других параметров в лаборатории.

Иметь оборудование для точного определения времени перемешивания каждого замеса, исключал приготовление недоперемешанной бетонной смеси.

Снабжен устройствами, регистрирующими номер каждого замеса, объем и количество   замесов, необходимые для четкого контроля выдачи бетонной смеси.

Снабжен не менее чем двумя устройствами для введения в бетонные смеси двух добавок: пластифицирующей и воздухововлекающей.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Тип, серия, иные ценообразующие характеристики продукции | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во/ Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах | класс В7,5 (М100) | ГОСТ 26633-2015 | м³ | 1 500 |
| 2. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах | класс В20 (М250) (B20W4F100) | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1 500 |
| 3. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах | класс В25 (М350) (B25W4F100) | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1 500 |
| 4. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах | класс В25 (М350) (B25W8F200) | ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1 600 |
|  | ИТОГО |  |  | м3 | 6100,00 |

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты, заключения договора.

  - Окончание поставки – в течение 180 дней с даты заключения договора поставки. Срок поставки по Заявке 1 рабочий день.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Место поставки: Российская Федерация,  Краснодарский, край, Абинский район, 2 км северо-восточнее станицы Федоровская.

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями за свой счет, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика.

  - Указанный в таблице 1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

  - Доставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.