Реконструкция Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань, Абинский район, Краснодарский край

Технические требования на разработку, изготовление и поставку контрольно-измерительной аппаратуры

- Общие положения

Данные технические требования (далее - ТТ) разработаны на контрольно-измерительную аппаратуру (далее - КИА), предназначенную для установки на Федоровском подпорном гидроузле (далее -ФГУ) при его реконструкции

В объемы работ по ТТ входят общие требования к изготовлению КИА и поставке ее на объект производства работ.

Заказчик оборудования:

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

- Перечень принятых сокращений

ГТС - гидротехнические сооружения;

КИА - контрольно-измерительная аппаратура; НДС- напряженно-деформированное состояние; ПГУ - подпорный гидроузел;

ТТ - технические требования;

Федоровский ПГУ - гидротехническое сооружение, расположенное на реке Кубань (в 153 км от ее устья), в 2 км северо-восточнее станицы Федоровской Абинского района Краснодарского края (в 30 км к западу от Краснодара).

Гидроузел расположен в зоне сухого субтропического климата, характерной чертой которого является мягкая зима без устойчивого снежного покрова и жаркое лето. Климатические условия в месте расположения Федоровского ПГУ представлены в таблице 2.1.

- Природные условия нахождения объекта

Федоровский ПГУ - гидротехническое сооружение, расположенное на реке Кубань (в 153 км от ее устья), в 2 км северо-восточнее станицы Федоровской Абинского района Краснодарского края (в 30 км к западу от Краснодара).

Гидроузел расположен в зоне сухого субтропического климата, характерной чертой которого является мягкая зима без устойчивого снежного покрова и жаркое лето. Климатические условия в месте расположения Федоровского ПГУ представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Климатические условия в месте расположения Федоровского ПГУ

| Наименование | Параметр |
| --- | --- |
| Местонахождение объекта | Краснодарский край, Абинский район, р. Кубань |
| Климат района | Сухой субтропический переходный от умеренно-континентального |
| Устойчивые отрицательные температуры ВОЗдУХа | Зима наступает в последнюю декаду декабря и характеризуется частыми оттепелями |
| Температура воздуха составляет, 0С: |  |
| - среднегодовая самого холодного месяца (январь) | 0,0 |
| - среднегодовая самого теплого месяца (июль) | плюс 24,1 |
| - абсолютный максимум | плюс 42,0 |
| - абсолютный минимум | минус 36,0 |
| Характеристики воды: |  |
| - максимальная температура воды, 0С | 30 |
| - минимальная температура воды, 0С | 3 |
| - суммарное содержание минеральных веществ, мг/л | 38 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 2,4 |
| Гранулометрический состав взвешенных наносов для суглинистого слоя, %: - размеры фракций 0,5-0,25 мм - размеры фракций 0,25-0,1 мм - размеры фракций О,1-0,05 мм - размеры фракций 0,05-0,01 мм - размеры фракций 0,01-0,002 мм - размеры фракций менее О,002мм | 1,6 6,8 26,7 33,4 15,0 15,9 |
| Гранулометрический состав взвешенных наносов для песчаного слоя, %: |  |

| Наименование | Параметр |
| --- | --- |
| - размеры фракций 0,5-0,25 мм - размеры фракций 0,25-0,1 мм - размеры фракций О,1-0,05 мм - размеры фракций 0,05-0,01 мм - размеры фракций 0,01-0,002 мм - размеры фракций менее О,002мм | 38,9 41,0 16,2 1,9 0,4 0,1 |
| Среднегодовой расход взвешенных наносов, кг/с | 13 |
| Степень агрессивного воздействия воды на металлические конструкции | среднеагрессивная |
| Расчетная сейсмичность ПЗ района по шкале МСК-64, баллов | 8 |

- Основные характеристики Федоровского ПГУ

Основным назначением Федоровского ПГУ является создание сезонного подъема уровня воды в верхнем бьефе до отметки, позволяющей осуществить забор воды для рисовых оросительных систем Правобережного массива и Закубанского (левобережного) массива, а также пропуск половодий и паводков, проходящих по реке Кубань. Для пропуска в верхний бьеф ценных промысловых рыб в составе гидроузла есть рыбопропускной шлюз, состоящий из трех секций рыбонакопителя и шлюзовой камеры.

Основные характеристики Федоровского ПГУ приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Основные характеристики Федоровского ПГУ

| Наименование | Параметр |
| --- | --- |
| Пропускная способность гидроузла, м3/с | 1816 без учета расхода через РПШ (184,3) |
| Площадь орошаемых земель, га | 119900 |
| Уровни в верхнем бьефе гидроузла, м: - наибольший (ФПУ) - нормальный подпорный уровень (НПУ) - минимальный при Q=80 м3/с | 14,420 13,400 7,410 |
| Уровни в нижнем бьефе гидроузла, м: - при Q= 80 м3/сек - при Q= 2000 м3/сек | 7,290 13,750 |
| Максимальный напор, м | 6,9 |
| Подвод воды к гидроузлу | Канал спрямления - искусственное русло р. Кубани |
| Длина подводящего канала, м | 1460 |
| Ширина подводящего канала по дну, м | 220 |
| Отметка дна подводящего канала, м | 6,000 |
| Затворы на водосливных отверстиях | Основные сегментные и плоские секционные (ремонтные) на каждом отверстии |
| Количество водосливных отверстий | 6 |
| Длина рыбопропускного шлюза, м | 110,5 |
| Отметка дна рыбонакопителя, м | 6,500 |
| Ширина рыбонакопителя, м | 9,0 |
| Отметка дна шлюзовой камеры, м | 7,300 |

| Наименование | Параметр |
| --- | --- |
| Механизмы для обслуживания основных и ремонтных затворов железобетонной водосливной плотины | - канатный механизм г.п. 2 х 20 т (6 шт.); - тележка подвесная крановая г.п. 2 х 5 т с токопроводом (1 шт.); - балка захватная г.п. 10 т (1 шт.) |
| Механизмы для обслуживания основных и ремонтных затворов рыбопропускного шлюза | - канатный механизм основного затвора г.п. 2 х 50 т (2 шт.); - канатный механизм ихтиологической решетки г.п. 4 х 2,5 т (1 шт.); - канатный механизм сороудерживающей решетки г.п. 2 х 6,3 т (1 шт.) |
| Механизмы для обслуживания насосов осушения РПШ | Автокран |
| Технологические системы должны обеспечивать работу гидроузла без постоянного присутствия на гидроузле оперативного и эксплуатационного персонала | да |

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

Изготовление и поставка контрольно-измерительной аппаратуры (1й этап) для реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань.

6. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

7. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1 Настоящими ТТ предусматривается предъявление требований к техническим характеристикам и изготовлению КИА, а также соответствие предписаниям нормативно-технической документации, при изготовлении и монтаже КИА на Федоровском ПГУ.

3.2 Для изготовления и поставки КИА на Федоровский ПГУ необходимо выполнить следующий перечень работ:

- изготовление КИА несерийного типа: пьезометр закладной безнапорный, пьезометр опускной безнапорный

приобретение КИА серийного типа промышленного изготовления: арматурный динамометр

транспортировка КИА на место производства работ;

предоставление технической документации на КИА: паспорта, инструкции по установке и подключению, документация на соответствие применяемых материалов, протоколы испытаний (первичная поверка) и пр.

3.3 Для осуществления строительно-монтажных и пусконаладочных работ должен быть выполнен следующий перечень требований:

соблюдение действующего законодательства в области охраны окружающей среды;

обеспечено наличие средств измерений, монтажных материалов и изделий в количестве и номенклатуре, предусмотренных графиком установки КИА; построены и оснащены	необходимым	оборудованием производственные, складские и бытовые помещения для монтажного подразделения;

сформирован,	обучен	и	аттестован	персонал	монтажного	подразделения Генподрядчика;

монтажное подразделение обеспечено предусмотренной проектом КИА, необходимым оборудованием, монтажными инструментами, приспособлениями и контрольными приборами;

обеспечена утилизация строительных отходов.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ)

8.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями и изготавливаться в соответствии с согласованной Генеральным Проектировщиком рабочей документацией.

8.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, а также должен обладать статусом «аккредитован» в соответствии с Положением об аккредитации ПАО «РусГидро».

8.3. Перечень, объем и технические характеристики закупаемого оборудования, материалов и работ приведены в Таблице 1 и рабочей документации (Приложения №1 к настоящим техническим требованиям)

Таблица 1

| № | Наименование товара | Ед-ца измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик силы тензометрический арматурный с кабелем 100м RSS-01-R20 | шт | 8 |
| 2 | Датчик силы тензометрический арматурный с кабелем 100м RSS-01-R25 | шт | 4 |
| 3 | Датчик силы тензометрический арматурный с кабелем 100м RSS-01-R32 | шт | 2 |
| 4 | Пьезометр опускной безнапорный тип 1 с кабелем 50м | шт | 8 |
| 5 | Пьезометр опускной безнапорный тип 2 с кабелем 50м | шт | 8 |
| 6 | Пьезометр закладной безнапорный Тип 1 с кабелем 50м | шт | 11 |
| 7 | Пьезометр закладной безнапорный Тип 2 с кабелем 50м | шт | 8 |
| 8 | Пьезометр закладной безнапорный Тип 3 с кабелем 50м | шт | 7 |
| 9 | Пьезометр закладной безнапорный Тип 4 с кабелем 50м | шт | 8 |

9. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

6.1. Начало поставки Товара – с даты заключения договора

6.2. Окончание поставки Товара – не позднее 30.09.2026

9. ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

9.1. Гарантийный срок на Продукцию, составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12 / УПД.

10. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

10.1. Место поставки и оказания услуг: Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань.

10.2. Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

10.3. Доставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика.

10.4. Требования к технике безопасности при выполнении работ, оказании услуг:

- Субподрядчик обязан выполнять работы / оказывать услуги в соответствии с техническими решениями, согласованными Заказчиком (Подрядчиком), договором, Федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативно-техническими актами, национальными и международными стандартами, регламентами, строительными нормами и правилами, правилами безопасности, стандартами АО «РусГидро»;

- Требования охраны труда и безопасности выполнения услуги должны обеспечиваться Порядком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Правилами безопасности, стандартами безопасности труда, техническими регламентами и другими НТД, включая: СПиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СПиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-04», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в НОС и ППР», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных- крапов», ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ПОТ I1 М-016-2001 (РД 153- 34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране груда (Правила безопасности) при эксплуатации электро-установок», РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузоразгрузочных работ»;

- Пожарная безопасность при выполнении работ, оказании услуг должна обеспечиваться Субподрядчиком в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в ред. От 10.07.2012 № 117-ФЗ;

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

10.5. Требования к приемке работ/услуг:

- Контроль за сроками и качеством выполнения работ / оказания услуг производится представителем Заказчика.

- По окончании выполнения работ / оказания услуг Субподрядчик предоставляет Заказчику акт приема сдачи выполненных работ / оказанных услуг.

- Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта выполненных работ / оказанных услуг обязан подписать акт и один экземпляр вернуть Исполнителю или направить мотивированный отказ от приёмки.

- В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем дефектов и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счёт в срок, установленный сторонами.

- В период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов и оборудования Заказчика.

- Субподрядчик должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения.

- Услуги и сдача их результата в гарантийную эксплуатацию будут производиться в соответствии с законодательством РФ в области строительства;

- Результат завершенных в полном объеме Услуги считается принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки услуг.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

11.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

9.2. Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих технических требованиях, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции.

# 12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Рабочая документация

- 2192-34-001 Размещение и установка КИА Водосливная плотина. Оси 1-8. Рыбопропускной шлюз Секции 2-3.