# Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» # ФИЛИАЛ «ПРИМОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

ул. Командорская, 13 А, г. Владивосток, Приморский край, Российская Федерация, 690080

телефон: +7(4232) 22-32-12

doc@prim.drsk.ru; www.drsk.ru

Ведомость дефектов

Ведомость дефектов по результатам экспертного обследования №ВД26-69 от 24.04.2026 года, подъемника самоходного стрелового ПСС-141.29Э зав № 004, рег. № 434:

| № п/п | Наименование услуги | Количество | Описание услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКПД2 45.20.21.500 Выполнение работ по ремонту подъемника самоходного стрелового ПСС-141.29Э зав.№004, рег. №434 в рамках выполнения годовой программы ремонтов основных производственных фондов 2026 года для нужд филиала «Приморские электрические сети» | 1 шт. | Устранение неисправностей: Гидравлическое и электрооборудование подъемника: Течь гидравлической жидкости и нарушение наружного слоя РВ.Щ, а также обрывы и повреждение электрических кабелей, проложенных вдоль стрелы подъемника на верхний пульт управления, требуется проверка (ремонт) работы верхнего пульта управления (фото l, 2,3). Приборы и устройства безопасности: 2. Неисправен звуковой сигнал и кнопка аварийной остановки с люльки и с нижнего пульта подъемника. З. Неисправен ограничитель предельного груза OKM-l (отсутствует индикация и сигнализация при нагрузке и без нагрузки). 4. Неисправен анемометр. 5. Неисправно переговорное устройство. Металлоконструкция: 6. Обнаружена трещина длиной l50MM по основному металлу в районе крепления короба передней левой выносной опоры к горизонтальной балке, неудовлетворительное качество ремонтных сварных швов (фото 4, 5). 7. Обнаружена трещина длиной 200мм по основному металлу верхней горизонтальной несущей балки подъемника в месте примыкания к транспортной стойке с левой стороны (фото 6, 7, 8). 8. Обнаружена трещина длиной 200мм по основному металлу верхней горизонтальной несущей балки подъемника в месте примыкания к транспортной стойке с правой стороны (фото 9, l0, l l) |