Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от                       №

Технические требования

на поставку ограждения и комплектующих для выполнения работ этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД2 42.99.19.142, 25.94.11.110 Поставка ограждения и комплектующих для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево, ул. Гагарина 2Н.

Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Целью закупки является поставка ограждения и комплектующих (далее – Продукция) для выполнения работ по этапу № 4 реконструкции и модернизации Сенгилеевской ГЭС.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1 и приложении №1 к техническим требованиям

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице №1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости заявки участниками закупки, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Секция В1130*Ш2330 из труб 20х20 для ПТ ограждения (тип 020), артикул NPTS-XXXX. Оцинкование и RAL 7040 | ООО «ГЛАВЗАБОР» | шт | 10 |
| 2. | Секция В1096*Ш1840 из труб 20х20 для ПТ ограждения (тип 020), артикул NPTS-XXXX. Оцинкование и RAL 7040 | ООО «ГЛАВЗАБОР» | шт | 1 |
| 3. | Секция В1130*Ш1870 из труб 20х20 для ПТ ограждения (тип 020), артикул NPTS-XXXX. Оцинкование и RAL 7040 | ООО «ГЛАВЗАБОР» | шт | 4 |
| 4. | Столб В1200 из труб 60х60х1,9 с треугольным фланцем для ПТ ограждения В1130 (тип 020), артикул 3PF-XXXX. Оцинкование и RAL 7040 | ООО «ГЛАВЗАБОР» | шт | 16 |
| 5. | Заглушка пластиковая 60х60, артикул ZGL-0102 | ООО «ГЛАВЗАБОР» | шт | 16 |
| 6. | Клипса Г-образная для столба, артикул FKL-0013 | ООО «ГЛАВЗАБОР» | шт | 64 |
| 7. | Болт M8х20 DIN 603, артикул 603-M8х20 | ООО «ГЛАВЗАБОР» | шт | 64 |
| 8. | Болт с шестигранной головкой с полной резьбой M8x25 DIN 933, артикул M8x25 | ООО «ГЛАВЗАБОР» | шт | 64 |
| 9. | Гайка шестигранная M8 DIN 934, артикул 934-М8 | ООО «ГЛАВЗАБОР» | шт | 64 |
| 10. | Шайба плоская M8 DIN 125, артикул 125-М8 | ООО «ГЛАВЗАБОР» | шт | 128 |
| 11. | Анкер клиновой 10*130, артикул WAM-10-130 | ООО «ГЛАВЗАБОР» | шт | 48 |
| 12. | Гайка шестигранная M10 DIN 934, - артикул 934-M10 | ООО «ГЛАВЗАБОР» | шт | 96 |
| 13. | Шайба плоская M10 DIN 9021, артикул 9021-M10 | ООО «ГЛАВЗАБОР» | шт | 96 |

СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты заключения договора, по заявкам заказчика.

  - Окончание поставки – в течение 90 дней с даты заключения договора. Срок поставки по заявке составляет не более 5 рабочих дней с даты получения авансового платежа.

- ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

  - Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки: Российская Федерация, 55-м км Невинномысского канала, у пос. Приозёрный Шпаковского района Ставропольского края.

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика

  - Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

  - Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

  - Оперативное регулирование поставки в рамках срока, указанного в п.5.2. возможно по   заявкам. Минимальная партия поставки по заявке Покупателя – 100 000 руб. без НДС.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.