Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [22.19.40.110] Поставка резинотканевой транспортерной ленты

для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [22.19.40.110] Поставка резинотканевой транспортерной ленты для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда.

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Резинотканевая транспортерная лента 2Ш-1000-4-ТК-200-4,5/3,5-Г1-РБ | 22.19.40.110 | Пог. м. | 3880 |
|  | Резинотканевая транспортерная лента 2Ш-1200-4-ТК-200-4,5/3,5-Г1-РБ | 22.19.40.110 | Пог. м. | 600 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заявка №1 |  |  |  |  |  |
|  | Резинотканевая транспортерная лента 2Ш-1000-4-ТК-200-4,5/3,5-Г1-РБ | Пог. м. | 3880 | С даты подписания договора | В течении 15 календарных дней |
|  | Резинотканевая транспортерная лента 2Ш-1200-4-ТК-200-4,5/3,5-Г1-РБ | Пог. м. | 600 |  |  |

- Поставка осуществляется одной партией. Допускается поставка несколькими партиями

- при отсутствии складских запасов указанного количества. При необходимости поставки продукции несколькими партиями, в ТКП необходимо указывать срок поставки каждой партии.

2.2. Требования к качеству продукции Резинотканевая транспортерная лента 2Ш-1000-4-ТК-200-4,5/3,5-Г1-РБ

Таблица 3. Требования к продукции

«ОКПД2 [22.19.40.110] Поставка резинотканевой транспортерной ленты для нужд Филиала ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| - 1.1. | Резинотканевая транспортерная лента 2Ш-1000-4-ТК-200-4,5/3,5-Г1-РБ | Тип ленты | для средних условий эксплуатации, шахтная | ГОСТ 20 - 2018 | Участник дол-жен предста-вить в заявке со-гласие поста-вить продукцию, полностью соответствующую настоящим тех-ническим требо-ваниям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |  |
|  |  | Ширина ленты, мм 1000 (±1%) | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | Количество тканевых прокладок | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Тип ткани тяговой прокладки (синтетическая, на основе полиамидных нитей) | ТК-200 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина рабочей (4,5 мм) и нерабочей (3,5 мм) резиновых обкладок в мм | 4,5/3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Класс резины (трудновоспламеняющаяся) | Г1 |  |  |  |  |
|  |  | Тип борта (резиновый) | РБ |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная прочность ткани на разрыв | 200 Н/мм |  |  |  |  |
|  |  | - Прочность тягового каркаса на разрыв | - 800 Н/мм (4 прокладки × 200 Н/мм) |  |  |  |  |
|  |  | - Рабочая температура | - от –45 °C до +60 °C |  |  |  |  |
|  |  | - Относительное удлинение по основе при нагрузке 10% от номинальной прочности | - не более 2,0%. |  |  |  |  |
|  |  | - Удлинение при рабочих нагрузках | - 1,5–2,0% |  |  |  |  |
|  |  | - Прочность связи между рабочей обкладкой и каркасом | - не менее 4,0 Н/мм |  |  |  |  |
|  |  | - Прочность связи между прокладками | - не менее 4,5 мм |  |  |  |  |
|  |  | - Вес 1 погонного метра | - 15 кг |  |  |  |  |
|  |  | - Толщина ленты | - 13 мм (±1 мм) |  |  |  |  |
| 1.2. | Резинотканевая транспортерная лента 2Ш-1000-4-ТК-200-4,5/3,5-Г1-РБ | Ширина ленты, мм 1200 (±1%) | 1200 | ГОСТ 20 - 2018 |  |  |  |
|  |  | Количество тканевых прокладок | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Тип ткани тяговой прокладки (синтетическая, на основе полиамидных нитей) | ТК-200 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина рабочей (4,5 мм) и нерабочей (3,5 мм) резиновых обкладок в мм | 4,5/3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Класс резины (трудновоспламеняющаяся) | Г1 |  |  |  |  |
|  |  | Тип борта (резиновый) | РБ |  |  |  |  |
|  |  | Номинальная прочность ткани на разрыв | 200 Н/мм |  |  |  |  |
|  |  | - Прочность тягового каркаса на разрыв | - 800 Н/мм (4 прокладки × 200 Н/мм) |  |  |  |  |
|  |  | - Рабочая температура | - от –45 °C до +60 °C |  |  |  |  |
|  |  | - Относительное удлинение по основе при нагрузке 10% от номинальной прочности | - не более 2,0%. |  |  |  |  |
|  |  | - Удлинение при рабочих нагрузках | - 1,5–2,0% |  |  |  |  |
|  |  | - Прочность связи между рабочей обкладкой и каркасом | - не менее 4,0 Н/мм |  |  |  |  |
|  |  | - Прочность связи между прокладками | - не менее 4,5 мм |  |  |  |  |
|  |  | - Вес 1 погонного метра | - 15 кг |  |  |  |  |
|  |  | - Толщина ленты | - 13 мм (±1 мм) |  |  |  |  |

| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| - 2.2. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

- 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.