Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.40 Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского

филиала

Лот №

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 27.40 Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договоров подряда №1-ТО-БПД-2024, 1-ТО-БПД-2025, 1-ТО-БЕЗ-2026, заключенных между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар» | 27.40.42.000 | шт | 2 |
|  | Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд | 27.40.42.112 | шт | 2 |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE | 27.40.15.112 | шт | 4 |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 4100К 220В | 27.40.15.150 | шт | 11 |
|  | Лампа светодиодная Шар Е27 12Вт 4100К 220В | 27.40.15.150 | шт | 2 |
|  | Светильник НБП круглый белый под лампу с цоколем Е27 IP54 | 27.40.25.121 | шт | 3 |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram | 27.40.15.114 | шт | 2 |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 58вт L 58/840 G13 белая Osram | 27.40.15.114 | шт | 2 |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | 27.40.15.112 | шт | 30 |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт | 27.40.15.150 | шт | 60 |
|  | Стартёр LS111M 4-65Вт IEK | 27.40.42.290 | шт | 12 |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS. | 27.40.42.112 | шт | 4 |
|  | Дроссель 1И150ДНаТ46Н-015 220В | 27.11.50.110 | шт | 5 |
|  | Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В | 27.11.50.110 | шт | 14 |
|  | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В | 27.11.50.110 | шт | 10 |
|  | Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар» | 27.40.42.000 | шт | 47 |
|  | Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд | 27.40.42.112 | шт | 150 |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18Вт L 18/840 G13 белая Osram | 27.40.15.114 | шт | 264 |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram | 27.40.15.114 | шт | 300 |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 58вт L 58/840 G13 белая Osram | 27.40.15.114 | шт | 24 |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 150Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | 27.40.15.112 | шт | 25 |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE | 27.40.15.112 | шт | 86 |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | 27.40.15.112 | шт | 81 |
|  | Лампа светодиодная капсульная G4 12В 4Вт 4100К | 27.40.15.150 | шт | 24 |
|  | Лампа светодиодная С37 Е14 12Вт 4100К 220В (свечка) | 27.40.15.150 | шт | 87 |
|  | Лампа светодиодная Шар Е14 12Вт 4100К 220В | 27.40.15.150 | шт | 24 |
|  | Лампа светодиодная Шар Е27 12Вт 4100К 220В | 27.40.15.150 | шт | 32 |
|  | Лампа светодиодная Gauss Elementary LED T140 E27 50W 4400lm 180-240V 4000K 63225 | 27.40.15.150 | шт | 12 |
|  | Лампа светодиодная GU5.3 12В 9Вт 4100К | 27.40.15.150 | шт | 12 |
|  | Лампа светодиодная HP 160Вт 120град 230В 6500К E40 IEK LLE-HP-160-230-65-E40 | 27.40.15.150 | шт | 10 |
|  | Лампа светодиодная LED 30вт Е27 дневной IEK, арт. LLE-HP-30-230-65-E27 | 27.40.15.150 | шт | 48 |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 12Вт 220В 4100К | 27.40.15.150 | шт | 205 |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 220В 4100К | 27.40.15.150 | шт | 775 |
|  | Лампа светодиодная R39 Е14 5Вт 220В 4000К | 27.40.15.150 | шт | 12 |
|  | Лампа светодиодная R50 Е14 6Вт 220В 4100К | 27.40.15.150 | шт | 24 |
|  | Лампа светодиодная R63 Е27 8Вт 220В 4100К | 27.40.15.150 | шт | 104 |
|  | Лампа светодиодная R80 Е27 12Вт 220В 4000К | 27.40.15.150 | шт | 24 |
|  | Светильник НПП1201 белый/овал 100Вт IP54 ИЭК | 27.40.25.121 | шт | 25 |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS | 27.40.42.112 | шт | 24 |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS | 27.40.42.112 | шт | 8 |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х58 встраиваемый LLV258D-EBFL-2-58 IEK | 27.40.42.112 | шт | 4 |
|  | Патрон керамический встраиваемый Е40 | 27.33.12.000 | шт | 20 |
|  | Фотореле М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 с датчиком | 27.40.42.200 | шт | 2 |
|  | Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02 | 27.40.33.130 | шт | 1 |
|  | Светодиодный прожектор ТЭС-50 ПРОМ «Технологии энергосбережения» г. Самара | 27.40.33.130 | шт | 19 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заявка №1 |  |  |  |  |  |
|  | Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар» | шт | 2 | С даты подписания договора | Не позднее 26.02.2027* |
|  | Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд | шт | 2 |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE | шт | 4 |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 4100К 220В | шт | 11 |  |  |
|  | Лампа светодиодная Шар Е27 12Вт 4100К 220В | шт | 2 |  |  |
|  | Светильник НБП круглый белый под лампу с цоколем Е27 IP54 | шт | 3 |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram | шт | 2 |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 58вт L 58/840 G13 белая Osram | шт | 2 |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт | шт | 20 |  |  |
|  | Стартёр LS111M 4-65Вт IEK | шт | 12 |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS. | шт | 4 |  |  |
|  | Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В | шт | 4 |  |  |
|  | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В | шт | 2 |  |  |
|  | Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар» | шт | 10 |  |  |
|  | Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд | шт | 40 |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18Вт L 18/840 G13 белая Osram | шт | 50 |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram | шт | 100 |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 58вт L 58/840 G13 белая Osram | шт | 24 |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 150Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | шт | 10 |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE | шт | 20 |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | шт | 20 |  |  |
|  | Лампа светодиодная капсульная G4 12В 4Вт 4100К | шт | 12 |  |  |
|  | Лампа светодиодная С37 Е14 12Вт 4100К 220В (свечка) | шт | 20 |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED 30вт Е27 дневной IEK, арт. LLE-HP-30-230-65-E27 | шт | 12 |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 12Вт 220В 4100К | шт | 50 |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 220В 4100К | шт | 200 |  |  |
|  | Лампа светодиодная R39 Е14 5Вт 220В 4000К | шт | 4 |  |  |
|  | Лампа светодиодная R50 Е14 6Вт 220В 4100К | шт | 6 |  |  |
|  | Лампа светодиодная R63 Е27 8Вт 220В 4100К | шт | 26 |  |  |
|  | Лампа светодиодная R80 Е27 12Вт 220В 4000К | шт | 6 |  |  |
|  | Светильник НПП1201 белый/овал 100Вт IP54 ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS | шт | 6 |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS | шт | 2 |  |  |
|  | Патрон керамический встраиваемый Е40 | шт | 5 |  |  |
|  | Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02 | шт | 1 |  |  |
|  | Светодиодный прожектор ТЭС-50 ПРОМ «Технологии энергосбережения» г. Самара | шт | 5 |  |  |

| Заявка №2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | шт | 10 | С 10.03.27 | Не позднее 30.03.2027* |  |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт | шт | 20 |  |  |  |
|  | Дроссель 1И150ДНаТ46Н-015 220В | шт | 2 |  |  |  |
|  | Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В | шт | 4 |  |  |  |
|  | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В | шт | 3 |  |  |  |
|  | Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар» | шт | 10 |  |  |  |
|  | Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд | шт | 40 |  |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18Вт L 18/840 G13 белая Osram | шт | 100 |  |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram | шт | 100 |  |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 150Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | шт | 5 |  |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE | шт | 20 |  |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | шт | 20 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная капсульная G4 12В 4Вт 4100К | шт | 12 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная С37 Е14 12Вт 4100К 220В (свечка) | шт | 20 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная Шар Е14 12Вт 4100К 220В | шт | 12 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная Шар Е27 12Вт 4100К 220В | шт | 16 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная Gauss Elementary LED T140 E27 50W 4400lm 180-240V 4000K 63225 | шт | 6 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная GU5.3 12В 9Вт 4100К | шт | 6 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная HP 160Вт 120град 230В 6500К E40 IEK LLE-HP-160-230-65-E40 | шт | 5 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED 30вт Е27 дневной IEK, арт. LLE-HP-30-230-65-E27 | шт | 12 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 12Вт 220В 4100К | шт | 50 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 220В 4100К | шт | 200 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная R39 Е14 5Вт 220В 4000К | шт | 4 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная R50 Е14 6Вт 220В 4100К | шт | 6 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная R63 Е27 8Вт 220В 4100К | шт | 26 |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная R80 Е27 12Вт 220В 4000К | шт | 6 |  |  |  |
|  | Светильник НПП1201 белый/овал 100Вт IP54 ИЭК | шт | 6 |  |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS | шт | 6 |  |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS | шт | 2 |  |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х58 встраиваемый LLV258D-EBFL-2-58 IEK | шт | 4 |  |  |  |
|  | Патрон керамический встраиваемый Е40 | шт | 5 |  |  |  |
|  | Фотореле М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 с датчиком | шт | 1 |  |  |  |
|  | Светодиодный прожектор ТЭС-50 ПРОМ «Технологии энергосбережения» г. Самара | шт | 5 |  |  |  |

| Заявка №3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | шт | 10 | С 10.06.27 | Не позднее 15.06.2027* |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт | шт | 20 |  |  |
|  | Дроссель 1И150ДНаТ46Н-015 220В | шт | 2 |  |  |
|  | Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В | шт | 4 |  |  |
|  | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В | шт | 3 |  |  |
|  | Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар» | шт | 17 |  |  |
|  | Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд | шт | 10 |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18Вт L 18/840 G13 белая Osram | шт | 100 |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram | шт | 100 |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 150Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | шт | 5 |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE | шт | 26 |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | шт | 20 |  |  |
|  | Лампа светодиодная С37 Е14 12Вт 4100К 220В (свечка) | шт | 20 |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED 30вт Е27 дневной IEK, арт. LLE-HP-30-230-65-E27 | шт | 12 |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 12Вт 220В 4100К | шт | 50 |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 220В 4100К | шт | 200 |  |  |
|  | Лампа светодиодная R39 Е14 5Вт 220В 4000К | шт | 4 |  |  |
|  | Лампа светодиодная R50 Е14 6Вт 220В 4100К | шт | 6 |  |  |
|  | Лампа светодиодная R63 Е27 8Вт 220В 4100К | шт | 26 |  |  |
|  | Лампа светодиодная R80 Е27 12Вт 220В 4000К | шт | 6 |  |  |
|  | Светильник НПП1201 белый/овал 100Вт IP54 ИЭК | шт | 6 |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS | шт | 6 |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS | шт | 2 |  |  |
|  | Патрон керамический встраиваемый Е40 | шт | 5 |  |  |
|  | Фотореле М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 с датчиком | шт | 0 |  |  |
|  | Светодиодный прожектор ТЭС-50 ПРОМ «Технологии энергосбережения» г. Самара | шт | 5 |  |  |
| Заявка №4 |  |  |  |  |  |
|  | Дроссель 1И150ДНаТ46Н-015 220В | шт | 1 | С 10.09.2027 | Не позднее 15.09.2027* |
|  | Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В | шт | 2 |  |  |
|  | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В | шт | 2 |  |  |
|  | Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар» | шт | 10 |  |  |
|  | Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд | шт | 30 |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18Вт L 18/840 G13 белая Osram | шт | 14 |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 150Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | шт | 5 |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE | шт | 20 |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | шт | 21 |  |  |
|  | Лампа светодиодная капсульная G4 12В 4Вт 4100К | шт | 12 |  |  |
|  | Лампа светодиодная С37 Е14 12Вт 4100К 220В (свечка) | шт | 27 |  |  |
|  | Лампа светодиодная Шар Е14 12Вт 4100К 220В | шт | 2 |  |  |
|  | Лампа светодиодная Шар Е27 12Вт 4100К 220В | шт | 16 |  |  |
|  | Лампа светодиодная Gauss Elementary LED T140 E27 50W 4400lm 180-240V 4000K 63225 | шт | 16 |  |  |
|  | Лампа светодиодная GU5.3 12В 9Вт 4100К | шт | 6 |  |  |
|  | Лампа светодиодная HP 160Вт 120град 230В 6500К E40 IEK LLE-HP-160-230-65-E40 | шт | 5 |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED 30вт Е27 дневной IEK, арт. LLE-HP-30-230-65-E27 | шт | 12 |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 12Вт 220В 4100К | шт | 52 |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 220В 4100К | шт | 175 |  |  |
|  | Лампа светодиодная R39 Е14 5Вт 220В 4000К | шт | 4 |  |  |
|  | Лампа светодиодная R50 Е14 6Вт 220В 4100К | шт | 6 |  |  |
|  | Лампа светодиодная R63 Е27 8Вт 220В 4100К | шт | 26 |  |  |
|  | Лампа светодиодная R80 Е27 12Вт 220В 4000К | шт | 6 |  |  |
|  | Светильник НПП1201 белый/овал 100Вт IP54 ИЭК | шт | 7 |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS | шт | 6 |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS | шт | 2 |  |  |
|  | Патрон керамический встраиваемый Е40 | шт | 5 |  |  |
|  | Фотореле М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 с датчиком | шт | 1 |  |  |
|  | Светодиодный прожектор ТЭС-50 ПРОМ «Технологии энергосбережения» г. Самара | шт | 4 |  |  |

# *Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным.

# Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

# Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №1-ТО-БПД-2025

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

ОКП ОКПД2 27.40 Поставка осветительной продукции для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар» | Тип изделия |  | Импульсно-зажигающее устройство | ГОСТ IEC 60926-2012 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Порог мощности зажигаемой лампы ДНаТ, Вт |  | 100-1000 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа |  | Встраиваемый |  |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | ДНАТ/ДРИ |  |  |  |
|  |  | Длительность импульса, мкс |  | Не более 1 |  |  |  |
|  |  | Количество импульсов за период Uпит, шт |  | Не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Напряжение срабатывания, В |  | 170-195 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | -45….+70 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение: УХЛ2 |  | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм |  | 32х27х45 |  |  |  |
|  | Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд | Тип драйвера |  | встраиваемый | CTБ IEC 61347-1:2007 IDT/ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011; IEC 61347-2-13-2011 IDT/ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 |  |  |
|  |  | IP |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Мощность макс. выходная |  | 50Вт |  |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности |  | 0,98 |  |  |  |
|  |  | Уровень пульсации светового потока |  | Не более 1% |  |  |  |
|  |  | Напряжение ХХ |  | Не более 150В |  |  |  |
|  |  | КПД |  | 0,85 |  |  |  |
|  |  | Входное напряжение, В |  | 176- 264 АС |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение, В |  | 50 - 140 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | от -400С до +500С |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От -40 до +40 |  |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE | Серия |  | NAV | ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | ДНАТ |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | E40 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 250 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 33200 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 0-25 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 47 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 257 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Теплый |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 4100К 220В Gauss Elementary | Серия |  | Elementary | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4100 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 1600 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 80-89 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Грушевидная |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От -20 до +50 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 60 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 120 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная Шар Е27 12Вт 4100К 220В | Серия |  | Elementary | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4100 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 920 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 80-89 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Шарообразная |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От -20 до +50 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 45 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 86 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  | Светильник НБП круглый белый под лампу с цоколем Е27 IP54 | Тип |  | Светильник накладной | - |  |  |
|  |  | Мощность светильника, Вт |  | 60 |  |  |  |
|  |  | Тип патрона |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Напряжение номинальное, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса |  | алюминий |  |  |  |
|  |  | Материал плафона |  | стекло |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ1 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP54 |  |  |  |
|  |  | Вид крепления |  | накладной |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram | Тип лампы |  | ЛЛ | ГОСТ Р 59175-2020, ГОСТ IEC 61195-2019 |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | G13 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 36 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 3350 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 80 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 1200 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 26 |  |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 58вт L 58/840 G13 белая Osram | Тип лампы |  | ЛЛ | ГОСТ Р 59175-2020, ГОСТ IEC 61195-2019 |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | G13 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 58 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 6200 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 80 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 1500 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 26 |  |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | Серия |  | NAV | ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | ДНАТ |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | E40 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 250 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 33200 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 0-25 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 47 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 257 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Теплый |  |  |  |
|  |  | Серия |  | NAV |  |  |  |
|  | Лампа свето-диодная LED-А60 E27 20Вт 4100К 220В Gauss Elementary | Тип лампы |  | ДНАТ | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | E40 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 250 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 33200 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 0-25 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 47 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 257 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Теплый |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 120 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  | Стартёр LS111M 4-65Вт IEK | Серия |  | Стартер | ГОСТ 8799-90 |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Высота, мм |  | 36,6 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 21,5 |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм |  | 21,5 |  |  |  |
|  |  | Входное напряжение, В |  | 220-240 |  |  |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт |  | 65 |  |  |  |
|  |  | Тип ламы |  | ЛЛ |  |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS. | Тип изделия |  | Пускорегулирующий аппарат | ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011, ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011, ГОСТ IEC 62384—2013 |  |  |
|  |  | Серия |  | HF-S |  |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | ЛЛ |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт |  | 18-36 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 72 |  |  |  |
|  |  | Тип ПРА |  | ЭПРА |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |
|  |  | Высота, мм |  | 28 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 280 |  |  |  |
|  |  | Ширина, мм |  | 30 |  |  |  |
|  |  | Количество ламп |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа |  | Встраиваемый |  |  |  |
|  |  | Производство |  | ЕС |  |  |  |
|  | Дроссель 1И150ДНаТ46Н-015 220В | Тип дросселя |  | Встраиваемый ПРА ЭМП | ГОСТ IEC 61347-1-2019 |  |  |
|  |  | Номинальная мощность, Вт |  | 150 |  |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Тип источника света |  | ДНаТ |  |  |  |
|  |  | Количество основных источников света |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |
|  | Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В | Тип дросселя |  | Встраиваемый ПРА ЭМП | ГОСТ IEC 61347-1-2019 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Номинальная мощность, Вт |  | 250 |  |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Тип источника света |  | ДНаТ |  |  |  |
|  |  | Количество основных источников света |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |
|  | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В | Тип дросселя |  | Встраиваемый ПРА ЭМП | ГОСТ IEC 61347-1-2019 |  |  |
|  |  | Номинальная мощность, Вт |  | 400 |  |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Тип источника света |  | ДНаТ |  |  |  |
|  |  | Количество основных источников света |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура окружающей среды, °C |  | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |
|  | Дроссель 1И150ДНаТ46Н-015 220В | Тип дросселя |  | Встраиваемый ПРА ЭМП | ГОСТ IEC 61347-1-2019 |  |  |
|  |  | Номинальная мощность, Вт |  | 150 |  |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Тип источника света |  | ДНаТ |  |  |  |
|  |  | Количество основных источников света |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |
|  | Дроссель 1И250ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В | Тип дросселя |  | Встраиваемый ПРА ЭМП | ГОСТ IEC 61347-1-2019 |  |  |
|  |  | Номинальная мощность, Вт |  | 250 |  |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Тип источника света |  | ДНаТ |  |  |  |
|  |  | Количество основных источников света |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |
|  | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В | Тип дросселя |  | Встраиваемый ПРА ЭМП | ГОСТ IEC 61347-1-2019 |  |  |
|  |  | Номинальная мощность, Вт |  | 400 |  |  |  |
|  |  | Напряжение сети, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Тип источника света |  | ДНаТ |  |  |  |
|  |  | Количество основных источников света |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура окружающей среды, °C |  | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |
|  | Импульсно зажигающее устройство ИЗУ-1М 100/1000 ООО «Ремар» | Тип изделия |  | Импульсно-зажигающее устройство | ГОСТ IEC 60926-2012 |  |  |
|  |  | Порог мощности зажигаемой лампы ДНаТ, Вт |  | 100-1000 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Способ монтажа |  | Встраиваемый |  |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | ДНАТ/ДРИ |  |  |  |
|  |  | Длительность импульса, мкс |  | Не более 1 |  |  |  |
|  |  | Количество импульсов за период Uпит, шт |  | Не менее 2 |  |  |  |
|  |  | Напряжение срабатывания, В |  | 170-195 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур, °С |  | -45….+70 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение: УХЛ2 |  | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм |  | 32х27х45 |  |  |  |
|  | Источник питания (драйвер) ИПС-50-350Т Аргос-Трейд | Тип драйвера |  | встраиваемый | CTБ IEC 61347-1:2007 IDT/ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011; IEC 61347-2-13-2011 IDT/ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 |  |  |
|  |  | IP |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Мощность макс. выходная |  | 50Вт |  |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности |  | 0,98 |  |  |  |
|  |  | Уровень пульсации светового потока |  | Не более 1% |  |  |  |
|  |  | Напряжение ХХ |  | Не более 150В |  |  |  |
|  |  | КПД |  | 0,85 |  |  |  |
|  |  | Входное напряжение, В |  | 176- 264 АС |  |  |  |
|  |  | Выходное напряжение, В |  | 50 - 140 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | от -400С до +500С |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От -40 до +40 |  |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18Вт L 18/840 G13 белая Osram | Тип лампы |  | ЛЛ | ГОСТ Р 59175-2020, ГОСТ IEC 61195-2019 |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | G13 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 18 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 1350 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 80 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 604 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 26 |  |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт L 36/840 G13 белая Osram | Тип лампы |  | ЛЛ | ГОСТ Р 59175-2020, ГОСТ IEC 61195-2019 |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | G13 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 36 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 3350 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 80 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 1200 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 26 |  |  |  |
|  | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 58вт L 58/840 G13 белая Osram | Тип лампы |  | ЛЛ | ГОСТ Р 59175-2020, ГОСТ IEC 61195-2019 |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | G13 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 58 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 6200 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 80 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 1500 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 26 |  |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 150Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | Серия |  | NAV | ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | ДНАТ |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | E40 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 150 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 15000 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 0-25 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 47 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 210 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Теплый |  |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 250Вт NAV-T Е40 OSRAM/LEDVANCE | Серия |  | NAV | ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | ДНАТ |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | E40 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 250 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 33200 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 0-25 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Форма колбы |  | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 47 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 257 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Теплый |  |  |  |
|  | Лампа натриевая ДНаТ 400Вт NAV-T E40 OSRAM/LEDVANCE | Серия |  | NAV | ГОСТ Р 53073-2008 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | ДНАТ |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | E40 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 250 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 33200 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 0-25 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Трубчатая |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 47 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 257 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Теплый |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная капсульная G4 12В 4Вт 4100К Gauss Elementary | Серия |  | Elementary | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | G4 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4100 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 400 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 80-89 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Капсульная |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От -20 до +50 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 16 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 37 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная С37 Е14 12Вт 4100К 220В (свечка) Gauss Elementary | Серия |  | Elementary | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е14 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4100 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 920 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 80-89 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Свеча |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От -20 до +50 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 37 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 117 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная Шар Е14 12Вт 4100К 220В Gauss Elementary | Серия |  | Elementary | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е14 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4100 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 920 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 80-89 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Шарообразная |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От -20 до +50 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 45 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 88 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная Шар Е27 12Вт 4100К 220В Gauss Elementary | Серия |  | Elementary | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4100 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 920 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 80-89 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Шарообразная |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От -20 до +50 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 45 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 86 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная Gauss Elementary LED T140 E27 50W 4400lm 180-240V 4000K 63225 | Серия |  | Elementary | ГОСТ Р МЭК 60598-1 —2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 4400 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 80-89 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Цилиндрическая |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 137 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 204 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная GU5.3 12В 9Вт 4100К Gauss Elementary | Серия |  | Elementary | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Тип цоколя |  | GU5.3 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 9 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4100 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 660 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 80-89 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Спот |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От -20 до +50 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 49 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная HP 160Вт 120град 230В 6500К E40 IEK LLE-HP-160-230-65-E40 | Производитель |  | IEK | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е40 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 160 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 6500 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 18000 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Оригинальная |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED 30вт Е27 дневной IEK, арт. LLE-HP-30-230-65-E27 | Производитель |  | IEK | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 30 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 6500 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 2700 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Прямосторонняя |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 12Вт 220В 4100К Gauss Elementary | Серия |  | Elementary | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4100 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 1150 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 80-89 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Грушевидная |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От -20 до +50 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 60 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 110 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Лампа светодиодная LED-А60 E27 20Вт 220В 4100К Gauss Elementary | Серия |  | Elementary | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4100 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 1600 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи |  | 80-89 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Грушевидная |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От -20 до +50 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 60 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 120 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная R39 Е14 5Вт 220В 4000К | Тип изделия |  | Лампа светодиодная | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е14 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 400 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Рефлекторная |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 39 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 69 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная R50 Е14 6Вт 220В 4100К Gauss Elementary | Тип изделия |  | Лампа светодиодная LED | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е14 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 6 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4100 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 530 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Грибовидная |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От -20 до +50 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 86 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная R63 Е27 8Вт 220В 4100К Gauss Elementary | Тип изделия |  | Лампа светодиодная LED | ГОСТ Р МЭК 62560-2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 8 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4100 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 650 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Грибовидная |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От -20 до +50 |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 63 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  | Лампа светодиодная R80 Е27 12Вт 220В 4000К | Тип изделия |  | Лампа светодиодная LED | ГОСТ Р МЭК 60598-1 —2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | LED |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | Е27 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | Форма колбы |  | Рефлекторная |  |  |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 80 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 115 |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От -40 до +40 |  |  |  |
|  | Светильник НПП1201 белый/овал 100Вт IP54 ИЭК | Тип изделия |  | Светильник | ГОСТ Р МЭК 60598-1 —2011 |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | ЛН |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | E27 |  |  |  |
|  |  | Количество ламп |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа |  | Настенный |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP54 |  |  |  |
|  |  | Пускорегулирующая аппаратура |  | Отсутствует |  |  |  |
|  |  | Высота, мм |  | 122 |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  | 282 |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | УХЛ2 |  |  |  |
|  |  | Коэффициент мощности |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Наличие блока аварийного питания |  | Нет |  |  |  |
|  |  | КПД |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Масса, кг |  | 1.6 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 1000 |  |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 236 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS | Тип изделия |  | Пускорегулирующий аппарат | ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011, ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011, ГОСТ IEC 62384—2013 |  |  |
|  |  | Серия |  | HF-S |  |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | ЛЛ |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт |  | 18-36 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 72 |  |  |  |
|  |  | Тип ПРА |  | ЭПРА |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |
|  |  | Количество подключаемых ламп |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа |  | Встраиваемый |  |  |  |
|  |  | Производство |  | ЕС |  |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА HF-S 3/4х18 TL-D II 220-240V 50/60Hz, PHILIPS | Тип изделия |  | Пускорегулирующий аппарат | ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011, ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011, ГОСТ IEC 62384—2013 |  |  |
|  |  | Серия |  | HF-S |  |  |  |
|  |  | Тип лампы |  | ЛЛ |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт |  | 18 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 4х18 |  |  |  |
|  |  | Тип ПРА |  | ЭПРА |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |
|  |  | Количество подключаемых ламп |  | 3-4 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа |  | Встраиваемый |  |  |  |
|  |  | Производство |  | ЕС |  |  |  |
|  | Электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА ЛЛ 2х58 встраиваемый LLV258D-EBFL-2-58 IEK | Тип изделия |  | Пускорегулирующий аппарат | ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011, ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011, ГОСТ IEC 62384—2013 |  |  |
|  |  | Мощность ламп, Вт |  | 58 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 58 |  |  |  |
|  |  | Тип ПРА |  | ЭПРА |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP20 |  |  |  |
|  |  | Цвет |  | Белый |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса |  | Металл |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | от -15 до +50 |  |  |  |
|  |  | Количество ламп |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа |  | Встраиваемый |  |  |  |
|  |  | Входное напряжение, В |  | 180-256 |  |  |  |
|  | Патрон керамический встраиваемый Е40 | Тип изделия |  | Патрон |  |  |  |
|  |  | Тип цоколя |  | E27 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Материал изделия |  | Керамика |  |  |  |
|  | Фотореле ФР-М01-1-15 АСDC24В/AC230В УХЛ4 с датчиком ФР-М01-1-15 ACDC24B/AC230B УХЛ4 с ФД-3-1 Меандр | Тип |  | Реле освещения с фотодатчиком | ТУ 3425-003-31928807-2014 |  |  |
|  |  | Напряжение номинальное, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Ток максимальный, АА |  | 16 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа |  | DIN-рейка |  |  |  |
|  |  | Количесво переключающих контактов |  | 1 |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Прожектор светодиодный СДО 06-10 IP65 4000K черный IEK LPDO601-10-40-K02 | Тип изделия |  | Прожектор | ГОСТ Р 55705–2013 |  |  |
|  |  | Серия |  | СДО-06 |  |  |  |
|  |  | Мощность, Вт |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Напряжение, В |  | 220 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP65 |  |  |  |
|  |  |  |  | 98/89/26 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура |  | 4000 |  |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 800 |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур |  | От -45 до +50 |  |  |  |
|  |  | Способ монтажа |  | Накладной |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса светильника |  | Алюминий |  |  |  |
|  |  | Цвет свечения |  | Белый |  |  |  |
|  |  | Тип источника света |  | LED |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение |  | У1 |  |  |  |
|  | Светодиодный прожектор ТЭС-50 ПРОМ «Технологии энергосбережения» г. Са-мара | Общая мощность светильника, Вт |  | 50 | ГОСТ Р 54814-2018 ТУ27.40.39-01281952-2020 |  |  |
|  |  | Световой поток, Лм |  | 7 300 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура, 0К |  | 4 000 |  |  |  |
|  |  | Пульсация светового потока, % |  | < 5 |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP 67 |  |  |  |
|  |  | Тип монтажа |  | Скоба |  |  |  |

| -  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1. | Место поставки | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |
| - 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |  |  |
| - 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |
| - 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификат качества; - паспорт на каждую единицу изделия; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |
| - 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| - 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |
| - 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.