- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 14.12.30 Поставка средств индивидуальной защиты для нужд ПУ в г. Якутск

(Лот №)

#### Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 14.12.30 Поставка средств индивидуальной защиты для нужд ПУ в г. Якутск  (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

#### Соблюдение требований приказа Минтруда России от 29.10.2021 №767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств» в части защиты персонала от термических рисков поражения электрической дугой.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Костюм зимний «Тройка-Лидер» | комплект | 12,00 |
|  | Ботинки «Айсгард» утепленные | пар | 12,00 |
|  | Термобелье мужское «Беринг-Фрост» (кальсоны + фуфайка) | комплект | 12,00 |
|  | Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 0 категории АНС | шт | 2,00 |
|  | Перчатки трикотажные «Зима» утепленные с точечным ПВХ-покрытием ладони | шт | 200,00 |
|  | Перчатки SIGMA (Сигма) | тш | 20,00 |

### Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | ОКПД2 14.12.30 Поставка средств индивидуальной защиты для нужд ПУ в г. Якутск | С даты подписания договора | В течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1-1.6 Таблицы 2.1): ОКПД2 14.12.30 Поставка средств индивидуальной защиты для нужд ПУ в г. Якутск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра |  | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
| 1.1 | Костюм зимний «Тройка-Лидер» | Материал |  | Ткань верха: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 240 г/кв.м. Утеплитель: «Филгуд МИКРО», 150 г/кв.м, куртка – 2 слоя, жилет – 1 слой, брюки – 2 слоя. Многослойный пакет утеплителя в куртке обеспечивает больший теплоизолирующий эффект. |
|  |  | Защита |  | Тн — защита от пониженных температур, 3(4) класс; Ми — защита от механических воздействий (истирания); Мп — защита от механических воздействий (проколов и порезов); З — защита от общих производственных загрязнений; |
|  |  | Комплектация |  | Куртка, жилет, брюки |
|  |  | Сигнальные элементы: |  | Световозвращающие полосы шириной 50 мм. |
|  |  | Подкладка: |  | 100% полиэфир + ветрозащитная ткань. |
|  |  | Застежка |  | на молнии (куртка), на молнии (брюки) |
|  |  | Цвет |  | синий, отделка – васильковый и желтый. |
|  |  | Название |  | Костюм зимний «Тройка-Лидер» |
| 1.2 | Ботинки «Айсгард» утепленные | Реестр Минпромторг |  | Продукт включен в Реестр промышленной продукции |
|  |  | Защита |  | Нс — Защита от сырой нефти; Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций; Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж; См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям; Сж — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям; Сл — Защита от скольжения по обледенелым поверхностям; Тн 30 — Защита от пониженных температур; Тп — Защита от контакта с нагретыми поверхностями; Ми — Защита от механических воздействий: от истирания; З — Защита от общих производственных загрязнений; |
|  |  | Верх обуви |  | Кожа. |
|  |  | Утеплитель: |  | многослойный утеплитель (натуральный мех, Шелтер® В-200, металлизированная пленка). |
|  |  | Защитные носки: |  | композитный материал (Мун 200). |
|  |  | Вкладные стельки: |  | многослойный утеплитель (натуральный мех, Шелтер® В-200, металлизированная пленка). |
|  |  | Метод крепления: |  | литьевой. |
|  |  | Подошва: |  | двухслойная (ПУ / нитрильная резина). |
|  |  | Тип системы шнурования |  | шнурки. |
| 1.3 | Термобелье мужское «Беринг-Фрост» (кальсоны + фуфайка) | Состав: |  | 25% хлопок, 25% полиэфир, 50% акрил, плотность 250 г/кв.м. |
|  |  | Цвет |  | Черный |
|  |  | Комплектация |  | кальсоны + фуфайка |
| 1.4 | Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 0 категории АНС | Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020 |  | Эв – защита от поражения электрическим током напряжением выше 1000 В Эн – защита от поражения электрическим током напряжением до 1000 В |
|  |  | Материал: |  | Латекс |
|  |  | Предназначение |  | защиты человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В. Перчатки обеспечивают защиту от растворов кислот концентрацией до 20%, нефти, и очень низких температур. Изготавливаются из латекса. |
| 1.5 | Перчатки трикотажные «Зима» утепленные с точечным ПВХ-покрытием ладони | Назначение: |  | для защиты рук от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений в холодную погоду. |
|  |  | Материал: |  | 100% ПАН (акрил). |
| 1.6 | Перчатки SIGMA (Сигма) | Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019 |  | Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов); Сопротивление порезу: уровень 3 (индекс не менее 5,0); Сопротивление раздиру: уровень 4 (не менее 75 Н); Стойкость к проколу: уровень 2 (не менее 60 Н); Сопротивление порезу (ISO): уровень D (не менее 15 Н) |
|  |  | Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020 |  | Ми – для защиты от механических воздействий (истирания); Мп – для защиты от механических воздействий (порезов); Мп – для защиты от механических воздействий (проколов); Тн – для защиты от пониженных температур |
|  |  | Материал внешнего покрытия: |  | латекс. |
|  |  | Класс вязки: |  | 10 |
|  |  | Материал основы: |  | акрил |
|  |  | Климатический пояс: |  | I, II. |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки |  | Производственный участок АО "Гидроремонт-ВКК" Якутск, 677004, РОССИЯ, Саха (Якутия) Респ, город Якутск г.о., , Якутск г, , Кржижановского ул, д. 2. |  |
| 2.2 | Приемка продукции |  | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (961)743-71-23 |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии |  | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную (форма ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД) на продукцию в 2-х экз., транспортную накладную. |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся. Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |