ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ сокращение | Расшифровка термина/ сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АУО | Аппарат управления АО «Почта России» |
| 2 | Гарантия | Обязательства исполнителя бесплатно осуществлять ремонт или замену детали, которая имеет заводской дефект или сломалась не по вине владельца, в течение установленного производителем срока. Длительность этого срока определяется Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» |
| 3 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 4 | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки |
| 5 | Общий срок оказания услуг | Период, в котором Исполнитель гарантирует оказание услуг в надлежащем качестве согласно требованиям ТЗ |
| 6 | Ремонт | Планово-предупредительный ремонт, а также устранение иных поломок и неисправностей возникших в ходе эксплуатации ТС |
| 7 | СТО | Станция технического обслуживания |
| 8 | ТЗ | Техническое задание |
| 9 | ТО | Техническое обслуживание транспортного средства |
| 10 | ТС | Транспортное средство |
| 11 | Услуги | Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств с истекшим сроком гарантии производителя |
| 12 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи, являющееся филиалом АО «Почта России» |
| 13 | API | Американский институт нефти |
| 14 | ILSAC | Международный комитет по стандартизации и апробации моторных масел |
| 15 | SAЕ | Общество автомобильных инженеров |
| … | … | … |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Барабинского почтамта УФПС Новосибирской области

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств   осуществляется согласно нормам, правилам и процедурам ремонта и ТО ТС, которые установлены заводами-изготовителями с учетом условий эксплуатации данных ТС в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также с учетом норм времени на техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автомобилей и автобусов («РД 03112178-1023-99 Сборник норм времени на техническое обслуживание и ремонт легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Том I»).

3.1.	Задачи оказываемой Услуги

–	проведение диагностики,   и ремонта ТС в соответствии с перечнем ТС, указанных в приложении № 1 к ТЗ;

–	продление эксплуатационного ресурса ТС;

–	обеспечение безопасной эксплуатации ТС.

3.2.	Цель оказываемой Услуги

–	поддержание работоспособности и исправного состояния ТС;

–	выполнение производственных задач по перевозке почтовых отправлений;

–	исполнение норм, правил и процедур ремонта и ТО ТС, установленных производителем ТС.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Место оказания Услуг: СТО исполнителя расположенное в г.  Барабинске Новосибирской области (указывается исполнителем при заключении договора)

Начало оказания Услуг – с даты подписания договора.

Окончание оказания Услуг –12.2026.

Общий срок оказания Услуг составляет 6 (шесть) месяцев.

Услуги оказываются на основании заявок Заказчика.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Услуги, оказываемые Исполнителем, должны включать в себя следующий перечень и виды услуг:

5.1.	При проведении ремонта и ТО ТС:

(Примерный перечень услуг):

- уборочно-моечные работы;

- контрольно-диагностические работы;

- слесарно-механические работы;

- электротехнические работы;

- заправочные, смазочные работы;

- кузовные работы (в том числе: жестяницкие, сварочные, арматурные, обойные, окрасочные);

- шиномонтажные, балансировочные, шиноремонтные работы, ремонт камер.

5.2.	При проведении прочих услуг:

(Примерный перечень услуг):

- антикоррозионная обработка;

- оказание технической помощи по месту стоянки;

- доставка неисправных ТС к месту их ремонта или стоянки;

- хранение ТС на стоянках СТО;

- проведение консультаций по вопросам ТО, ремонта, хранения и эксплуатации;

- предоставление расчетов стоимости ремонта после аварии.

Объем фактически оказанных услуг определяется Актом приема-передачи оказанных услуг.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

6.1.1.	Оказание услуг по ремонту и ТО ТС   должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);

- ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств»);

- Регламент по плановому сервисному обслуживанию и гарантии, установленный заводом-производителем для данной модели ТС;

- Руководящий документа РД 37.009.026-92 «Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, минитрактора)»;

- Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 № 290.

6.1.2.	Качество запасных частей, деталей, узлов, агрегатов, оборудования и расходных материалов должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией производителя ТС. Требование о наличии сертификатов в отношении указанной продукции установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

6.1.3.	В течение 1 (одного) рабочего дня с момента выставления требования Заказчиком Исполнитель обязан предоставить сертификаты соответствия на запасные части, применяемые в процессе ремонта и ТО ТС Заказчика.

6.1.4.	Исполнитель обеспечивает применение только оригинальных деталей, узлов, агрегатов, оборудования и расходных материалов, соответствующих каталогу производителя ТС либо аналогичных по своим потребительским свойствам. Под оригинальными понимаются запасные части, детали, узлы, агрегаты, оборудование и расходные материалы, используемые с ведома производителя и обеспечивающие гарантийный срок эксплуатации предоставляемый производителем ТС.

6.1.5.	Исполнитель обеспечивает применение масел, смазок и других технологических жидкостей в строгом соответствии с допусками по классификации SAЕ, API, ILSAC и иными, необходимыми параметрами, установленными производителем ТС.

6.1.6.	Перечень запасных частей и смазочных материалов, необходимых для проведения ремонта и ТО ТС Заказчика, должен соответствовать приложению № 6 к ТЗ.

6.1.7.	ТС, прошедшие ремонт и ТО, должны отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование ТС, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения (постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»).

  - Условия оказания Услуг

6.2.1.	Услуги оказываются в рабочие дни, с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по предварительному согласованию с Заказчиком, но не более чем за два дня до постановки ТС в СТО.

6.2.2.	Исполнитель обязан выполнить согласованный с Заказчиком объем Услуг полностью, качественно и в срок. Сроки исполнения заказов (в рабочих днях) определяются в договоре.

6.2.3.	Исполнитель должен обеспечить прохождение планового ТО по обязательному перечню работ, установленному производителем ТС.

6.2.4.	Заказчик несет ответственность за предоставление информации по пробегам поставленных ТС, несоблюдение установленной производителем ТС периодичности обслуживания, а также несвоевременного предъявления ТС Исполнителю при возникновении неисправности.

6.2.5.	Нормы времени на ТО и ремонт ТС Заказчика должны соответствовать нормам, установленным производителем ТС.

6.2.6.	Исполнитель принимает на себя обязательства по утилизации отходов (масляных и топливных фильтров, отработанного масла, технических жидкостей, средств защиты), возникших при оказании Услуг.

6.2.7.	Исполнитель должен иметь возможность принимать к обслуживанию не менее 2 (двух ) ТС Заказчика одновременно.

6.2.8.	Предварительное определение объемов Услуг, а также количества и номенклатуры запасных частей, осуществляемое внешним осмотром без разборки и применения диагностического оборудования, производится Исполнителем без дополнительной оплаты.

6.2.11.	Фактический объем Услуг определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. В случае если в процессе оказания Услуг будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие услуги могут оказываться только с предварительного письменного согласия Заказчика.

6.2.12.	Доставка ТС до сервисного центра Исполнителя и обратно осуществляется силами и средствами Заказчика.

6.2.13.	Исполнитель при оказании Услуг должен обеспечить сохранность, а также неиспользование и неприменение ТС и установленного на них специального оборудования Заказчика.

6.2.14.	Исполнитель обеспечивает прием ТС Заказчика в срок, согласованный сторонами, при этом срок постановки ТС в СТО составляет не более 2 (двух) дней с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления/ заявки в адрес Исполнителя. Услуги должны быть оказаны в сроки, установленные Заказчиком, без учета времени согласования их объема.

6.2.15.	Техническая мойка ТС перед оказанием Услуг осуществляется только при наличии такой необходимости и в объеме, необходимом для оказания Услуг, предусмотренных настоящим ТЗ, и входит в стоимость Услуг.

6.2.16.	Детали, узлы и агрегаты, демонтированные при устранении неисправностей и поломок, подлежат возврату Заказчику. Исполнитель по завершении Услуг передает демонтированные детали, узлы и агрегаты Заказчику.

6.2.17.	Исполнитель предоставляет Заказчику возможность осуществления контроля за оказываемыми Услугами с учетом соблюдения представителем Заказчика технологического регламента работ, правил техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.

  - Требования к безопасности

Услуги осуществляются согласно нормам Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Технического регламента ТР ТС 018/2011 Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и законодательства Российской Федерации.

  - Требования к приемке ТС Заказчика СТО Исполнителя

6.4.1.	При приемке должны быть выполнены следующие виды услуг:

- проверка соответствия номерных данных ТС;

- контрольный осмотр ТС;

- определение и согласование с Заказчиком объема, стоимости и сроков оказания услуг. Предварительный заказ-наряд направляется Исполнителем Заказчику на утверждение по электронной почте;

- оформление первичной документации.

6.4.2.	Контрольный осмотр при приемке ТС должен предусматривать:

- осмотр ТС в соответствии с заявленными владельцами видами услуг;

- осмотр с целью определения общего технического состояния ТС;

- проверка комплектности ТС;

- составление акта приема-передачи транспортного средства в СТО по форме приложения № 4 к ТЗ.

6.4.3.	Для получения объективной оценки технического состояния ТС и предстоящего объема услуг по требованию Заказчика ТС должны быть направлены на диагностирование с последующей выдачей контрольно-диагностической карты. Исполнитель представляет заключение и диагностическую карту, содержащие расшифровку объема и видов Услуг, в срок не более 1 (одного) дня с момента проведения диагностических работ.

6.5.	Требования по приемке Услуг

6.5.1.	Выдача ТС производится Исполнителем после контроля полноты и качества оказанных Услуг.

6.5.2.	Исполнитель в течение 5 (пяти) дней после завершения оказания Услуг по Заявке передает Заказчику подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 2 к ТЗ) в 2 (двух) экземплярах, а также иные отчетные материалы, предусмотренные настоящим ТЗ и договором.

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных Услуг)

6.6.1.	Исполнитель передает Заказчику отчетные и иные документы, на основании которых осуществляется приемка Услуг, нарочно (курьерской доставкой). Факт получения должен подтверждаться подписью уполномоченного лица Заказчика.

6.6.2.	Исполнитель по требованию Заказчика должен предоставить в электронном виде нормативы трудозатрат на проведение ТО и ремонта ТС, установленные заводом-изготовителем, либо предоставить представителю Заказчика на СТО автоматизированное рабочее место для осуществления проверки нормирования оказанных Услуг и стоимости запасных частей, замененных в ходе ремонта транспорта Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

7.1.	Срок предоставления гарантии на оказанные Услуги должен составлять со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг:

–	на услуги по ремонту и поставленные запасные части – не менее 6 (шести) месяцев;

–	на услуги по капитальному ремонту основных агрегатов – не менее 12 месяцев;

–	на выполнение кузовных работ и установленные в ходе этого запчасти, в том числе используемые материалы – 6 (шести) месяцев.

7.2.	Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные случайным повреждением, дорожно-транспортным происшествием, изменениями, внесенными в конструкцию ТС или его компонентов, вмешательством в работу систем ТС, а также модифицированные детали и элементы, нарушением правил эксплуатации, халатностью или иными причинами.

7.3.	Гарантия не распространяется на запасные части узлы и агрегаты, предоставленные Заказчиком.

7.4.	В случае ссылки Исполнителя на то, что недостатки (дефекты) ТС возникли по вине Заказчика и/или третьих лиц и связаны с нарушением правил эксплуатации ТС Заказчиком и/или дорожно-транспортными происшествиями по вине Заказчика, обязан подтвердить эти выводы в экспертной организации, согласованной с Заказчиком.

7.5.	При возникновении у Заказчика претензии по качеству оказанных Исполнителем услуг в течение гарантийного срока, замена вышедших из строя в установленный гарантийный срок запасных частей, деталей, узлов, агрегатов, производится за счет Исполнителя при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации ТС.

7.6.	В случае обнаружения дефектов в ходе приема-сдачи оказанных Услуг либо выхода из строя ТС в гарантийный период, причиной которой явилось некачественное оказание услуг, в том числе установка Исполнителем непригодной или некачественной запасной части, Исполнитель обязуется устранить дефекты безвозмездно, в течение 3 (трех) дней со дня предъявления претензии, а также компенсировать затраты по доставке ТС с места поломки до СТО Исполнителя. Данное гарантийное обязательство имеет силу также по окончанию действия договора.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень транспортных средств | 7 |
| 2 | Акт сдачи-приемки оказанных услуг | 8 |
| 3 | Перечень услуг используемых при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств | 9 |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень транспортных средств

| № п/п | Марка ТС | Год выпуска | Государственный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лада Ларгус | 2014 | Е537АМ |
| 2 | Лада Ларгус | 2017 | Е 476 УЕ |
| 3 | Лада Ларгус | 2016 | Н326ТМ |
| 4 | Лада Ларгус | 2015 | К641 ВС |
| 5 | Лада Ларгус | 2015 | Е 458УЕ |
| 6 | Лада Ларгус | 2017 | Е 455 УЕ 154 |
| 7 | Лада Ларгус | 2017 | Е 475 УЕ 154 |
| 8 | Лада Ларгус | 2020 | К 326 РН 154 |
| 10 | SKODA | 2017 | Е 465 УЕ 154 |

Приложение № 2 к ТЗ

Акт сдачи-приемки оказанных услуг

# __________	                                Акт сдачи-приемки оказанных Услуг

по Договору на оказание услуг _____________

от ______________ 20__ г. №_____________________

АО «Почта России» (____________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующе___ на основании ____________, с одной стороны и _____________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующе___ на основании ___________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

- В соответствии с условиями Договора на оказание услуг _________ от _____________ №________________ Исполнитель оказал  Заказчику в период с __________по _________ следующие услуги:

| № | Наименование услуг | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- По настоящему акту стоимость оказанных услуг составляет _______ (_________) рублей __ копеек, без НДС.

- Подлежит к перечислению _________ (____________) рублей ___ копеек без НДС.

- Настоящим актом Стороны подтверждают, что услуги по договору оказаны качественно, в установленный срок и в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют.

- Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон

Приложение № 3 к ТЗ

Перечень услуг    при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств

| № | Наименование товара, работ, услуги |
| --- | --- |
|  | Двигатель |
|  | Чистка дроссельной заслонки |
|  | Промывка форсунок со снятием |
|  | Замена ремня ГРМ ( 8 клапанов с кондиционером ВАЗ) |
|  | Замена ремня ГРМ ( 16 клапанов ВАЗ) |
|  | Замена ремня ГРМ ( 8 клапанов с кондиционером) |
|  | Замена ремня ГРМ (16 клапанов) |
|  | Замена сцепления ( замена диска сцепления, корзины, выжимной) |
|  | Замена переднего сальника коленвала |
|  | Замена заднего сальника коленвала (МКПП) |
|  | Регулировка клапанов 8кл |
|  | Замена бензонасоса |
|  | Замена корпуса дроссельной заслонки |
|  | Замена форсунок (8 клапанов) |
|  | Замена форсунок (16 клапанов) |
|  | Плановое обслуживание |
|  | Замена воздушного фильтра |
|  | Замена свечей (8 клапанов) |
|  | Замена свечей (16 клапанов) |
|  | Замена масла в двигателе ( с фильтром) |
|  | Замена масла в МКПП (слив/залив) |
|  | Замена приводного ремня (8 клапанов) |
|  | Замена приводного ремня (16 клапанов) |
|  | Компьютерная диагностика |
|  | Заправка кондиционера |
|  | Замена топливного фильтра магистрального |
|  | Замена топливного фильтра погружного |
|  | Охлаждение |
|  | Замена помпы |
|  | Замена антифриза |
|  | Замена радиатора охлаждения |
|  | Замена вентилятора отопителя |
|  | Замена термостата |
|  | Тормозная система |
|  | Замена передних колодок |
|  | Замена задних барабанных колодок |
|  | Замена тормозных дисков передних |
|  | Замена тормозных барабанов ( в сборе с подшипником) |
|  | Замена переднего суппорта |
|  | Замена тормозного цилиндра задний |
|  | Замена тормозной жидкости |
|  | Рулевое управление |
|  | Замена рулевой тяги |
|  | Замена наконечника рулевой тяги |
|  | Замена рулевой рейки (модели с ГУР) |
|  | Замена рулевой рейки (модели без ГУР) |
|  | Подвеска |
|  | Замена переднего амортизатора |
|  | Замена заднего амортизатора |
|  | Замена шаровой опоры со снятием рычага |
|  | Замена нижнего рычага подвески |
|  | Замена стойки стабилизатора |
|  | Замена подшипника ступицы (переднего без ABS) |
|  | Замена подшипника ступицы (заднего) |
|  | Замена ШРУСа (левого) |
|  | Замена ШРУСа (правого) |
|  | Замена пыльника ШРУС (левый внешний) |
|  | Замена пыльника ШРУС (правый внешний) |
|  | Замена пыльника ШРУС (левый внутренний со сменой масла в КПП) |
|  | Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) |
|  | Электрика |
|  | Замена генератора |
|  | Замена генератора (ГУР) |
|  | Замена стартера |
|  | Замена лампы в фазе |
|  | Замена лампы заднего фонаря |

Все нормативные документы, указанные в ТЗ, должны быть действующими на момент планирования и осуществления конкретной закупки, перечень определяется инициатором согласно требованиям для конкретной закупки.

В случае если порядок приемки услуг установлен договором, устанавливается в части, не противоречащей договору.

Необходимо указать Услуги, которые будут оказываться согласно условиям Договора.

При необходимости указать наименование Филиала.

В случае, если представитель Исполнителя не явился для составления Акта, в таком Акте указывается соответствующая информация.