ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по созданию системы фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения на территории Республики Ингушетия

1. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

1.1. Сокращения

ТСАФ – технические средства автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Стационарные ТСАФ – используемое на дороге работающее в автоматическом режиме специальное техническое средство, имеющее функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения. Стационарное ТСАФ обеспечивает контроль за дорожным движением в режиме непрерывной работы, является элементом обустройства дорог и размещается стационарно на стойках, опорах и других конструкциях.

СМ (Система мониторинга) – программное обеспечение, предназначенное исключительно для технического контроля работоспособности ТСАФ, сбора телеметрических параметров и формирования отчетов о техническом состоянии в целях приемки выполненных работ и основанием для формирования инцидентов для технического обслуживания. 
СМ не осуществляет сбор, хранение или обработку материалов фото- и видеофиксации и не интегрируется с СПО «Паутина» для передачи данных о правонарушениях.

Заказчик – организация, в чьих интересах осуществляются работы в рамках настоящего Технического задания.

Исполнитель – организация, с которым заключен Договор на выполнение работ по настоящему Техническому заданию.

БД – база данных.

ГРЗ – государственный регистрационный знак.

ГОСТ – государственный стандарт.

СПО «Паутина» – специальное программное обеспечение «Паутина», используемое Заказчиком в соответствии с возложенными на него полномочиями.

ТС – транспортное средство.

ЦАФАП ОДД – Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

ПМИ – программа и методика испытаний.

ПСИ – протокол приёма–сдаточных испытаний.

ПДД – правила дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090.

ПОДД – проект организации дорожного движения.

SLA – соглашение об уровне сервиса (Service Level Agreement).

ПНР – пуско-наладочные работы.

СМР – строительно-монтажные работы.

ФВФ – фотовидеофиксации.

1.2. Термины

IP-адрес – уникальный сетевой адрес в сети передачи данных, построенной по протоколу IP.

vCPU – Virtual Central Processing Unit (виртуальный центральный процессор).

CPU – Central Processing Unit (центральный процессор).

RAM – Random Access Memory (память с произвольной выборкой).

SSD – Solid-state drive (компьютерное немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти).

HDD – Hard disk drive (жесткий диск).

IOPS – Input/Output Operations Per Second (количество операций ввода/вывода в секунду).

Виртуализация – процесс предоставления вычислительных ресурсов Исполнителя, которые могут работать в изолированной друг от друга среде без привязки к конкретным физическим ресурсам.

Виртуальная машина (ВМ) – размещенная на инфраструктуре Исполнителя изолированная программно-аппаратная система (совокупность ресурсов виртуальных процессоров, виртуальной памяти, виртуального дискового пространства), эмулирующая аппаратное обеспечение и предназначенная для работы под управлением операционной системы Заказчика.

Виртуальная память – энергозависимая часть компьютерной памяти, в которой временно хранятся данные и команды, необходимые процессору для выполнения им операции, имеющая возможность работать в изолированной друг от друга среде.

Виртуальная сеть – непубличная сеть передачи данных между виртуальными машинами Заказчика, построенная по протоколу IP.

Виртуальное дисковое пространство – совокупность ресурсов хранения данных Исполнителя, имеющих возможность работать в изолированной друг от друга среде.

Виртуальный процессор – часть процессорной мощности инфраструктуры Исполнителя, выделяемая для виртуальной машины, работающей под управлением операционной системы Заказчика.

ГБ – гигабайт.

Инфраструктура – совокупность аппаратных и программных средств и технологий сбора, хранения, обработки и передачи информации.

Панель управления – портал в сети Интернет, с помощью которого осуществляются управление Услугой.

Перерыв в работе Услуги – предоставление не в полном объеме ресурсов виртуальной машине, и/или невозможность запуска на виртуальной машине совместимых приложений, и/или некорректное функционирование виртуальной сети (шлюза виртуальной сети), и/или отсутствие доступа (сетевого подключения) к шлюзу виртуальной сети через публичную сеть Интернет.

Платформа виртуализации – специализированное программное обеспечение, реализующее виртуализацию на программно-аппаратном комплексе Исполнителя.

Приложения – операционная система, программное обеспечение, базы данных и другие данные, принадлежащие Заказчику.

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) – серверное, сетевое оборудование и системы хранения данных Исполнителя, находящиеся на его технологической площадке, с установленным и настроенным программным обеспечением, необходимым для оказания Услуги.

Техническая поддержка – оказание Исполнителем устных и письменных консультаций по вопросам оказания Услуги, а также устранение инцидентов, возникающих в зоне ответственности Исполнителя в связи с оказанием Услуги.

Технологическая площадка (ЦОД) – специализированные помещения (центры обработки данных), в которых размещаются серверное и сетевое оборудование и системы хранения данных Исполнителя, и на базе которых предоставляются услуги Исполнителя.

Услуга – предоставление виртуальных машин, виртуальной сети, шлюза виртуальной сети на программно-аппаратном комплексе Исполнителя, предоставление учетных данных (имени пользователя и пароля) для доступа к панели управления, обеспечение их бесперебойного функционирования, обеспечение доступа (сетевого подключения) к шлюзу виртуальной сети через публичную сеть Интернет и/или локальную сеть Заказчика, предоставление технической поддержки.

Шлюз виртуальной сети – настраиваемая в панели управления компонента Услуги, которая обеспечивает взаимодействие между виртуальной сетью и другими сетями – сетью Интернет или локальной сетью Заказчика.

Облачные услуги – предоставление обладающих полезными функциями услуг с использованием виртуальных машин с предустановленным системным и специализированным программным обеспечением или без такового, виртуальной сети, шлюза виртуальной сети на программно-аппаратном комплексе Исполнителя и обеспечение их бесперебойной работы.

Поверка ТСАФ – совокупность выполняемых операций для подтверждения соответствия средств измерений установленным метрологическим требованиям в порядке, определенном Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Веб-сервис «Дупло-2» – веб-сервис, через который осуществляется обмен данными с СПО «Паутина». Протокол информационного взаимодействия размещен на общедоступном тестовом контуре по адресу: https://web-duplo.gibdd.ru/duplo/services/duplo2?wsdl.

2. Общие сведения

Выполнение работ по созданию системы фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения на территории Республики Ингушетия.

Работы включают в себя:

- Разработка проектов организации дорожного движения

- Обеспечение (приобретение и доставка) ТСАФ

- Создание СМ

- Оказание услуг облачного хранения данных (работы будут выполнены на стороне ПАО Ростелеком)

- Выполнение строительно-монтажных работ ТСАФ, проведение пусконаладочных работ ТСАФ, подключение ТСАФ к сетям энергоснабжения, ввод Системы ФВФ в эксплуатацию.

Перечень мест для размещения ТСАФ указан в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

2.1. Перечень документов, на основании которых создается система

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.12.2017 N 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"»;

- Постановление Правительства РФ от 01.06.2024 N 754 «О размещении стационарных средств фиксации, передвижных средств фиксации или мобильных средств фиксации»;

- Постановление Правительства РФ от 01.06.2024 N 752 «Об утверждении Правил передачи, приема и обработки информации»;

- ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ Р 57144-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 57145-2016 «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Правила применения».

2.2. Назначение системы мониторинга (СМ)

СМ предназначена для:

- поиска, выявления и фиксации фактов неработоспособности ТСАФ;

- предупреждения о появлении технических неполадок в работе ТСАФ;

- направления уведомлений, содержащих факт неработоспособности ТСАФ для дальнейшей организации мероприятий по восстановлению функционирования ТСАФ;

- ведения учета работоспособности ТСАФ (в рамках глубины хранения информации о работоспособности 90 дней);

- обработки и хранения сведений о работе ТСАФ за отчетный период (в рамках глубины хранения 90 дней);

- сбора характеристик ТСАФ (25 телеметрический параметр);

- автоматизации процессов мониторинга работоспособности ТСАФ;

- учета и контроля за сроками истечения поверок на ТСАФ;

- унификации информации для формирования статистических данных и отчетов;

- контроля полноты и своевременности передачи информации от ТСАФ в СПО «Паутина»;

- контроля за функционированием каналов передачи данных от ТСАФ к СПО «Паутина».

2.3. Цели создания системы ФВФ

К основным целям создания системы относится:

- унификация методов взаимодействия в составе единого информационного пространства, учет показателей эксплуатации;

- поддержание работоспособности ТСАФ в соответствии с государственными стандартами;

- обеспечение актуальности и достоверности сведений о параметрах работоспособности ТСАФ;

- контроль полноты и своевременности передачи информации от ТСАФ в СПО «Паутина»;

- контроль за функционированием каналов передачи данных, организованных от ТСАФ к СПО «Паутина»;

- формирование архива статусов работоспособности ТСАФ для контроля SLA и обоснования эффективности расходования бюджетных средств.

2.4. Характеристика объектов системы ФВФ

Система состоит из:

- СМ, развернутой на выделенных Исполнителем на период выполнения Работ по Договору облачных мощностях;

- сети из 17 ТСАФ трех типов, размещенных на автомобильных дорогах Республики Ингушетия и подключенных к указанной СМ;

2.5. Общие требования

В рамках исполнения настоящего Технического задания Исполнителем разрабатывается и внедряется СМ на предоставленных Исполнителем облачных ресурсах. После создания системы ФВФ Заказчик приобретает облачные мощности самостоятельно, предоставление облачных мощностей после введения системы в эксплуатацию предметом настоящего Договора не является.

Задачами ТСАФ являются фиксация проездов транспортных средств, фиксация нарушений ПДД и передача зафиксированной информации в СПО «Паутина».

СМ должна обеспечивать мониторинг и выявление фактов неработоспособности ТСАФ, а также функции, описанные в настоящем Техническом задании.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА

СМ в автоматическом режиме должна получать данные о состоянии ТСАФ, сигнализировать пользователю о наличии фактов неработоспособности ТСАФ.

СМ должна обладать следующими функциональными возможностями:

- отображение на электронной карте информации о геолокации и техническом состоянии ТСАФ;

- сбор, хранение, отображение данных о работоспособности ТСАФ (25 метрика);

- формирование архива статусов работоспособности;

- формирование отчетов и экспорт данных из СМ.

3.1. Требования к архитектуре и хранению данных СМ

Все узлы и компоненты СМ должны быть рассчитаны исходя из того, что СМ сохраняет штатное функционирование при следующих параметрах:

- количество ТСАФ: до 80 единиц;

- количество элементов данных: до 2 480 (80 камер × 25 метрика);

- расчетный размер БД за 90 дней: ≈ 160 ГБ;

- срок хранения телеметрии: не менее 90 дней;

- срок хранения динамики изменений: не менее 1 (одного) года.

Доступ к интерфейсу СМ предоставляется посредством web-браузера без установки дополнительного ПО.

Архитектура СМ должна строиться на основе следующих концепций:

- горизонтальное масштабирование;

- на основе опенсорс-решений.

3.2. Требования к функционалу хранения и отображения информации по ТСАФ

Пользователь СМ должен иметь возможность просматривать перечень всех ТСАФ в табличном виде со следующим минимальным набором информации:

- наименование ТСАФ;

- серийный или заводской номер;

- информация о местоположении;

- установленное ограничение скоростного режима;

- статус (технический статус работоспособности);

- тип ТСАФ (согласно таблице пункта 5.3);

- информация о поверке;

- адрес установки

СМ должна предусматривать возможность добавления новых ТСАФ, перенесения в архив существующих и редактирования информации. Должна быть предусмотрена фильтрация типу ТСАФ, статусу, а также поиск по наименованию, серийному номеру.

3.3. Требования к отображению информации

Страница должна обеспечивать:

- отображение в виде точки геолокации на карте;

- поиск по списку ТСАФ;

- визуализация состояния работоспособности посредством цветовой маркировки:

- Зеленый – сигнал поступает, телеметрия в норме;

- Красный – сигнал отсутствует или критическая ошибка (Инцидент открыт);

- Желтый – сигнал поступает, но имеются предупреждения.

3.4. Требования к сбору телеметрических параметров и к функционалу учета статуса работоспособности СМ

СМ обязана осуществлять отображение следующих параметров для каждого ТСАФ:

- Название ПО;

- Место установки;

- Используемая память (% 0-100);

- Загрузка процессора (% 0-100);

- Количество фиксаций неработоспособности ТСАФ в течение дня;

- Координаты;

- Режим работы комплекса;

- Температура CPU;

- Температура HW (аппаратная);

- Информация с навигационной платы;

- Напряжение на входе;

- Ограничение скорости для легковых ТС;

- Ограничение скорости для грузовых ТС;

- Ограничение скорости для автобусов;

- Порог фиксации для легковых ТС;

- Порог фиксации для грузовых ТС;

- Порог фиксации для автобусов;

- Версия ПО;

- Ошибки работы комплекса;

- Дата окончания поверки;

- UpTime (время непрерывной работы);

- Объем свободного места на дисках;

- Критические ошибки в работе ПО;

- Статус экспорта фиксаций;

- Количество фиксаций, переданных успешно с начала суток.

3.5. Требования к системе уведомлений

СМ обязана генерировать и отображать в Web-интерфейсе уведомления о следующих событиях:

1. Отсутствии связи с ТСАФ;

2. Отсутствии проездов за заданный период;

3. Скопившейся очереди отправки фиксаций (превышение порогового значения);

4. Отсутствии координат и/или времени в передаваемых пакетах данных;

5. Ошибках в работе ТСАФ (включая критические).

3.6. Требования к функционалу формирования отчетности

СМ должна предоставлять возможность формирования отчетов с выгрузкой в файл по отдельным ТСАФ или списку:

- Отчет по работоспособности ТСАФ: период выборки, наименование, адрес и координаты, количество зафиксированных ТС за сутки, количество правонарушений за сутки;

- Отчет по техническому состоянию ТСАФ: наименование, адрес и координаты, подборка периодов неработоспособности.

3.7. Требования к информационной безопасности

- Доступ к интерфейсу СМ осуществляется по протоколу HTTPS (TLS 1.2+);

- Реализована ролевая модель доступа (RBAC) с минимум 2 ролями: «Администратор», «Оператор мониторинга».

3.8. Требования к надежности СМ

СМ обеспечивает:

- сохранение накопленной информации при отказе одного из компонентов с последующим восстановлением после проведения ремонтных работ.

3.9. Требования к технической поддержке и инструктажу

Инструктаж проводится единоразово на основании запроса по средствам удалённых источников связи Заказчика для групп сотрудников не более 5 человек.

Техническая поддержка включает:

- настройку СМ;

- консультирование персонала.

3.10. Требования к приемочным испытаниям (ПМИ)

Тестирование СМ осуществляется на рабочем месте Заказчика посредством проверки функций, предусмотренных разделом 4 настоящего Технического задания. Исполнитель обязан продемонстрировать работоспособность СМ в режиме мониторинга одного ТСАФ.

ПМИ разрабатывается и предоставляется Исполнителем Заказчику не менее чем за 5 рабочих дней до уведомления о готовности к сдаче соответствующего вида работ. ПМИ согласовывается Заказчиком в срок не более 5 рабочих дней с момента получения.

Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления проводит испытания. Результаты отражаются в ПСИ. При наличии замечаний Исполнитель обязан устранить их в течение 10 рабочих дней.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТСАФ

4.1. Общие требования к размещению ТСАФ

При исполнении требований данного раздела Исполнитель выполняет:

- разработку ПОДД на период производства работ. Согласование и утверждение разработанных ПОДДов у собственника дороги и ГИБДД на стороне Заказчика;

- обследование мест установки ТСАФ с целью получения информации о расположении существующих опор;

- при необходимости – установку дополнительных металлических опор;

- доставку ТСАФ до места установки;

- монтаж ТСАФ на опорах;

- выполнение подвеса электрических и информационных кабельных линий при удаленности от точки подключения;

- подключение ТСАФ к электроснабжению;

- проведение пуско-наладочных работ ТСАФ;

- проведение поверки ТСАФ с получением свидетельства о поверке;

- установленные ТСАФ должен быть подключены к сети энергоснабжения. Исполнитель обеспечивает подключение электропитания оборудования на основании технических условий для присоединения к электрическим сетям. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю Технические условия на технологическое присоединение к электросетям в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора. В этих целях Заказчик обеспечивает заключение договоров технологического присоединения и выполнение мероприятий по технологическому присоединению. При нарушении Заказчиком установленного срока Исполнитель вправе приостановить выполнение работ до момента предоставления Технических условий;

- с целью обеспечения функционирования ТСАФ и обеспечения передачи данных, сформированные ТСАФ файлы должны передаваться по каналу связи на сервер СПО «Паутина» УМВД по Республике Ингушетия посредством веб-сервиса «Дупло-2». В целях демонстрации работоспособности системы ФВФ Исполнитель обязан организовать подключение ТСАФ к каналам связи, независимым от радиоканала.

Заказчик вправе присутствовать при установке опор, монтаже основного оборудования, монтаже контуров заземления.

4.2. Требования к документированию

При сдаче Системы ФВФ Исполнитель представляет Заказчику:

- комплект эксплуатационной документации на ТСАФ (описание типа СИ, свидетельство о поверке, формуляры и паспорта, руководство по эксплуатации, сертификат об утверждении типа);

- комплект исполнительной документации на бумажном и/или электронном носителях в формате PDF, включающий:

- отчет с места размещения (номер, тип, место установки, координаты, перечень фиксируемых правонарушений, фотоотчет);

- рабочие документации по каждому ТСАФ: схема размещения видеокамер, план расположения оборудования, ПОДД, фотоматериалы проездов (фиксация С0).

Принятие  исполнительной документации Заказчиком и положительные итоги  ПМИ и ПСИ, являются основанием для подписания акт ввода Системы ФВФ в эксплуатацию.

4.3. Требования к типам ТСАФ

Обеспечение Работ Исполнителем ТСАФ следующих типов:

| № п/п | Наименование товара, код позиции каталога товаров, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое средство автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения (Тип 1 «Контроль скорости») ОКПД2/ КТРУ- 26.51.66.190/ 26.51.66.190-00000023 Национальный режим - ограничение закупок товаров | шт. | 12 |
| 2 | Техническое средство автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения (Тип 2 «Контроль нерегулируемых пешеходных переходов») ОКПД2/ КТРУ- 26.51.66.190/ 26.51.66.190-00000023 Национальный режим - ограничение закупок товаров | шт. | 2 |
| 3 | Техническое средство автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения (Тип 3 «Контроль перекрестка») ОКПД2/ КТРУ- 26.51.66.190/ 26.51.66.190-00000023 Национальный режим - ограничение закупок товаров | шт. | 3 |
| 4 | Кожух защитный (совместим Тип 1, Тип 2) ОКПД2 28.29.84.000 Национальный режим - преимущества | шт. | 14 |

ТСАФ должны быть новыми (не быть в употреблении, в ремонте, не проходили восстановление).

4.3.1. Минимальные технические характеристики ТСАФ Тип 1 «Контроль скорости» КТРУ- 26.51.66.190-00000023

| Наименование АПК, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое средство автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движени 26.51.66.190 | Верхний предел диапазона измеряемой скорости движения | ≥ 350 | Километр в час |
|  | Разрешение матрицы, Мп | ≥ 8 |  |
|  | Назначение | Считывание и распознавание регистрационных знаков транспортных средств |  |
|  |  | Проверка автомобилей по базам розыска |  |
|  |  | Определение скорости автомобилей, попавших в зону действия комплекса |  |
|  |  | Фото и видеофиксация |  |
|  |  | Анализ, хранение, передача информации в центры ее обработки |  |
|  | Вид по степени мобильности | Передвижной (П) |  |
|  |  | Стационарный (С) |  |
|  | Вид по способу измерения скорости | Измеряющее мгновенную скорость транспортного средства |  |
|  | Вид по принципу измерения параметров транспортных средств | Радиолокационное (Р) |  |
|  | Тип изображения | Комбинированный |  |
|  | Степень защиты IP | IP 66 |  |
|  | Фиксируемое событие в соответствии с ГОСТ Р 57144-2016 | С0 |  |
|  |  | С1 |  |
|  |  | С2 |  |
|  |  | С3 |  |
|  |  | С5 |  |
|  |  | С6 |  |
|  |  | С7 |  |
|  |  | С9 |  |
|  |  | С10 |  |
|  |  | С16 |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 50 | Ватт |
|  | Возможность удаленного управления | Да |  |
|  | Количество контролируемых полос движения | ≥ 6 | Штука |
|  | Тип канала связи для передачи информации на внешний аппаратно-программный комплекс | Проводной |  |
|  |  | Беспроводной |  |
|  | Конструктивное исполнение | Моноблок |  |
|  | Функциональные возможности | Автоматическое распознавание модели транспортного средства |  |
|  |  | Формирование видеоролика к нарушениям |  |
|  |  | Автоматическое распознавание марки транспортного средства |  |
|  | Наличие комплекта для монтажа и эксплуатации | Да |  |
|  | Комплектация | Инфракрасный прожектор |  |
|  | Минимальная температура эксплуатации | ≤ -40 | Градус Цельсия |
|  | Максимальная температура эксплуатации | ≥ 50 | Градус Цельсия |

4.3.2. Техническое средство автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения (Тип 2 «Контроль нерегулируемых пешеходных переходов») КТРУ- 26.51.66.190-00000023

| Наименование АПК, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое средство автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движени 26.51.66.190 | Разрешение матрицы, Мп | ≥ 8 |  |
|  | Верхний предел диапазона измеряемой скорости движения | ≥ 350 | Километр в час |
|  | Назначение | Считывание и распознавание регистрационных знаков транспортных средств |  |
|  |  | Проверка автомобилей по базам розыска |  |
|  |  | Определение скорости автомобилей, попавших в зону действия комплекса |  |
|  |  | Фото и видеофиксация |  |
|  |  | Анализ, хранение, передача информации в центры ее обработки |  |
|  | Вид по степени мобильности | Передвижной (П) |  |
|  |  | Стационарный (С) |  |
|  | Вид по способу измерения скорости | Измеряющее мгновенную скорость транспортного средства |  |
|  | Вид по принципу измерения параметров транспортных средств | Радиолокационное (Р) |  |
|  | Тип изображения | Комбинированный |  |
|  | Степень защиты IP | IP 66 |  |
|  | Фиксируемое событие в соответствии с ГОСТ Р 57144-2016 | С0 |  |
|  |  | С1 |  |
|  |  | С2 |  |
|  |  | С3 |  |
|  |  | С5 |  |
|  |  | С6 |  |
|  |  | С7 |  |
|  |  | С9 |  |
|  |  | С10 |  |
|  |  | С15 |  |
|  |  | С16 |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 50 | Ватт |
|  | Возможность удаленного управления | Да |  |
|  | Количество контролируемых полос движения | ≥ 6 | Штука |
|  | Тип канала связи для передачи информации на внешний аппаратно-программный комплекс | Проводной |  |
|  |  | Беспроводной |  |
|  | Конструктивное исполнение | Моноблок |  |
|  | Функциональные возможности | Автоматическое распознавание модели транспортного средства |  |
|  |  | Формирование видеоролика к нарушениям |  |
|  |  | Автоматическое распознавание марки транспортного средства |  |
|  | Наличие комплекта для монтажа и эксплуатации | Да |  |
|  | Комплектация | Инфракрасный прожектор |  |
|  | Минимальная температура эксплуатации | ≤ -40 | Градус Цельсия |
|  | Максимальная температура эксплуатации | ≥ 50 | Градус Цельсия |

4.3.3. Техническое средство автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения (Тип 3 «Контроль перекрестка») КТРУ- 26.51.66.190-00000023

| Наименование АПК, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое средство автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движени 26.51.66.190 | Разрешение матрицы, Мп | ≥ 8 |  |
|  | Верхний предел диапазона измеряемой скорости движения | ≥ 350 | Километр в час |
|  | Назначение | Считывание и распознавание регистрационных знаков транспортных средств |  |
|  |  | Определение скорости автомобилей, попавших в зону действия комплекса |  |
|  |  | Фото и видеофиксация |  |
|  |  | Анализ, хранение, передача информации в центры ее обработки |  |
|  | Вид по степени мобильности | Стационарный (С) |  |
|  | Вид по способу измерения скорости | Измеряющее мгновенную скорость транспортного средства |  |
|  | Вид по принципу измерения параметров транспортных средств | С измерением по видеокадрам (видеосигналу) (В) |  |
|  | Тип изображения | Черно-белое |  |
|  | Степень защиты IP | IP 65 |  |
|  | Фиксируемое событие в соответствии с ГОСТ Р 57144-2016 | С0 |  |
|  |  | С1 |  |
|  |  | С5 |  |
|  |  | С6 |  |
|  |  | С7 |  |
|  |  | С11 |  |
|  |  | С12 |  |
|  |  | С13 |  |
|  |  | С15 |  |
|  |  | С16 |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 70 | Ватт |
|  | Возможность удаленного управления | Да |  |
|  | Количество контролируемых полос движения | 4 | Штука |
|  | Тип канала связи для передачи информации на внешний аппаратно-программный комплекс | Проводной |  |
|  | Конструктивное исполнение | Моноблок |  |
|  | Функциональные возможности | Автоматическое распознавание модели транспортного средства |  |
|  |  | Формирование видеоролика к нарушениям |  |
|  |  | Автоматическое распознавание марки транспортного средства |  |
|  | Наличие комплекта для монтажа и эксплуатации | Да |  |
|  | Комплектация | Инфракрасный прожектор |  |
|  |  | Обзорный видеодатчик |  |
|  |  | Контроллер светофора |  |
|  | Минимальная температура эксплуатации | ≤ -40 | Градус Цельсия |
|  | Максимальная температура эксплуатации | ≥ 50 | Градус Цельсия |

4.3.4. Кожух защитный ОКПД2 - 28.29.84.000

| Наименование АПК, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Кожух защитный 28.29.84.000 | Класс защиты по пулестойкости С1, Бр 1, Бр 2 | Наличие |  |
|  | Масса | ≤ 20 | Килограмм |
|  | Возможность монтажа быстросъёмной имитационной панели, визуально идентичной измерительному модулю | Наличие |  |
|  | Быстросъёмная система крепления измерительного модуля, обеспечивающая его демонтаж и установку без применения дополнительных инструментов | Наличие |  |

4.4. Требования к конструкции ТСАФ

Под конструктивным исполнением «моноблок» для Тип 1, Тип 2 понимается ТСАФ, в котором измерительный модуль, модуль фотовидеофиксации, вычислительный модуль, инфракрасный прожектор конструктивно объединены в единый заводской корпус со степенью защиты от пыли и влаги не ниже IP66 (далее — Моноблок), обеспечивающий упрощённую установку и повышенную защищённость.

Моноблок ТСАФ (Тип 1, Тип 2) должен быть оборудован автономной системой поиска при краже, которая позволяет осуществить поиск измерительного модуля в случае его хищения или несанкционированного перемещения (присутствует GPS метка, которая посылает координаты).

Моноблок ТСАФ (Тип 1, Тип 2) должен быть с пассивной системой охлаждения, исключающей наличие любых движущихся механических компонентов (вентиляторов, помп, вращающихся заслонок). Наличие отверстий для принудительной вентиляции корпуса не допускается. Степень защиты IP66 обеспечивается исключительно конструкцией корпуса без использования вентиляционных элементов и активных систем обдува.

ТСАФ должен быть в стационарной комплектации. При проведении приемочных испытаний Исполнитель обязан по запросу Заказчика предоставить на время проведения работ треногу, устройство питания и связи для выполнения тестирования ТСАФ (Тип 1, Тип 2) в передвижном варианте эксплуатации в срок не более 10 рабочих дней.

Фиксация нарушения С15 (нарушения требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам) должна осуществляться в попутном и встречном направлении без использования дополнительных видеодатчиков.

Фиксация нарушения С16 (иные административные правонарушения в области дорожного движения) должна предусматривать фиксацию нарушения управления транспортным средством водителем или пассажиром, не пристегнутым ремнем безопасности и нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства.

4.5. Требования к надежности ТСАФ

- Время наработки на отказ – не менее 10 000 часов;

- Срок службы – не менее 5 лет;

4.6. Требования к охране труда при выполнении работ

Персонал Исполнителя должен иметь необходимую квалификацию и соблюдать:

- правила техники безопасности и пожарной безопасности;

- нормы по охране труда;

- правила по организации дорожного движения и ограждению мест производства дорожных работ.

Исполнитель за свой счет восстанавливает благоустройство прилегающей территории в случае его нарушения.

К выполнению работ разрешается приступить после утверждения ПОДД на период выполнения Работ и полного обустройства места выполнения работ временными дорожными знаками и ограждающими устройствами.

4.7. Требования к качеству ТСАФ и гарантиям

Исполнитель гарантирует, что материалы и ТСАФ соответствуют требованиям Договора, ГОСТ, ТУ и законодательству РФ.

Год выпуска товара – не ранее 2026 г.

Гарантийный срок на ТСАФ – 24 месяца с даты подписания акта приема-передачи Системы ФВФ.

Гарантийный срок на работы согласно техническому заданию – не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи.

Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки ТСАФ.

ТСАФ не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

При проведении приемочных испытаний Исполнитель обязан по запросу Заказчика предоставить на время проведения работ один комплект ТСАФ для выполнения полного объема тестирования.

5. Перечень работ

Таблица 5.1

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Разработка проектов организации дорожного движения ОКПД2 71.12.14.100 Национальный режим - не применяется |
| 2 | Обеспечение (приобретение и доставка) ТСАФ |
| 3 | Создание СМ ОКПД2 74.90.20.143 Национальный режим - не применяется |
| 4 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ ТСАФ, подключение ТСАФ к сетям энергоснабжения, ввод Системы ФВФ в эксплуатацию ОКПД2 43.29.19.190 Национальный режим - не применяется |

Приложение №1 к Техническому заданию

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ТСАФ

- Места установки, порядок и условия выполнения монтажных работ

Места установки поставляемых технических средств автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения.

| № п/п | Наименование участка автомобильной дороги | Размещение ТСАФ (новые или существующие опоры) | Фиксируемые события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Малгобек, пересечение ул. Физкультурная с ул. Мальсагова, Ингушетия респ. | Приобретение и установка новой опоры | С0, С1, С2, С3, С5, С6, С7, С9, С10, С15, С16 | Тип 2 «Контроль нерегулируемых пешеходных переходов» |
| 2 | г. Малгобек, пересечение ул. Осканова и ул. Физкультурная, Ингушетия респ. | Существующие опоры | С0, С1, С5, С6, С7, С11, С12, С13, С15, С16 | Тип 3 «Контроль перекрестка» (4 направление) |
| 3 | г. Малгобек, пересечение ул. Карачаевская и ул. Физкультурная, Ингушетия респ. | Существующие опоры | С0, С1, С2, С3, С5, С6, С7, С9, С10, С15, С16 | Тип 2 «Контроль нерегулируемых пешеходных переходов» |
| 4 | ст. Троицкая, ул. Шоссейная, д.246, Ингушетия респ. | Существующие опоры | С0, С1, С2, С3, С5, С6, С7, С9, С10, С16 | Тип 1 «Контроль скорости» |
| 5 | г. Сунжа, ул. Бояджиева (306м от д.3 в северо-западном направлении), Ингушетия респ. | Существующие опоры | С0, С1, С2, С3, С5, С6, С7, С9, С10, С16 | Тип 1 «Контроль скорости» |
| 6 | ст. Нестеровская, ул. Шоссейная, 42 м. до ул. Рашида Аушева, Ингушетия респ | Существующие опоры | С0, С1, С2, С3, С5, С6, С7, С9, С10, С16 | Тип 1 «Контроль скорости» |
| 7 | ст. Троицкая, ул. Мержоева, 40 м. до ул. Льва Толстого в направлении аэропорта "Магас", Ингушетия респ. | Существующие опоры | С0, С1, С2, С3, С5, С6, С7, С9, С10, С16 | Тип 1 «Контроль скорости» |
| 8 | г. Сунжа, ул. Калинина, д. 134, Ингушетия респ. | Существующие опоры | С0, С1, С2, С3, С5, С6, С7, С9, С10, С16 | Тип 1 «Контроль скорости» |
| 9 | ул. Д.Картоева, д.144, тер. Центральный Округ, г. Назрань, Ингушетия респ. | Существующие опоры | С0, С1, С2, С3, С5, С6, С7, С9, С10, С16 | Тип 1 «Контроль скорости» |
| 10 | пересечение ул. Т.С. Тимурзиева, и ул. А-Г.Д. Тангиеваг. Назрань, Ингушетия респ. | Существующие опоры | С0, С1, С2, С3, С5, С6, С7, С9, С10, С16 | Тип 1 «Контроль скорости» |
| 11 | г. Назрань, пересечение ул. Муталиева и ул. Московская, Ингушетия респ. | Существующие опоры | С0, С1, С5, С6, С7, С11, С12, С13, С15, С16 | Тип 3 «Контроль перекрестка» (3 направления) |
| 12 | г. Назрань, пересечение ул. Муталиева, ул. Чеченская и ул. Гейрбек-Хаджи, Ингушетия респ. | Существующие опоры | С0, С1, С5, С6, С7, С11, С12, С13, С15, С16 | Тип 3 «Контроль перекрестка» (4 направления) |
| 13 | г. Назрань проспект Базоркина 82 (Направление фиксации: от ул. Картоева в направлении ул. Орджоникидзе) | Приобретение и установка новой опоры | С0, С1, С2, С3, С5, С6, С7, С9, С10, С16 | Тип 1 «Контроль скорости» |
| 14 | г. Малгобек ул. Херсонская (направление по ул. Физкультурная со стороны ул. Гарданова) | Приобретение и установка новой опоры | С0, С1, С2, С3, С5, С6, С7, С9, С10, С16 | Тип 1 «Контроль скорости» |
| 15 | с.п. Плиево, ул. Осканова, д. 10, Ингушетия респ. | Существующие опоры | С0, С1, С2, С3, С5, С6, С7, С9, С10, С16 | Тип 1 «Контроль скорости» |
| 16 | с.п. Плиево, ул. Осканова, напротив д.74, Ингушетия респ. | Существующие опоры | С0, С1, С2, С3, С5, С6, С7, С9, С10, С16 | Тип 1 «Контроль скорости» |
| 17 | г. Карабулак, ул.Джабагиева, д.38, Ингушетия респ. (встречное) | Существующие опоры | С0, С1, С2, С3, С5, С6, С7, С9, С10, С16 | Тип 1 «Контроль скорости» |

Приложение №2 к Техническому заданию

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ

1.1. Цели и правовое основание для оказания услуг

Целью оказания Услуги является обеспечение круглосуточного бесперебойного функционирования СМ Заказчика на период выполнения Работ по Договору, включая сдачу-приемку Системы ФВФ в эксплуатацию.

1.2. Описание к оказанию облачных услуг

Исполнитель должен предоставить Облачные услуги в объемах, указанных в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Наименование и объемы облачных услуг

| № п/п | Наименование услуги | Параметр услуги и единица измерения | Объем услуги |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Виртуальная инфраструктура | Виртуальный процессор, 1 шт. | 20 |
|  |  | Виртуальная память, 1 ГБ | 64 |
|  |  | Дисковое пространство SSD, 1 ГБ | 320 |
|  |  | IP-адрес, 1 шт. | 1 |
|  |  | Операционная система Red OS, 1 шт. | 1 |
|  | Интернет на гарантированной скорости | Безлимитный доступ, Мбит/с | 10 |
|  | Резервное копирование | Объем хранимой копии, 1 ГБ | 650 |
|  | Резервное копирование | Защищаемое пространство, 1 ГБ | 250 |

1.3. Требования к платформе Облачных услуг.

Доступность виртуальных серверных ресурсов не менее чем 99,982%, (по среднемесячным показателям) без учета заранее согласованных простоев.

Облако поддерживает создание и управления виртуальными серверами и своими компонентами на основе систем автоматизации развёртывания виртуальных ресурсов.

Облако позволяет построение гибридного облака – организации сетевой связанности с собственными физическими серверами, и сетевым оборудованием заказчика расположенных в одном из ЦОД оператора.

Система виртуализации облачной платформы должна иметь возможность шаблонизации виртуальных машин, либо встроенный репозиторий шаблонов различных виртуальных машин, с возможностью добавления собственных образов.

Облако обладает функционалом снятия резервных копий виртуальных машин и их дисков без использования сторонних средств.

Облако должно иметь возможность сетевого связывания с внешними сетями заказчика путем создания виртуальных частных сетей класса site-to-site с поддержкой стека протоколов IPSec или его аналогов с поддержкой шифрования ГОСТ

Облако должно иметь возможность сетевого связывания с мобильными рабочими местами заказчика путем создания виртуальных частных сетей класса peer-to-site с поддержкой шифрования ГОСТ.

1.4. Требования к составу Облачной услуги

Исполнитель оказывает Услугу, включающую следующие компоненты:

- Предоставление в аренду виртуальных вычислительных ресурсов VDC (ВЦОД);

- Предоставление виртуальной сети, шлюза сети и IP адреса

- Предоставление средств ИБ

При оказании Услуги Исполнитель будет:

- гарантировать, что Услуга, а также оборудование, применяемое для оказания Услуги, будут соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации при оказании данного вида услуг.

Исполнитель обеспечивает следующие эксплуатационные характеристики Услуги:

- круглосуточное оказание Услуги;

- доступность Услуги;

- восстановление доступности Услуги при сбоях.

1.5. Требования к вычислительной инфраструктуре

Для VDC Исполнителем должны обеспечиваться следующие требования вычислительной инфраструктуры платформы виртуализации.

Исполнитель обязан предоставить Услугу Виртуальная инфраструктура и обеспечить бесперебойное функционирование:

- Пула ресурсов и доступ к ним через Личный кабинет;

- Возможность создания Виртуальных машин под управлением операционных систем в выделенном Пуле ресурсов;

- Виртуальную сеть и Шлюз Виртуальной сети, IP-адреса;

- Доступ (сетевое подключение) к Шлюзу Виртуальной сети со стороны публичной сети Интернет и/или локальной сети Заказчика (при заказе соответствующей дополнительной Услуги);

Исполнитель должен обеспечить Доступность Услуги не менее 99,982%.

Исполнитель должен обеспечить следующие характеристики Виртуальных машин:

- Размер Памяти на 1 Виртуальную машину – до 512 ГБ;

- Количество Процессоров на 1 Виртуальную машину – до 24 шт.;

- Количество дисков на 1 Виртуальную машину – до 30;

- Количество белых IP-адресов на каждую Виртуальную машину – 1;

- Размер каждого подключенного к Виртуальной машине диска – до 12 ТБ;

- Параметр CPU Ready - до 10% включительно;

- Параметр RAM Swapped – до 5% от сконфигурированной памяти Виртуальной машины включительно с учетом проактивного мониторинга и контроля значения в пределах 5%;

- BPS между Виртуальными машинами – до 10 000 Мбит/с на Виртуальную машину.

- Производительность каждого диска Виртуальной машины в зависимости от типа диска:

  - SATA – до 2300 IOPS/диск;

  - SAS – до 6000 IOPS/диск;

  - SSD – до 10 000 IOPS на диск (при размере блока 4 КБ).

- Среднее время доступа к дискам Виртуальных машин в зависимости от типа диска:

  - SATA – до 30 мс.;

  - SAS – до 20 мс.;

  - SSD – до 3 мс.

1.6. Требования к Услуге Резервное копирование

Исполнитель должен предоставить возможность заказа Услуги Резервное копирование через Личный кабинет.

Исполнитель должен предоставить Заказчику возможность в рамках Услуги выбрать типовой план защиты из шаблона с еженедельным созданием полной резервной копии и ежедневным созданием дифференциальной инкрементной копии с глубиной хранения 14 дней и 30 дней.

Исполнитель должен предоставить Заказчику возможность в рамках Услуги создавать индивидуальные планы защиты, в рамках которых Заказчик может установить:

- Тип резервного копирования;

- День месяца для создания полной резервной копии;

- Окно запуска резервного копирования;

- Период хранения резервных копий.

Исполнитель должен предоставить Заказчику возможность в рамках Услуги создавать резервные копии вручную.

Исполнитель должен иметь возможность предоставить доступ Заказчику к резервным копиям ВМ в режиме 24 часа в сутки в любой день недели, включая праздничные и выходные дни.

Исполнитель должен гарантировать скорость восстановления из резервных копий не менее 40 МБ/с.

1.7. Требования к Услуге Интернет на гарантированной скорости

Исполнитель должен предоставить возможность заказа Услуги Интернет на гарантированной скорости через Личный кабинет.

Исполнитель должен обеспечить следующие показатели качества Услуги:

- Процент потерянных пакетов в пределах сети передачи данных Исполнителя - не более 0,2%;

- Средняя сетевая задержка в пределах сети передачи данных Исполнителя - не более 5 мс.

1.8. Требования к ПО гипервизора

Гипервизор должен быть аппаратного уровня, включать как минимум поддержку следующих функциональных возможностей:

- возможность запуска как 32-x так и 64-x битных гостевых операционных систем;

- выделение до 64 логических процессоров для виртуальной машины (ВМ);

- выделение до 512 ГБ ОЗУ для виртуальной машины;

- добавление оперативной памяти и виртуальных процессоров в «горячем режиме» для работающей гостевой ОС (Hot Add);

- расширенные механизмы оптимизации оперативной памяти.

Модуль управления гипервизором должен иметь следующие возможности:

- поддержку встраиваемых программных модулей от производителя систем хранения данных для интеграции с соответствующими системами хранения данных в целях увеличения производительности операций ввода-вывода;

- механизмы установки приоритетов для дисковых операций ввода вывода для виртуальных машин при работе с хранилищем;

- управление отказоустойчивостью в кластерах хост-серверов виртуализации с минимальным прерыванием работы ВМ (High Availability);

- возможность реализации постоянной доступности виртуальной машины без перерыва её работы в кластерах отказоустойчивости;

- «Живую миграцию» ВМ между хостами с возможностью выполнять несколько миграций с одного сервера одновременно;

- «Живую миграцию» ВМ между системами хранения без простоев;

- технологию автоматического распределения вычислительных ресурсов в кластере между работающими виртуальными машинами;

- обеспечение поддержки виртуальных коммутаторов с технологиями VLAN;

- распределенные виртуальные коммутаторы;

- централизованное управление лицензиями, обновлениями хостов и ВМ;

- поддержку ролевого администрирования полномочиями;

- поддержку настраиваемых шаблонов ВМ.

1.9. Требования к подсистеме управления виртуальной средой

Подсистема управления виртуальной средой должна выполнять следующие функции:

- Резервирование и выделение аппаратных ресурсов каждому виртуальному серверу как динамически, по требованию ОС виртуального сервера, так и в ручном режиме управления;

- Обеспечение отказоустойчивости работы виртуальных машин путём организации отказоустойчивых хост-кластеров;

- Ролевое администрирование с использованием как встроенной базы данных аутентификации, так и внешних источников.

- Централизованное управление виртуальными машинами;

- Тонкую настройку прав доступа с использованием как встроенной базы данных аутентификации, так и внешних источников;

- Общее масштабирование всей системы;

- Обновление версионности системы без простоя мощностей.

1.10. Требования к площадкам размещения инфраструктуры

Для обеспечения возможности построения катастрофоустойчивой системы ЦОД Исполнитель должен иметь не менее 2 (двух) территориально разнесенных ЦОД, 1 (один) из которых должен располагаться на территории г. Москвы или Московской области, а 2 (второй) резервный ЦОД должен быть отнесен на расстояние не меньше 20 км от первого для обеспечения георезервирования. Исполнитель должен иметь возможность обеспечить связанность ЦОД по двум или более зарезервированным каналам связи на скорости не менее 10 Гбит/сек с возможностью расширения каналов по требования Заказчика до 40 Гбит/сек. Каналы связи между площадками должны быть защищены средствами, реализующими алгоритмы криптографического преобразования информации.

Помещения ЦОД и сопутствующей инфраструктуры должны принадлежать Исполнителю или быть оформлены в долгосрочной (не менее трех лет) аренде на законном основании.

В целях обеспечения надлежащего уровня надежности и отказоустойчивости Исполнителем должны обеспечиваться:

- необходимый уровень резервирования технических средств инфраструктуры, достаточный в случае отказа основных технических средств, для функционирования ИС Заказчика в полном объеме с возможностью автоматического переключения на резервные технические средства;

- возможность организации автоматического и ручного резервного копирования данных с вычислительных и телекоммуникационных средств и общесистемного программного обеспечения, включая возможность проверки целостности резервных копий;

- автоматическое выявление недоступности или снижения показателей производительности;

- автоматическое оповещение технических служб и обслуживающего персонала о сбоях в работе технических средств ИС, а также о снижении качества работы выделенных ресурсов и служб.

Решения для систем ЦОД должны обеспечивать возможность проведения плановых работ с оборудованием без отключения полезной нагрузки.

Исполнитель должен обеспечить круглосуточное нахождение в здании ЦОД сотрудников сервисной поддержки, способных выполнить работы по ремонту и восстановлению оборудования.

1.11. Требования к качеству и безопасности услуг

Качество услуг должно соответствовать требованиям настоящего Технического задания, нормативно-правовых актов и иных документов, регламентирующих оказание услуг подобного рода.

Исполнитель не имеет права передавать третьим лицам информацию, полученную в процессе оказания услуг, и сведения о характере оказываемых услуг без согласования с Заказчиком.

Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением действующих правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке актов уполномоченных органов государственной власти в сфере охраны труда.

В процессе оказания услуг обработка и хранение персональных данных и информации ограниченного доступа должны производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. При оказании услуг должны быть соблюдены требования руководящих документов в сфере информации, информационных технологий и защиты информации. Получение информации от Заказчика о методах, способах и средствах защиты информации осуществляется с соблюдением мероприятий по сохранению конфиденциальной информации.

Платформа, на основе которой будет оказана услуга должна соответствовать международным стандартам качества ISO 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019 и иметь соответствующие сертификаты.

Исполнитель должен обладать сертификатами соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 27017-2021, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27018-2020, ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1-2021.

Система управления облачной платформы, предоставляемая Исполнителем в рамках Личного кабинета, должна входить в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Площадка, в рамках которой размещена облачная платформа Исполнителя, должна соответствовать требованиям о защите информации в части мер защиты, предъявляемым к:

- Государственным информационным системам, для которых установлена необходимость обеспечения первого класса защищённости (К1), в соответствии с приказом ФСТЭК России № 17 от 11.02.2013 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»;

- Информационным системам персональных данных, для — которых установлена необходимость обеспечения первого уровня защищённости персональных данных (УЗ-1) в соответствии с «Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных — данных», — утверждёнными — постановлением — Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119;

- Автоматизированным системам, для которых установлена необходимость обеспечения класса защищённости от несанкционированного доступа «1Г» в соответствии с руководящими — документами — Гостехкомиссии — России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» от 30.03.1992, «Специальные требования и рекомендации по технической — защите — информации — (СТР-К)» — (утверждены — приказом  Гостехкомиссии России от 30.08.2002 № 282).