7

Материалы (конструкции, изделия), применяемые при выполнении работ на объекте:

выполнение комплекса работ по подготовке технической документации и устройство искусственного электроосвещения на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Забайкальского края

.

| № п/п | Наименование материалов и конструкций | Характеристики | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опоры железобетонные | Стойка СВ 110-5 | ТУ5863-007-00113557-94 |
| 2 | АСУНО «КУЛОНpro» |  | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, |
| 3 | Провод СИП2 3х35, СИП4 2х16 | СИП2 3*35+1*54,6, СИП4 2*16, 3*50+1*54,6 | ГОСТ 31946-2012 |
| 4 | Линейная арматура | Нилед или аналог | ГОСТ Р 70352-2022 |
| 5 | Заземляющие устройства, заземляющие проводники | Сталь круглая горячего оцинкования Ø18 мм, Ø12 мм. | ГОСТ Р 58882-2020 |
| 6 | Светодиодные светильники | мощность не более 160 Вт, цветовая температура 5000-5500 К, индекс цветопередачи – 80 Ra, световой поток светильника от 16000 Lm, класс энергоэффективности – не ниже А++, пульсация светового потока <1%, степень защиты не ниже IP65, вид климатического исполнения УХЛ1, гарантийный срок не менее 5 лет | ГОСТ 34819-2021; ГОСТ 34919-2022 ТР ТС 014/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 |
| 7 | Кронштейны для подвески светильников | К1-2,5-2,5-11-2 К1(к)-2,5-2,5-11-20(90) |  |