# Задание на разработку проектной документации на устройство линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального и регионального значения в Балахнинском, Володарском муннципальных округах и городском округе город Дзержинск Нижегородской области

| 1. Наименование и местоположение проектируемого объекта (этапов) | 1 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0309 Подъезд к д.Галкино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород км 1+800 — км 2+447 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области |
| --- | --- |
|  | 2 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0312 Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер км 1+300 — км 2+200 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области |
|  | 3 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0307 Подъезд к п.Алешино-р.п.М.Козино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород км 0+000 — км 1+100 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области |
|  | 4 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0312 Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер км 3+023 — км 5+600 в Балахнинском муниципальном округе Нин‹егородской области |
|  | 5 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22P-0152 Шопша-Иваново-Н.Новгород км 347+900 — км 348+906 в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области |
|  | 6 этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0026 Дзержинск-Володарск-Ильино-а/д М-7"Волга" км 20+220 — км 26+150 в Володарском муниципальном округе Нижегородской области |

|  | - этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22H-1411 Подъезд к д.Ильина Гора-ж/д станция Ильино км 1+460 — км 4+500 в Володарском муниципальном округе Нижегородской области - этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0101 Западный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М-7 «Волга» км 5+000 — км 6+000 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области - этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4915 Заревская объездная дорога г.Дзержинска км 0+000 — км 3+650 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области - этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4914 Бабинское кольцо км 4+260 — км 6+600 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области - этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4914 Бабинское кольцо км 7+320 — км 11+550 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области - этап. Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4916 Южный обход г.Дзержинска км 2+039 — км 2+806 в городском округе город Дзержинск Нижегородской области |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Паспорт ведомственного проекта «Развитие сети автомобильных дорог Нижегородской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» |
| 3. Организация — заказчик проектных работ | ПАО «Ростелеком» |
| 4. Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 5. Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 6. Исходные данные, передаваемые заказчиком | - этап: Категория дороги — IV, V Протяженность линии освещения — 0,647 км (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Липовка - этап: Категория дороги — III, IV Протяженность линии освещения — 0,900 км (уточнить проектом) Населенный пункт — г.Балахна, ул.Вокзальная - этап: Категория дороги - IV Протяженность линии освещения — 1,100 км (уточнить проектом) |

|  | Населенный пункт — п.Первое Мая - этап: Категория дороги - IV Протяженность линии освещения — 2,577 км (уточнить проектом) Населенный пункт — р.п.Гидроторф - этап: Категория дороги - III Протяженность линии освещения — 1,006 км (уточнить проектом) Населенный пункт — р.п.Лукино - этап: Категория дороги — III, IV Протяженность линии освещения — 5,930 км (уточнить проектом) Населенный пункт — г.Володарск - этап: Категория дороги - IV Протяженность линии освещения — 3,040 км (уточнить проектом) Населенный пункт — д.Ильина Гора - этап: Категория дороги - ІБ Протяженность линии освещения — 1,000 км (уточнить проектом) Населенный пункт — г.Нижний Новгород - этап: Категория дороги - II Протяженность линии освещения — 3,650 км (уточнить проектом) Населенный пункт — г.Дзержинск - этап: Категория дороги — III Протяженность линии освещения — 2,340 км (уточнить проектом) Населенный пункт — п.Дачный - этап: Категория дороги — IV, V Протяженность линии освещения — 4,230 км (уточнить проектом) Населенные пункты: - п.Колодкино - п.Бабино 12 этап: Категория дороги — IV Протяженность линии освещения — 0,767 км (уточнить проектом) Населенный пункт — г.Дзержинск |
| --- | --- |

| 7. Начало проектируемого участка | - этап: км 1+800 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0309 Подъезд к д.Галкино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород - этап: км 1+300 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0312 Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер - этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0307 Подъезд к п.Алешино-р.п.М.Козино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород - этап: км 3+023 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0312 Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер - этап: км 347+900 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22P-0152 Шопша-Иваново-Н.Новгород - этап: км 20+220 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0026 Дзержинск-Володарск-Ильино-а/д М-7"Волга" - этап: км 1+460 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22H-1411 Подъезд к д.Ильина Гора-ж/д станция Ильино - этап: км 5+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22K-0101 Западный подъезд к г.Н,Новгород от а/д М-7 «Волга» - этап: км 0+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4915 Заревская объездная дорога г.Дзержинска - этап: км 4+260 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4914 Бабинское кольцо - этап: км 7+320 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4914 Бабинское кольцо - этап: км 2+039 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4916 Южный обход г.Дзержинска |
| --- | --- |
| 8. Конец проектируемого участка | - этап: км 2+447 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0309 Подъезд к д.Галкино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород - этап: км 2+220 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0312 Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер - этап: км 1+100 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0307 Подъезд к п.Алешино-р.п.М.Козино от а/д Шопша-Иваново-Н.Новгород - этап: км 5+600 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-0312 Балахна-Гидроторф-Бурцевский карьер - этап: км 348+906 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22P-0152 Шопша-Иваново-Н.Новгород |

|  | - этап: км 26+150 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22K-0026 Дзержинск-Володарск-Ильино-а/д М-7"Волга" - этап: км 4+500 автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22H-1411 Подъезд к д.Ильина Гора-ж/д станция Ильино - этап: км 6+000 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22K-0101 Западный подъезд к г.Н.Новгород от а/д М-7 «Волга» - этап: км 3+650 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4915 Заревская объездная дорога г.Дзержинска - этап: км 6+600 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4914 Бабинское кольцо - этап: км 11+550 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4914 Бабинское кольцо - этап: км 2+0806 автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22H-4916 Южный обход г.Дзержинска |
| --- | --- |
| 9. Технико-экономические |  |
| показатели объекта: |  |
| - освещение автомобильной дороги (общая протяженность, | - 27,187 (уточнить проектом) |
| - вид ограждения на | - уточнить проектом |
| автомобильной дороге |  |
| - Особые условия - Требования к проектированию в составе автомобильной дороги искусственных сооружений (в том числе мостовых) | Не требуется |
| 10.2.Требования к проектированию дороги в обход населенных пунктов, к проектированию подъездных дорог и объездов | Не требуется |
| 10.3.Требования к проектированию в составе дороги транспортных развязок в разных уровнях | Не требуется |
| 10.4.Требования к проектированию в составе дороги зданий и сооружений дорожной автотранспортной службы | Не требуется |
| 10.5.Требования к разработке | Не требуется. |
| и рекультивации карьеров и временно занимаемых земель |  |

| 10.6.Требования к выполнению научно-исследовательеких и опытно-конструкторских работ, научно-технического сопровождения, использованию изобретений | Не требуется |
| --- | --- |
| 10.7.Требования к применению новых строительных материалов и технологий, в том числе зарубежного производства | Не требуется |
| 10.8.Требования к мероприятиям по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 10.9.Требования к обеспечению доступа маломобильных групп населения | Не требуется |
| 10.10.Требования к разработке природоохранных мероприятий | Не требуется |
| 10.11.Требования к разработке смешной документации | В составе проектной документации разработать раздел «Смета на строительство» в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 №190-ФЗ). В состав раздела включить сводную ведомость объёмов работ. Стоимость строительства определить ресурсно-индексным методом с применением Федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022 (утверждена приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пp), действующей на момент выпуска сметной документации. Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ФСНБ-2022, а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основе конъюнктурного анализа, содержащего обосновывающие документы (коммерческие предложения, прайс-листы, счета и т.д.) не менее трех поставщиков, согласованного Заказчиком. Из трех представленных предложений (прайс-листов, счетов и т.д.) принимать наименьшее по стоимости. При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый уровень цен осуществлять с использованием индексов пересчета, рекомендуемых Минстроем России, на дату составления сметной документации. Обосновывающие документы должны содержать расшифровку включенных в их стоимость затрат и условий поставки (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, гарантия, сервисные расходы, оптовая, розничная поставка) в текущем уровне цен в рублевом |

|  | эквиваленте. Каждый обосновывающий документ должен быть оформлен с указанием даты и реквизитов организации, его вьщавшей (ИНН, адрес, банковские реквизиты). Состав и формы сметной документации принять в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пp. Ведомость объемов работ и сметы оформить подписями руководителя организации и главного инженера проекта, печатью проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и техническому заданию на проектирование. В ведомости объемов работ указать при необходимости требования к техническим характеристикам материалов и работ и к их функциональным характеристикам (потребительским свойствам), также указать требование о соответствии материалов и работ определенным стандартам, техническим регламентам и иным отраслевым нормативным правовым актам. На устанавливаемое электрооборудование должны иметься сертификаты и документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя. Подготовить проект сметы и ведомость технологически законченных элементов и комплексов работ, в соответствии с приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пp «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» по каждому этапу отдельно. |
| --- | --- |
| 10.12. Требования к составу работ, содержанию и оформлению проектной документации | Выполнить сбор исходных данных, необходимых для разработки проектной документации, включая технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям. Оплата получения технические условий, согласований, выписок, документов и т.д. возлагается на Подрядчика. Оригиналы технических условий передать Заказчику. Проектирование вести в соответствии с требованиями "CП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*”, ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах», закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные |

| 10.13. Требования к разработке технологической связи 10.14. Требования к разработке интеллектуальной транспортной системы организации движения транспортных средств | законодательные акты Российской Федерации», TP TC 014/2011 "Безопасность автомобильные дорог", ПУЭ, ГОСТ, национальных стандартов РФ и других действующих нормативных документов. Не требуется. Не требуется. |
| --- | --- |
| 11.Разработка проектной документации | Состав проектной документации согласовать с Заказчиком. Проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при необходимости). Опоры разместить в существующей полосе отвода. Данные о существующей полосе отвода Подрядчик получает самостоятельно. Количество и тип oпop и светильников, марку и сечение проводов (кабелей) определить при проектировании. Основные проектные решения (трассу линии освещения, трассу подводящей линии, тип oпop и светильников) согласовать с Заказчиком. Согласовать проектную документацию с ПAO «MPCK Центра и Приволжья» в соответствии с действующим законодательством. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Проектную документацию оформить подписями руководителя подрядной проектной организации и главного инженера проекта, печатью подрядной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и заданию на проектирование. |
| 11.1 Разработка и согласование с Заказчиком программы инженерных изысканий, а также выполнение необходимых инженерно-геодезических, инженерно-геологических, гидрометеорологических, экономических, экологических изысканий в объеме, необходимое для обоснования и принятия решений по проектной документации | Выполнить комплекс инженерно-геодезических изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации. Требования к точности, составу, сдаче отчетов о выполненных изыскательских работах принять в соответствии с действующими нормативными документами Российской Федерации. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в действующей государственной системе координат и высот. Выполнить топографическую съемку местности объектов в местной системе координат Нижегородской области (MCK—52), для осуществления процедуры передачи геодезической разбивочной основы. Пункты планово-высотного обоснования, позволяющие |

|  | вынести на местность объект передать по акту до окончания проектирования. Все пункты планово-высотной опорной сети должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. Выявить все подземные и надземные коммуникации, попадающие в зону проектирования. Проверить и согласовать полноту планов подземных и надземных коммуникаций с владельцами (балансодержателями) коммуникаций, в эксплуатирующих организациях. |
| --- | --- |
| 11.2.Выполнение археологических обследований района прохождения трассы дороги | Не требуется |
| 11.3.Разработка необходимых правоустанавливающих документов, земельно-кадастровой документации, необходимой для приобретения (в том числе изъятия путем выкупа) земельных участков для строительства/реконструкции объектов | Не требуется. |
| 11.4.Разработка и утверждение в установленном законом порядке проекта планировки и проекта межевания территории | Не требуется. |
| 11.5.Выделение пусковых комплексов (очередей) | Не требуется. |
| 11.6.Составление и оформление акта о выборе земельного участка для строительства объекта капитального строительства | Не требуется. |
| 12.Требования к сдаче проектной документации | Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной документации на устройство линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального и регионального значения в Балахнинском, Володарском муниципальных округах и городском округе город Дзержинск Нижегородской области в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, Графиком выполнения работ (Приложение 1 к Заданию). Разработать и согласовать с Заказчиком график работ по разработке и выпуску проектной документации по этапам в течении 5 рабочих дней после заключения Договора. Проектную документацию (разделы документации) представлять на согласование Заказчику в соответствии с графиком работ по разработке и выпуску проектной документации этапов. Не позднее 14 октября 2026 года Подрядчик направляет результаты выполненных работ Заказчику на утверждение, в полном объеме, в соответствии с Заданием на разработку проектной документации, в электронном виде в формате согласно Заданию на разработку проектной документации, подготовленную для направления ее на рассмотрение в ГБУ НО «Нижегородсмета». Заказчик имеет право поручить Подрядчику направление документации в органы государственной экспертизы. Подрядчик обязан подготовить и предоставить Заказчику ведомость объемов работ для согласования в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, проектную документацию на координационный совет по импортозамещению, в ГБУ НО «Нижегородсмета» и согласовать документацию в указанных организациях. Проектную документацию передать заказчику по каждому этапу в переплетенном виде в 4 экземплярах, ведомость объемов работ выделить в отдельный том. Дополнительно предоставить на электронном (магнитном) носителе в 2-х экземплярах (электронный вариант должен соответствовать бумажному): чертежи в формате *.dwg, пояснительные записки в формате *.doc; ведомость объемов работ - в формате *.doc или *.xls; сметную документацию передать в электронном виде в формате используемого программного продукта (программы), выходные формы сметной документации - в формате *.doc или *.x1s. После получения положительного заключения ГБУ НО «Нижегородсмета», предоставить исправленную проектную документацию по каждому этапу, дополнительно передать в отдел предпроектной подготовки всю проектную документацию в электронном виде в формате *.pdf, размером не более 50 Мб каждый файл. |