- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г.Партизанск

## Лот №

1.	Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г.Партизанск (далее – продукция).

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение обязательств по Договору подряда № 1520-51-2023 от 28.04.2023 «Выполнение работ по строительству временных и проектных инженерно-технических средств охраны (ИТСО) для реализации проекта «Расширение Партизанской ГРЭС», заключенного между АО УК «ГИДРООГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| №п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сваи винтовые |  |  |
| 1.1 | Свая СВЛ 219х8х4500мм лопасть 500мм ст.20 | шт. | 35 |
| 2 | Опорные пластины |  |  |
| 2.1 | Опорная пластина 450х400х20, ст.09Г2С | шт. | 33 |
| 2.2 | Опорная пластина 615х450х20, ст.09Г2С | шт. | 2 |

# Таблица 2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции:

| №п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1-2.2 | ## ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г.Партизанск | С даты подписания договора | В течении 60 рабочих дней |

Таблица 2.3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1 – 2.2 Таблицы 2.1): ОКПД2 25.11.23.110 Поставка винтовых свай для нужд Производственного участка АО "Гидроремонт-ВКК" в г.Партизанск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| I | Сваи винтовые: |  |  |  |  |
| 1.1 | Свая СВЛ Лопасть ст.20 |  | Габаритные размеры, мм | Труба диаметр 219, стенка 8, длина 4500, технологические отверстия в сваях, 200мм от верха, д.30мм. | ГОСТ 1050-2013 |
|  |  |  | Марка стали | Ст.20 |  |
|  |  |  | Габаритные размеры, мм | 500мм |  |
| II | Опорные пластины: |  |  |  |  |
| 2.1 | Опорная пластина СВ-1 |  | Габаритные размеры, мм | 450х400х20 | ГОСТ 19281-2014 |
|  |  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
| 2.2 | Опорная пластина СВ-2 |  | Габаритные размеры, мм | 615х450х20 | ГОСТ 19281-2014 |
|  |  |  | Марка стали | 09Г2С |  |
| 2. | Место поставки | 692860, Российская Федерация, Приморский край, г. Партизанск, улица Свердлова, 5А, площадка Партизанской ГРЭС Производственный участок АО «Гидроремонт-ВКК» на Партизанской ГРЭС. |  |  |  |
| 2.1 | Приемка продукции | Осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. |  |  |  |
| 2.2 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8-962-845-49-60 |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД) |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя.; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз., транспортную накладную |  |  |  |
| 4.2 | Конструкторская документация серии КМД на шумозащитные экраны. | До начала производства шумозащитных экранов, разработать чертежи КМД, согласовать с Заказчиком. При этом крепежные элементы и комплекты метизов могут быть изменены производителем. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.   В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.   Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются